ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Конструкція і геометрія різців

Мета роботи: вивчити конструкцію і геометричні параметри різців; отримати навички вимірювання кутів і їх розмірів.

Обладнання та матеріали: кутоміри універсальний і настільний, кутомір Бабчиніцера, мікрометр, штангенциркуль, лінійка, макет різця з координатними площинами, набір різців.

Теоретичні відомості

Конструктивні елементи і геометрія різців. Основою всіх різальних інструментів є різець (рис. 8.1, а), який складається з робочої А (головка) і кріпильної Б (стрижень) частин. Робоча частина має лезо. Лезо — це клиноподібна частина інструменту (різця), яка заглиблюється в заготовку і здійснює різання.

На лезі розрізняють поверхні: передню Aγ, яка контактує в процесі різання зі зрізуваним шаром заготовки і стружкою; головну задню Aα, яка контактує в процесі різання з оброблюваною поверхнею і примикає до головної різальної кромки леза K; допоміжну задню Aαʹ, яка контактує в процесі різання з обробленою поверхнею і примикає до допоміжної різальної кромки леза K′.

Різальна кромка леза K-K′ утворюється перетином передньої і задніх його поверхонь. Головна різальна кромка K — частина різальної кромки, яка формує більшу сторону перерізу зрізуваного шару. Вона утворюється перетином головної задньої і передньої поверхонь.

Допоміжна різальна кромка K′ — частина різальної кромки, яка формує меншу сторону перерізу зрізуваного шару. Допоміжна кромка утворюється перетином передньої і допоміжної задньої поверхонь.

Вершина різця В — ділянка різальної кромки в місці перетину двох задніх поверхонь з передньою. Вершину різця виконують закругленою радіусом rв , який називають радіусом кривини вершини леза.

Рис. 8.1. Елементи прохідного токарного різця (а), поверхні заготовки та координатні площини (б)

Класифікація різців

Різці класифікують: за видом оброблення, матеріалом різальної частини, матеріалом робочої частини, характером оброблення, розміщенням робочої частини (головки) відносно стрижня, напрямом руху подачі, способом виготовлення, формою різця, перерізом стрижня, встановленням стрижня відносно заготовки і призначенням.

За видом оброблення розрізняють токарні, стругальні, довбальні, автоматноревольверні, розточувальні і спеціальні.

За матеріалом робочої частини розрізняють сталеві різці (з лезами з вуглецевої, легованої або швидкорізальної сталей), твердосплавні, мінералокерамічні, алмазні та з композитних матеріалів (ельборові, гексанітові і т.п.), і з нітриду бору.

За напрямом руху подачі різці поділяють на праві і ліві 4, 6, 8 (рис. 8.2). У правих різців головна різальна кромка знаходиться з боку великого пальця правої руки, а лівих з боку великого пальця лівої руки, покладених на різець (рис. 8.2). У процесі точіння ліві різці рухаються зліва направо (від передньої бабки до задньої), а праві справа наліво (від задньої до передньої бабки).

Рис. 8.2. Основні типи токарних різців (за призначенням): 1 – підрізний (лівій); 2 – фасонний, 3 – різець для чистового оброблення, 4 – прохідний упорний, 5 – відрізний і прорізний , 6 і 8 – прохідні, 7 – для нанарізі, 9 і 10 – розточувальні

За розташуванням робочої частини різця відносно стрижня – різці поділяють на прямі 2, 3, 6, 7 (рис. 8.2), відігнуті ліві 1 й праві 4, 8 зігнуті вверх і вниз, відтягнуті – ліві 5, 7 симетричні 2, 3 та праві.

Ліві чи праві різці, за напрямом подачі, відігнуті або відтягнуті визначають накладанням лівої чи правої рук на різець пальцями до вершини різця, а відхилений у сторону великий палець був направлений, відповідно, у напрямі головної різальної кромки, відгину головки різця відносно стрижня або відтягування головки різця відносно стрижня (лівий, симетричний, правий).

За способом виготовлення розрізняють: цілісні (головка і стрижень виготовленні з одного й того ж матеріалу) і збірні – з привареною, припаяною, або механічно-закріпленою пластиною, чи вставкою з пластиною. Цілісні різці виготовляють невеликих розмірів із швидкорізальних сталей і застосовують у точному машинобудуванні і приладобудуванні. З метою економії дорогих інструментальних матеріалів леза різців виготовляють з інструментального матеріалу, а кріпильну частину – з конструкційних сталей.

За формою різці є стрижневі, призматичні і дискові.

За перерізом стрижня різці виготовляють прямокутні, квадратні і круглі.

За встановленням стрижня різця відносно заготовки є радіальні і тангенціальні різці. Радіальні, найпоширеніші, їх встановлюють по радіусу до осі заготовки. Тангенціальні встановлюються по дотичній до заготовки і застосовуються на токарних автоматах і напівавтоматах.

За призначенням токарні різці (рис. 8.2) поділяють на прохідні 3, 6, 8, прохідні упорні 4, підрізні 1, розточувальні 9 (для глухих отворів) і 10 (для наскрізних отворів), відрізні і канавкові 5, фасонні 2 і для нарізі 7.

За характером операцій, що виконуються, різці (рис. 8.2) є чорнові 6 і чистові 3. Геометричні параметри різальної частини цих різців такі, що вони пристосовані до роботи з великою і малою площею перерізу шару, що зрізується. Прохідні прямі 6 і відігнуті 8 різці застосовують для оброблення циліндричних і конічних поверхонь.

Поверхні заготовки і координатні площини

При обробленні різанням на заготовці розрізняють такі поверхні (рис. 8.1, б): оброблювану 1, яка частково чи повністю видаляється під час оброблення; оброблену 3, утворену на заготовці в результаті оброблення; поверхню різання 2, утворену різальною кромкою при результуючому русі різання.

Для визначення геометричних параметрів інструментів застосовують три координатні площини: основну Рv ,площину різання Рn , січну площину Р (див. рис. 8.1, б) та робочу площину Рs . Основна площина Рv — координатна площина, проведена через розглядувану точку різальної кромки А перпендикулярно до напряму швидкості головного або результуючого руху різання в цій точці. Площина різання Рn — координатна площина дотична до різальної кромки в розглядуваній точці і перпендикулярна до основної площини. Головна січна площина Р — координатна площина, перпендикулярна до лінії перетину основної площини і площини різання. Робоча площина Рs — площина, в якій розміщені напрямки швидкостей руху різання і руху подачі.

Кути леза різця

Кути різця (інструменту) розглядають в основній площині (кути в плані), січних (головній і допоміжній) і в площині різання (рис. 8.3).

Кути в основній площині:

— головний кут у плані різця — кут між площиною різання Рn і робочою площиною Рs ;

1 — допоміжний кут у плані — кут між допоміжною площиною різання Pnʹ і робочою площиною Рs .

— кут при вершині леза — кут між головною Рn і допоміжною Pnʹ площинами різання. Сума кутів  +  +  = 180.

Кути в головній січній площині:

— передній кут — кут між передньою поверхнею леза інструменту і основною площиною;

— головний задній кут — кут між головною задньою поверхнею леза і площиною різання;

— кут загострення — кут між передньою і головною задньою поверхнями леза;

— кут різання — утворюється передньою поверхнею леза і площиною різання.

Рис. 8.3. Кути різця в статиці

Сума кутів  +  +  = 90. Умовно приймають, що кут  може бути додатним і від’ємним. Від’ємний передній кут (–) буде при куті різання  > 90, тобто витримується умова  +  + (–) = 90.

Іноді кути  і  розглядають у нормальній січній площині Рн, яка проходить перпендикулярно до різальної кромки.

У площині різання розглядають кут нахилу кромки  — кут між різальною кромкою або дотичною до неї і основною площиною.

Кути різальної частини різця впливають на процес різання. Задні кути  і  зменшують тертя між задніми поверхнями леза різця і поверхнями оброблюваної заготовки, що знижує сили різання і зменшує зношування леза. При обробленні сталевих і чавунних деталей рекомендується  і  брати 6...12.

Збільшення переднього кута  зменшує роботу різання і шорсткість обробленої поверхні та краще сходить стружка.

У разі оброблення сталей з в < 1000 МПа,  = 10…25º, чавунів і мідних сплавів  = 5…12º, а при обробленні дуже твердих сталей різцями з пластинами із твердих сплавів з в > 1000 МПа,  = –(5…10)º.

Головний кут у плані  визначає співвідношення між радіальною і осьовою складовими сили різання, впливає на стійкість різця. Із зменшенням  зменшується шорсткість обробленої поверхні. Залежно від умов роботи беруть  = 30...90. Найпоширенішими є прохідні різці з  = 45. Допоміжний кут у плані  = 0...45, найпоширеніший  = 12...15.

Кут нахилу головної різальної кромки  визначає напрямок сходу стружки. При додатному куті стружка сходить на оброблену поверхню, а при від’ємному  — на оброблювану. Кут  становить +15…–10. При чистовому обробленні кут  не рекомендується брати додатним, оскільки стружка, яка сходить, збільшує шорсткість обробленої поверхні.

Вимірювання кутів різця

Для вимірювання кутів різця використовують універсальний кутомір. Настільний універсальний кутомір (рис. 8.4) складається з основи 1 і стояка 5, по якому переміщується вимірювальний блок 14, і може повертатися навколо нього. В потрібному положенні пристрій закріплюють фіксатором 13. Блок має три пристрої для вимірювання кутів:  і  у плані різця – 15, кутів  і  в головній січній площині 2 і кута  нахилу головної різальної кромки – 7.

Вимірювальні пристрої мають пластини 11, 3, 8 з шкалами і поворотні лінійки 12, 4, 9 з трьома ніжками. Одна з ніжок поворотних лінійок має риску на її кінці для відліку величини кутів: 12 – кутів  і  ; 4 – кутів  і  і 9 – кута , за відповідною шкалою: 11 – кутів  і  ; 3 – кутів  і  і 8 – кута . Дві інші ніжки поворотних лінійок суміщають з поверхнями або різальними кромками леза різця. Поворотні лінійки в необхідному положенні фіксують гайками. В поперечних пазах 10 основи 1 ставиться установочна планка 6, яка забезпечує правильне встановлення різця при вимірюванні кутів  і  .

Рис. 8.4. Універсальний кутомір для вимірювання кутів різця: а — кутів  і ; б — кутів  і 1 ; в — кута

Для вимірювання кутів  і  блок 14 розміщують так, щоб ніжки поворотної лінійки 4 були перпендикулярні до головної різальної кромки різця (дивлячись зверху), встановленого на площині основи кутоміра (рис. 8.4, а). Притискуючи ніжки ножа 4 послідовно до головної задньої і передньої поверхонь, за шкалою 3 вимірюють відповідно значення кутів  і .

Кути  і 1 вимірюють, коли вимірювальний пристрій 11 розміщується з боку головки різця, притиснутого до планки 6 (рис. 8.4, б). Блок 11 виставляють так, щоб ніжки поворотної лінійки 15 були на рівні різальних кромок різця. Притискуючи ніжки лінійки 15 до головної і допоміжної різальних кромок, вимірюють відповідно кути  і  .

Для вимірювання кута нахилу головної різальної кромки  використовують вимірювальний пристрій 7 (рис. 8.3, в). Блок 14 і різець встановлюють так, щоб ніжки вимірювального пристрою 7 торкалися головної різальної кромки і були паралельні або дотичні до неї. Риска на ножі 9 показує на шкалі значення вимірюваного кута. Якщо ніж з рискою повернутий за часовою стрілкою від “0” шкали 8, то  від’ємний, а якщо проти часової –  додатній.

При вимірюванні кутів різців між ними слід використовувати такі співвідношення:  +  +  = 90;  +  = ;  +  +  = 180.

Послідовність виконання роботи:

1. Розглянути набір різців, визначитись з їх назвою за призначенням, поверхнями, кромками і кутами леза кожного різця.

2. Виміряти довжину різців L, ширину B і висоту H кріпильної частини (стрижня) і результати занести до табл. 8.1.

Розміри і кути різців

Таблиця 8.1

3. Виміряти величину кутів різців кутоміром і результати занести до табл. 8.1.

4. Дати ескізи прохідного, прохідного упорного, відрізного, підрізного і розточувального різців, з позначенням напрямів руху, поверхонь леза і заготовки, площин і кутів. Описати кожен різець за ознаками класифікації.

Зміст звіту

1. Конструктивні елементи поверхні і кромки леза різця, їх позначення і визначення. Вказати ознаку передньої поверхні.

2. Поверхні заготовки і площини для визначення кутів леза різця. Дати їх позначення і визначення.

3. Класифікація різців.

4. Ескізи розглянутих різців з координатними площинами, поверхнями заготовки і кутами. Опис різців згідно з класифікацією.

5. Результати вимірювань розмірів і кутів різців.

Контрольні запитання.

1. Назвати основні частини різця(інструменту), елементи леза і їх визначення.

2. Що є ознакою передньої поверхні леза інструменту?

3. Назвати поверхні заготовки при різанні і їх визначення.

4. Які площини використовують для визначення кутів леза різця (інструменту) та їх визначення?

5. Між чим вимірюються кути леза різця в основній площині (у плані), їх назви?

6. Назвати кути леза різця в головній січній площині, дати їх визначення і на що впливають.

7. Які величини кутів леза токарних різців?

8. Дайте класифікацію токарних різців.

9. Як вимірюють кути різця універсальним кутоміром

Джерела інформації

- Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавства. Практикум. Навч. посіб. / В.В.Попович, А.І.Кондер, А.І.Плешаков та ін. – Л.: Світ 2009 – 552 с

Інтернет ресурси.

https://www.youtube.com/watch?v=FsWB0BzwKjU токарні різці