ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки)

31 серпня 2020 р., протокол № 6

Голова Вченої ради

________ Олексій ГРОМОВИЙ

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проведення лабораторних занять частина 1

(механіка, термодинаміка, електростатика)

з навчальної дисципліни «Фізика»

Початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

галузі знань 18 «Виробництво та технології»

спеціальності 184 «Гірництво»

Кваліфікація: молодший бакалавр з гірництва

гірничо-екологічний факультет

кафедра фізики та вищої математики

Схвалено на засіданні кафедри фізики та вищої математики

28 серпня 2020 р., протокол № 7

Завідувач кафедри

________ Павло МОСКВІН

Розробник: проф., завідувач кафедри МОСКВІН Павло

Житомир

2020 – 2021 н.р.

Лабораторна робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТІЛ ПРАВИЛЬНОІЇ ГЕОМЕТРИЧНОІ ФОРМИ

Мета роботи – освоїти один із методів визначення густини тіл.

Прилади і матеріали: тіла правильної геометричної форми, терези, важки, штангенциркуль.

# Теоретичні відомості

Густина однорідного тіла ρ=mV , де m – маса тіла; V – його об’єм.

Масу тіла визначають зважуванням. Об’єм тіла правильної геометричної форми визначають, вимірюючи його лінійні розміри.

Паралелепіпед: V=lha, де l, h, a – відповідно довжина, висота і ширина паралелепіпеда.

Густина паралелепіпеда: ρ=mlha .

| № п/п | m, г | Δm, г | l, мм | Δl, мм | h, мм | Δh, мм | a, мм | Δa, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |

Циліндр: V=14πD2h, де D, h – відповідно діаметр і висота циліндра.

Густина циліндра: ρ=4mπD2h .

| № п/п | m, г | Δm, г | D, мм | ΔD, мм | h, мм | Δh, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |

Труба: V=π4D2−d2 h, де D, d – відповідно зовнішній і внутрішній діаметри труби; h – її висота.

Густина труби: ρ=4mπD2−d2 h .

| № п/п | m, г | Δm, г | D, мм | ΔD, мм | d, мм | Δd, мм | h, мм | Δh, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок виконання роботи

- Підготувати таблиці для запису результатів вимірювань.

- Підготувати терези до зважування (згідно з інструкцією) та провести зважування. Результати записати в таблицю.

- Штангенциркулем виміряти лінійні розміри тіл з точністю, яку дозволяє штангенциркуль. Кожний розмір виміряти п’ять разів у різних місцях тіла. Результати записати в таблицю.

- Визначити похибки вимірювання штангенциркулем і терезами (згідно з паспортом).

# Обробка результатів вимірювання

- Згідно з результатами вимірювання визначити густину тіл і розрахувати похибки вимірювання.

- Кінцевий результат розрахунків записати у вигляді: ρ=ρ±Δρ .

# Контрольні запитання

1а. Для кожного тіла правильної геометричної форми виведіть формули для визначення відносної похибки.

2а. Як побудований штангенциркуль і яка його точність вимірювання?

1б. Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми.

2б. Чи варто враховувати поправку на архімедову силу в даній роботі?

[3, с.44 – 49]

## Лабораторна робота №2

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ КІНЕМАТИКИ І ДИНАМІКІ ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

Мета роботи – експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху.

Прилади і матеріали: машина Атвуда, секундомір, тягарі.

# Опис установки

Рис. 2.1.

Установка складається з машини Атвуда і секундоміра.

Машина Атвуда – вертикальна штанга, вгорі якої встановлений легкий блок, що обертається з незначним тертям. Через блок перекинута нитка з тягарями однакових мас M. Тягарі можуть утримуватися в будь-якому положенні електромагнітом 1. На штанзі кріпиться рухоме кільце 2, яке служить для зняття додаткової маси m при проходженні через нього правого тягаря. Знизу до штанги кріпиться приймальний блок 3 для правого тягаря.

Для приведення машини в дію необхідно розімкнути коло електромагніта. Тягарі під дією додаткової маси приходять у рух і рухаються рівноприскорено, поки маса не зніметься кільцем 2. Далі вони рухаються за інерцією, тобто рівномірно. У момент проходження правого тягаря через кільце вмикається секундомір.

Секундомір вимикається, коли тягар досягає приймального блока. Таким чином, секундомір зафіксує час проходження тягарем шляху NК. Щоб привести машину в вихідне положення, необхідно повернути тягарі у вихідний стан і ввімкнути електромагніт.

# Теоретичні відомості

Шлях пройдений тілом, при рівномірному русі визначається за формулою S=vt, звідки випливає співвідношення:

| S1t1=S2t2=…=Sntn , | (2.1) |
| --- | --- |

де S1, S2, S3, …, Sn – відрізки шляху; t1, t2, …, tn – інтервали часу проходження даних відрізків шляху. Якщо тягарі рухаються рівноприскорено, то справедливі формули:

| S=at22 , a=mg2M+m , | (2.2) |
| --- | --- |

де m, M – відповідно додаткова маса і маса тіла.

Початкова швидкість тягарів у цьому досліді дорівнює нулю.

Розглянемо динаміку рівноприскореного руху тягарів. Сила, що приводить систему в рух, дорівнює різниці ваги правого і лівого тіл. Припустимо, що тягарі завантажили масами m1<m2. Тоді F1=m2−m1 g. Якщо обидва навантаження перекласти на правий тягар, то сила визначатиметься як F2=m1+m2 g. На основі закону Ньютона для двох випадків дістанемо:

| a1=m2−m1 g2M+m1+m2 , a2=m1+m2 g2M+m1+m2 . |  |
| --- | --- |

Звідси можна знайти співвідношення:

| a1a2=m2−m1m2+m1 . | (2.3) |
| --- | --- |

# Порядок виконання роботи

Завдання 1. Перевірити співвідношення (2.1). Для цього, встановлюючи кільце 3 машини Атвуда на різній висоті, виміряти секундоміром відповідний час t1, t2, …, tn.

Знайти швидкість рівномірного руху і записати у вигляді:

| S1t1=S1t1ср±ΔS1t1 . |  |
| --- | --- |

Перевірити, чи різниця між швидкостями, визначеними для двох дослідів, менша за сумарну абсолютну похибку визначення цих швидкостей:

| S1t1ср−S2t2ср<ΔS1t1+ΔS2t2 . |  |
| --- | --- |

Завдання 2. Перевірити виконання формули (2.2). Для цього зняти кільце 2 зі штанги. У початковий момент руху тягарів секундомір вмикається, а вимикається в момент, коли правий тягар торкається блока 3. Установлюючи приймальний блок на різній висоті, виміряти шлях і відповідний час рівноприскореного руху правого тягаря. За цими даними побудувати графік залежності S=ft. За формулою (2.2) у цій системі координат побудувати теоретичний графік руху (області розходження експериментального і теоретичного графіків заштрихувати).

Завдання 3. Перевірити співвідношення (2.3). Спочатку покласти на правий тягар два додаткових тягарі масою m1 і m2. Виміряти не менш як п’ять разів значення S і t. Потім перекласти менший тягар на лівий і повторити вимірювання. Ліву частину співвідношення (2.3) обчислити, використовуючи формули (2.2), а праву – за заданими масами додаткових тягарів.

# Контрольні запитання

1а. Виведіть формулу для шляху при довільному русі. Якою кривою зображується графік рівноприскореного руху?

2а. Знайдіть натяг нитки при прискореному русі (М – маса лівого тягаря; M+m – маса правого тягаря). Інерцією блока і тертям знехтувати.

3а. Дайте визначення маси і ваги тіла.

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 2.19 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 2.33 |

### Лабораторна робота №2А

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ТЯЖІННЯ ЗА

ДОПОМОГОЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА (МЕТОД БЕСЕЛЯ)

Мета роботи – визначити прискорення сили тяжіння.

Прилади і матеріали: секундомір, (оборотний) маятник.

Теоретичні відомості

Всяке фізичне тіло, підвішене в точці, що лежить вище його центра ваги, може виконувати коливальний рух і являє собою фізичний маятник. Його називають оборотним, якщо можна використовувати дві точки підвісу, що лежать по різні боки від центра ваги.

Застосування оборотного маятника для визначення прискорення сили тяжіння грунтується на тій його властивості, що завжди на ньому можна знайти дві такі точки, при послідовному підвішуванні за які маятника, період його коливань залишається одним і тим самим. Відстань між цими точками є приведеною довжиною даного маятника.

Період T малих коливань маятника визначається за формулою:

| T=2πImga , | (2А.1) |
| --- | --- |

де I – його момент інерції відносно точки підвісу; a – відстань від точки підвісу до центра мас; m – маса маятника.

За теоремою Штейнера про моменти інерції маємо:

| I=I0+ma2 , |  |
| --- | --- |

де I0 – момент інерції маятника відносно осі, що проходить через центр мас і паралельна осі коливань.

Позначивши через T1 і T2 періоди коливань відносно двох точок підвісу, матимемо:

| T1=2πI0+ma12mga1 , T2=2πI0+ma22mga2 . |  |
| --- | --- |

Звідси слідує:

| T12ga1−T22ga2=4πa12−a22 , |  |
| --- | --- |

і після перетворень, даних Беселем:

| g=8π2lT12+T22⋅1+T12−T22 lT12+T22 a1−a2−1 , | (2А.2) |
| --- | --- |

тут l=a1+a2 – приведена довжина.

Якщо T1=T2=T, то (2А.2) набуде вигляду:

| g=4π2lT2 . | (2А.3) |
| --- | --- |

Добитися повної рівності періодів нелегко. Але формула Беселя (2А.2) дозволяє з достатньою точністю і досить просто визначити величину прискорення, якщо періоди приблизно рівні. Навіть коли a1 і a2 сильно відрізняються одне від одного, то при T1 і T2 близьких за значеннями, визначати a1 і a2 з точністю менше 1 мм немає необхідності.

Рис. 2А.1.

Використовуваний в роботі оборотний маятник зображено на рис. 2А.1. На металевому стержні А нерухомо закріплено опорні призми В. Так само нерухомо закріплена чечевиця С, а друга D може переміщуватися по частині стержня зі шкалою. Віддаль між призмами В l=730 мм. На кронштейні, на якому закріплений оборотний маятник, знаходиться і математичний маятник, що являє собою важкий шар на біфілярному підвісі.

Порядок виконання роботи

1. Визначити місце розташування чечевиці D на стержні, щоб T1=T2:

а) користуючись секундоміром, визначити періоди малих коливань маятника для різних положень чечевиці D: перший період для x=0, а далі зміщувати її на Δx=2 см (або інше значення Δx, яке вкаже керівник робіт). Визначити не менше п’яти значень T1. Кожний період визначається тричі із 30 коливань з послідуючим усередненням.

б) одержані результати зобразити графічно, відклавши по осі абсцис x, а осі ординат – період T1.

в) змінивши вісь обертання маятника, тобто змусивши його коливатись на другій опорній призмі, знову проводять вимірювання пункту а) для періоду T2, і результати переносять на графік періоду T1. Точка перетину обох графіків і дасть місце знаходження чечевиці D, коли T1≃T2.

2. Для визначеного положення чечевиці D визначити періоди коливань T1 і T2. Періоди визначати не менше трьох разів із 50 коливань маятника.

3. Зняти маятник з кронштейна і установити в положенні рівноваги на гострій грані трикутної призми. З точністю до 1 мм визначити a1 і a2.

4. За формулою (2А.2) розрахувати значення g.

5. Оцінити точність методу.

Увага: не допускайте при коливаннях оборотного маятника його відхилення більш як на кут в 4°!

6. Визначивши період коливань математичного маятника (відрахувавши не менше 100 коливань), з формули для періоду його коливань T=2πlg знайти значення g та порівняти його з отриманим в пункті 4.

Контрольні запитання

1. Виконання якої умови необхідне для того, щоб коливання математичного маятника були гармонічними?

2. Запишіть рівняння гармонічного коливання пружинного маятника і уточніть фізичний зміст усіх його величин.

3. Запишіть кінетичну енергію тіла маси m, що виконує гармонічні коливання.

4. Чи співпадають фази двох гармонічних коливань:

x1=A1sin ωt,

x1=A1cosωt−π2?

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.14 | 12.14 | 12.46 | 12.47 | 12.38 | 12.50 | 12.24 |

### Лабораторна робота №3

ВИВЧЕННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ОБЕРТАЛЬНОГО

РУХУ

Мета роботи – експериментально перевірити основний закон динаміки обертального руху.

Прилади і матеріали: маятник Обербека, набір важків, секундомір, штангенциркуль, викрутка.

# Теоретичні відомості

Основний закон динаміки обертального руху виражається рівнянням:

| ε=MI , | (3.1) |
| --- | --- |

де ε – кутове прискорення тіла, що обертається; M – момент сили, яка діє на тіло; I – момент інерції тіла.

Коли вісь обертання закріплена, замість векторного рівняння (3.1) можна використовувати скалярне:

| ε=MI , | (3.2) |
| --- | --- |

У даній роботі експериментально перевіряється рівняння (3.2) на установці, запропонованій Обербеком.

Рис. 3.1.

Установка – це хрестоподібний маховик, на стержні якого можуть надіватися додаткові муфти. Маховик приводиться в прискорений обертальний рух під дією тягаря. Оскільки радіус шківа, на який намотана нитка, відомий, то, вимірявши шлях h, пройдений тягарем вздовж лінійки, і час t проходження цього шляху, можна знайти кутове прискорення маховика:

| ε=ar; h=at22; a=2ht2 . |  |
| --- | --- |

Звідси

| ε=2hrt2 . | (3.3) |
| --- | --- |

Визначимо силу, яка діє на шків і дорівнює натягу нитки (силою тертя нехтуємо):

| F=mg−a , |  |
| --- | --- |

де a – прискорення тягаря.

Тоді обертаючий момент:

| M=Fr=mg−a r . | (3.4) |
| --- | --- |

Якщо момент інерції хрестовини дорівнює I0, то момент інерції всього маятника можна знайти як суму моментів інерції хрестовини і надітих на неї муфт. Оскільки розміри муфт малі порівняно з відстанню R від осі обертання до центрів їх мас, то

| I=I0+2m0'R2 , | (3.5) |
| --- | --- |

де m0' – маса муфти.

Момент інерції хрестовини I0=16ml2, де m – маса, а l – довжина одного стержня хрестовини. Таким чином, на установці можна незалежно виміряти величини, що входять до рівняння (3.2). Експериментальна перевірка основного закону обертального руху полягає в перевірці співвідношень:

| M1ε1=M2ε2 , при I=const; ε1ε2=I2I1 , при M=const . | (3.6) (3.7) |
| --- | --- |

# Порядок виконання роботи

- Намотати нитку на шків, відмітити, проти якої поділки на шкалі знаходиться нижня частина пластинки з тягарем m1, відпустити її і одночасно ввімкнути секундомір. Коли пластинка досягне нижнього положення, зупинити секундомір, визначити час і виміряти шлях, пройдений пластинкою. Аналогічні вимірювання повторити п’ять разів, беручи кожний раз ту саму висоту h. Подібні вимірювання провести з тягарем m2. Виміряти штангенциркулем діаметр шківа в кількох місцях, записати значення радіуса r. Результати вимірювання занести до табл. 3.1.

Таблиця 3.1

| № п/п | m1, г | m2, г | h1, см | r, мм | t1, с | Δt1, с | t2, с | Δt2, с | M1, Н⋅м | M1, Н⋅м | ε1, c−2 | ε2, c−2 | I0, кг⋅м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Надіти на протилежні кінці одного із стержнів маховика по муфті і закріпити їх так, щоб центр мас системи був на осі обертання. За цих умов будь-яке положення маховика відносно стійке (стан байдужої рівноваги), а обертання маховика при сталому навантаженні рівноприскорене. Навантаживши пластинку тягарем m1, повторити п’ять разів вимірювання, описані в п.1. Відстань R від центра муфт до осі обертання виміряти лінійкою. Значення маси муфти m0 задає керівник лабораторної роботи. Результати вимірювань занести до табл. 3.2.

Таблиця 3.2

| № п/п | m1, г | ε1, c−2 | I0, кг⋅м2 | h, см | t2', с | Δt2', с | m0', г | R, см | I2', кг⋅м2 | ε2', c−2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Обробка результатів вимірювань

- Визначте зав формулою (3.4) моменти M1 і M2 сил згідно з середніми значеннями з п’яти дослідів для кожної діючої сили.

- За формулою (3.3) визначте кутові прискорення ε1 і ε2 маховика згідно з їх середніми значеннями для кожного досліду.

- Перевірте виконання співвідношення (3.6).

- За приведеною для I0 формулою визначте момент інерції маховика без муфт, взявши його усереднене значення.

- За формулою (3.5) визначте момент інерції I2' маховика з муфтами і кутове прискорення ε2', яке надає маховику з муфтами тягар m1.

- Перевірте виконання співвідношення (3.7).

- Оцініть достовірність виконання співвідношень (3.6) і (3.7), записавши відповідні величини у формі:

| ε1ε2ср±Δε1ε2 ; M1M2ср±ΔM1M2 , | (3.8) |
| --- | --- |

| ε1ε2ср±Δε1ε2 ; I1I2ср±ΔI1I2 . | (3.9) |
| --- | --- |

# Контрольні запитання

1а. Яку фізичну величину називають моментом інерції твердого тіла? Сформулюйте теорему Штейнера.

2а. Що називають моментом сили і як він направлений?

1б. Виведіть закон збереження моменту імпульсу.

2б. Яка з величин в роботі вимірюється з найбільшою (найменшою) точністю?

[1, с. 131 – 144; с. 55 – 58]

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 |

### Лабораторна робота №4

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІІ МАХОВИКА

Мета роботи – навчитись експериментально і теоретично визначати момент інерції твердого тіла.

Прилади і матеріали: установка для визначення моменту інерції маховика, вертикальна лінійка, секундомір, штангенциркуль, технічні терези і важки до них.

# Теоретичні відомості та опис приладу

Рис. 4.1.

Для тіл правильної геометричної форми момент інерції можна знайти теоретично, а для тіл складної форми – експериментально. У даній роботі розглядається один із методів експериментального визначення моменту інерції маховика.

Прилад для визначення інерції маховика (рис. 4.1) складається з підставки з лінійкою і вала, що обертається на кулькових підшипниках. На вал насаджено маховик, момент інерції якого необхідно визначити. До вала прикріплена нитка з тягарем, який приводить у рух дану систему.

Тягар m, піднятий на висоту h, має потенціальну енергію mgh. Залишений сам на себе тягар опускатиметься, змушуючи маховик обертатися рівноприскорено. При падінні тягаря його потенціальна енергія зменшується, перетворюючись у кінетичну енергію 12mv2 поступального руху тягаря, кінетичну енергію 12Iω2 обертального руху маховика і витрачається частково на роботу fh1 по подоланню тертя. При досягненні найнижчого положення згідно з законом збереження енергії:

| mgh1=mv22+Iω22+fh1 . | (4.1) |
| --- | --- |

У найнижчому положенні тягар, де він має тільки кінетичну енергію обертання, не зупиняється, знову підіймається на деяку висоту h2<h1. У цьому положенні він має потенціальну енергію mgh2.

Зменшення потенціальної енергії при піднятті на висоту h2 дорівнює роботі подолання опору на шляху h1+h2:

| mgh1−mgh2=fh1+h2 . | (4.2) |
| --- | --- |

Лінійну швидкість руху точок вала можна виразити через висоту піднімання h1 і час опускання t тягаря з цієї висоти:

| v=2h1t . | (4.3) |
| --- | --- |

Кутова швидкість вала (отже і маховика):

| ω=vr , |  |
| --- | --- |

де r – радіус вала.

Оскільки лінійна швидкість точок вала дорівнює швидкості поступального руху тягаря, то

| ω=2h1rt . | (4.4) |
| --- | --- |

Підставивши (4.2) – (4.4) в формулу (4.1), після перетворень дістанемо остаточне значення для моменту інерції маховика:

| I=mr2gt2h2h1+h2h1−1 . | (4.5) |
| --- | --- |

# Порядок виконання роботи

- Виміряти штангенциркулем у трьох – чотирьох місцях діаметр вала d r=d/2. Установити, проти якої поділки n0 шкали знаходиться основа тягаря в найнижчому положенні. Намотати нитку доти, поки основа тягаря не досягне заданої поділки на шкалі. Нехай основа тягаря при цьому знаходиться проти поділки шкали n1. Очевидно, в цьому разі висота, на яку піднято тягар, h=n0−n1.

- Відпустити тягар з одночасним пуском секундоміра. У момент, коли тягар досягне найнижчого положення, вимкнути секундомір і, продовжуючи спостерігати за його підняттям, установити найвищу поділку n2 шкали, до якої піднялася основа тягаря. Висота піднімання h2=n0−n2. Дослід повторити п’ять разів. Зважити тягар на технічних терезах. Результати занести до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

| № п/п | n0 | n1 | n2 | h1 , см | Δh1 ,см | h2 ,см | Δh2 ,см | d, мм | Δd, мм | t, с | Δt, с | m, г | I, кг⋅м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Обробка результатів вимірювання

- Розрахувати за формулою (4.5) найімовірніше значення моменту інерції маховика, використовуючи середні значення.

- Установити розміри маховика і, вважаючи його однорідним стальним диском, за формулою I=12mR2 визначити його момент інерції (теоретичне значення), та порівняти з експериментальним результатом.

- Визначити значення абсолютної похибки для моменту інерції ΔI маховика і записати остаточний результат у вигляді:

| I=I0±ΔI . |  |
| --- | --- |

- За формулою (4.2) оцінити силу тертя.

# Контрольні запитання

1а. Що називають моментом інерції? Сформулюйте теорему Штейнера.

2а. Як визначити лінійну швидкість крайніх точок маховика?

1б. Як одержати точну формулу для абсолютної похибки?

2б. Опишіть, як змінюється натяг нитки при опусканні і підніманні тягаря.

3б. Назвіть пристрої, де використовується енергія обертального руху.

[1, с. 154 – 155; 4, с. 59 – 60]

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.26 |

### Лабораторна робота №5

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕФОРМАЦІІ РОЗТЯГУ СТЕРЖНЯ ВІД ПРИКЛАДЕНОІ СИЛИ (ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ ГУКА)

Мета роботи – навчитись визначати модуль Юнга.

Прилади і матеріали: установка для вимірювання видовження дротини при її навантаженні, набір тягарів, мікрометр, лінійка.

# Теоретичні відомості та опис установки

Якщо до тіла прикласти взаємно зрівноважені сили, то тіло деформується. Деформацію називають пружною, якщо після зняття сил відновлюються початкова форма і розміри тіла. При розтягу (стиску) однорідного стержня його видовження (скорочення) ΔL у межах пружності прямо пропорційне прикладеній силі F, початковій довжині L і обернено пропорційне площі поперечного перерізу:

| ΔL=1EFLS , | (5.1) |
| --- | --- |

де 1E=α – коефіцієнт пружності, який залежить тільки від матеріалу стержня. Цю закономірність установив Гук і її називають законом Гука.

Величина E в (5.1) використовується як кількісна характеристика пружних властивостей матеріалу і називається модулем Юнга.

Рис. 5.1.

У даній роботі треба експериментально дослідити деформацію розглянутої стальної дротини, перевірити виконання закону Гука і визначити модуль Юнга матеріалу дротини.

Вимірювальна установка складається з дротини L, індикатора видовження, тягарів відомої маси. Модуль Юнга E для дротини круглого перерізу діаметром d дорівнює:

| E=4F0Lπ d2δ Lср , | (5.2) |
| --- | --- |

де F0 – розтягуюча сила, викликана одним тягарем; δ Lср – середнє значення видовження під дією сили F0.

# Порядок виконання роботи

- Виміряти довжину і діаметр дротини кілька разів, результати занести в графи 2, 3 табл. 5.1.

Таблиця 5.1

| № п/п | L, см | d, см | Сила розтягу (стиску), #### Н | Видовження δL, мм, при |  |  |  |  |  | δLср, мм | ΔδL, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | навантаженні | розвантаженні | навантаженні | розвантаженні | навантаженні | розвантаженні |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Установити індикатор на нуль при ненавантаженій дротині.

- Послідовно навантажувати дротину тягарями однакової маси (тягарі кладуть на шальку без удару) і записувати значення видовження дротини за індикатором. Потім дротину розвантажити в зворотному порядку. Покази індикатора записати в графи 5 – 6. Експеримент повторити ще два рази і заповнити графи 7 – 10.

- Для кожного навантаження знайти середнє значення видовження дротини і заповнити графу 11.

- Побудувати графік залежності видовження дротини від розтягуючої сили (згідно з даними граф 4 та 11).

- За формою графіка зробити висновок про виконання (чи порушення) закону Гука.

- За даними графи 11 визначити середнє значення δ Lср розтягу дротини під дією одного тягаря F0, за формулою (5.2) – модуль Юнга матеріалу дротини і порівняти його з табличним значенням для сталі.

- Знайти похибки вимірювання і знайденого значення модуля Юнга.

Остаточний результат записати у вигляді:

| E=E0±ΔE . |  |
| --- | --- |

# Контрольні запитання

1а. Яку деформацію називають пружною, пластичною? У чому суть закону Гука?

2а. Яка фізична суть коефіцієнта пружності та модуля Юнга?

3а. Як визначити потенціальну енергію пружної деформації?

1б. Чи можна в роботі використовувати тягарі будь-якої маси? Який найбільший тягар можна підвісити на такій дротині?

2б. Порівняйте точність вимірювання довжини та діаметра дротини.

3б. Які можливі систематичні похибки вимірювань?

[1, с. 63 – 66]

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.43 | 4.44 |

### Лабораторна робота №6

ВИВЧЕННЯ ЗІТКНЕННЯ КУЛЬ

Мета роботи – експериментально перевірити закон збереження механічної енергії та закон збереження імпульсу.

Прилади і матеріали: вимірювальна установка, набір куль, технічні ваги, прес-форма.

# Теоретичні відомості

Мірою взаємодії тіл при ударі, крім ударної сили F, може бути зміна її імпульсу за час удару:

| 0tFdt=Fср⋅t , | (6.1) |
| --- | --- |

де Fср – середня сила удару; t – тривалість удару.

Позначивши Δmv зміну імпульсу тіла за час удару, дістанемо з другого закону динаміки:

| Fср⋅t=Δmv . | (6.2) |
| --- | --- |

Розсіяння механічної енергії при ударі характеризується коефіцієнтом відновлення енергії ε, що визначається як відношення сумарної кінетичної енергії Eк' тіл після удару до сумарної кінетичної енергії Eк тіл до удару:

| ε=Eк'Eк . | (6.3) |
| --- | --- |

Значення коефіцієнта відновлення залежить від фізичних властивостей матеріалів, форми і маси тіл, що співударяються. Для абсолютно пружного удару ε=1. У цьому випадку кінетична енергія тіл до удару дорівнює кінетичній енергії тіл після удару: Eк'=Eк. Якщо після удару утворюється єдине тіло, то удар називають абсолютно непружним, для нього ε<1.

У даній роботі розглядається центральне зіткнення куль, підвішених у вигляді маятників, при чому одна куля до удару знаходиться в спокої v2=0.

Застосовуючи до тіл, що зіткнулися, закон збереження імпульсу, можна записати:

для пружного удару

| m1v1=m1u1+m2u2 , | (6.4) |
| --- | --- |

для непружного удару

| m1v1=m1+m2u , | (6.5) |
| --- | --- |

де m1, m2 – маси куль, що зіткнулися; v1 – швидкість першої кулі до удару; u1, u2 – швидкості першої та другої куль після пружного удару; u – спільна швидкість куль після непружного удару.

Швидкість кулі до і після зіткнення можна визначити, знаючи висоту, з якої тіло починає рух до удару, і висоту його підйому після удару. Без урахування втрат енергії на подолання сил опору на основі закону збереження енергії маємо:

| v1=2gh1 , u1=2gh1' , u2=2gh2' , |  |
| --- | --- |

де h1 – висота падіння першої кулі; h1', h2' – висота підняття відповідно першої і другої кулі після зіткнення.

Оскільки на установці безпосередньо вимірюють кути, на які відскакують кулі після удару, і кут відхилення першої кулі, швидкості куль будемо визначати із співвідношень:

| v=2glsinαв2 , u1=2glsinα12 , u2=2glsinα22 , | (6.6) |
| --- | --- |

де l – відстань від точки підвісу до центра куль; αв – кут відхилення; α1, α2 – кути відскоку відповідно першої і другої кулі.

# Опис установки

Рис. 6.1.

Дві кулі, підвішені на біфілярних підвісах, можуть коливатися вздовж проградуйованої шкали.

Перша куля може утримуватись електромагнітом, який установлюється в довільному місці правої шкали. Шкали, а також місця кріплення біфілярних підвісів можуть переміщуватись. Це необхідно для зміни міжцентрової відстані для різних куль (у спокої кулі повинні дотикатись одна до одної). Для виготовлення непружної (пластилінової) кулі є спеціальна прес-форма.

# Порядок виконання роботи

Завдання 1. Визначити коефіцієнт відновлення енергії для пружного і для непружного ударів.

- Перевірити горизонтальність положення основи приладу. У разі необхідності встановити його за рівнем з допомогою гвинтів.

- На технічних терезах визначити масу куль: m1, m2 (пружних) і m2' (непружної).

- Використовуючи електромагніт, здійснити удар малої правої кулі з великою лівою, що знаходиться в спокої, при куті відхилення αв, заданому викладачем, зняти відлік кутів відхилення обох куль α1 і α2 після удару. Оскільки одному спостерігачеві практично неможливо зняти одразу два відліки, то роблять так: спочатку беруть відлік кута відхилення однієї кулі, а потім виконують повторний удар і беруть відлік кута відхилення другої. Удар з одного положення повторити не менше 10 разів, що значить для кожної кулі дістати не менше ніж 5 значень кутів відхилення α1 і α2.

- Результати вимірювань записати в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

| № п/п | m1, г | m2, г | α, град | α1, град | α2, град | u1, м/с | u2, м/с | v, м/с | ε | Δε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Зняти ліву пружну кулю і замінити її непружною пластиліновою. Повторити всі операції в тій самій послідовності.

- Результати вимірювань записати в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

| № п/п | m1, г | m2, г | αв, град | α, град | u, м/с | v, м/с | ε | Δε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Виміряти довжину підвісу куль, за формулами (6.6) розрахувати швидкості v1, u1, u2 куль.

- За формулою

| ε=m1sin2α12+m2sin2α22m1sin2αв2 , | (6.7) |
| --- | --- |

одержаною на основі (6.3) і (6.6), визначити коефіцієнти відновлення енергії для пружного і непружного ударів.

- Визначити похибки вимірювання ε.

Завдання 2. Перевірити закон збереження імпульсу для пружного і непружного ударів. Із виразу (6.4) для пружного удару:

| u1=2m1v1m1+m2 , u2=m1−m2v1m1+m2 , | (6.8) |
| --- | --- |

а з виразу (6.5) для непружного удару:

| u=m1v1m1+m2 . | (6.9) |
| --- | --- |

Закон збереження імпульсу перевіряють порівнюванням значень швидкостей u1, u2 та u, знайдених за формулами (6.8) і (6.9), з їх експериментальними значеннями, знайденими за кутом відхилення (див. формули (6.6)).

При виконанні завдання 2 необхідно:

- проробити всі операції, вказані в завданні 1;

- визначивши швидкості u1, u2 і u за формулами (6.8) і (6.9), розрахувати теоретичні значення швидкостей u1, u2 і u;

- визначити швидкості u2 і u за кутом відхилення куль (див. формули (6.6));

- оцінити похибки, з якими визначити швидкості u1, u2 і u, за формулою

| Δu=lgsinα2Δg+lgsinα2Δl+12lgcosα2Δα . |  |
| --- | --- |

# Контрольні запитання

1а. Які явища називають ударом? Який удар називають центральним, прямим?

2а. Дайте визначення абсолютно пружного і абсолютно непружного ударів.

3а. Запропонуйте метод визначення тривалості абсолютно пружного удару і сили взаємодії тіл.

1б. Як відносяться швидкості, які набуває куля, що спочатку знаходиться в спокої, при абсолютно пружному і абсолютно непружному ударі її з іншою кулею?

2б. На довгих нитках підвішені в ряд n однакових куль так, що вони послідовно дотикаються одна до одної. З них відхиляють k куль k≤n/2 на деякий кут і відпускають. Скільки куль відскочить після пружного удару?

[1, с. 103 – 105; 4, с. 72 – 75]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.90 | 2.92 | 2.93 | 2.69 | 2.71 |

### Лабораторна робота №7

ВИЗНАЧЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОІ ГАЗОВОІ СТАЛОІ МЕТОДОМ ЗМІНИ ТИСКУ

Мета роботи – навчитися визначати одну з важливих фізичних констант.

Прилади і матеріали: лабораторна установка, аналітичні терези, набір важків.

# Теоретичні відомості та опис установки

Рис. 7.1.

У роботі універсальна газова стала визначається методом зміни тиску повітря в об’ємі V посудини лабораторної установки, що складається з U – подібного водяного манометра, посудини, що запобігає випадковому попаданню води з манометра в посудину. Насос та два крани дають змогу збільшувати та зменшувати тиск у посудині. Положення обох кранів, коли червоні частинки їх ручок повороту знаходяться над мітками І, дає змогу підвищувати тиск у досліджуваному об’ємі; положення ручок над мітками ІІ – зменшувати тиск. Поворот ручки крана на мітку І означає від’єднання посудини від насоса.

Запишемо рівняння Менделеєва-Клапейрона для об’єму V при температурі T і атмосферному тиску p для маси m повітря в посудині I:

| pV=mμRT , | (7.1) |
| --- | --- |

Якщо тиск у балоні змінити на Δp, відкачавши (чи навпаки, накачавши) насосом частину повітря, рівняння (7.1) набуде вигляду:

| p+ΔpV=m1μRT , | (7.2) |
| --- | --- |

де m1 – маса повітря в балоні після зміни тиску; μ – молярна маса повітря. Із (7.1) і (7.2) знаходимо:

| ΔpV=ΔmμRT . | (7.3) |
| --- | --- |

Звідси

| R=ΔpμVΔmT , | (7.4) |
| --- | --- |

де Δm=m1−m.

# Порядок виконання роботи

- Перед початком зважування на аналітичних терезах необхідно детально ознайомитись з порядком роботи на них.

- Підготувати аналітичні терези до зважування; обережно з’єднати скляний наконечник з гумовою трубкою балона. Крани поставити в положення І. Відкрити кран. При прокручуванні кранів значних зусиль не прикладати.

- Обережно (щоб не видавити воду з манометра) зробити кілька качків насосом, довівши надмірний тиск у посудині до 400…500 мм.вод.ст., і поставити кран у положення ІІ, почекавши, поки встановиться стала різниця рівнів у колінах манометра.

- Вимірявши Δp, обережно закрити кран, від’єднати балон від скляної трубки і встановити його на правій шальці аналітичних терезів для зважування (використовуючи дротяний гачок, що є на балоні).

- Знаючи, що очікувана маса балону з повітрям приблизно дорівнює 128 г, зважити точно і визначити масу m1 балона з повітрям.

- Після цього, зааретирувавши терези, відкрити кран і випустити надлишок повітря. Трохи почекавши, визначити масу m балона та повітря при атмосферному тиску в ньому.

- Зняти балон з аналітичних терезів і під’єднати до установки. Повернувши крани у положення ІІ, зменшити тиск у посудині на 400…500 мм.вод.ст., кран поставити у положення І. Почекавши, поки встановиться тиск у системі, записати зменшення тиску Δp в посудині, закрити кран і знову зважити на аналітичних терезах посудину з закритим і відкритим краном. Визначити таким чином маси m1 і m, дані занести до табл. 7.1.

Таблиця 7.1

| № п/п | m1, кг | m, кг | Δp, мм.вод.ст. | Т, К | R, Дж/кмоль⋅К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  |  |  |  |  |

- За формулою (7.4) визначити R для кожного досліду.

- Записати остаточний результат у вигляді:

| R=Rср±ΔR . |  |
| --- | --- |

# Контрольні запитання

1а. Знайдіть роботу при ізобарному розширенні 1 моль одноатомного ідеального газу при нагріванні на 1 К.

2а. Покажіть, що при нормальних умовах власним об’ємом молекул можна знехтувати.

1б. Що фактично визначають, зважуючи балон з повітрям при відкритому крані, який з’єднує балон з оточуючою атмосферою?

2б. Знайдіть довжину вільного пробігу молекул азоту за нормальних умов.

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 5.27 | 5.39 | 5.28 | 5.21 | 5.20 | 5.87 | 5.88 | 5.85 | 5.82 | 5.81 |

### Лабораторна робота №8

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОІ ДОВЖИНИ ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ І ЕФЕКТИВНОГО ДІАМЕТРА МОЛЕКУЛ ПОВІТРЯ

Мета роботи – навчитися проводити нескладний експеримент з визначення параметрів мікросвіту.

Прилади і матеріали: установка, змонтована на штативі, секундомір, склянка, терези, важки.

# Теоретичні відомості та опис установки

Щоб знайти довжину вільного пробігу молекули газу через безпосередньо вимірювані величини, скористаємося формулою, що виражає залежність коефіцієнта внутрішнього тертя (в’язкості) η від середньої довжини вільного пробігу λср і середньої арифметичної швидкості молекул uср:

| η=13ρλсрuср , | (8.1) |
| --- | --- |

де ρ – густина газу.

Визначивши звідси довжину вільного пробігу λср і величину ρ, з рівняння Менделеєва-Клапейрона знайдемо:

| λср=3ηρUср=3ηRTμPπμ8RT , |  |
| --- | --- |

або

| λср=3η⋅ηRT8μP2 . | (8.2) |
| --- | --- |

Коефіцієнт в’язкості η газів можна знайти, скориставшись формулою Пуазейля, що виражає η через безпосередньо вимірювані параметри газового потоку в капілярі:

| η=πr48Vl⋅ΔPt , | (8.3) |
| --- | --- |

де V – об’єм газу, що пройшов через трубку за час t; ΔP – різниця тисків на кінці трубки; r, l – відповідно радіус і довжина капіляра.

Підставивши (8.3) у (8.2), знайдемо:

| λср=A⋅ΔPtV , | (8.4) |
| --- | --- |

де

| A=316⋅πr4PlπRTμ . |  |
| --- | --- |

Ефективний діаметр молекули можна визначити, користуючись формулою:

| λср=12nπd2 , | (8.5) |
| --- | --- |

Замінивши у (8.5) n виразом

| n=n0PT0P0T , |  |
| --- | --- |

дістанемо формулу для ефективного діаметра молекул:

| d=TP02πn0PT0λср , | (8.6) |
| --- | --- |

де T, P – відповідно температура і тиск, при яких проходить дослід і значення яких беруть з показів барометра і термометра, що є в лабораторії; P0, T0 – відповідно тиск і температура за нормальних умов; n0=2,69⋅1026 м−3 – число Лошмідта; λср – середнє значення з п’яти визначених за формулою (8.4).

Рис. 8.1.

Установка (рис. 8.1) складається з капіляра 1, балона з водою 2, шкали для визначення об’єму рідини, що витікає, 3, крана 4 та водяного манометра 5.

# Порядок виконання роботи

- Балон 2 заповнити водою дещо вище поділки 0 на шкалі 3.

- Щільно закрити його пробкою, в яку вмонтовано капіляр 1 і вивід на манометр 5.

- Відкрити кран 4 і, дочекавшись миті, коли рівень поверхні води досягне мітки 0, ввімкнути секундомір і зафіксувати за допомогою водяного манометра 5 перепад тиску Δp1 на кінцях капіляра в мм.вод.ст.

- Коли поверхня води досягне мітки 50 мм (або іншого значення, заданого викладачем), вимкнути секундомір і знову зафіксувати перепад тиску Δp2 на кінцях капіляра.

- За даними вимірів знайти час витікання вказаного об’єму води та середній перепад тиску

| Δp=Δp1+Δp22 . |  |
| --- | --- |

- Такі виміри проробити кілька разів (за вказівкою викладача).

- Виразити всі результати вимірів в СІ (Δp – в Па, V – в м3, t – в с) і занести їх до таблиці.

| № п/п | t, с | V, м3 | Δp, Па | λср, м | d, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |
| Ср. |  |  |  |  |  |

- За формулами (8.4) та (8.6) обчислити середню довжину вільного пробігу λср та ефективний діаметр молекули d.

- Знайти для них найбільш імовірні значення λср і d і абсолютні та кінцеві похибки Δλср і Δd.

- Кінцевий результат записати у вигляді:

| λср=λср+Δλср м ,d=d+Δd м . |  |
| --- | --- |

Параметри установки: μ=29⋅10−3 кг/моль, довжина капіляра l=44,8 мм, радіус капіляра r=0,1 мм.

# Контрольні запитання

1а. Поясніть суть явищ переносу та молекулярні явища, якими вони зумовлені.

2а. Від яких параметрів залежить коефіцієнт в’язкості газів?

3а. Що таке ефективний діаметр молекул газу?

1б. Визначте коефіцієнт дифузії, теплопровідності і в’язкості азоту за нормальних умов.

2б. Яку частину об’єму посудини займає власний об’єм молекул газу за нормальних умов?

[1, с. 404 – 407; 4, с. 125 – 127]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 5.115 | 5.120 | 5.121 | 5.122 | 5.124 | 5.125 | 5.128 | 5.116 | 5.117 | 5.126 |

### Лабораторна робота №9

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ПОВІТРЯ ПРИ СТАЛИХ ТИСКУ І ОБ’ЄМІ

Мета роботи – навчитися визначати параметри теплообміну при різних газових процесах.

Прилади і обладнання: скляний балон з рідинним манометром і електромагнітним клапаном, повітряний насос, затискач.

# Теоретичні відомості та опис установки

Теплоємність – фізична величина, що чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно підвести до тіла, щоб підвищити його температуру на 1°C. Теплоємність газів залежить від умов, за яких вони нагріваються. Для газів безпосереднє визначення теплоємностей при сталому об’ємі пов’язане зі значними труднощами. Щоб обчислити теплоємності при сталому об’ємі CV, можна скористатись відношенням Cp/CV і значенням теплоємності при сталому тиску Cp, яке порівняно легко визначається експериментально. Відношення теплоємностей визначають за допомогою установки, яка є великим скляним балоном, з’єднаним гумовим шлангом з рідинним манометром і повітряним насосом. Шланг, що веде до насоса, може бути перекритий затискачем. На балоні змонтований електромагнітний клапан, при вмиканні якого кнопкою балон з’єднується з атмосферою. За допомогою насоса до балона накачується повітря. Коли різниця рівнів у рідинному манометрі досягне 7…9 см, затискачем відокремлюють повітря у балоні від зовнішнього повітря.

Рис. 9.1.

Нагнітання повітря в балон проходить досить швидко і близько до адіабатичного. Тому температура повітря в балоні зростає. Для встановлення рівноважного стану необхідний деякий час, протягом якого проходить теплообмін повітря в балоні з зовнішнім середовищем, і рівні рідин в манометрі стануть однаковими. Це буде тоді, коли температура повітря в балоні стане дорівнювати кімнатній. Для цього стану позначимо m1 – маса повітря, що знаходиться в балоні, T1 – його абсолютна температура; p1 – тиск; V – об’єм (об’єм балона). Очевидно, що p1=p0+h1 (якщо p1 і h1 виражені в одних і тих самих одиницях), де h1 – різниця рівнів рідини в манометрі, що відповідає тиску p1; p0 – атмосферний тиск.

Визначивши h1, з’єднати на 1…2 с об’єм балона з зовнішнім середовищем. Повітря, що знаходиться в балоні, адіабатично розширюється, його внутрішня енергія зменшується і відповідно знижується до температури T2 при тиску p0. Оскільки при розширенні частина повітря з балона вийде, маса повітря в балоні стане меншою за m1 (позначимо її m); об’єм, як і раніше, буде V.

Після відключення балона від зовнішнього середовища повітря в балоні почне нагріватися внаслідок теплообміну з оточуючим середовищем, тиск його збільшиться, про що можна судити за зміщенням рівнів рідини в манометрі. Коли температура повітря в балоні стане дорівнювати кімнатній, рівні рідини перестануть зміщуватись і їх різниця h2 стане сталою. В цьому стані температура повітря в балоні дорівнює T1, а його тиск p2=p0+h2; маса повітря m; об’єм V.Таким чином, маємо три стани повітря в балоні:

- при тиску p1 і температурі T1 маса повітря m1 займає об’єм V;

- при тиску p0 і температурі T2 маса повітря m займає об’єм V;

- при тиску p2 і температурі T1 маса повітря m займає об’єм V. Ураховуючи незначну зміну мас, вважатимемо надалі, що m=m1=const.

Перехід з першого до другого стану проходить адіабатично. Для нього справедливе рівняння Пуассона:

| p1γ−1T1γ=p0γ−1T2γ , | (9.1) |
| --- | --- |

де γ=CpCV.

Перехід з другого до третього стану проходить без змін об’єму. Для нього можна застосувати закон Гей-Люссака:

| p2T1=p0T2 . | (9.2) |
| --- | --- |

Визначивши з рівнянь (9.1) і (9.2) T1 і T2, дістанемо;

| p1p2γ=p1p0 . | (9.3) |
| --- | --- |

Логарифмуючи рівняння (9.3), знаходимо:

| γ=lg p1−lg p0lg p1−lg p2 . | (9.4) |
| --- | --- |

Розкладемо lg p1 і lg p2 в ряд Тейлора і обмежимося його двома першими членами:

| lg p1=lgp0+h1=lg p0+h1p0+…, h1<<p0 ,lg p2=lgp0+h2=lg p0+h2p0+…, h2<<p0 . |  |
| --- | --- |

Підставивши ці значення в (9.4), дістанемо:

| γ=h1h1−h2 . | (9.5) |
| --- | --- |

З теорії теплоємності газів відомо, що відношення теплоємностей газу при сталих об’ємі і тиску залежить тільки від кількості ступенів свободи молекул газу і визначається за формулою:

| γ=i+2i | (9.6) |
| --- | --- |

(для двоатомних газів i=5).

# Порядок виконання роботи

- Накачати повітря в балон так, щоб перепад між рівнями в манометрі не перевищував 7…9 см, і перекрити трубку затискачем.

- Через 2…3 хв, коли тиск у балоні стабілізується, визначити h1 за числом поділок шкали між рівнями рідини в манометрі.

- На 1…2 с відкрити клапан (не дозволяється багаторазове відкривання клапана).

- Почекати 3…4 хв, поки повітря в балоні нагріється до температури зовнішнього середовища, зняти вдруге покази манометра.

- За формулою (9.5) знайти значення γ=CpCV для повітря.

- Дослід повторити не менш як 10 разів.

- Відкинути найбільше та найменше значення γ. Значення, що залишилися, усереднити і знайти абсолютну похибку вимірювання.

- Здобутий результат порівняти з теоретичним значенням, обчисленим за формулою (9.6).

- Записати результат у вигляді:

| γ=γср±Δγ . |  |
| --- | --- |

# Контрольні запитання

1а. Який процес називається адіабатичним?

2а. Що таке число ступенів свободи? Як це число зв’язане з γ?

3а. Чому в цій роботі як манометричну величину не беруть ртуть?

1б. Запишіть вирази для Cp і CV та виведіть співвідношення:

| γ=CpCV=i+2i . |  |
| --- | --- |

2б. Визначте молярні й атомні теплоємності водню при сталому тиску та об’ємі.

3б. Доведіть, що m=m1=const виконується з точністю не менш як 1%.

[1, с. 277 – 282; 4, с. 145 – 148]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 5.175 | 5.176 | 5.177 | 5.180 | 5.181 | 5.182 | 5.183 | 5.184 | 5.178 |

### Лабораторна робота №10

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА В’ЯЗКОСТІ РІДИНИ ЗА ПАДІННЯМ КУЛЬКИ В РІДИНІ (МЕТОД СТОКСА)

Мета роботи – навчитися визначати одну з характеристик рідини, яка сильно впливає на характер руху тіла в ній.

Прилади і матеріали: посудина з досліджуваною рідиною, кульки, мікрометр, секундомір, лінійка.

# Теоретичні відомості

На поверхні твердого тіла, опущеного в змочуючу рідину, утворюється тонкий шар рідини, який утримується силами молекулярного притягування. Коли тіло рухається відносно рідини з деякою швидкістю v, з тією самою швидкістю разом з ним переміщується і прилиплий шар. Це явище дає змогу виміряти коефіцієнт в’язкості рідини за методом Стокса.

При малих швидкостях опір середовища руху тіла виникає головним чином завдяки в’язкості рідини і пропорційний першому степеню швидкості: F=Bv , де B залежить від в’язкості рідини, розмірів і форми тіла.

Значення коефіцієнта опору під час руху сферичного тіла в безмежному середовищі знайшов теоретично Стокс: B=6πrη , де η – в’язкість.

У випадку сили опору: F=6πrηv .

Отже, якщо виміряти силу опору F, швидкість v руху тіла і його радіус r, то можна знайти в’язкість рідини.

Нехай невеличка кулька падає в стовпі рідини. На кульку діють три сили: сила тяжіння 43πr3ρg, архімедова (виштовхувальна) сила 43πr3ρ1g і сила опору (ρ – густина кульки, ρ1 – густина рідини).

Рівняння руху кульки:

| mdvdt=43πr3ρ−ρ1g−6πrηv . | (10.1) |
| --- | --- |

Спочатку кулька рухається прискорено. Але перший член у правій частині рівності (10.1) лишається сталим, а другий – збільшується з ростом швидкості. Завдяки цьому різниця між ними при деякій швидкості v перетворюється в нуль. Надалі кулька падає рівномірно зі швидкістю v. При русі, що встановиться,

| 43πr3ρ−ρ1g=6πrηv . |  |
| --- | --- |

Тоді

| η=29ρ−ρ1vgr2 . | (10.2) |
| --- | --- |

Таким чином, знаючи швидкість v вказаного руху, густину ρ і ρ1 кульки і рідини, радіус кульки, можна обчислити в’язкість цієї рідини.

Формулу (10.2) зручно використовувати в такому вигляді:

| η=Cd2t , | (10.3) |
| --- | --- |

де C=118ρ−ρ1lg має одне і те саме значення для всієї серії вимірювань в одній рідині; l відстань між мітками; d – діаметр кульки; t – час падіння кульки.

# Опис установки

Установка для визначення в’язкості рідини складається із скляного циліндра з досліджуваною рідиною, що має дві горизонтальні мітки m і n, розміщені на відстані l одна від одної (рис. 10.1). Верхня мітка розміщена дещо нижче за верхній рівень рідини (5…8 см) – в тому місці, де рух кульки стає рівномірним.

Рис. 10.1.

# Порядок виконання роботи

- Лінійкою виміряти відстань між мітками.

- Мікрометром виміряти діаметр кульки в трьох різних місцях.

- Опустити кульку в циліндр з рідиною якомога ближче до його осі і в момент проходження її через верхню мітку ввімкнути секундомір. Зупинити секундомір при проходженні кульки через нижню мітку. Під час спостережень за рухом кульки очі повинні бути на рівні міток. Такі вимірювання проробити з п’ятьма кульками. Результати записати в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

| № п/п | l, см | d1, мм | d2, мм | d3, мм | dср, мм | t, с | η, кг/м⋅с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |

# Обробка результатів вимірювання

- Визначити сталу приладу C=118ρ−ρ1lg (числове значення ρ і ρ1 взяти з довідників).

- Знайти середній діаметр кожної кульки. Обчислити за формулою (10.3) в’язкість для кожного досліду. Знайти його середнє значення. Результати записати в табл. 10.1.

- Знайти відхилення Δη в’язкості від середнього для кожного досліду. Результати записати в табл. 10.1.

- Знайти абсолютну і відносну похибки визначення в’язкості.

- Записати в’язкість рідини і абсолютну похибку в одиницях СІ:

| η=ηср±Δη , кг/м⋅с . |  |
| --- | --- |

# Контрольні запитання

1а. Які сили діють на кульку, що падає в рідині?

2а. Запишіть рівняння Бернуллі і наведіть приклади, де воно може бути застосоване для пояснення руху рідини чи газу.

1б. Які види існують? Які існують шляхи зменшення зносу поверхні деталей, що труться?

2б. Для якої рідини в’язкість в умовах нашого досліду можна визначити точніше – для води чи для гліцерину?

[1,с. 66 – 70; 4, с. 136 – 139]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 5.144 | 5.145 | 5.146 | 5.147 | 5.148 | 5.141 | 5.142 | 5.143 | 5.140 | 5.138 |

### Лабораторна робота №11

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ МЕТОДОМ ВІДРИВУ КІЛЬЦЯ

Мета роботи – навчитися визначати характеристику міжмолекулярної взаємодії рідини і твердого тіла.

Прилади і матеріали: металеве кільце, терези з важками, посудина з водою, підставка для неї, штангенциркуль.

# Теоретичні відомості та опис приладу

Прагнення рідини скоротити розміри вільної поверхні свідчить про те, що поверхневий шар подібний до розтягнутої пружної плівки: в ньому так само, як і в пружній плівці, діють сили натягу. Для підтримання в рівновазі розтягнутої плівки рідини до її краю потрібно прикласти силу F, дотичну до поверхні і перпендикулярну до лінії краю плівки. Ця сила тим більша, чим довша межа плівки l, тобто F=αl , де α – коефіцієнт пропорційності, що залежить від рідини і називається коефіцієнтом поверхневого натягу. Коефіцієнт α чисельно дорівнює силі, прикладеній до одиниці довжини довільної лінії розриву поверхневої плівки рідини.

Рис. 11.1.

Якщо металеве кільце опустити на поверхню змочуючої рідини, то в місцях дотикання його до рідини плівка розривається. Загальна довжина дотикання плівки з внутрішньою і зовнішньою межами кільця: πd1+πd2 , де d1, d2 – відповідно внутрішній і зовнішній діаметр кільця.

Сила F, необхідна для того, щоб відірвати від поверхні кільце, складається із ваги P кільця і сили поверхневого натягу F'=απd1+d2, тобто F=P+απd1+d2. Остаточна формула для коефіцієнта поверхневого натягу має вигляд:

| α=F−Pπd1+d2 , | (11.1) |
| --- | --- |

Для визначення поверхневого натягу методом відриву кільця можна використовувати важільні і пружні терези.

# Порядок виконання роботи

- Використовуване в роботі кільце повинно бути досить чистим. Його зважують (знаходять силу P).

- Кільце встановлюють горизонтально, розміщують під ним посудину з досліджуваною рідиною так, щоб при звільненні аретира кільце торкнулося поверхні рідини. При дотиканні кільця до поверхні рідини рівновага порушується. Довантажуючи праву шальку терезів з важками, прослідкувати, при якому мінімальному навантаженні відірветься кільце. Дослід повторити три рази.

- Виміряти штангенциркулем внутрішній і зовнішній діаметри кільця тричі в різних місцях. Результати вимірювання записати в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

| № п/п | Вага кільця P, Н | Мінімальне навантаження, при якому відривається кільце F, Н | Сила поверхневого натягу F−P, Н | d1, см | d2, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |

# Обробка результатів вимірювання

- Визначити за формулою (11.1) коефіцієнт поверхневого натягу.

- Розрахувати відносну й абсолютну похибку й записати результати у стандартному вигляді.

# Контрольні запитання

1а. Що називають коефіцієнтом поверхневого натягу? Яка його енергетична суть?

2а. Як залежить коефіцієнт поверхневого натягу від температури?

1б. Які ще існують методи визначення α?

2б. Якої форми набуває рідина в закритій пляшці в стані невагомості, якщо об’єм рідини становить одну третину місткості посудини, у випадку змочування і незмочування рідиною матеріалу посудини?

[1, с. 372 –375; 6, с. 116 – 119]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 7.34 | 7.40 | 7.41 | 7.42 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.46 | 7.47 | 7.48 |

### Лабораторна робота №12

ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОІ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ ЗА МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ТИСКУ В ПОВІТРЯНИХ БУЛЬБАШКАХ

Мета роботи – навчитись експериментально встановлювати залежність коефіцієнта поверхневого натягу від температури.

Прилади і матеріали: лабораторна установка, автотрансформатор, термостат з нагрівачем, вольтметр.

# Теоретичні відомості та опис установки

Молекули поверхневого шару рідини мають надлишкову потенціальну енергію W порівняно з молекулами всередині рідини. Цю енергію називають вільною поверхневою енергією або поверхневою енергією, що викликає прагнення рідини скоротити свою вільну поверхню (поверхневий натяг). Сили поверхневого натягу направлені по дотичній до поверхні рідини і діють нормально до будь-якої лінії, проведеної на цій поверхні. Для кількісної характеристики сили поверхневого натягу вводять коефіцієнт поверхневого натягу α, який чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю довжини довільної лінії, уявно проведеної на цій поверхні: α=Fl або α=WS.

Коефіцієнт поверхневого натягу вимірюється в ньютонах на метр (Н/м) або в джоулях на метр квадратний (Дж/м2) і залежить від роду рідини, температури і ступеня чистоти поверхні.

У цій роботі для визначення температурної залежності коефіцієнта поверхневого натягу застосований метод академіка П.А.Ребіндера, що грунтується на вимірюванні максимального тиску, потрібного для утворення бульбашки повітря на кінці капіляра в рідині.

Рис. 12.1.

Установка складається з скляної лійки 1 з краником К1, яка під час досліду заповнюється водою із склянки 3.

Через гумову трубку лійка з’єднується з аспіратором 2. Під час досліду кран К2 закритий. Внутрішній об’єм аспіратора за допомогою системи трубок з’єднаний з капілярним наконечником 7 і манометром 12. В склянку 9 вливають досліджувану рідину (висотою не більше 1…1,5 см). Склянку 9 розміщують у скляному термостаті 5 з водою. Всередині термостата розміщені: нагрівач 6 з клемами 10 на кришці термостата; термометр 4; мішалка 8. Нагрівач термостата живиться від мережі змінного струму. Необхідна напруга встановлюється за допомогою автотрансформатора за вказівкою керівника.

Якщо вода з лійки витікає в аспіратор, у ньому і в установці, з’єднаній з ним створюється тиск, більший за атмосферний. При певному тиску в аспіраторі через капіляр 7, що є в склянці, протискується бульбашка повітря. Це трапляється тоді, коли різниця тисків в аспіраторі і атмосферного, що вимірюється мікроманометром, зрівноважить тиск, зумовлений поверхневим натягом досліджуваної рідини, тобто: p−p0=Δp , де p – тиск в аспіраторі; p0 – атмосферний тиск; Δp – тиск зумовлений поверхневим натягом, що вимірюється в одиницях шкали мікроманометра. Тиск у бульбашці Δp=2αR. Він максимальний, якщо радіус бульбашки мінімальний, тобто дорівнює радіусу капіляра. Якщо R=r, то α=rΔp2. Величина K=r2=αΔp – стала. Тоді α=K⋅Δp .

Для більшої точності визначення Δp в цій роботі використовується мікроманометр. Одне коліно такого манометра – широка посудина 11, а друге – капілярна трубка 12, яку за допомогою гвинта можна 13 можна встановлювати під різними кутами до горизонту. Зміна рівня рідини в трубці 12 супроводжується дуже малими змінами в посудині 11. Величину K можна визначити дослідним способом. Для цього беруть рідину (воду) з відомим коефіцієнтом поверхневого натягу при кімнатній температурі (табл. 12.1). Визначають K за формулою:

| K=αH2OΔp0 . | (12.2) |
| --- | --- |

Тоді коефіцієнт поверхневого натягу досліджуваної рідини визначається за формулою:

| α=αH2OΔp0Δp . | (12.3) |
| --- | --- |

# Порядок виконання роботи

- Підготувати установку до роботи: наповнити лійку 1 водою (крани К1, К2 закриті), за допомогою гвинта встановити мікроманометр на нуль. Під час цього регулювання потрібно слідкувати, щоб кінчик капіляра не був опущений у рідину і був сухим.

- Визначити сталу K за формулою (12.2). Для цього треба взяти склянку з дистильованою водою і вставити її у отвір у кришці термостата, потім опустити капіляр до рівня води в склянці. Простежити, щоб кінчик капіляра тільки торкався поверхні води. За допомогою крана К1 відрегулювати витікання води з лійки в аспіратор так, щоб бульбашки повітря виходили з кінчика капіляра по ній. Вода з лійки в аспіратор повинна витікати краплями. Визначити тиск Δp0 для п’яти бульбашок. Відлік проводять в момент відриву бульбашки повітря. Виміряти температуру води. Для цієї температури знайти αH2O з табл. 12.1.

- Замість склянки з дистильованою водою встановити склянку з досліджуваною рідиною. Перед опусканням у рідину капіляр ретельно обсушують фільтрувальним папером.

- Визначити тиск Δp при кімнатній температурі.

- Увімкнути нагрівач термостата. Перемішуючи рідину мішалкою, добитися підвищення температури на 3…4°C. Вимкнути нагрівач. Записати покази термометра. Визначити тиск Δp при даній температурі. За формулою (12.3)обчислити відповідне значення коефіцієнта поверхневого натягу α.

- Аналогічно визначити тиск Δp та α через кожні 3…4°C, нагріваючи досліджувану рідину до температури 80°C.

- Результати дослідів записати в табл.12.2.

Таблиця 12.1

| Температура, °C | Коефіцієнт поверхневого натягу води, Н/м |
| --- | --- |
| 15 | 0,07326 |
| 20 | 0,07253 |
| 25 | 0,07178 |

Таблиця 12.2

| № п/п | Рідина | Температура | Показ манометра |  |  |  |  | Стала К | α, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Ср. |  |  |

# Контрольні запитання

1а. Чому повітряна бульбашка під дією сил поверхневого натягу набуває форми кулі?

2а. Якої густини повинна бути рідина в манометрі, щоб похибка вимірювання була мінімальна?

3а. Як пояснити залежність коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури?

1б. Яка кількість енергії потрібна для розбивання кулеподібної краплі води радіусом R=8 мм на дві однакові краплі?

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 7.44 | 7.50 | 7.51 | 7.52 | 7.53 | 7.54 | 7.55 | 7.49 | 7.50 | 7.51 |

### Лабораторна робота №13

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ

Мета роботи – навчитися визначати характеристики електростатичного поля.

Прилади і матеріали: електролітична ванна, набір електродів, джерело струму, гальванометр, вольтметр.

# Теоретичні відомості

Усякий нерухомий електричний заряд створює в оточуючому просторі електростатичне поле, яке можна виявити внесенням пробного заряду в будь-яку точку поля. Силовою характеристикою поля є його напруженість E, що дорівнює силі, з якою поле діє на одиницю заряду, вміщеного в дану точку поля: E=Fq0 , де q0 – пробний заряд.

Графічно поле прийнято зображати силовими лініями. Лінія, дотична до якої в кожній точці збігається за напрямом з вектором напруженості електростатичного поля, називається силовою. Значить, силова лінія у кожній точці, через яку вона проходить, визначає напрям сили, що діє на позитивний заряд, поміщений у дану точку поля. Густина силових ліній характеризує числове значення напруженості. Через одиничну площадку, поставлену перпендикулярно до силових ліній однорідного поля, прийнято проводити число ліній, що дорівнює E.

Енергетичною характеристикою поля є потенціал, вимірюваний роботою, що виконується силами поля при переміщенні одиничного позитивного заряду з заданої точки поля в точку, що знаходиться за межами поля. Робота поля, створюваного зарядом Q, з переміщення заряду q з однієї точки в іншу: A=qϕ−ϕ2 .

Потенціал ϕ електростатичного поля є функцією координат. Можна виділити сукупність точок з одним і тим самим потенціалом. Для поля, створюваного точковим зарядом, такі сукупності точок утворюють концентричні сферичні поверхні. Геометричне місце точок рівного потенціалу називають еквіпотенціальною поверхнею.

Розглянемо дві нескінченно близькі еквіпотенціальні поверхні ϕ і ϕ+dϕ (рис. 13.1). Вектор напруженості направлений проти нормалі (нормаль направлена в бік збільшення потенціалу) до еквіпотенціальної поверхні ϕ і перетинає еквіпотенціальні поверхні в точках a і b. Відстань d2=a−b – найкоротша від точки b до другої еквіпотенціальної поверхні.

Рис. 13.1.

При переміщенні одиничного позитивного заряду з точки b в точку a виконується робота dA=Edr q=1.

Виражаючи цю роботу через різницю потенціалів, дістаємо: dA=ϕ−−ϕ+dϕ=−dϕ .

Порівнюючи здобуті для роботи вирази, знаходимо:

| E=−dϕdr . |  |
| --- | --- |

Величина dϕdr характеризує швидкість зміни потенціалу в напрямі нормалі n і називається градієнтом потенціалу.

Градієнт потенціалу є величина векторна:

| E=−grad ϕ ,E=−dϕdrn , | (13.1) |
| --- | --- |

де n – одиничний вектор нормалі до поверхні.

Значення grad ϕ в проекціях на координатні осі може бути виражено у вигляді:

| grad ϕ=i∂ϕ∂x+j∂ϕ∂y+k∂ϕ∂z , |  |
| --- | --- |

де i, j, k – орти в напрямку координатних осей.

Поля для яких виконуються співвідношення (13.1), називають потенціальними, або консервативними. Робота сил такого поля не залежить від форми шляху переходу, а залежить від положення початкової і кінцевої точок.

# Опис установки

Установка для вивчення електростатичного поля складається з ванни 1, наповненої електролітом, і з двох електродів 2 довільної форми (рис. 13.2).

Рис. 13.2.

Щоб визначити потенціал у будь-якій точці поля, використовують метод зонду. Зонд вмикається в діагональ моста Уітстона.

Нехай зонд встановлений у деякій точці С поля, потенціал якої необхідно визначити. Переміщуючи повзун реохорда, знаходимо так точку D, щоб її потенціал дорівнював потенціалу точки С. У цьому разі струм через гальванометр не проходить. Значення потенціалу точки відносно правого електрода можна визначити вольтметром V. Вплив поляризації усувається тим, що для живлення моста Уітстона замість постійного струму використовується змінний.

Оскільки умови рівноваги моста не залежать від напруги, що подається на реохорд, то перехід на змінний струм не приведе ні до яких спотворень. Як індикатор нуля в цьому разі можна використати будь-який чутливий прилад змінного струму (осцилограф, гальванометр тощо).

# Порядок виконання роботи

- Скласти схему (конфігурацію електродів і їх розміщення вказує викладач).

- Установити зонд поблизу правого електрода, а перемикач гальванометра – в положення “Грубо”.

- Увімкнути джерело струму і, переміщуючи повзунок реохорда, встановити напругу U1 за вольтметром згідно із вказівками викладача. Потрібно завчасно визначити необхідну кількість еквіпотенціальних ліній. Стрибки потенціалу визначають, ділячи покази вольтметра V на кількість ліній.

- Переміщуючи зонд, відшукати таку точку поля, щоб струм не проходив через гальванометр. Установити перемикач у положення “Точно” і зондом урівноважити міст.

- Відмітити на папері положення точки із заданим потенціалом ϕ1=U1.

- Пересуваючи зонд, знайти точки з потенціалом ϕ1. Багаторазовим переміщенням зонда накреслити першу еквіпотенціальну лінію і записати значення потенціалу.

- Установити напругу U2, аналогічно відшукати наступну еквіпотенціальну лінію.

- Для поля, еквіпотенціальні лінії якого знайдено, побудувати сім’ю силових ліній.

- Визначити максимальну й мінімальну напруженості поля на одній з силових ліній:

| Emax=ΔϕΔrmin , Emin=ΔϕΔrmax , |  |
| --- | --- |

де Δϕ – різниця потенціалів між сусідніми еквіпотенціальними лініями; Δrmin, Δrmax – відповідно мінімальна і максимальна відстань між ними, виміряна вздовж осьової лінії.

- Дослідити електростатичне поле для таких конфігурацій електродів: 1 – поле плоского конденсатора; 2 – поле різнойменних зарядів (диполя); 3 – поле однойменних зарядів; 4 – поле системи точковий заряд – площина; 5 – поле системи вістря – вістря; 6 – поле системи вістря – площина; 7 – поле сферичного конденсатора і площини.

Контрольні запитання

1а. Чому дорівнює потенціальна енергія одиничного позитивного заряду в полі, створеному точковим зарядом?

2а. Покажіть, що силові лінії напруженості поля ортогональні до еквіпотенціальних ліній.

1б. Дайте визначення напруженості електростатичного поля, потенціалу.

2б. Поясніть зв’язок між потенціалом і напругою поля.

3б. Виведіть розмірність діелектричної сталої ε0.

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.10 |

Лабораторна робота №14

ВИВЧЕННЯ ЕРС ГАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦІІ

Мета роботи – освоїти один з методів визначення ЕРС джерела струму.

Прилади і матеріали: реохорд, гальванометр, подвійний ключ, батарея акумуляторів, елемент з невідомою ЕРС, елемент з відомою ЕРС, комутатор, реостат.

Теоретичні відомості та опис установки

Щоб визначити ЕРС двох елементів і невеликої різниці потенціалів, часто застосовують метод компенсації, що грунтується на вмиканні двох елементів різних ЕРС ε і εx полюсами назустріч один одному (рис. 14.1) і добиваються зникнення струму, що протікає через досліджуваний елемент εx (ЕРС εx повинна бути меншою, ніж ε). Замість елемента ε ставлять батарею акумуляторів.

На рис. 14.1: G – чутливий гальванометр з нулем посередині; AB – реохорд з рухомим контактом D. Відсутність струму в колі гальванометра свідчить про те, що ЕРС елемента зрівноважується різницею потенціалів між точками A і D реохорда, тобто

| εx=IRAD , | (14.1) |
| --- | --- |

де I – струм у проводі реохорда, створений акумулятором ε.

Рис. 14.1.

Якщо замість досліджуваного елемента εx помістити інше джерело струму з точно відомим значенням ε0 ЕРС (у роботі використовується елемент Вестона, ε0=1,0183 В) і знову переміщенням повзунка реохорда в деяку точку D1 добитися відсутності струму в колі гальванометра, то, за аналогією з (14.1), дістанемо:

| ε1=IRAD1 . | (14.2) |
| --- | --- |

Струм у реохорді залишається незмінним, оскільки він створюється тим самим акумулятором ε.

Поділивши члени рівнянь (14.1) на (14.2), дістанемо співвідношення:

| εxε=RADRAD1 , | (14.3) |
| --- | --- |

праву частину якого можна перетворити таким чином:

| RADRAD1=ρlADSρlAD1S=lADlAD1 , |  |
| --- | --- |

де ρ – питомий опір проводу реохорда; lAD, lAD1 – довжини відповідно ділянок AD і AD1; S – площа перерізу дроту реохорда.

Із співвідношення (14.3) знаходимо ЕРС досліджуваного елемента:

| εx=ε0lxl0 , | (14.4) |
| --- | --- |

де lx=lAD, l0=lAD1.

Як видно з (14.4), вимірювання ЕРС методом компенсації фактично зводиться до вимірювання довжини ділянок реохорда lx і l0 (ЕРС стандартного елемента ε0 звичайно відома з високою точністю). Тому цей метод порівняно з іншими методами вимірювання ЕРС дає змогу визначити ЕРС елемента з малою похибкою.

Порядок виконання роботи

- Скласти схему (рис. 14.2): К1 – комутатор, зо допомогою якого можна вмикати в коло потрібний елемент – невідомий εx або відомий ε0; G – гальванометр ; К2 – подвійний ключ, який спочатку замикає основне коло – коло батареї акумуляторів, а потім коло гальванометра G (це необхідно для захисту гальванометра від імпульсних струмів, які виникають у перший момент у колі батареї ε, оскільки в початковий момент компенсуючий струм відсутній); AB – дротина реохорда; D – рухомий контакт на реохорді.

Рис. 14.2.

- Замкнути комутатор на клеми 3 і 5, під’єднуючи елемент εx з невідомою ЕРС. Натискуючи на ключ К2, оцінити відхилення гальванометра і при малому його відхиленні зменшити опір.

- Замкнути короткочасно ключ К2 і пересунути контакт D так, щоб у колі гальванометра G струму не стало, тобто стрілка гальванометра при натисканні на ключ залишалася нерухомою. Виміряти відстань lx=lAD. Повторити операцію три – п’ять разів.

- Перемкнути комутатор на клеми 4 і 6 і заміряти l0=lAD для елемента ε0 з відомою ЕРС. Вимірювання проводити так само, як і для елемента εx.

- Обчислити значення εx за формулою (14.4), використовуючи середні значення l0 і lx.

- Визначити відносну, а потім абсолютну похибку Δεx.

- Виміряти ЕРС паралельного і послідовного з’єднання батарей.

- Перевірити відповідність теоретичних розрахунків результатам вимірювання послідовного та паралельного з’єднання батарей. Результати вимірювань записати в табл. 14.1.

| № п/п | l0 | lx1 | lx2 | lпосл. | lпар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 Ср. |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

1а. Сформулюйте правила Кірхгофа.

2а. Чому для підтримання сталої різниці потенціалів необхідні сили неелектричної природи?

1б. Назвіть умови існування електричного струму.

2б. Що таке ЕРС?

3б. При якому зовнішньому опорі корисна потужність набуваю максимального значення? Чому дорівнює ККД такого кола? Яким повинен бути зовнішній опір, щоб схема працювала найефективніше?

[2, с. 102 – 104; 4, с. 206 – 209]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 10.32 |

Лабораторна робота №15

ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ МЕТОДОМ МОСТА

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Мета роботи – освоїти мостовий метод визначення опору провідників.

Прилади і матеріали: реохорд, набір резисторів, магазин резисторів, гальванометр, джерело струму.

Теоретичні відомості та опис установки

Міст Уітстона призначений для вимірювання опорів. Він складається з реохорда AB, чутливого гальванометра G і двох резисторів з відомим R і невідомим Rx опорами (рис. 15.1). Реохорд – закріплений на лінійці однорідний провід, вздовж якого може переміщуватися ковзний контакт D. Розглянемо схему без ділянки ED.

Рис. 15.1.

Замкнемо ключ К. Тоді по проводу AB потече струм, і вздовж нього спостерігатиметься рівномірний спад потенціалу від ϕA (в точці А) до ϕB (в точці В). У колі АЕВ потече струм, і спостерігатиметься спад потенціалу від ϕE до ϕB (на резисторі R) і від ϕA до ϕE (на резисторі Rx). Очевидно, в точці Е потенціал має проміжне значення ϕE між значеннями ϕA і ϕB. Тому на ділянці АВ завжди можна знайти точку D, потенціал якої ϕD дорівнює потенціалу ϕE в точці Е: ϕD=ϕE. Якщо між точками Е і D ввімкнути гальванометр G, то струм через нього не потече, оскільки ϕE−ϕD=0. Такий стан називають рівновагою моста. Покажемо, що умова рівноваги визначається співвідношенням:

| RxR=rADrDB . | (15.1) |
| --- | --- |

Дійсно, на основі другого закону Кірхгофа для будь-якого замкнутого контуру сума спадів напруги дорівнює сумі ЕРС: iIiRi=jεj .

Запишемо ці умови для контурів EAD і EBD при рівновазі моста:

| I1Rx−I2rAD=0 ,I1R−I2rAD=0 . | (15.2) (15.3) |
| --- | --- |

Звідси дістанемо (15.1).

Оскільки опори ділянок AD і DB пропорційні їх довжині l1 і l2, то Rx=Rl1l2. Якщо довжина реохорда l1, то

| l2=l−l1 , Rx=Rl1l−l1 . |  |
| --- | --- |

Оскільки опір реохорда порівняно невеликий, то розглянутий тип моста Уітстона, як правило, використовується для вимірювання невеликих опорів (1…10000 Ом).

Порядок виконання роботи

- Скласти схему (рис. 15.2).

Рис. 15.2.

- Установити на магазині резисторів указаний викладачем опір R.

- Переміщуючи повзунок D реохорда, добитися відсутності струму через гальванометр G (стрілка гальванометра повинна стати на нульову позначку).

- Записати довжини плечей реохорда l1 і l2, за формулою Rx=Rl1l2 обчислити невідомий опір Rx1.

- Аналогічно виміряти опір Rx2.

- З’єднавши Rx1 і Rx2 спочатку паралельно, а потім послідовно, визначити їх опір Rxпар, Rxпосл, перевірити виконання співвідношень:

| 1Rxпар=1Rx1+1Rx2 , Rxпосл=Rx1+Rx2 . | (15.4) |
| --- | --- |

Результати вимірювань записати в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

| № п/п | Rx1 |  | Rx2 |  | Rпосл |  | Rпар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 |
| 1 2 3 4 5 Ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Визначити похибку вимірювання:

| εRx=ΔRxR=ΔRR+Δl1l1+Δl2l2 , |  |
| --- | --- |

взявши ΔRR=1,5%, Δl1 і Δl2 дорівнюють одній поділці шкали реохорда.

- Перевірити, чи виконується співвідношення (15.4) з урахуванням похибок.

Контрольні запитання

1а. Виведіть умови рівноваги моста Уітстона.

1б. Чи зміняться умови рівноваги моста, якщо гальванометр і джерело струму поміняти місцями?

2б. Чому на реохорді AD завжди можна знайти таку точку D, потенціал якої дорівнює потенціалу точки E?

[2, с. 104 – 110; 4, с. 209 – 211]

| ##### Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | 10.85 | 10.84 | 10.83 | 10.82 | 10.80 | 10.79 | 10.76 | 10.77 | 10.86 | 10.87 |

ПРАВИЛА ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

Обробляючи результати вимірювань, рекомендуємо дотримуватись такої послідовності дій.

А. Прямі вимірювання

- Після виконання n вимірювань фізичної величини x дістають такі її значення: x1, x2, x3, … xn. Кількість вимірювань n залежить від природи вимірюваної величини, точності застосовуваних для вимірювання інструментів і в кожному випадку визначається окремо.

- Знаходять середнє арифметичне значення вимірюваної величини:

| x=x1+x2+x3+…+xnn . | (1) |
| --- | --- |

- Визначають випадкові абсолютні похибки вимірювання:

| Δx1=x1−x , Δx2=x2−x … | (2) |
| --- | --- |

- Оцінюють середню квадратичну похибку Sx середнього арифметичного:

| Sx=Δx12+Δx22+…+Δxn2nn−1 . | (3) |
| --- | --- |

- Беруть значення довірчої ймовірності p.

- За числом вимірювань і довірчою ймовірністю p в таблиці знаходять коефіцієнт Стьюдента tpn.

- Визначають півширину довірчого інтервалу випадкової похибки (тобто абсолютну випадкову похибку):

| Δxвип=tpnSx . | (4) |
| --- | --- |

- Визначають межу основної похибки δ, яку допускає засіб вимірювання, згідно з його паспортом.

- Із табл. 1 знаходимо коефіцієнт Стьюдента tp для нескінченного числа вимірювань за даною довірчою ймовірністю p.

- Визначають інструментальну похибку:

| Δxін=tpδ3 . | (5) |
| --- | --- |

- Визначають межу похибки v відліку за шкалою приладу як половину ціни поділки.

Таблиця 1

| n | p |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,999 |
| 2 | 1,00 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 13,8 | 639,6 |
| 3 | 0,82 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 31,6 |
| 4 | 0,77 | 0,98 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 12,9 |
| 5 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 8,6 |
| 6 | 0,73 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 6,9 |
| 7 | 0,72 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 6,0 |
| 8 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 5,4 |
| 9 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 5,0 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 4,8 |
| 15 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 4,1 |

- Визначають похибку відліку:

| Δxвідл=pv . | (6) |
| --- | --- |

- Знаходять повну похибку вимірювання:

| Δx=Δxвип2+Δxін2+Δxвідл2 . | (7) |
| --- | --- |

- Визначають відносну похибку:

| εx=Δxx . | (8) |
| --- | --- |

- Записують остаточний результат у формі:

| x=x±Δx . | (9) |
| --- | --- |

Приклад 1. Під час вимірювання довжини l бруска міліметровою лінійкою дістали чотири значення довжини: l1=120, l2=119, l3=121, l4=120 мм, довірча ймовірність p=0,96.

| l=120+119+121+120⋅1034=0,120 м , |  |
| --- | --- |

Середня квадратична похибка:

Sl=10−3⋅120−1202+119−1202+121−1202+120−12024⋅3=4⋅10−4 м .

Із табл. 1 знаходимо t0,954=3,2. Випадкова похибка Δlвип=3,2⋅4⋅10−4=13⋅10−4 м. Інструментальна похибка Δlін=2⋅0,23=2,3⋅10−4 м t0,95=2,0 , δ=0,2. Похибка відліку Δlвідл=0,95⋅0,5⋅10−3=4,0⋅10−4 м.

Повна похибка:

| Δl=132+2,32+4,82⋅10−4=2⋅10−3 м. |  |
| --- | --- |

Остаточний результат вимірювання довжини l=120±2⋅10−3 м з довірчою ймовірністю p=0,95.

Б. Непрямі вимірювання

- Якщо величина y, яку визначають, є функцією кількох змінних x1, x2, … xn

| y=fx1, x2, …, xn , | (10) |
| --- | --- |

то для кожної з них потрібно визначити середнє арифметичне значення і повну абсолютну похибку.

- Визначають середнє значення невідомої величини:

| y=fx1, x2, …, xn . |  |
| --- | --- |

- Знаходять відносну похибку:

εy=∂ln y∂x1¦x=x1⋅Δx12+∂ln y∂x2¦x=x2Δx22+…+∂ln y∂xn¦x=xnΔxn2 .

- Визначають абсолютну похибку:

| Δy=εy⋅y . |  |
| --- | --- |

- Записують кінцевий результат у вигляді:

| y=y±Δy |  |
| --- | --- |

з довірчою ймовірністю p.

Приклад 2. Визначити об’єм циліндра.

| V=πd2h4 , |  |
| --- | --- |

де d – діаметр; h – висота циліндра.

d=20,00±0,05⋅10−3 м , h=10,00±0,05⋅10−3 м .

Середній об’єм циліндра:

Знаходимо відносну похибку:

| εV=20,05220+0,05210+0,00523,14=0,006 . |  |
| --- | --- |

Абсолютна похибка:

| ΔV=6⋅10−3⋅3,14⋅10−6=0,02⋅10−6 м3 . |  |
| --- | --- |

Остаточний результат:

| V=3,14±0,02⋅10−6 м3 . |  |
| --- | --- |

ДОДАТОК

1. Основні фізичні сталі

| Стала Авогадро | 6,02204⋅1023 моль−1 |
| --- | --- |
| Стала Больцмана | 1,38066⋅1023 Дж/К |
| Універсальна газова стала | 8,314 Дж/моль⋅К |
| Гравітаційна стала | 6,672⋅10−11 Н⋅м2/кг2 |
| Заряд електрона | 1,60219⋅10−19 Кл |
| Маса спокою електрона | 9,10953⋅10−31 кг |
| Маса протона | 1,67265⋅10−27 кг |
| Маса Землі | 6,0⋅1024 кг |
| Радіус Землі | 6,378⋅106 м |

2. Густина деяких речовин, кг/м3

| Алюміній | 2700 | Мідь | 8890 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронза | 8800…8900 | Ртуть (20С) | 13540 |
| Вода (20С) | 998 | Свинець | 11340 |
| Гліцерин | 1230 | Сталь | 7700…7800 |
| Залізо | 7880 | Скло | 2400…2800 |
| Латунь | 8400…8700 | Титан | 4500 |
| Лід (0С) | 917 | Цинк | 7100 |

| 3. Модуль Юнга, ГПа |  |  | 4. В’язкість рідин, кг/м⋅с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюміній | 70 |  | Вода | 0,10 |
| Мідь | 110 |  | Ацетон | 0,033 |
| Сталь | 200 |  | Бензин | 0,065 |
|  |  |  | Гліцерин | 0,83 |
|  |  |  | Повітря | 0,0088 |

5. Питома теплоємність, кДж/кг⋅К

| Алюміній | 0,88 |
| --- | --- |
| Латунь | 0,38 |
| Лід | 2,10 |
| Сталь | 0,46 |
| Мідь | 0,38 |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1982. – Т. 1.

- Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1982. – Т. 2.

- Трофимова Г.Н. Курс физики. – М.:Высш. шк., 1985.

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1999.

- Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1985.

______________________

* Індекс структурного підрозділу відповідно до наказу ректора «Про затвердження організаційної структури Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 22.06).

** Індекс освітньої програми відповідно до наказу ректора «Про індексацію освітніх програм Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 122.00.1/Б).

*** Шифр освітньої компоненти в освітній програмі (наприклад, ОК1).