### 13:30-14:50 від 2.09.21

### Лабораторна робота № 3

# ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТЗА

Мета роботи – ознайомитись з принципом дії і конструкціями трансформаторних перетворювачів ТЗА.

Теоретичні відомості

Трансформаторні перетворювачі (ТрП)

Трансформаторний перетворювач – це пристрій, що містить дві системи обмоток, трансформаторний зв'язок між якими може змінюватись під дією вхідної величини (лінійного чи кутового переміщення).

ТрП – пристрій зі змінним коефіцієнтом трансформації KW.

KW змінюється від «0» до max у залежності од відносного положення рухомої і нерухомої частин ТрП.

Фаза Uвих ТрП змінюється на 180 при зміні напрямку відхилення рухомої частини ТрП відносно середнього положення, при якому Uвих=0.

Переваги ТрП перед іншими вимірювальними перетворювачами:

- висока точність;

- дозволяє отримати уніфікований вихідний сигнал в аналоговому вигляді;

- не підлягає дії зовнішніх електромагнітних полів (тільки ТрП з Ш-подібним статором диференційний по напрузі);

- лінійність характеристики.

Недоліки ТрП (відсутні у деяких сучасних ТрП):

- наявність нульового сигналу;

- наявність моменту зворотної дії.

Застосування ТрП:

- у якості електричних манометрів, дифманометрів, рівнемірів, електричних ваг;

- у якості датчиків кута та моменту (у гіроскопічних приладах та системах);

- у якості пристроїв для вимірювання розмірів деталей, що оброблюються.

Ріновиди ТрП:

1. ТрП з рухомим якорем;

2. ТрП з рухомим ротором;

3. ТрП з рухомою рамкою.

Розглянемо всі різновиди.

1. ТрП з рухомим якорем

У свою чергу ТрП з рухомим якорем поділяються на три основних типи: з Ш-подібним статором (представлено на рис. 23.11), двокоординатні (представлено на рис. 23.12) або чотири полюсні та багатополюсні, соленоїдні або плунжерні (представлено на рис. 23.13).

ТрП з Ш-подібним статором

ТрП з Ш-подібним статором представлено на рис.23.11.

Рис. 23.11. ТрП з Ш-подібним статором, диференційний по напрузі

Принцип дії

ТрП – це нерухомий магнітопровід (статор), рухомий  якір і дві обмотки на статорі W1 і W2. Первинна або збудження W1 і вторинна або вихідна (сигнальна) W2. Трансформаторний метод перетворення полягає в зміні вихідного сигналу в залежності від переміщення рухомого елемента – якоря (лінійного х чи кутового переміщення ϕ).

Магнітопровод (статор) має Ш-подібну форму. Якір виконується у вигляді магнітопровідного сектору або сегменту без обмоток. Обмотка W1 підключається до джерела живлення змінної напруги U0  і створює змінний магнітний потік збудження Ф1, який, відповідно до закону електромагнітної індукції наводить ЕРС в двох секціях вторинної обмотки W2, які з’єднані послідовно-зустрічно.

При середньому положенні якоря ці ЕРС рівні і протилежно направлені. При цьому Uвих=E2−E2'≈0.

При зміщенні якоря на величину х або ϕ дві ЕРС в обмотках будуть не рівні, Uвих≠0 і буде пропорційна зміщенню якоря х або ϕ.

При дії зовнішнього магнітного потоку перешкоди він наводить ЕРС перешкоди рівні та протилежно направлені в двох секціях обмотки W2 і результуюча ЕРС=0. Тому такій схемі включення (як на рис. 23.11) на практиці віддають перевагу (можливе інше включення обмоток: W2 розташовано на середньому стрижні статора, а дві секції обмотки W1, які включені послідовно узгоджено, - на крайніх стрижнях магнітопровода; при дії зовнішнього магнітного потоку перешкоди він наводить ЕРС перешкоди прямо у вихідній обмотці W2, що не припустимо; ця схема включення не використовується).

Двокоординатний ТрП (представлено на рис. 23.12)

На практиці використовується двокоординатний ТрП для вимірювання переміщення якоря у двох взаємо-перпендикулярних напрямках.

Рис. 23.12. Двокоординатний ТрП

Двокоординатний ТрП називають чотири полюсним. Використовують у промисловості шести, дванадцяти та інш. - полюсні ТрП.

ТрП соленоїдного типу (плунжерний)

При необхідності вимірювань великих лінійних переміщень використовують ТрП соленоїдного типу (рис. 23.13). У даній лабораторній роботі по дослідженню характеристик ТрП використовується саме ця конструкція.

Рис. 23.13. ТрП соленоїдного типу (плунжерний)

Підключення обмоток W1 і W2 таке ж, як і на рис. 23.11. Принцип дії ТрП соленоїдного типу такий же, як і принцип дії ТрП з рухомим якорем на рис. 23.11.

2. ТрП з рухомим ротором

Вихідна обмотка W2 виконується у вигляді рамки, жорстко змонтованої на роторі (рис. 23.14), який виконано у вигляді циліндра, що може обертатись у кільцевому зазорі магнітопроводу.

Обмотка збудження W1 підключена до змінної напруги живлення U0 і створює змінний магнітний потік збудження Ф1(t), який наводить ЕРС в обмотці W2.

Ротор жорстко пов'язаний з попереднім рухомим елементом вимірювальної системи (наприклад, з ротором гіроскопа).

Якщо ротор з рамкою займе горизонтальне положення, потокощеплення магнітного потока Ф1(t) з витками рамки W2 буде мінімальним і наведена ЕРС в W2 Е2=0 (відповідає положенню точки 1 на рис. 23.15).

Якщо рамка W1 займе перпендикулярне положення, потокощеплення магнітного потока Ф1(t) з витками рамки W2 буде максимальним (відповідає положенню точки 2 або точки 3 на рис. 23.15).

З рис. 5 видно, що наведена ЕРС Е2 може знаходитись в області від’ємних (точка 3) і в області позитивних значень (точка 2).

Якщо необхідно щоб Е2 знаходилась тільки в області позитивних значень, то на статорі розташовується додаткова обмотка W3, яка послідовно  поєднується з обмоткою W2 (чим забезпечується W2+W3) . Тим самим число витків збільшується (W2+W3). Коефіцієнт трансформації KW=W2+W3W1 збільшується. І графік характеристики ТрП Е2+Е3  переміщується в область позитивних значень (див. рис. 23.15).

| Рис. 23.14. ТрП з рухомим ротором | Рис. 23.15. Графік залежності ТрП з рухомим ротором |
| --- | --- |

3. ТП з рухомою рамкою (рис.  23.16)

| Рис. 23.16. ТрП з рухомою рамкою і розподіленою вихідною обмоткою W2 | Рис. 23.17. ТрП з рухомою рамкою і розподіленою обмоткою живлення W1 |
| --- | --- |

Обмотка W2 виконана в вигляді рамки, яка переміщується в зазорі пропорційно вхідній механічній величині х. Обмотка W1 підключена до змінної напруги U0 і створює змінний магнітний потік збурення Ф1(t), який наводить ЕРС в двох секціях  обмотки W2, з’єднаних послідовно-зустрічно.

При симетричному положенні рамки відносно магнітопроводу, коли переміщення її х=0, вихідний сигнал з рамки W2    буде  дорівнювати Е2-Е1=0.

У випадку, коли рамка W2 зміщується на величину х відносно осі симетрії магнітопроводу, вихідний сигнал з рамки W2   буде  дорівнювати Е2-Е10, Uвих≠0≡x.

Різновидів конструкцій ТрП з рухомою рамкою багато (наприклад, на рис. 23.17 зображено конструкцію з розподіленою обмоткою живлення).

Основи розрахунку ТрП

Використовуючи закон електромагнітної індукції в формі Максвела, отримаємо:

ψ=W2Ф1tfϕ,	(23.2.1)

де fϕt.

Вихідний сигнал ТрП

U2=−dψdt,	(23.2.2)

або U2=−dФ1tdtW2fϕI+Ф1tW2ddϕfϕdϕdtII,	(23.2.3)

де І – ЕРС трансформації – корисний сигнал, ІІ – ЕРС «різання» або похибка, яку необхідно будь-якими методами скасувати.

Вихідна напруга ТрП

U2=KWKXU1,	(23.2.4)

де KW - коефіцієнт трансформації,

KW=W2W1;	(23.2.5)

KX - коефіцієнт, який визначається геометрією магнітної системи та величиною переміщення рухомого елементу конструкції ТрП

KX=G1−G2G1+G2=Qδ1−Qδ2Qδ1+Qδ2=Qδ2−Qδ1δ1δ2Qδ2+Qδ1δ1δ2=δ2−δ1δ2+δ1;	(23.2.6)

U1 - напруга збудження;

G1 і G2 – провідності зазорів магнітопровода ТрП, що змінюються при переміщенні якоря (див. рис. 23.18).

Рис. 23.18. Геометрія магнітної системи ТрП

Врахуємо, що G1,2=Qδ1,2.	(23.2.7)

Тоді

KX=δ2−δ1δ2+δ1=xδ0,	(23.2.8)

де

δ1=δ0−x,        δ2=δ0+x.	(23.2.9)

Пояснимо отримання формули (23.8):

G1−G2=Qδ0−x−Qδ0+x=Q⋅2xδ02−x2,

G1+G2=Qδ0−x+Qδ0+x=Q⋅2δ0δ02−x2,

При підстановці цих значень в формулу (23.2.6) отримаємо KX=xδ0.

Напруга збудження

U1=I1ωμ0W12G.	(23.2.10)

де μ0 - магнітна проникність вакууму.

Провідність зазорів для потоку обмотки збудження W1

G=kG1+G2.	 (23.2.11)

Кутова частота струму джерела живлення.

ω=2πf. 	(23.2.12)

Після підстановок формул (23.2.10-23.2.12) у формулу (23.4) отримаємо знаходження вихідної напруги прийме вигляд

U2=Kμ0I1ωW1W2G1−G2	(23.2.13)

Площа поперечного перерізу полюсного наконечника (рис. 18) розраховується

Q≥U1⋅1084,44BW1f,	(23.2.14)

де В- амплітудне значення магнітної індукції.

За звичай, частота напруги живлення складає f=50Гц÷50кГц.

У різновидах ТрП з Ш-подібним статором і зміною зазору величина δ=0,15÷0,30мм (для ТрП соленоїдного типу δ=3÷30мм і більше).

Використовуються спеціальні матеріали магнітопроводів ТрП:  феррити, які мають магнітну проникненість 100...2000 Гн/м, гарну температурну стабільність; шихтовані електротехнічні сталі; пермалї і деякі інші матеріали.

У лабораторній роботі підлягає дослідженню ТрП соленоїдного типу (плунжерний) (див. рис. 23.2.13).

Підвищення частоти живлення трансформаторних перетворювачів збільшує чутливість (див. формулу (23.13)).

Досліджуваний у лабораторній роботі диференційно-трансформаторний перетворювач ПД-3 (рис. 23.2.19) соленоїдного типу.

Секції W1 і W1’ включаються послідовно узгоджено. Секції W2 і W2’ включаються послідовно-зустрічно.

Принцип дії детально описано для ТрП з Ш-подібним статором.

Основний недолік трансформаторних перетворювачів – можливість появи нульового сигналу. Нульовим чи залишковим сигналом називають наявність напруги на виході перетворювача при відсутності сигналу на вході або - при нейтральному положенні його рухомої частини (якоря).

Рис.23.19. Диференційний трансформаторний датчик соленоїдного типу:
1-первинна обмотка (збудження), 2-вторинна обмотка (вихідна), 3-каркас, 4-феромагнітний екран, 5-герметична трубка з немагнітного матеріалу, 
6-плунжер, 7-шток плунжера

Присутність нульового сигналу призводить до того, що графік статистичної характеристики ТрП може не проходити через початок координат.

У реальних конструкціях ТрП наявність нульового сигналу обумовлена остаточною несиметрією магнітопроводу перетворювача.

Порядок виконання роботи

- Вивчити теоретичні відомості щодо ТрП.

- Ознайомитись з різновидами трансформаторних перетворювачів.

Вимоги до змісту звіту

Звіт повинний містити:

1) мету дослідження характеристик ТрП;

2) стислі теоретичні відомості щодо досліджуваного ТрП;

3) переваги і недоліки ТрП, галузь використання ТрП;

4) основні різновиди ТрП, відповіді на контрольні питання.

### Контрольні питання

1. Різновиди трансформаторних перетворювачів.

2. Трансформаторний перетворювач з рухомим якорем. Особливості конструкції. Переваги і недоліки.

3. Трансформаторний перетворювач з рухомим ротором.

4. Трансформаторний перетвоювач з рухомою рамкою. Конструкція і принцип дії.

5. Основи теорії трансформаторного перетворювача.

6. ЕРС трансформації і ЕРС різання. Їх характеристика

7. Основи розрахунку трансформаторних перетворювачів.

8. Диференціальний трансформаторний перетворювач. Його переваги.