РОЗРАХУНКОВО – ПРОЕКТУВАЛЬНА РОБОТА «РОЗРАХУНКИ НА 	ЗРІЗ І ЗМИНАННЯ»

Трубчастий палець 1 (рис. 4.12) з’єднує деталі 2 і 3, до яких прикладені сили F . Визначити з умови міцності пальця на зріз допустиме значення сили F. При знайденій силі визначити необхідні значення розмірів B i b , якщо допустиме напруження на зминання між деталями 1 і 2 дорівнює σзм2, а між деталями 1 і 3 - σзм3. Дані для розрахунку взяти з таблиці 2.1.

Рис. 4.12.

Таблиця 2.1

Варіанти завдань до РПР 4.3.

| Варіант | Задані величини |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | d0 | σзм2 | σзм3 | τзр |
|  | мм |  | МПа |  |  |
| 1 | 40 | 32 | 165 | 185 | 85 |
| 2 | 42 | 32 | 160 | 180 | 90 |
| 3 | 44 | 34 | 165 | 175 | 95 |
| 4 | 46 | 36 | 160 | 170 | 90 |
| 5 | 48 | 36 | 150 | 180 | 80 |
| 6 | 50 | 36 | 140 | 175 | 75 |
| 7 | 48 | 32 | 155 | 185 | 75 |
| 8 | 46 | 34 | 160 | 190 | 70 |
| 9 | 42 | 34 | 165 | 185 | 65 |
| 0 | 44 | 30 | 170 | 190 | 80 |

Запитання для самоконтролю

1. Що називається абсолютним і відносним зсувом?

2. Закон Гука на зсув.

3. Чому дорівнює модуль зсуву G?

4. Яка залежність між G, E і µ для ізотропного тіла?

5. Під яким кутом до вихідних дотичних напружень τ знаходяться головні площадки?

6. Чи можлива наявність нормальних напружень при зсуві?