## Від 6.10.21 15:00-16:20 Ауд 15

## Лекція 9. Ємнісні перетворювачі  (ЄП)

## 6.1. Загальна характеристика ЄП

Ємнісні вимірювальні перетворювачі використовуються для перетворення лінійних або кутових переміщень, тисків, вібрацій, прискорень, рівнів рідини в електричний сигнал [1, 3, 15 – 17, 30, 43, 45, 46, 51, 67]. ЄП застосовують для контролю швидкозмінних процесів, пульсуючих тисків, вібрацій, як перетворювачі непогодження, а також у випадках, коли потрібне мінімальне навантаження переміщуваних деталей або мають бути відсутні механічні зв'язки. В авіаційній техніці широко використовуються ємнісні паливоміри.

ЄП являє собою конденсатор, що складається з двох чи більше пластин, відокремлених одна від одної шаром повітря чи іншим діелектриком.

Основні переваги ЄП:

– висока чутливість;

– невеликі маса та габаритні розміри;

– мале значення зворотної дії.

Недоліки ЄП [51, 67]:

– високий внутрішній опір, що робить його малопотужним, а головне, дуже сприйнятливим до впливу завад і наводок;

– відносно невисока стабільність крутості характеристики в зв'язку із зміною геометричних розмірів ЄП при дії температури, а діелектричної проникності – при дії вологості;

– значний вплив паразитних ємностей, зокрема ємності екранованого проводу (екранування обов'язкове в зв'язку з великим впливом завад і наводок), який з'єднує ЄП з іншими елементами схеми;

– необхідність роботи на порівняно високій частоті (від одиниць кілогерц і вище), яка змушує застосовувати спеціальне джерело живлення ЄП, стабілізоване за напругою й частотою;

– для зняття сигналу з ЄП потрібно мати високочутливий вторинний перетворювач з великим вхідним опором.

Практично ЄП – це конденсатор змінної ємності, керований вхідною величиною (звичайно переміщенням).

## 6.2. Основні конструктивні різновиди ЄП

Ємність будь-якого конденсатора у фарадах залежить від трьох основних параметрів: площі пластин S, відстані  між пластинами і діелектричної проникності середовища  між пластинами конденсатора:

С=εSδ.

Із наведеної формули бачимо, що зміни ємності можна досягти, змінивши значення однієї з величин , S або . Прологарифмуємо вираз для С:

lnC=lnε+lnS−lnδ.

Продиференціювавши і перейшовши до запису в частинних приростах, дістанемо

ΔСС0=Δεε0+ΔSS0−Δδδ0.

Якщо

S=const,ε=const;ΔCC0≈Δδδ0,

то маємо варіант конструкції ЄП із змінним зазором, або із змінною відстанню між пластинами (рис. 6.1, а, б):

C=εSδ0±Δ.

Рис. 6.1. Ємнісний перетворювач із змінним зазором: 
а – конструкція; б – характеристика

Якщо

ε=const,δ=const;ΔCC≈ΔSS0.

то можна дістати варіант конструкції ЄП із змінною площею взаємного перекриття пластин (рис. 6.2, а, б):

C=ε(S±Δ)δ.

Рис. 6.2. Ємнісний перетворювач із змінною площею: 
а – конструкція; б – характеристика

Якщо

δ=const,S=const;ΔCC0≈Δεε0,

то можна дістати варіант конструкції ЄП із змінною діелектричною проникністю (рис. 6.3, а, б):

C=(ε0±Δε)Sδ.

Рис. 6.3. Ємнісний перетворювач із змінною діелектричною 
проникністю середовища: а – конструкція; б – характеристика

Ємнісні перетворювачі зі змінною діелектричною проникністю застосовуються значно рідше за інші.

На рис. 6.1, а показано схему ЄП зі змінним зазором . Характеристика цього датчика С=f() при сталих значеннях  та S змінюється за гіперболічним законом (див. рис. 6.1, б).

На рис. 6.2, а зображено схему ЄП із змінною площею взаємного перекриття пластин. Його характеристика С=f(S) змінюється майже лінійно (див. рис. 6.2,6).

На рис. 6.3, а показано схему ЄП із змінною діелектричною проникністю. Його характеристика С = f() при сталих значеннях  і S також змінюється лінійно (див. рис. 6.3, б).

Щоб збільшити чутливість ЄП, застосовують диференціальні конструкції з рухомою середньою пластиною і змінним зазором (рис. 6.4). Під час переміщення середньої пластини ємність однієї половини такого перетворювача зростає, а другої половини зменшується, тобто чутливість такого диференціального ЄП порівняно з простим перетворювачем збільшується.

Рис. 6.4. Диференціальний ємнісний перетворювач із 
змінним зазором

Для диференціального ЄП ємність кожної з його половин

C12=εSδ0+Δ; C13=εSδ0−Δ.

Щоб збільшити потужність вихідного сигналу, відстань 0 між пластинами потрібно вибирати мінімальною. Проте при цьому зменшується і можливе переміщення рухомої пластини.

На рис. 6.5 зображено диференціальний ЄП із змінною площею взаємного перекриття пластин. Ємність кожної з його половин

C12=εSδ12+ψπ; C13=εSδ12−ψπ,

де  – кут повороту середньої пластини, що переміщується в межах /2.

Рис. 6.5. Диференціальний ємнісний перетворювач із змінною площею