Лабораторно - практична  робота 1

Тема: Дослідження та розрахунок бруса на міцність

і жорсткість при розтягу (стику).

Мета роботи:

- Дослідити напружений стан балки при прикладанні зусилля розтягу

(стиску);

- Визначити внутрішні силові фактори, побудувати епюру внутрішніх повздовжніх зусиль;

- Визначити потрібні розміри поперечних перерізів бруса з врахуванням умови міцності;

- Побудувати епюру нормальних напружень;

- Визначити деформацію балки при розтягу (стиску), побудувати епюру переміщень перерізу;

- Визначити напруження в найбільш навантаженому перерізі та на площинках, що похилені до нормального перерізу під кутами α та α+90°.

Методичні рекомендації до виконання роботи

Відомо, якщо в поперечних перерізах бруса під дією навантаження виникає тільки один внутрішній силовий фактор – внутрішнє повздовжнє зусилля N, то брус отримує деформацію – розтяг (стиск).

Для визначення чисельного значення і напряму внутрішнього повздовжнього зусилля використовують метод перерізів, який полягає в тому, що:

- уявно розсікають брус на частини площиною, яка перпендикулярна його повздовжній осі;

- одну з частин (будь яку) відкидають і розглядають рівновагу залишеної частини;

- складають рівняння рівноваги;

- знаходять повздовжнє зусилля в залежності від діючих зовнішніх навантажень, прикладених до тієї частини бруса, що розглядається.

Графічне зображення зміни внутрішнього повздовжнього зусилля по довжині стержня називається епюра внутрішніх повздовжніх зусиль (повздовжніх сил).

При будові епюр внутрішніх силових факторів і переміщень брус розсікають на частини, границями яких є перерізи де змінюються: зовнішнє навантаження, матеріал, розміри перерізу.

Внутрішнє повздовжнє зусилля, направлене в бік зовнішньої нормалі, є розтяжним і вважається додатним.

Для оцінки міцності навантаженого бруса використовують величину міри інтенсивності внутрішніх зусиль, яку називають напруженням. Напруження σ визначається як відношення внутрішнього повздовжнього зусилля до площі поперечного переріза бруса:

де   N – внутрішнє повздовжнє зусилля в перерізі, Н;

А – площа переріза бруса, м2.

Використовуючи формулу визначення напружень, можна побудувати епюру, що представляє собою графічне зображення зміни напруження по довжині бруса. Знак напруження відповідатиме знаку повздовжньої сили: напруження розтягу – додатне, напруження стиску – від’ємне.

Міцність буде забезпечена, якщо напруження в перерізі σ не перебільшує допустимого значення [σ]:

Вказана нерівність називається умовою міцності по нормальним напруженням.

Допустимим значенням нормальних напружень вважається те, що дорівнює

де σн.п. – граничне або небезпечне напруження, при якому з’являються недопустимі пластичні деформації, але брус зберігає працездатність;

n – коефіцієнт запасу міцності, що залежить від ступеню відповідності деталі, достовірності визначення зовнішніх навантажень, однорідності властивостей матеріалу та інших факторів.

Деформація, що отримує брус, в залежності від напряму прикладеного навантаження є: подовження – при розтягу і скорочення – при стисканні.

Враховуючи закон Гука та формулу визначення повздовжніх напружень можна визначити деформацію (зміну довжини) ділянки бруса:

де – абсолютне подовження (скорочення) і-ї ділянки бруса;

lі – довжина і-ї ділянки бруса;

Е – модуль повздовжньої пружності (модуль Юнга), Па.

Закон деформації визначається знаком повздовжньої сили: при розтягу деформація додатна, при стискання – від’ємна.

Переміщення довільного перерізу бруса знаходиться як алгебраїчна сума деформацій всіх ділянок бруса, що лежать між перерізом, який розглядається, і умовно нерухомим перерізом:

де n – кількість ділянок між початком відліку і перерізом, який досліджується.

Через будь яку точку бруса можна провести безліч площинок, які нарізно орієнтовані в просторі. В цьому випадку напруження, що виникають в

площинках нахилених до головної нормалі під довільним кутом, поділяють на нормальні і дотичні.

В площинці перерізу нахиленої до нормалі під заданим кутом α можна визначити:

Нормальні напруження –

Дотичні напруження –

де σ – нормальне напруження в поперечному перерізі бруса (на нормальній площинці).

Приклад дослідження бруса на розтяг (стиск) та розрахунок напружень і деформацій бруса

Надано: Брус навантажений зовнішніми осьовими силами F1=90кН,  F2=50кН,  F3=110кН,  [σ]=160МПа (рис. 1.1).

Розв’язок:

1. 	Визначення внутрішніх повздовжніх зусиль та побудова епюри.

Відповідно правил визначення границь ділянок брус зображуємо в зручному масштабі.

Відкидаємо накладену в’язь і замінюємо її відповідною реакцією в’язі  (рис. 1.2). З рівняння рівноваги всього бруса маємо:

Σ FiZ  = 0;               F1 –  F2 – F3 + R =0,

Визначаємо: R = F2 + F3 – F1 = 50 + 110 – 90 = 70кН. Отримане додатне значення сили R підтверджує, що напрям реакції попередньо показано правильно.

Розбиваємо брус на ділянки. В даному прикладі виділяємо чотири ділянки (рис 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). Використовуючи метод перерізів знаходимо внутрішні повздовжні зусилля на відповідних ділянках бруса. Складаючи рівняння рівноваги напрям внутрішнього повздовжнього зусилля вибирається так, щоб він співпадав з напрямом зовнішньої нормалі. В цьому разі додатне значення внутрішнього повздовжнього зусилля вказує, що це зусилля є розтяжним.

Ділянка І:            0 ≤ Z1 ≤ l1     або     0 ≤ Z1 ≤ 0,5м

Рівняння рівноваги:

Σ FiZ  = 0,             N1 – F1 = 0,         N1 = F1 = 90кН.

Деформація ділянки – розтяг.

Ділянка ІІ:               0 ≤ Z 2 ≤ l1 + l2     або     0 ≤ Z 2 ≤ 0,9 м

Рівняння рівноваги:

Σ FiZ  = 0,             N2 – F1 + F2 = 0,

N2 = F1 – F2 = 90 – 50 = 40кН.

Деформація ділянки – розтяг.

Ділянка ІІІ:               0 ≤ Z 3 ≤ l1 + l2 + l3     або     0 ≤ Z 3 ≤ 1,5м

Рівняння рівноваги:

Σ FiZ  = 0,             N3 – F1 + F2 = 0,

N3 = F1 – F2 = 90 – 50 = 40кН.

Деформація ділянки – розтяг.

Ділянка IV:

Рівняння рівноваги:

Σ FiZ  = 0,             N4 + R = 0,         N4 = – R = – 70кН.

Деформація ділянки – стискання.

За отриманими результатами внутрішніх повздовжніх зусиль будується їх епюра. Проводимо паралельно осі бруса нульову лінію. На граничних ділянках бруса в масштабі відкладаємо отримані значення внутрішніх силових факторів, враховуючи їх знак і характер деформації (рис. 1.7).

2. Визначення напружень та необхідних розмірів поперечного перерізу ділянок бруса.

Потрібні розміри поперечних перерізів бруса визначаються для кожної з ділянок з умови міцності при розтягу (стиску):

де Ni – повздовжнє зусилля в ділянці бруса, кН;

Аі – площа поперечного перерізу в ділянці бруса, м2;

[σ] – допустиме напруження для заданого матеріалу, МПа.

Відповідно заданого, площу перерізі на всіх ділянках брусу виразимо через задані параметри:

Ділянка І:

Ділянка ІI:

Ділянка IIІ:

Ділянка ІV:

Визначимо напруження на кожній з ділянок бруса, виразивши через задані параметри:

Ділянка І:

Ділянка ІI:

Ділянка IIІ:

Ділянка ІV:

Аналізуючи отримані результати, робимо висновок, що найбільш напруженим (небезпечним) є переріз на першій ділянці. Тоді умову міцності на першій ділянці запишемо як: σ1 = 11,5 · 104 · a-4 ≤ [σ].

З умови міцності знаходимо потрібний параметр перерізу а:

Тоді діаметр перерізу бруса на четвертій ділянці (за умовами задачі)  d4 = 2a = 2 · 26,8·10-3 = 53,6·10-3 м. Відповідно до СТ СЭВ 514-77 (додаток Б, таблиця 1) з ряду Ra40 необхідно прийняти найближче стандартне значення розмірів бруса:

d1 = b = 28мм = 0,028м,    d4 = 56мм = 0,056м.

3. Визначення нормальних напружень в перерізах бруса, побудова епюри нормальних напружень.

Визначимо напруження, що виникають в перерізах бруса:

Ділянка І:

Ділянка ІI:

Ділянка IIІ:

Ділянка ІV:

За отриманими результатами, в вибраному масштабі будуємо епюру нормальних напружень в перерізах бруса (рисунок 1. 8).

4. Визначення деформацій бруса.

Відповідно до закону Гука деформація бруса при розтягу (стиску) визначиться по формулі:

де Е  – модуль пружності (додаток А, таблиця 2).

Для низько-вуглецевої сталі – Е = 2·105 МПа = 2·1011 Па. Тоді деформації бруса на кожній ділянці складатимуть:

Ділянка І:

Ділянка ІI:

Ділянка IIІ:

Ділянка ІV:

Переміщення перерізів в точках В, С, D, Е, які лежать на границях ділянок, при початку відліку в нерухомій точці А (закріплення бруса) будуть дорівнювати:

Точка В:       δВ = Δl4 = – 0,098·10-3 м;

Точка С:       δС = Δl4 + Δl3 = – 0,098·10-3 + 0,153·10-3 = 0,055·10-3 м;

Точка D:       δD = Δl4 + Δl3 + Δl2 = – 0,098·10-3 + 0,153·10-3 + 0,13·10-3 = 0185·10-3 м;

Точка Е:       δЕ = Δl4 + Δl3 + Δl2 + Δl1 = –0,098·10-3 + 0,153·10-3+ +0,13·10-3 +

+ 0,365·10-43= 0,550 ·10-3 м.

Епюра переміщень перерізів бруса будується наступним чином: отримані значення ординат відкладаються у обраному масштабі напроти відповідних граничних точок перерізів і послідовно з’єднуються відрізками прямих ліній (рисунок 1.9).

5. Визначення напружень в похилих площинках найбільш навантаженого перерізу бруса.

Відповідно завдання похилі площинки розміщені під кутом до нормального перерізу бруса.

Нормальні напруження на заданих площинках будуть становити:

Дотичні напруження на заданих площинках становлять:

Рисунок 1 – Дослідження бруса на міцність та жорсткість при розтягу (стиску)

Положення заданих похилих площинок та напрям векторів визначених напружень показані на рис.2.

Рисунок 2 – Напруження, що виникають в похилій площинці небезпечного      перерізу бруса.

Зміст звіту

- Визначення внутрішніх повздовжніх зусиль та побудова епюри.

- Визначення напружень та необхідних розмірів поперечного перерізу ділянок бруса.

- Визначення нормальних напружень в перерізах бруса, побудова епюри нормальних напружень.

- Визначення деформацій бруса.

Питання до захисту практичної роботи

- Яке тіло називають брусом?

- Що розуміють під терміном "механічне напруження"?

- Яке напруження називають нормальним, а яке – дотичним?

- В чом полягає суть методу перерізів? Які задачі розв’язують за допомогою цього методу?

- Які випадки деформації бруса називають центральним розтягом (стиском)?

- Як визначають модуль і напрям внутрішнього зусилля в довільному поперечному перерізі бруса?

- Що являє собою епюра повздовжніх зусиль при одноосному навантаження і як вона будується?

- Як розподілені нормальні напруження в поперечних перерізах центрально-розтягнутого (стиснутого) бруса?

- Як визначаються значення та напрям (знак) нормальних напружень в довільному перерізі бруса при розтягу (стиску)?

- Що являє собою епюра нормальних напружень при центральному розтягу (стиску)?

- Як записується умова міцності при розтягу (стиску)?

- Що розуміють під терміном "допустиме напруження"? В чому полягає різниця визначення допустимого напруження для пластичних та крихких матеріалів?

- Що таке коефіцієнт запасу міцності? Від яких факторів він залежить?

- Як формулюється та записується закон Гука?

- Як записується умова жорсткості бруса при розтягу (стиску)?

- Що являє собою епюра повздовжніх переміщень, як вона будується?

- Що означають показники: границя пропорційності, границя пружності, границя текучості, границя міцності?

- Які деформації називають пружними, а які пластичними?

- Як визначають значення та знак нормальних та дотичних напружень в похилих площинках перерізів при розтягу (стиску) бруса?

- В яких перерізах розтягнутого бруса розвиваються найбільші нормальні і в яких – найбільші дотичні напруження?

Таблиця 1.1 –

Вихідні дані для дослідження бруса

| Перша буква прізвища | Номер схеми | Діючі сили, кН |  |  | Довжина ділянок бруса, м |  |  |  | Матеріал | Кут α, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 | F3 | l1 | l2 | l3 | l4 |  |  |
| А, Б, В | 1 | 200 | 90 | 30 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | Мідь | -80 |
| Г, Ґ, Д | 2 | 110 | 40 | 120 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | Сталь 45 | 30 |
| Е, Ж, З, | 3 | 120 | 30 | 40 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | Мідь | 45 |
| І, Ї, К | 4 | 130 | 50 | 90 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | Латунь | 35 |
| Л, М, Н | 5 | 140 | 80 | 40 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | Бронза | -50 |
| О, П, Р | 6 | 150 | 120 | 30 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | Чавун | 55 |
| С, Т, У | 7 | 160 | 130 | 100 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | Дюралюміній | -60 |
| Ф, Х, Ц | 8 | 170 | 150 | 60 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | Сталь 40Х | 65 |
| Ч, Ш, Щ, | 9 | 180 | 50 | 70 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | Сталь Ст3 | -70 |
| Є, Ю, Я | 0 | 190 | 80 | 90 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | Чавун | 75 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Примітка: При виборі варіанту слід пронумерувати букви прізвища відповідно до номеру букви обирати дані з таблиці. Наприклад: І В А Н Ч Е Н К О В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 З таблиці обираємо: схема 4, F1=200кН, F2=90кН, F3=40кН, l1=1,8м l2=0,6м, l3=0,3м, l4=0,5м, матеріал – чавун, кут α = -80° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 1.2 –

Схеми навантаження бруса

| Схеми навантаження бруса | Схеми навантаження бруса |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Продовження таблиці 1.2 –

| 1 | 2 |
| --- | --- |