## Від 7.10.2021р. 11:40-13:00 Ауд 18

## Лекція 11.

## Розділ 7. ІНДУКТИВНІ ТА ТРАНСФОРМАТОРНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЗА

## 7.1. Застосування індуктивних і трансформаторних 
перетворювачів

Основний розробник серійних пристроїв на базі трансформаторних (ТрП) та індуктивних (ІП) перетворювачів – Бюро взаємозамінюваності в металообробній промисловості [59, 60, 68]. ТрП та ІП розробляються рядом підприємств і організацій різних міністерств [12, 13, 25, 35, 59, 60].

Основна область застосування ІП і ТрП – вимірювання лінійних і кутових переміщень, а також вироблення сигналів непогодження в слідкуючих пристроях.

## 7.2. Переваги ІП і ТрП

Індуктивні й трансформаторні перетворювачі мають високу точність вимірювань, дають змогу отримати уніфікований електричний сигнал, пропорційний до результатів вимірювань в аналоговій або цифровій формі; здатні автоматично керувати виконавчими об'єктами за результатами контролю, у тому числі безпосередньо в процесі виконання технологічної операції.

За кордоном трансформаторні та індуктивні вимірювальні перетворювачі посідають провідне місце у виробничих програмах інструментальних фірм як за номенклатурою, так і за обсягом [77].

Основні розробники і виробники зарубіжних трансформаторних та індуктивних пристроїв: Perthen, Mann, Feinpruf, Hahn & Kolb, Hofler, Schwanog (ФРГ); Сагу, Теsа (Швейцарія); Тауlor Ноbson, Herbert Меtrology (Англія); АВСЕ (Швеція); Міtutoyo (Японія); Snheffield, Starret, Bendix, Herbert Controlls & Instruments (США) і т.ін.

Індуктивні і трансформаторні перетворювачі закордонних фірм, що випускаються в багатьох варіантах, використовуються для розв'язування різноманітних вимірювальних задач, наприклад, пристосовані для візуального відліку, з різною кількістю керуючих команд, для контролю похибки форми, з обчисленням статичних характеристик з результатів вимірювань тощо.

До складу ІП або ТрП входить окремий самозаписувач. За допомогою цих приладів можна виконувати обробку інформації в автоматизованих системах. Значна увага приділяється приладам керуючого контролю в процесі обробки, які випускають у кількох модифікаціях.

Системний підхід до розробки індуктивних і трансформаторних перетворювачів полягає в застосуванні модульного компонування приладів. Набір стандартних функціональних модулів дає змогу в разі об'єднання в стандартному корпусі розв'язувати найрізноманітніші вимірювальні задачі.

## 7.3. Недоліки й проблеми в галузі ІП і ТрП

Незважаючи на значне поширення ІП і ТрП у техніці виробничих вимірювань, в їх розробці переважає експериментальний підхід, за якого вибір конструктивних і схемних рішень ІП і ТрП здебільшого базується на досвіді розробника і даних експериментальних досліджень. В результаті конструктивні та схемні рішення пристроїв різних розробників (а іноді і одного розробника) істотно відрізняються один від одного навіть у разі близьких технічних і експлуатаційних характеристик пристроїв.

З огляду на це постають дві найбільш актуальні і такі, що підлягають першочерговому вирішенню в галузі ТрП та ІП, проблеми:

– перша – здійснювати системний підхід до проектування ІП та ТрП, щоб забезпечити задані метрологічні характеристики останніх. Особливу увагу при цьому слід приділити теорії та розрахунку ТрП переміщень, оскільки досі це найменш вивчене питання;

– друга – вирішувати питання оптимізації конструкції ІП та ТрП під час їх розробки. Висновки електромагнітної теорії мереж в даному випадку не враховують метрологічної суті ІП та ТрП і не встановлюють в очевидній формі їх конструктивних та метрологічних характеристик. Для ТрП це дає змогу лише наближено розраховувати градуювальні характеристики, якщо відома його конструкція.

Область застосування ІП та ТрП: електричні манометри, дифманометри, рівнеміри, електричні ваги; пристрої для вимірювання розмірів оброблюваних деталей.

## 7.4. Індуктивні перетворювачі ТЗА

### 7.4.1. Загальна характеристика ІП

Для вимірювання невеликих лінійних і кутових переміщень широко використовують ІП, що являє собою котушку самоіндукції із залізним осердям та якорем, відокремленим від осердя повітряним зазором. Індуктивність котушки змінюють, змінюючи повітряний зазор у магнітному колі або переміщуючи осердя відносно котушки. Коли амплітуда і частота напруги живлення, що подається на котушку, незмінні, то між силою струму в котушці та переміщенням рухомої частини елемента існує взаємно однозначна залежність, у зв'язку з чим за силою струму можна судити про величину переміщення.

Індуктивні перетворювачі досить прості в експлуатації й надійні, оскільки не містять електричних контактів, що піддаються корозії, ерозії та стиранню.

На рис. 7.1 зображено схеми ІП. Його основні частини: котушка самоіндукції 1, з'єднана послідовно з навантаженням (наприклад, вимірювальним приладом та джерелом змінної напруги живлення); осердя 2 та якір 3, їх набирають у пакет з тонких пластин феромагнітного матеріалу (трансформаторної сталі 34А, пермалою та ін.). Схеми ІП з прямолінійним переміщенням якоря (рис. 7,1, а, б) застосовують для вимірювання малих переміщень – від часток мікрона до кількох міліметрів. Для вимірювання великих переміщень (до 30 мм) застосовують ІП з рухомим осердям (рис. 7.1, в). З введенням осердя всередину котушки індуктивність її змінюється приблизно пропорційно до маси металу, введеного всередину котушки. Чутливий елемент, зображений на рис. 7.1, г, з осердям конічної форми призначений для вимірювання переміщень порядку кількох сантиметрів.

Індуктивність L, Гн, котушки з числом витків w найпростішого ІП (рис. 7.1, а)

L=wФI⋅10−8,

де Ф – магнітний потік, мкс [Вб]; I – струм у котушці, А.

В системі ІС

L=wФI.  	(7.1)

Магнітний потік, Вб,

Ф=I wRМ=I wRЖ+RП,	(7.2)

де RM – магнітний опір, що складається із опору Rж магнітопроводу (осердя та якоря) і опору Rп двох повітряних зазорів;

RП=2δμ0SП;	 (7.3)

 – довжина повітряного зазору, м; 0 – магнітна стала (магнітна проникність вільного простору), що характеризує магнітне поле у вакуумі і дорівнює 210-7 Гн/м; Sп – площа поперечного перерізу повітряного зазору, м.

Рис. 7.1. Схеми індуктивних перетворювачів: 
а – з П-подібним осердям; б – з Ш-подібним осердям; 
в – соленоїдного типу; г – з осердям конічної форми

Абсолютна магнітна проникність, що характеризує середовище (матеріал), в яке проникає магнітне поле, Гн/м:

μ0=μ μ0,	 (7.4)

де  – відносна магнітна проникність (величина безрозмірна), яка показує, у скільки разів магнітна проникність у даному середовищі більша за магнітну проникність у вакуумі. Магнітний опір осердя та якоря

RЖ=l1μa1S1+l2μa2S2,	(7.5)

де l1 – довжина шляху магнітного потоку в осерді, м; а1 – абсолютна магнітна проникність для матеріалу осердя, якщо магнітна індукція в осерді Bм1; S1 – площа поперечного перерізу осердя, м2; l2 – довжина шляху магнітного потоку в якорі, м; а2 – магнітна проникність для матеріалу якоря, коли магнітна індукція в якорі Bм2; S2 – площа поперечного перерізу якоря, м2.

Значення а1 і а2 знаходять за допомогою графіка або таблиць В = f(Н) за формулою

μa=BH,	 (7.6)

де В – індукція, Тл; Н – напруженість, А/м.

Графік кривих .індукції електротехнічної сталі показано на рис. 7.2, де 1 – Э41, 2 – Э44, товщина 0,2 мм; 3 –Э310, товщина 0,35 мм; 4 – Э310, товщина 0,08 мм.

Підставляючи Ф та Rп в формулу (7.1), дістанемо

L=w2RЖ+2δμ0SП,

і струм у котушці

I=UZ=UR2+(ωL)2=UR2+ω2w2RЖ+2δμ0SП,	(7.7)

тобто при незмінних значеннях активного опору R обмотки, частоти  і напруги U джерела живлення струм у котушці залежатиме від довжини повітряного зазору, а при незмінній довжині зазору – від площі його перерізу.

Звичайно індуктивний перетворювач проектують з ненасиченим магнітопроводом, причому повітряний зазор вибирають у межах 0,1...0,5 мм. За цих умов Rж<<2/(0Sп); активний опір R також значно менший за індуктивний R<<L.

Рис. 7.2. Графіки кривих індукції електротехнічної сталі

Знехтувавши значеннями R і Rж, отримуємо

L≈ω2SП2δμ0.	 (7.8)

На рис. 7.3, а зображено залежність індуктивності від довжини повітряного зазору, а, отже, і від переміщення якоря. Щоб забезпечити лінійність характеристики, робочий хід якоря беруть невеликим порівняно з початковим зазором: 0 (<<0). Тоді робоча ділянка гіперболічної характеристики ІП буде близькою до прямолінійної. Силу струму в котушці при Rж<<Rп і R<<L можна визначити за наближеною формулою

I=Uω L=U2ω w2SПμ0δ.	(7.9)

Рис. 7.3. Залежність індуктивності від довжини зазору (а) і 
струму від довжини зазору (б) для ІП

Отже, можна вважати, що характеристика ІП, тобто залежність струму в котушці від повітряного зазору переміщення якоря лінійна. На графіку (рис. 7.3, б) цю характеристику зображено пунктиром. Реальна характеристика відрізняється від лінійної наявністю нелінійності за рахунок початкового струму при нульовому повітряному зазорі, а також наближенням струму до усталеного значення Iу=U/R, якщо зазори великі і активний опір стає порівнянним з індуктивним. Істотний недолік даного ІП полягає в тому, що на якір діють великі магнітні сили, які намагаються притягнути якір до осердя магнітопроводу. Ці сили збільшуються із зменшенням зазору: вони пропорційні до квадрата ампер-витків котушки. Тому, щоб втримати якір у відтягнутому стані, потрібно прикласти значні зусилля, які перешкоджатимуть переміщенню якоря під час дії зовнішніх сил, а коли ці сили малі, якір взагалі не переміщуватиметься. До недоліків даного ІП слід також віднести нелінійність його характеристики, оскільки насправді Rж0 і R0.