ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ ЯЗАННЯ

«РОЗРАХУНОК ВАЛІВ НА КРУЧЕННЯ»

Задача 1.

Вал передає потужність Р = 40 к.с. при 600 об/хв. Визначити діаметр пала, якщо допустиме напруження для матеріалу вала [τ] = 80 МПа, а допустимип і.у і накручування [θ] = 0,6 град/м\ G=8∙104 МПа.

Відповідь:  мм.

Задача 2.

На вал насаджені ведучий і два ведених шківи. Ведучий передає потужність, P = 60 кВт, а ведені сприймають 36 кВт і 24 кВт при кутовій швидкості 300 об/хв. Ви значити діаметр вала для двох варіантів розміщення шківів:

1)	ведучий шків знаходиться між веденими;

2)	ведучий шків є крайнім.

Діаметр вала постійний по всій довжині; [т] = 80 МПа.

Відповідь: мм: мм.

Задача 3.

Вал діаметром d = 90 мм передає потужність Р = 90 к. с. Визначити допустиме число обертів вала, якщо [τ] = 60 МПа.

Відповідь: не менше  об/хв.

Задача 4.

Як зміниться діаметр вала, якщо кутова швидкість збільшується у 20 разів? Всі інші параметри незмінні.

Відповідь: зменшиться у       рази.