Тема 6.2. Синтез адаптивної САК 1-го порядку градієнтним методом

Мета заняття:

Засвоїти градієнтний метод синтезу блоків адаптації для побудови адаптивних систем керування на прикладі системи 1-ого порядку з еталонною моделлю.

- Теоретичні відомості

В системі 1-ого порядку, що представлена на рис. 1.

Рис.1

змінюється у часі коефіцієнт самовирівнювання

| at=a0+Δat. |  |
| --- | --- |

Це призводить до зміни вихідної величини yt.

Необхідно синтезувати блок адаптації, який забезпечив би відповідну корекцію  коефіцієнта зворотного зв‘язку kt з метою компенсації заданої вище зміни вихідної величини системи.

Передаточна функція замкнутої системи з урахуванням коефіцієнта kt в зворотному зв‘язку має вигляд:

| Wpзам=b0p+at+kt⋅b0. | (1) |
| --- | --- |

Рис. 2

Як еталонну модель, що відображає стан системи при відсутності зміни параметра at, представимо ланкою:

| Wpмод=bмp+aм. | (2) |
| --- | --- |

Показником міри невідповідності системи і моделі виберемо функціонал

| Jε=ε2, | (3) |
| --- | --- |

де ε=ym−y.

В процесі адаптації БА буде змінювати коефіцієнт kt в залежності від похибки εt.

Вважаємо, що зміна kt повинна забезпечити максимальну швидкість зменшення функціоналу (3). Тобто зміна kt повинна відбуватися в антиградієнтному напрямку щодо функціоналу:

| dktdt=−βgradпоkJε, де | (4) |
| --- | --- |
| gradJпо ktε=∂J∂ε∂ε∂k=2ε∂ε∂k | (5) |

Враховуючи, те що ε=ym−y, а ym від коефіцієнта kt не залежить, отримаємо

| dktdt=2βε∂yk∂k. | (6) |
| --- | --- |

Визначимо функцію чутливості системи за параметром адаптації u=∂yk∂k.

L∂y∂K=∂∂KWpзgp=gp∂∂Kb0p+ap+Kpb0=gp−b0p+at+Ktb02=−gp1b0Wз2p.

Із умови

| yp=gpWpз;gp=ypWpз |  |
| --- | --- |

отримаємо

| up=Lyt∂k=−1b0ypWpз. | (7) |
| --- | --- |

Тоді умова (6) в зображенні Лапласа перетвориться до виразу:

| Kp=−1p⋅2βb0εpypWpз, | (8) |
| --- | --- |

який визначає алгоритм адаптації, а значить і структуру БА (рис.3).

Рис. 3

В алгоритмі адаптації (8) задіяна передаточна функція замкнутої системи (1), де at і kt апріорно невідомі. Тому в БА (рис. 3) використана WpM з відомими коефіцієнтами, тим більше, що WpЗ при адаптації прагне до WpM.

# Моделювання адаптивної САК на ЕОМ

Використовуючи (1) та (2) одержимо диференційні рівняння замкненої системи і моделі:

| yt=−a0+Δa+kb0yt+b0gt; | (9) (10) |
| --- | --- |

Сигнал похибки процесу адаптації εt одержимо як різницю

| ε=ytm−yt. | (11) |
| --- | --- |

Сигнал чутливості системи ut одержимо із диференційного рівняння

| u(t)=−aмut+bмyt | (12) |
| --- | --- |

Тоді сигнал адаптації обчислюється за формулою

| kt=−2β0TVtdt, | (14) |
| --- | --- |

| Vt=εtut. | (13) |
| --- | --- |

Розв‘язуючи систему рівнянь (9) і (10) з певним кроком Δt з урахуванням (11), (12), (13) і (14) при початкових умовах yt=0=y0, yMt=0=yM0, gt=A⋅1t, одержимо графічні залежності сигналів на інтервалі часу Т:

- yt1 – вихідна величина системи без адаптації;

- yt2 – вихідна величина системи з адаптацією;

- ytM– вихідна величина моделі;

- εt – сигнал похибки адаптації;

- kt – сигнал адаптації;

- gt – вхідний сигнал на систему та модель, які характеризують процес адаптації в системі керування.

- Порядок виконання роботи

- Використовуючи програму (рис. 4) задати значення параметрів:

- системи керування: b0,a0,Δa,A,T;

- моделі: bM,aM.

- блоку адаптації:β.

- Для однакових початкових умов

y0=y0M, при b0=a0,Δa=0,β=0

за допомогою графічних залежностей визначити ступінь відповідності системи моделі.

3.3. Дослідити вплив коефіцієнта β на процес адаптації при постійності інших параметрів (для b0=a0=1,Δa=0,5).

- Дослідити процес адаптації при зміні параметраΔa≥0,Δa<0. Визначити гранично допустимі межі його зміни.

- Установити залежність похибки адаптації від невідповідності початкових умов моделі і системи, а також параметрів b0 і bM.

- Звіт повинен містити

- Короткі теоретичні відомості про досліджувану систему.

- Структурну схему адаптивної САУ.

- Основні математичні співвідношення, що одержані при синтезі блока адаптації.

- Результати досліджень у вигляді графіків та висновки по них.

- Література

- Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. – М.: В.Ш., 1980. – 287 с.

- Тютюнник А.Г. Оптимальні і адаптивні системи автоматичного керування. – Житомир. ЖІТІ, 1998. – 512 с.