ЛЕКЦІЯ

Визначення напружень та деформацій балки при прямому поперечному згині

- Визначення напружень та розрахунок на міцність при згині

При згині в поперечних перерізах балки виникають нормальні і дотичні напруження. При прямому поперечному згині балок з прямолінійною віссю нейтральна лінія проходить через центр ваги перерізу. Нормальні напруження в поперечному перерізі балки пропорційні віддалі у від нейтральної лінії (рис. 1):

σ=Мзг∙yJz.			(1)

Дотичні напруження в поперечних перерізах балки визначаються за формулою Журавського:

τ=Q∙SzJz∙b.			(2)

В цих формулах Мзг, Q - абсолютні значення згинального моменту і поперечної сили в даному перерізі балки; Jz, - осьовий момент інерції поперечного перерізу відносно осі Z, яка співпадає з нейтральною лінією; Sz, - статичний момент площі поперечного перерізу, розташованої вище або нижче від лінії, де визначаються напруження; b - ширина перерізу на рівні, де визначаються напруження.

Рис. 1

Графіки зміни нормальних і дотичних напружень вздовж осі У поперечного перерізу балки показані на рис. 1. По ширині поперечного перерізу σ і τ постійні.

Нормальні напруження досягають свого найбільшого значення в волокнах, найбільш віддалених від нейтральної лінії, тобто у випадку симетричного відносно осі Z перерізу при ymax=±h2 . Тоді

σmax=M∙ymaxJz=MWz ,			(3)

де величина Wz=Jzymax називається осьовим моментом опору і вимірюється в одиницях довжини в кубі (см3).

Для прямокутного перерізу зі сторонами h і b (див. рис.1)

Wz=bh26 ,			(4)

a для круглого перерізу діаметром d

Wz=πd332 .			(5)

Дотичні напруження найбільшого значення для цих перерізів досягають на нейтральній лінії.

Як видно із рис. 1, не всі точки поперечного перерізу балки знаходяться в однаковому напруженому стані. На площадках, виділених в крайніх точках перерізу, діють тільки нормальні напруження σ , тобто виникає одноосний напружений стан. На площадках, розташованих на нейтральній лінії, діють тільки дотичні напруження τ=τmax, а σ=0, тобто спостерігається напружений стан чистого зсуву. В інших точках перерізу балки по висоті діють як нормальні, так і дотичні напруження, тобто елементи знаходяться в плоскому напруженому стані. Тому при розрахунках на міцність важливо визначити небезпечну точку перерізу. Небезпечною може бути одна із наступних точок:

а) точка, де σ=σmax;

б) точка, де τ=τmax ;

в) точка, де комбінація σ і τ (тобто σекв., обчислені за однією із теорій міцності), досягають найбільшого значення.

Перша точка розташована в крайніх волокнах того перерізу, де згинальний момент досягає найбільшого значення. В цьому випадку умова міцності запишеться у вигляді:

σmax=Mзг.maxWz≤σ.			(6)

Друга точка знаходиться на нейтральній лінії того перерізу, де поперечна сила досягає свого найбільшого значення. В цій точці спостерігається чистий зсув, і умова міцності має вигляд:

τmax=Qmax∙SmaxJz∙b≤τ.			(7)

Практика розрахунку балок показала, що в більшості випадків небезпечною є крайня точка того перерізу, де Мзг=Mзг.max. Тому розрахунок балок на міцність, як правило, проводять за найбільшими нормальними напруженнями і цю умову міцності називають основною.

Так само, як і при інших видах деформацій, при розрахунках на згин можна розв 'язувати три види задач:

- проектний розрахунок (підбір перерізу балки):

Wz≥Mзг.maxσ;			(8)

- перевірочний розрахунок;

σmax=Mзг.maxWz≤σ

- визначення вантажопідйомності балки:

Mзг.max≤Wzσ,			(9)

При виконанні повного розрахунку балки на міцність перевірку міцності необхідно проводити і для перерізів, де Мзг, і Q є одночасно великими. При цьому обчислюють σекв. Для точок, де виникають великі σ і τ. Наприклад, для двотаврових балок або швелерів необхідно перевіряти виконання умови міцності в місцях сполучення полки із стінкою. При цьому умова міцності згідно третьої теорії σекв.ІІІ=σ2+4τ2≤σ, а згідно четвертої теорії σекв.ІV=σ2+3τ2≤σ.

Приклад 1. Для заданої балки (рис. 2,a) визначити розміри прямокутного поперечного перерізу, виходячи із умови міцності за нормальними напруженнями. При розрахунках прийняти: σ=200МПа, Е=2∙105МПа, hb=2, a=1м.

Розв'язок

- Визначимо реакції опор А і В. Для цього складемо рівняння рівноваги:

MA=F∙a-M-qa∙2,5a+RB∙2a=0;

RB=-F∙a+M+q∙2,5a22a=-10∙1+20+20∙2,5∙122∙1=30кН;

MB=-F∙a-M-qa∙0,5a+RA∙2a=0;

RA=F∙a+M+q∙0,5a22a=10∙1+20+20∙0,5∙122∙1=20кН

Перевіримо правильність знаходження реакцій:

Y=0;

-RA+F+RB-qa=-20+10+30-20∙1=0.

- Для побудови епюр поперечних сил і згинальних моментів розбиваємо балку на ділянки, в межах яких закон розподілу Q(x) і Мзг(х) не змінюється, і записуємо рівняння поперечних сил і згинальних моментів на кожній ділянці.

На першій ділянці  0≤x1≤a:

Qx1=-RA=-20kH;

Mx1=-RA∙x1=-20kH;

при x1=0, M1=0;  при x1=a; M1=-RA∙a=-20kHм.

На другій ділянці a≤x2≤2a :

Qx2=-RA+F=-20+10=-10kH;

Mx2=-RA∙x2+Fx2-a=-20kH;

при x2=a; M2=-RA∙a=-20∙1=-20kHм;

при x2=2a; M2=-RA∙2a+F∙a=-20∙2+10∙1=-30kHм.

На третій ділянці 0≤x3≤a :

Qx3=q∙x3;

при x3=0, Q3=0;  при x3=a;Q3=q∙a=20∙1=20k

Mx3=-qx322;

при x3=0; M3=0;

при x3=a; M3=-qa22=-20∙122=-10kHм;

Епюри поперечних сил Q і згинальних моментів Mзг зображені на рис. 2,б,в.

Рис.2

- Визначимо розміри поперечного перерізу балки. В даному випадку небезпечним є переріз біля опори В, де згинальний момент має максимальне значення: Mзгmax=30кНм. Із умови міцності за нормальними напруженнями осьовий момент опору перерізу балки повинен бути:

WZ≥Mзгmaxσ=30000200∙106=1,5∙10-4м3.

Момент опору прямокутного перерізу через його сторони з урахуванням співвідношення h=2b дорівнює:

WZ=bh26=2b33=1,5∙10-4м3.

Звідси b=33∙1,5∙10-42=0,061 м, h=2b=2∙0,061=0,122 м.

- Деформації при плоскому згині. Основи розрахунку на жорсткість при плоскому згині. Диференційне рівняння пружної лінії

Раніше були розглянуті питання, що торкаються розрахунку балок на міцність. В інженерній практиці часто виникає необхідність визначення деформацій (переміщень) балки в різних точках, розташованих на її осі. Наприклад, обчислення величини прогинів грає суттєву роль при дослідженні статично невизначних балок. Інший приклад пов'язаний з проектуванням споруд, де, як правило, величина максимального прогину повинна бути обмеженою. Розглянемо, як визначаються переміщення при згині балок.

Під розрахунком на жорсткість розуміють оцінку пружної піддатливості балки під дією прикладеного навантаження та добір таких розмірів поперечного перерізу, при яких переміщення не буде перевищувати встановлених нормами границь.

Рис. 3

При плоскому згині вісь балки під дією навантажень в одній із головних площин інерції викривляється в тій самій площині, а поперечні перерізи повертаються й одночасно дістають поступальні переміщення в напрямку осі Y (рис. 3). Викривлену вісь балки називають зігнутою віссю, або пружною лінією.

Переміщення центра ваги перерізу в напрямі, перпендикулярному до недеформорваної осі балки, називається прогином балки в довільному перерізі x і позначається літерою y(x) (див. рис. 3).

Кут θ(х), на який переріз Х повертається відносно свого початкового положення, називається кутом повороту перерізу (див. рис. 1).

Осі координат завжди розміщують так: початок координат розміщується на лівому кінці балки, вісь Х напраляється вздовж осі балки праворуч, а вісь Y – вгору. Прогин y(x) вважають додатним, якщо переміщення відповідної точки відбувається вгору, тобто у напрямку осі Y. Кут повороту θ(х) вважають додатним при повороті перерізу проти годинникової стрілки. На рис. 3 показані від’ємні прогин y(x) і кут повороту θ(х).

Рівняння зігнутої осі балки має вигляд:

d2ydx2=MxEIx ,				(10)

в якому згинальний момент визначається для недеформованої балки.

При визначенні прогинів та кутів повороту методом початкових параметрів необхідно дотримуватись наступних правил:

- початок координат слід вибирати в крайній лівій точці розглядуваної балки та робити його загальним для всіх ділянок;

- у разі обривання розподіленого навантаження (наприклад, у перерізі x=d, рис. 4) його продовжують до кінця розглядуваного перерізу, а для відновлення дійсних вантажних умов вводять навантаження зворотного напрямку – «компенсуюче» навантаження (на рис. 4 показане штриховими лініями);

- вирази x-ai, x-bi, x-ci, x-di можуть бути тільки додатними величинами. Від’ємне значення цього виразу означає, що відповідне навантаження діє праворуч від розглядуваного перерізу і такий доданок має бути викресленим із рівняння.

Рис. 4

Для випадку кількох моментів і сил, а також кількох ділянок рівномірно розподіленого навантаження формули для визначення прогинів і кутів повороту можна записати у наступному вигляді:

yx=y0+ θ0x+1EIiMix-ai22!+iFix-bi33!+iqi x-ci44!-iqix-di44! 								(11)

θx= θ0+1EIiMix-ai1!+iFix-bi22!+iqi x-ci33!-iqix-di33!								(12)

Тут y0, θ0 – прогин та кут повороту в початку координат (початкові параметри); EI – жорсткість перерізу балки при згині; ai, bi, ci, di – абсциси перерізів, в яких прикладені зосереджені моменти Mi, зосереджені сили Fi, починається та закінчується розподілене навантаження qi відповідно. Величини початкових параметрів знаходяться з умов закріплення балки:

- для консольної балки прогин та кут повороту в місці закріплення дорівнюють нулю;

- для балки на двох шарнірних опорах дорівнюють нулю прогини на цих опорах.

У формули (11, 12) зовнішні навантаження підставляють зі знаком «плюс», якщо вони спричиняють додатний згинальний момент відносно крайнього правого перерізу балки (рис. 4).

Приклад 2.

Для балки на двох опорах (рис. 3) визначити прогин та кут повороту в перерізі х = 5. Поперечний переріз балки – двотавр №10, для якого Iz=198 см4, Е=2∙105 МПа.

Рис. 3

Розв’язок

Визначимо реакції опор балки, для чого напишемо:

MA=0   -M+q∙2∙3-RB∙4+F∙5=0; звідси

RB=-M+q∙2∙3+F∙54=-4+2∙2∙3+2∙54=4,5 kH.

MB=0    RA∙4-M-q∙2∙1+F∙1=0; звідси

RB=M+q∙2∙1-F∙14=4+2∙2∙1-2∙14=1,5 kH.

Перевірка: Yi=0 ; RA-q∙2+RB-F=0;1,5-2∙2+4,5-2=0.

Отже, реакції знайдені правильно.

Записуємо рівняння методу початкових параметрів для визначення прогинів в довільному перерізі заданої балки.

yx=y0+ θ0x+1EI-Mx-122!+RAx-033!+RBx-433!-qx-244!+qx-444!

Оскільки в крайній лівій точці балки розташована опора, то прогин y0=0, а кут повороту θ0 визначаємо із умови відсутності прогину над опорою В:

y4=θ0∙4+1EI-M4-122!+RA4-033!+RB4-433!-q4-244!+q4-444!=0

θ0=14∙2∙108∙198∙10-8-44-122+1,5∙436-24-2424=0,021 рад .

Визначаємо прогин в точці С при х=5 м. Для цього підставляємо знайдене значення θ0 в рівняння методу початкових параметрів заданої балки.

y5=θ0∙5+1EI-M5-122!+RA5-033!+RB5-433!-q5-244!+q5-444!=0,021∙5+14∙2∙108∙198∙10-8-45-122+1,5∙5-036+4,55-436-25-2424+25-4424=-0,0063 м=-6,3 мм.

Таким чином, переріз С опускається вниз на 6,3 мм.

Питання для самоконтролю

1. Що таке прямий згин?

2. Що таке чистий і поперечний згини?

3. Які внутрішні зусилля виникають в поперечних перерізах бруса в загальному випадку дії на нього плоскої системи сил?

4. Які правила знаків прийняті для кожного із внутрішніх зусиль при плоскому згині?

5. Як обчислюють згинаючий момент в поперечному перерізі балки?

6. Як обчислюють поперечну силу в поперечному перерізі балки?

7. Які типи опор використовують для кріплення балок до основи?

8. Які рівняння використовують для визначення значень опорних реакцій?

9. Як перевірити правильність визначення реакцій опор?

10. Яка диференціальна залежність існує між поперечною силою і згинаючим моментом?

11. Як формулюється теорема Журавського?

12. В чому полягає перевірка епюр Qy і Mзгн?

13. Як визначають екстремальне значення згинаючого моменту?

14. Що являють собою нейтральний шар і нейтральна осьові? Як вони розташовані?

15. Чому дорівнює кривизна осі балки при чистому згині?

16. По якій формулі визначаються нормальні напруження в поперечному перерізі балки при чистому згині? Як вони змінюються по висоті балки?

17. Що таке жорсткість перерізу при згині?

18. Що таке момент опору перерізу при згині? Як він визначається? Яка його розмірність?

19. Напишіть залежності для всіх видів розрахунку при згині: перевірочного, проектного і для визначення допустимого навантаження.

20. Які переміщення отримують, поперечні перерізи балок при прямому згині?

21. Яка диференціальна залежність існує між прогинами і кутами повороту перерізів балки?