Рейтингові задачі по темі розтягування (стискання)

(Статично визначувані системи)

Для розв’язку задач відводиться 1 пара практичних (лабораторних) занять, тому до кінця пари результати повинні бути відправлені на мою ел. пошту. Кожна задача оцінюється в 33,3 бали.

Задача 1

Стальна штаба перерізом 30×10 мм і довжиною l=200 мм розтягнута силою P=60 kH. Модуль пружності матеріалу полоси E=2∙105 МПа. Обчислити нормальні напруження, абсолютне та відносне видовження полоси.

Задача 2

Підібрати діаметр d шпильок кріплення циліндру двигуна внутрішнього згоряння, рахуючи розподілення зусиль між шпильками рівномірним. Задано: внутрішній діаметр циліндру D=40 мм; найбільший надлишковий тиск газів в циліндрі p=10 МПа; число шпильок n=8, допустимі напруження для матеріалу шпильок [σ]=60 МПа.

Задача 3

На стальний брус круглого перерізу діаметром D=30 мм, жорстко защемлений одним кінцем, діють три сили, направлені вздовж осі бруса: P1=100 kH, P2=140 kH, P3=120 kH , як показано на рис. Обчислити поздовжні сили N і напруження σ на ділянках 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4 і пружні переміщення δ перерізів І – І, ІІ – ІІ, ІІІ – ІІІ. Побудувати епюри  поздовжньої сили, напружень і переміщень по довжині бруса. Прийняти модуль пружності для матеріалу бруса E=2∙105 МПа, довжини ділянок a=0,2 м, b=0,1 м, c=0,3 м.

До задачі 3