ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від __ _______ 20__ р. №__

ПРОЄКТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних занять

з навчальної дисципліни

«Технологія розробки родовищ стінового каменю»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 184 «Гірництво»

освітньо-професійна програма «Гірництво»

гірничо-екологічний факультет

кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Рекомендовано на засіданні кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

13 вересня 2021 р., протокол № 9

Розробник: к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., ШАМРАЙ Володимир

к.т.н., доцент кафедри маркшейдерії, КРИВОРУЧКО Андрій

Житомир

2021

ЗМІСТ

| Вступ……………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Зміст пояснювальної записки до курсового проєкту………………………... | 5 |
| Вимоги до якості блоків……………………………………………………….. | 5 |
| Режим роботи підприємства. Виробнича потужність підприємства……….. | 7 |
| Основні параметри розкриття та систем розробки родовищ……………….. | 8 |
| Розкривні роботи………………………………………………………………. | 10 |
| Видобувні роботи……………………………………………………………… | 14 |
| Вантажні роботи……………………………………………………………….. | 21 |
| Транспортні та складські роботи……………………………………………... | 24 |
| Механізація допоміжних робіт………………………………………………... | 25 |
| Кар’єрний водовідлив…………………………………………………………. | 28 |
| Рекультивація земель………………………………………………………….. | 30 |
| Варіанти завдань……………………………………………………………….. | 31 |
| Література ……………………………………………………………………… | 33 |

ВСТУП

Метою навчальної дисципліни є здобуття студентами знань з технології розробки родовищ стінового каменю різного походження та різних фізико-механічних властивостей.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– вивчення технологічного процесу розробки родовищ стінового каменю;

– вивчення технологічного устаткування для видобування стінового каменю, правил їх експлуатації;

– вивчення правил експлуатації гірничого обладнання та техніки, з метою безпечного ведення гірничих робіт на родовищах стінового каменю;

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 184 «Гірництво»:

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність використовувати теорії, принципи, методи і поняття фундаментальних і загальноінженерних наук для професійної підготовки та діяльності за фахом.

Здатність проектувати складові систем і технологій гірничих підприємств.

Здатність експлуатувати складові систем і технологій гірничих підприємств.

Здатність аналізувати режими експлуатації об’єктів гірництва та виконувати оптимізацію їх функціонування.

Здатність оцінювати стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих підприємств за критеріями забезпечення заданої продуктивності та безпеки експлуатації.

Здатність застосовувати спеціалізовані пакети прикладних програм для проектних та експлуатаційних розрахунків.

Здатність застосовувати математичні моделі під час проектування, оптимізації технологічних процесів гірництва та оцінювати ефективність їх використання за функціональними, технологічними, економічними, антропологічними критеріями.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних програмних результатів навчання за спеціальністю 184 «Гірництво»:

Приймати рішення з професійних питань у важкопрогнозованих особливо небезпечних умовах.

Проектувати елементи гірничих систем та технологій.

Розробляти технологічні операції та процеси гірничих підприємств.

Здійснювати технічне керівництво будівництвом, реконструкцією, переоснащенням, уведенням в експлуатацію ланок гірничих підприємств та проведенням гірничих робіт.

Знати та застосовувати правила і норми технічної експлуатації систем і технологій гірництва.

Аналізувати режими експлуатації об’єктів та устаткування гірництва та виконувати оптимізацію їх функціонування.

Оцінювати  стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих підприємств за критеріям забезпечення заданої продуктивності та безпеки експлуатації.

Застосовувати сучасні методи діагностики стану елементів ланок гірничих систем та технологій у промислових і лабораторних умовах.

Застосовувати спеціалізовані пакети прикладних програм під час проектних та експлуатаційних розрахунків параметрів технологічних процесів гірничих підприємств.

Визначати ефективність використання систем і технологій гірництва за функціональними,  технологічними, економічними, антропологічними критеріями.

Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма | заочна форма |
| 1 | Розкриття родовищ стінового каменю | - 4 | - 1 |
| 2 | Системи розробки родовищ стінового каменю | - 4 | - 1 |
| 3 | Застосування вибухової технології при вийманні природного облицювального каменю | - 4 | - 1 |
| 4 | Механічні способи підготовки блоків до виймання | - 4 | - 1 |
| 5 | Фізико-технічні способи підготовки каменю до виймання | - 4 | - 1 |
| 6 | Комбіновані способи підготовки каменю до виймання | - 4 | - 1 |
| 7 | Транспортно-завантажувальні та складські операції | - 8 | - 2 |
| 8 | Видобуток крупних монолітів | - 8 | - 2 |
| 9 | Комплекси устаткування і технологічні схеми видобування | - 8 | - 1 |
| 10 | Осушування та водовідлив на кар’єрах | - 8 | - 1 |
| РАЗОМ |  | 48 | 12 |

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

І. Вимоги до якості блоків.

Блоки з природного каменю повинні відповідати технічним вимогам діючого стандарту. Якість блоків характеризується формою, геометричними розмірами, якістю поверхні, фізико-механічними властивостями вихідних порід.

Блоки за об’ємом поділяються на групи:

І гр. – понад 5,0 м3

ІІ гр. – понад 3,5 м3 до 5,0 м3

ІІІ гр. – понад 2,0 м3 до 3,5 м3

IV гр. – понад 1,0 м3 до 2,0 м3

V гр. – понад 0,7 м3 до 1,0 м3

VI гр. – понад 0,01 м3 до 0,7 м3

Відхилення від розмірів і якість поверхні блоків, вимоги до сировини, повинні задовольняти данні, що зазначені в таблицях 1, 2 ,3.

Таблиця 1.

Допустимі відхилення від розмірів і якість поверхні.

| Найменування показника | Значення показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пиляні блоки груп | Колоті блоки груп |  |  |
|  | I – V | I – IV | V | VI |
| Відхилення від перпендикулярності двох суміжних граней на 1 м. грані, не більше | 60 | 110 | 150 | 100 |
| Висота виступів і глибина западин за найбільшим просвітом під лінійкою, не більше: Для нижньої грані: Для решти граней: | 40 100 | 100 200 | 100 100 | 100 100 |

Таблиця 2.

Фізико-механічні властивості вихідних гірських порід повинні відповідати вказаним.

| Породи | Найменування гірської породи | Межа міцності при стиску в сухому вигляді, МПа. | Коефіцієнт зниження міцності при насиченні водою. | Марка морозостійкості, не менше МРз (циклів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міцні породи | Граніт, сієніт, габро, кварцит, діорит, щільний базальт. | 80 | 0,8 | 50 |
| Середньої міцності | Лабрадорит, діабаз, порфірит, порфір, андезит, гнейс. Мармур, конгломерат, мармуризований вапняк. | 60 40 | 0,7 0,7 | 50 25 |
| Низько міцні | Пористий базальт, пісчаник. Щільний вапняк, доломіт, травертин. Вулканічний туф. Пористий вапняк, доломіт. Вапняк черепашник. Гіпсовий камінь. | 30 20 20 10 10 15 | 0,7 0,65 0,7 0,65 0,65 0,65 | 25 25 15 25 15 - |

Таблиця 3.

Величина міцності каменю при різноманітних впливах на нього.

| Родовище | Порода | Межа міцності |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При стиску, σс МПа | При розтягненні, σр МПа | При відколі, σв МПа |
| Головинське | Лабрадорит | 130 | 52,8 | 15,2 |
| Жежелівське | Граніт | 170 | 51,2 | 13 |
| Корнинське | Граніт | 158,5 | 47,2 | 13,2 |
| Ємільянівське | Граніт | 116,6 | 27,6 | 5,7 |
| Лізниківське | Граніт | 161,2 | 33,4 | 6,6 |
| Коростишівське | Граніт | 181,9 | 37,3 | 5,8 |
| Богуславське | Граніт | 136,2 | 31,5 | 5,1 |
| Сліпчицьке | Габро – норит | 152 | 32,8 | 4,7 |

ІІ. Режим роботи підприємства.

Режим роботи кар’єрів по видобуванню блоків можна приймати цілорічним за п’ятиденним робочим тижнем. Добовий режим роботи може бути одно -, дво -, тризмінним. Однозмінний режим роботи потрібно приймати для кар’єрів по видобуванню блоків з міцних порід, виходячи з умов виконання буро вибухових та буроклинових робіт в світлі години доби. При комплексній механізації видобутку блоків для великих кар’єрів потрібно приймати тризмінний режим роботи, для кар’єрів невеликої продуктивності – двозмінний. Тривалість зміни приймається – 8 годин.

Мінімальний строк існування добувних підприємств – 25 років.

ІІІ. Виробнича потужність підприємства.

Річна продуктивність кар’єру по готовій продукції:

, 	м3/рік, 	(1)

Кі – коефіцієнт виходу блоків;

Кі = 0,1 – 0,3 для кар’єрів облицювального каменю;

Кі = 0,3 – 0,7 для кар’єрів стінового каменю;

- річний об’єм корисних копалин, що видобувається, м3

, м3/рік, 	(2)

– об’єм бута і околу, що отримується попутньо, м3/рік

- об’єм штибу, що отримується попутньо, м3/рік

Строк існування кар’єру:

, 		(3)

Зі – запаси корисних копалин, м3

- виробнича потужність кар’єра, м3/рік (річний об’єм корисних копалин, що видобуваються, м3)

Змінні та добові об’єми розкривних та добувних робіт:

;,	(4)

IV. Основні параметри розкриття та систем розробки родовищ

Ширина основи прямолінійних ділянок в’їзних траншей і напівтраншей в залежності від тупу автосамоскидів, що застосовуються, приймається за таблицею (4).

Таблиця 4.

| Вид порід | Одно смуговий рух |  |  | Двосмуговий рух |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАЗ – 503Б КРАЗ – 256Б | БелАЗ - 540 | БелАЗ - 548 | МАЗ – 503Б КРАЗ – 256Б | БелАЗ - 540 | БелАЗ - 548 |
| Крихкі та м’які |  |  |  |  |  |  |
| Скельні |  |  |  |  |  |  |

В чисельнику ширина основної траншеї, а знаменнику – напівтраншеї.

Ширина основи подана з розрахунком улаштування канав та огороджувального валу. При улаштуванні лотків ширина основи траншей і напівтраншей приймається по розрахунку в залежності від конструкції лотків.

При улаштуванні бар’єрної огорожі, ширина напівтраншеї може бути зменшена на 1,7 м.

Ширина основи розрізної траншеї приймається рівною ширині робочої площадки, яку можна визначити за формулою:

,		(5)

В – ширина відокремлюваного моноліту, м.

П1 – ширина смуги безпеки між нижньою брівкою уступу та площадкою для розколювання моноліту, П1=10 м.

Пр – ширина площадки для розколювання монолітів і обколювання блоків, Пр=10 м.

Пп – ширина проїзної частини, у разі двосмугового руху для БелАЗ – 540 дорівнює 10 м., для МАЗ – 503Б і КРАЗ – 256Б дорівнює 8 м.

П0 – ширина узбіч, у разі двосмугового руху, дорівнює 1,5 м.

Пв – ширина смуги для розміщення допоміжного устаткування, дорівнює 6…7 м.

П2 – ширина смуги безпеки для верхньої брівки нижнього уступу, дорівнює 3 м.

Об’єм розрізної траншеї повного профілю:

, м3		(6)

Ну – висота уступу, м.

l – довжина траншеї, м.

в – ширина основи траншеї, м.

α – кут укосу траншеї, град.

Керівний похил приймається 60 – 120 ‰.

Мінімальна довжина видобувного блоку встановлюється залежно від організації праці в кар’єрі з виділенням для бригад ділянок виконання окремих видів робіт.

, м	(7)

D1 - довжина ділянки підготовки монолітів, м;

N – кількість робітників у бригаді;

10 – протяжність фронту робіт на одного робітника, м;

D2 – довжина ділянки переміщення монолітів від забою до площадки обробки, м;

D3 – довжина ділянки завантаження блоків і прибирання обколу, м;

D4 – довжина резервної ділянки, приймається в розмірі 10 – 20 % від довжини блоку, м.

Висота видобувного уступу в залежності від способів видобування блоків, м.

| Спосіб видобування | Граніт | Мармур |
| --- | --- | --- |
| Буроклиновий спосіб | ≤6 | ≤6 |
| Буропідривний спосіб: шпуровий метод свердловинний метод | ≤6 ≤10 | Не допускається Не допускається |
| Каменерізними машинами з кільцевою фрезою | - | 1,09 |
| Комбінований (буроклиновий і буро підривний способи) | Обґрунтовується проєктом | ≤1,05 |

Мінімальна ширина робочої площадки, м

| Доступ для бульдозерного прибирання обколу | 6 – 8 | - |
| --- | --- | --- |
| Транспортний горизонт | 50 – 60 | 15 – 20 |

V. Розкривні роботи

Таблиця 5.

Способи розкриття родовищ.

| № п/п | Спосіб розкриття | Гірничо – геологічні умови родовища | Застосовувані підіймально -транспортні засоби | Коротка характеристика способу розкриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без впро - вадження виробок: -природне безтраншейне | Наявність природного відшарування, що дає змогу впровадити розробку без додаткових робіт з розкриття Розміщення нижче або вище від рівня земної поверхні | Стрілові самохідні крани в поєднанні з автотранспортом або з відкочуванням по колії Кабельні крани стаціонарні або з рухомими баштами, дерик крани | Застосування за наявності природних шарувань; дає змогу швидко розробити кар’єр без значних капітальних витрат. Найбільш економічний і продуктивний спосіб розкриття родовища природного каменю за відповідних природних умов, особливо коли родовище розміщене вище від поверхні землі. |
| 2 | Відритими виробками: -крутими траншеями -похилими траншеями (простими, тупиковими, петлоьвими та спіральними) | Розміщення нижче або вище від рівня земної поверхні Розміщення вище від рівня земної поверхні Розміщення нижче або вище від рівня земної поверхні; значна протяжність | Похилі підйомники, відкочування з нескінченним канатом, одно та двокінцевим канатом Бремсберги, похилі підйомники для спускання клітей з вантажем Автотракторний транспорт, відкочування по коліях з канатною або локомотивною тягою електро та мотовозами | Застосовується переважно для кар’єрів малої виробничої потужності, пропускна здатність підйомника обмежує нормальну розробку кар’єру; потреба внутрішньо кар’єрного відкочування по колії ускладнює і задорожчує розробку. Застосовується рідко, оскільки ускладнює інтенсивну розробку родовища. Поширений спосіб розкриття, який дає змогу застосовувати в кар’єрі екскаватори; допускає вадавання з кар’єру блоків значної маси. Найбільш економічний у разі розміщення родовища вище від нормального рівня земної поверхні. |
| 3 | Комбінований | Комбінація перших двох видів розкриття. |  |  |

При розробці скельних розкривних порід застосовують, в основному, буро вибуховий спосіб рихлення. Як вибухові речовини використовують метальні ВР та детонуючий шнур. При потужності більше 1,5 – 2,0 м. розкривні породи розроблюються окремим уступом з попереднім рихленням шпуровими або свердловинними зарядами малого діаметру. При меншій потужності розкривні породи розроблюються разом з верхнім добувним уступом. При наявності проектного обґрунтування можуть використовуватись бризантні вибухівки.

Таблиця 6.

Характеристики оптимальних параметрів

вибухових параметрів скельного розкриву

| Ступінь розробки скельного розкриву. | Висота уступу, м. | Діаметр шпуру або свердловини, мм. | Величина недобуру h до покрівлі першого видобувного уступу, м. | Середня витрата буріння на 100 м3 підірвано-го скельного розкриву. | Характеристика параметрів вибухового відбивання скельного розкриву. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легко розроблюваний | >4 | 105 | h=0,4H при бризантних ВР; h=0,2H при метальних ВР | 10…12 | Найраціональнішим є підривання поодиноких свердловин із зарядом бризантних ВР у перерахунку на амоніт 450 г/м3 або димними порохами – 600…650 г/м3. |
| Середньої трудності розробки | <4 | 105 | h=0,2H | 12…14 | Вибухове відбивання поодинокими свердловинами (шпуровими) зарядами димного пороху з розрахунку величини заряду 450…500 г/м3. |
| Важко розроблюваний | 1,5…2 | 40 | h=0,3H | 60…70 | Підривання групи шпурових порохових зарядів з відстанню між шпурами 1…1,5 м., витратою пороху 450…500 г/м3, ініціювання електрозаймачами. |
| Складний у розробці | 1,5…2 | 40 | h=0,3H | 70…80 | Підривання групи шпурових порохових зарядів з відстанню між шпурами 0,8…1,1 м., витратою пороху 350 г/м3, ініціювання електрозаймачами. |
| Такий, що потребує спеціальної технології розробки | 1,5 | 40 | h=0,5H | 80…85 | За наявності пластової тріщини підривання групи шпурових порохових зарядів з відстанню між шпурами 0,7…1 м., витратою пороху 200…300 г/м3, ініціювання електрозаймачами. За відсутності пластової тріщини скельний розкрив необхідно розробляти разом з першим добувним уступом з відокремленням його при виколюванні блоків. |

Таблиця 7.

Параметри буро вибухових робіт.

| Коефіцієнт міцності породи | Висота уступу, м. | Діаметр шпура (свердловини), мм. | Лінія опору, м. | Відстань між шпурами, м. | Глибина шпура, м. | Вихід породи з одного шпура, м3 | Вага заряду в шпурі, кг | Витрата пороху на 1 м3, кг | Об’єм буріння на 100 м3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – 11 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 0,5 | 75 |
|  | 3 | 40 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 3 | 1,8 | 0,5 | 70 |
|  | 4 | 105 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 25 | 15 | 0,6 | 13,8 |
|  | 6 | 105 | 2,6 | 2,6 | 5 | 41 | 24 | 0,6 | 12,5 |
|  | 8 | 105 | 2,8 | 2,8 | 7 | 63 | 37,8 | 0,6 | 11,2 |
|  | 10 | 105 | 3 | 3 | 9 | 90 | 54 | 0,6 | 10 |
| 12 – 20 | 2 | 40 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 94 |
|  | 3 | 40 | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1,8 | 0,6 | 83,5 |
|  | 4 | 105 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 20 | 14 | 0,7 | 17,5 |
|  | 6 | 105 | 2,4 | 2,4 | 5 | 35 | 24,8 | 0,7 | 14,3 |
|  | 8 | 105 | 2,6 | 2,6 | 7 | 54 | 37,8 | 0,7 | 13 |
|  | 10 | 105 | 2,8 | 2,8 | 9 | 79 | 55,3 | 0,7 | 11,4 |

Шпури та свердловини не добурюють на 0,5 – 1 м до покрівлі корисних копалин для забезпечення зберігання масиву блочного каменю від утворення нових тріщин.

VI. Видобувні роботи.

Вибір системи розробки корисних копалин, способу розробки родовищ проводиться в залежності від розташування покладу, напрямку основної тріщинуватості, форми покладу, потужності покладу.

Видобування блоків при розробці твердих порід включає в себе відділення від масиву монолітів, їх відтягування із забою для подальшої обробки, розколювання монолітів на блоки, обколювання блоків, завантаження блоків та околу в транспортні засоби.

Вибір способу відділення монолітів від масиву проводиться з урахуванням фізико-механічних властивостей порід, номенклатури обладнання, що випускається, технічних можливостей та економічно доцільних варіантів.

Відділення монолітів від масиву на родовищах міцних порід здійснюється буровибуховим, буроклиновим, механічним, термічним та комбінованими способами.

Буро вибуховий спосіб.

Відділення монолітів від масиву здійснюється шпуровими зарядами з використанням в якості ВР чорного пороху, або мало щільних вибухівок детонувального шнура. Відстань між шпурами діаметром 32 – 42 мм. приймається рівним 0,4 – 0,7 м. (визначається спеціальними розрахунками). Маса заряду пороху для відбиття моноліту від масиву визначається за формулою:

, кг, 	(8)

V – об’єм моноліта, що відділяється, м3;

q – питома витрата пороху, приймається рівною 0,3 – 0,4 кг/м3.

Таблиця 8.

Продуктивність бурильників при бурінні

При бурінні вертикальних шпурів діаметром 42 мм., м/зміну.

| Тип перфоратору | Глибина шпура, м | Міцність порід |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 | 1,5 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | 12 –15 | 16 –20 |
| ПР – 20В | до 2 м | 87 | 57 | 49 | 40 | 30 | 25 | 19 | 14 |
| ПР – 25МВ | до 3 м | 59 | 50 | 41 | 32 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| ПР – 30В | до 3 м | 69 | 59 | 47 | 40 | 32 | 25 | 20 | 14 |
|  | 3,1 – 4 | 60 | 51 | 40 | 34 | 25 | 20 | 16 | 11 |
|  | 4,1 – 5 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 | 14 | 10 |

При бурінні горизонтальних шпурів продуктивність множиться на 0,77. При діаметрі шпурів, що відрізняється від 42 мм., продуктивність множиться на поправний коефіцієнт.

Таблиця 9.

| Діаметр шпурів, мм | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення коефіцієнта | 1,82 | 1,64 | 1,45 | 1,3 | 1,12 | 1,0 | 0,98 | 0,81 |

Буроклиновий спосіб.

Застосовується при розробці порід, які можуть розколюватись по рівним площинам.

Таблиця 10.

Параметри буроклиновах робіт при

видобуванні мармурових блоків.

| Показники | Висота моноліту |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 м | більше 1 м |
| Глибина шпурів, м | 70 – 90 | Рівна висоті моноліту |
| Відстань між шпурами, м | 150 – 200 | 150 – 200 |
| Діаметр шпура:, мм прості клини; | 20 – 25 | 25 – 30 |
| складні клини. | до 32 | 26 - 32 |

Якщо у масиві є чітко визначені тріщини, а природні відокремленості мають форму, близьку до прямокутної, то клини розташовують в тріщинах, тоді продуктивність праці дорівнює:

, 	(9)

V – об’єм моноліту, що відокремлюють, м3

,

d1, d2, d3 – міжтріщинові відстані, відповідно, між повздовжніх, поперечних і горизонтальних тріщин, м.

В – вихід блоків, шт.

Т – час витрачений на відділення моноліту від масиву, змін.

Гідроклиновий спосіб.

Кількість гідроклинів для відколу:

, 	(9)

l; Н – відповідно довжина і висота відколу, м.

Sвідк. – площа відколу на один закладний гідроклин, м2.

, 	(11)

Кт – коефіцієнт, що характеризує текстуру породи та направлення розколу, для мармуру Кт=0,75…1,55.

σр – межа міцності при розтягуванні, МПа.

Відстань між шпурами:

, 	(12)

dш – діаметр шпура, м;

lш – довжина шпура, м;

К0 – коефіцієнт послаблення каменю шпурами, дорівнює 0,08…0,2.

Таблиця 11.

Значення межі міцності порід.

| Порода | Межа міцності, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | При стиску | При розтягуванні |
| Граніт | 35…305 | 3…24 |
| Габро | 35…267 | 2…21 |
| Мармур | 14…334 | 0,8…17 |
| Вапняк і доломіт | 12…135 | 0,6…14 |
| Вулканічний туф | 1,5…210 | 1…18 |
| Базальт | 7…226 | 1…23 |

Таблиця 12.

Характеристики шпурів гідро клинового розколювання.

| Показники | Висота моноліту |  |
| --- | --- | --- |
|  | <1000 мм. | >1000 мм. |
| Глибина шпура, мм | 800 | рівна висоті моноліту |
| Діаметр шпура, мм | 26…50 | 26…50 |
| Між шпурові відстані, мм | 200…250 | 250…350 |

Таблиця 13.

Технічні характеристики гідроклинів «Дарда» типу С.

| Розколювальне зусилля, кН | 830 | 1960 | 2250 | 1860 | 1860 | 2250 | 1860 | 3150 | 2550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметри закладання щіток, мм: довжина діаметр величина розсування | 95 21 7,5 | 150 30 10 | 250 30 10 | 250 33 13 | 400 33 13 | 400 37 12 | 400 43 17 | 400 40 17 | 400 43 17 |
| Параметри шпурів, мм: діаметр глибина | 21-24 215 | 30-35 270 | 33-38 430 | 33-38 440 | 33-38 580 | 37-40 640 | 43-48 660 | 40-45 640 | 43-48 660 |
| Габаритні розміри, мм: довжина діаметр | 620 50 | 750 80 | 960 80 | 960 80 | 1110 80 | 1250 80 | 1250 80 | 1290 90 | 1290 90 |
| Маса, кг | 11 | 20 | 25 | 26 | 32,5 | 33 | 33 | 36,5 | 37 |

Таблиця 14.

Технічна характеристика гідроклинів «Дарда» типу SPG.

| Параметри | SPGI | SPGII | SPGIII | SPGIV | SPGV | SPGVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розколювльне зусилля, кН | 1370 | 3050 | 4220 | 5000 | 6270 | 7260 |
| Величина розсування щічок, мм | 7,5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Робочий тиск у системі, МПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Параметри шпурів, мм: діаметр мінімальна глибина | 21 – 24 210 | 29 – 33 320 | 32 – 36 450 | 39 – 43 650 | 40 – 45 650 | 42 – 47 800 |
| Маса, кг | 9 | 17,5 | 21,5 | 27 | 31 | 35 |

Таблиця 15.

Технічні характеристики гідро клинових установок «Дарда».

| Параметри | А | Д1 | Д2 | Д3 | Б1 | Б2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальне число приєднуваних клинів | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Марка насосу | Atlas Copso | Hats | Hats | Hats | Loher Shone | Loher Shone |
| Тип двигуна | MZF – 42 | E – 671 | E – 671 | ES79 | AL90LA4 | A112MA – 4 |
| Потужність двигуна, кВт | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,2 | 1,5 | 4,0 |
| Продуктивність, л/хв. | 5,3 | 2,7 | 3,75 | 5,3 | 2,7 | 4,8 |
| Число обертів об/хв. | 2350 | 1500 | 1650 | 2350 | 1480 | 1420 |
| Місткість резервуарів, л. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота | 1180 650 730 | 1180 650 730 | 1180 650 730 | 1180 720 730 | 1180 650 690 | 1180 650 800 |
| Маса, кг. | 113 | 102 | 108 | 145 | 66 | 119 |

Таблиця 16.

Рекомендовані відстані між шпурами в залежності

від міцності породи.

| Міцність породи, МПа | Відстань між шпурами, мм |
| --- | --- |
| 50 | 300 |
| 70 | 240 |
| 90 | 180 |
| 110 | 140 |
| 130 | 120 |
| 150 | 105 |
| 170 | 90 |

У випадку використання потужних гідроклинів між шпурові відстані можна збільшити на 30 – 50%.

Змінна продуктивність гідро клинової установки:

(13)

Sвідк. – площа відколу на один гідроклин, м2

Т – тривалість зміни, год

η – коефіцієнт використання установки за часом, дорівнює 0,6

n – кількість гідроклинів в установці, шт.

tp; tx – час робочого та зворотного ходу гідроклинів, хв. (в залежності від контрукції)

t – час перестановки одного гідроклина, хв.

Термічний спосіб.

При цьому способі відокремлення монолітів проводиться за допомогою вертикальних відрізних щілин терморізаками та машинами термоударної дії або виконанням терморізаками вертикальних відрізних щілин по торцях моноліту з подальшою відбійкою його буро вибуховим або буроклиновим способами.

Таблиця 17.

Технічні характеристики деяких термогазоструминних різаків

| Показники | Марка терморізака |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БВР-60 | ТВР-28/40-2 | ТВР-1-65Р | ТВР-2-65Р | ПуВРг-1 | ПуВРг-2 | ТРВК-2 | ТР14/25-5М |
| Тиск подачі, МПа: Повітря Пального | 0,5-0,7 0,5-0,7 | 0,5-0,7 0,5-0,7 | 0,4-0,6 0,4-0,6 | 0,4-0,6 0,4-0,6 | 0,5-0,7 0,5-0,7 | 0,5-0,7 0,5-0,7 | 0,6-0,8 0,6-0,8 | 1,3-1,5 1,3-1,5 |
| Витрата повітря, м3/хв. | 5-7 | 2,0-2,5 | 5-7 | 7-10 | 5-7 | 7-9 | 4-5 | 0,2-0,3 |
| Витрата пального, л/хв. | 12-18 | 6-12 | 15-20 | 20-30 | 15-25 | 25-30 | 12-15 | 10-12 |
| Продуктивність нарізання щілини | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 | 0,6-0,9 | 0,8-1,2 | 0,7-1,0 | 0,8-1,4 | 0,4-0,5 | 0,8-1,2 |

Спосіб за допомогою НРС і НРМ.

Розколювання монолітів на блоки проводиться гідроклинами, вибухом ДШ розміщеного в шпурі, використання НРС.

Груба обробка блоків виконується за допомогою термовідбійників або пневматичних молотків.

Таблиця 18.

Продуктивність термовідбійників приобколюванні блоків, м2/зміну.

|  | Тип термовідбійника |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бензоповітряні |  | Киснево- - газові |
|  | Т – 3А, Т – 5 | ЛТ – 1 | ТР – 14/22 – 5 |
| Крупнозернисті з вмістом кварцу 40 – 60% | 6 | 7,5 | 10 |
| Середньозернисті з вмістом кварцу 20 – 30% | 5 | 6 | 9 |
| Дрібнозернисті з вмістом кварцу 15 – 20% | 4 | 5 | 6 |

Таблиця 19.

Величина тику, який розвивається НРМ в залежності

від температури твердіння і часу дії НРМ, МПа.

| Температура твердіння, С | Час дії НРМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12 год. | 24 год. |
| 50 | 25 | 42 |
| 30 | 15 | 40 |
| 15 | 7 | 18 |
| 4 | 0 | 5 |

VII. Вантажні роботи

Відтягування монолітів від забою до місця обробки проводиться тракторами, кранами, лебідками. Розрахункова норма на один трактор при відтягуванні монолітів на відстань 20 м. становить 45 штук.

Завантаження блоків на автотранспорт проводиться автомобільними пневмоколісними та гусеничними вантажопідйомними кранами.

Продуктивність кранів визначається за формулою:

,	(14)

G – вантажопідйомність крану, т

Кгр – нормативний коефіцієнт використання вантажопідйомності, дорівнює 0,8…1,0.

Кі – коефіцієнт використання крана в часі, дорівнює 0,35…0,5.

Тс – тривалість зміни, год.

tц – тривалість циклу, хв.

, хв. 	(15)

t1, t2, t3, t4, t5, t6, - відповідно, тривалість за цепки блоку 2,0…2,5 хв., підйому вантажу, робочого повороту крану, опускання вантажу, розвантаження 1,2…1,5 хв., холостого повороту крану хв.

Таблиця 20.

Технічна характеристика кранів.

Автомобільні.

| Тип | Довжина стріли, м. | Виліт стріли, м | Вантажопопідйомність, т. | Максимальна висота підйому крану, м. | Швидкість підйому вантажу, м/хв. | Швидкість пересування крану, м/хв. | Тривалість повороту крану на 300, хв. | Тривалість повороту крану на 1350, хв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-4571 | 9,75 15,75 | 3,8-8,4 4,8-14,4 | 16,0-3,7 8,5-11 | 10,6-1,5 16,3-1,5 | - - | 150 150 | 0,32 0,32 | 0,46 0,46 |
| КС-4561 | 10 | 4,0 | 16 | 10,5 | 4,8 | 150 | 0,30 0,30 | 0,45 |
| КС-4561С | 14 18 22 | 4,2 5 6 | 12 8,2 5,5 | 14,5 18,5 22,4 | 4,8 9 9 | 150 150 150 | 0,30 0,30 0,30 | 0,45 0,45 0,45 |
| КС-3562А | 10 18 | 3,5-10 3,7-17,5 | 10-1,6 3-0,5 | 10-5 17-7,5 | 5 5 | 150 150 | 0,32 0,32 | 0,46 0,46 |
| КС-2563 | 8,4 | 3,5-7,5 | 6,3-1,8 | 8-5 | 4,3 | 150 | 0,23 | 0,35 |
| КС-2561Е | 8 | 3,3-7 | 6,3-1,7 | 8-5,5 | 7,5 | 150 | 0,23 | 0,26 |
| КС-1562А | 6 | 3,2-6 | 5-1,5 | 6 | 6,5 | 80 | 0,08 | 0,12 |

Пневмоколісні.

| Тип | Довжина стріли, м. | Виліт стріли, м | Вантажопопідйомність, т. | Максимальна висота підйому крану, м. | Швидкість підйому вантажу, м/хв. | Швидкість пересування крану, м/хв. | Тривалість повороту крану на 300, хв. | Тривалість повороту крану на 1350, хв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-631 | 15 24 31 38 | 4,2-15 6-24 7,5-25 3-26 | 60-5 31-2 20-2 12-1,7 | 14-6 21,3-6 25,4-17 34,1-28 | 2,8 15 15 15 | 150 150 150 150 | 0,45 0,45 0,45 0,45 | 0,66 0,66 0,66 0,66 |
| КС-4632 | 12,5 17,5 | 38-10 4,8-14 | 16-3,5 10-2 | 12,1-8,5 16,9-11,4 | 5,5 6,8 | 150 150 | 0,30 0,30 | 0,45 0,45 |
| КС-5363 | 15 | 4,5-13,8 | 25-3,5 | 14-8 | 6 | 150 | 0,40 | 0,60 |
| КС-5363ХЛ | 20 30 | 5,5-18 7,5-26,3 | 16,2-2,2 8-0,5 | 18,8-10 27,6-15 | 6 6 | 150 150 | 0,40 0,40 | 0,60 0,60 |
| КС-6362 | 15 | 4,5-14 | 40-6,4 | 14,5-8,3 | 2,6 | 150 | 0,45 | 0,68 |
| КС-6362ХЛ | 20 25 36 | 5,5-17 6,5-2,0 8-28 | 26-4,5 19-2,7 10,5-0,9 | 19,5-12 24,5-16 35-21,5 | 3,5 5,2 10 | 150 150 150 | 0,45 0,45 0,45 | 0,68 0,68 0,68 |

Гусеничні

| Тип | Довжина стріли, м. | Виліт стріли, м | Вантажопопідйомність, т. | Максимальна висота підйому крану, м. | Швидкість підйому вантажу, м/хв. | Швидкість пересування крану, м/хв. | Тривалість повороту крану на 300, хв. | Тривалість повороту крану на 1350, хв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э – 125Б | 12,5 | 4 | 20 | 11,5 | 16 | 25 | 0,06 | 0,09 |
| Э – 125БС | 20 25 | 5,6 6,5 | 10 7 | 18,5 22 | 24 24 | 25 25 | 0,06 0,06 | 0,09 0,09 |
| Э – 1203 | 15 | 4,5 | 60 | 13,8 | 12,2 | 20 | 0,06 | 0,09 |
| Э – 2505 | 30 40 | 8,7 11 | 20 12 | 28,8 38,6 | 20,4 30,6 | 20 20 | 0,06 0,06 | 0,09 0,09 |
| ЭО – 511АС | 17,5 20 | 5-16 5,5-18 | 10,5-2,2 8,8-1,8 | 15-8 18,2-9,6 | 17,1 17,1 | 33 33 | 0,17 0,17 | 0,29 0,29 |
| Э – 10611Д | 12,5 15 | 4-12 4,5-14 | 16-3,9 12,8-2,8 | 9,2-5,8 12,5-6,9 | 17,1 17,1 | 33 33 | 0,17 0,17 | 0,29 0,29 |

VIIІ. Транспортні та складські роботи

Продуктивність автомобілів:

, т/год 		(16)

Га – вантажопідйомність машини;

Кга – коефіцієнт використання вантажопідйомності, дорівнює 0,4…0,8;

Кв – коефіцієнт використання машини у часі, дорівнює 0,7…0,8;

Кпз – коефіцієнт, що враховує затрати часу на підготовчо-заключні операції, дорівнює 0,91;

tоб – час обороту автомобіля;

, хв. 		(17)

tn, tp – час, відповідно навантаження та розвантаження автомобіля, котрий визначається по числу та тривалості циклів кранового обладнання, хв.;

Vгр, Vn – середня швидкість руху відповідно завантаженого і розвантаженого автомобіля:

для БеЛАЗ – 540Б км/год	Vгр = 10 – 15

Vn = 18 – 25

для КРАЗ – 256 км/год		Vгр = 15 – 20

Vn = 20 – 25

tm – час маневрів транспортного засобу, дорівнює 3 хв.;

Lo – довжина транспортування, км.

Продуктивність автосамоскиду при транспортуванні розкривних порід, околу, штибу, визначається за тією ж формулою, але при перевезенні крупно габаритних шматків породи: Кга = 0,7…0,8; tn дорівнює числу та тривалості циклів завантаження околу краном; tp = 1 хв.

При транспортуванні розкривних порід і околу, що завантажують екскаватором: Кга = 0,9…1,0; tn = 1 хв.

Кількість автосамоскидів, що необхідні для перевезення блоків та крупно габаритних шматків околу:

,	 (18)

Vб, Vо - відповідно об’єм блоків та крупно габаритних шматків околу, що перевозиться автотранспортом за рік, м3;

Qаб, Qао, - продуктивність транспортних засобів при перевезенні блоків та крупно габаритних шматків околу, м3/зміну;

γ – щільність породи, т/м3;

Nдн – число днів роботи автомобіля за рік, в яке не входить час на її ремонт та технічне обслуговування (230…235 днів).

Інвентарний парк транспортних засобів:

, 	(19)

Кн – коефіцієнт добової нерівномірності перевезень, дорівнює 1,1;

Ктг – коефіцієнт технічної готовності парку (при однозмінному режимі дорівнює 0,85).

Таблиця 21.

Параметри проїзної частини

|  | КРАЗ – 256 | БеЛАЗ – 540Б |
| --- | --- | --- |
| Ширина проїзної частини | 9 м. | 10 м. |
| Ширина обочини | 1,5…1,8 |  |
| Максимальний повздовжній уклін: для машин з колісною формулою для машин з колісною формулою | 2×4 – 13% 4×6 – 2% |  |
| Порідний вал із сторони верхньої бровки уступа: висота ширина | 1…1,5 м. 1,5…3 м. |  |

Площа складу блоків:

, м2, 	(20)

Vбх – об’єм блоків, що одночасно зберігається на складі (приймаються рівними 1 – 2 місячній продуктивності кар’єру)

К1 – коефіцієнт, який враховує проходи між штабелями, дорівнює 1,5;

К2 – коефіцієнт, який враховує проїзди, дорівнює 1,3;

К3 – коефіцієнт використання площі складу, дорівнює 0,8;

ψ – питома місткість площі складу, дорівнює 25 м2/м3.

Маса блоку:

, т, 	(21)

Vбв, Vбо - об’єми блоку відповідно до вписаних і описаних розмірів, м3;

γ – щільність породи, т/м3.

IX. Механізація допоміжних робіт

Очистка робочих ділянок від околу і відходів виконується бульдозерами. Завантаження околу та відходів в автотранспорт може виконуватись кар’єрними екскаваторами або навантажувачами.

Таблиця 22.

Технічна характеристика пневмоколісних навантажувачів.

| Показники | Л – 538 (ТО – 4) | Д – 660 (ТО – 11) | Д – 584 (ТО – 8) | ТО – 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вантажопідйомність, т | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Міс кісь ковша, м3 | 1,25 | 2 | 3 | 1,5 |
| Ширина ковша, мм | 2500 | 2800 | 3100 | 2440 |
| Найбільша висота розвантаження, м | 2,6 | 3,3 | 3,35 | 2,8 |
| Виліт кромки ковша при найбільшій висоті розвантаження, мм | 1200 | 1800 | 1340 | - |
| Двигун: модель потужність л.с. частота обертів об/хв. | ЯАЗ – 204А 120 2000 | ЯМЗ – 238 НБ 200 2100 | ЯМЗ – 238 240 2100 | АМ – 01 130 - |
| Найбільше тягове зусилля, кг | 6900 | 9000 | 12600 | - |
| Максимальна швидкість руху, км/год | 43 | 40 | 40 | 45 |
| Найменший радіус повороту, м | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 5,15 |
| Маса, т | 9,7 | 16,0 | 21,0 | 10,4 |

Таблиця 23.

Технічна характеристика гусеничних навантажувачів.

| Показники | Д – 574 | Д – 653 | Д – 543 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вантажопідйомність, т | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| Місткісь ковша, м3 | 1,0 | 2,0 | 2,8 |
| Ширина ковша, мм | 2100 | 2890 | 3102 |
| Найбільша висота розвантаження, м | 2,7 | 3,08 | 3,2 |
| Двигун: модель потужність л.с. | СМД – 14 75 | Д – 130 130 | 6КДМ – 50 180 |
| Найбільше тягове зусилля, кг | 6000 | 10000 | 17150 |
| Максимальна швидкість руху, км/год | 10,7 | 11,17 | 10,9 |
| Маса, т | 8,6 | 21,2 | 23,9 |

Експлуатаційна змінна продуктивність навантажувача визначається за формулою:

, м3/зміну, 	(22)

Ек – геометрична місткість ковша, м3;

Кн – коефіцієнт наповнення ковша

Тсм – тривалість зміни, год.;

Кі – коефіцієнт використання навантажувача у часі на протязі зміни;

tц – тривалість повного робочого циклу навантаження, с.;

Кр – коефіцієнт розрихлення породи в ковші.

Коефіцієнт наповнення залежить від крупності матеріалу, розмірів і форми ковша, конструкції навантажувача та кваліфікації машиніста. Коефіцієнт наповнення при зачерпуванні піску дорівнює 0,9…1,2, щебеню – 1,0…1,2, підірваних скельних порід – 0,7…1,0.

Коефіцієнт використання навантажувача у часі на протязі зміни приймається 0,75…0,85.

Коефіцієнт роз рихлення приймається 1,2…1,3.

Тривалість повного вантажо-транспортного циклу навантажувача визначається за формулою:

,с,	(23)

tн – час наповнення ковша, с.;

tг – час руху навантаженого навантажувача до місця розвантаження, с.;

tп – час руху порожнього навантажувача до місця розвантаження, с.;

tр – час розвантаження ковша, с.

,с;	, с, 	(24)

Lг – відстань руху навантаженого навантажувача до місця розвантаження, м;

Lп – відстань руху порожнього навантажувача до місця розвантаження, м;

Vг,Vп – середня швидкість руху завантаженого та порожнього навантажувача, км/год.

Таблиця 24.

Середня тривалість повного вантажно-транспортного циклу навантажувача, с.

|  | Д – 538 | Д – 584 | Д – 574 | Д – 653 | Д – 543 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час наповнення ковша | 8 – 12 | 8 – 12 | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 – 15 |
| Час підйому ковша у транспортне положення | - | - | 1,5 – 2,0 | 2 – 3 | 2 – 3 |
| Підсумковий час руху навантажувача до місця розвантаження і назад на відстань 5 – 16 м. | 22 – 30 | 29 – 41 | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 – 15 |
| Час підйому ковша до розвантажувального положення | - | - | 8,5 – 9 | 7 – 8 | 13 – 14 |
| Час розвантаження ковша | 3 – 4 | 3 – 4 | 2 – 3 | 3 – 4 | 3 – 4 |
| Час опускання ковша в транспортне положення | - | - | 6 – 7 | 7 – 8 | 7 – 8 |
| Підсумковий час переключення ричагів | - | - | 8 – 10 | 10 – 12 | 10 – 15 |
| Час повного циклу | 40 – 45 | 50 – 55 | 50 – 55 | 50 | 56 – 70 |

X. Кар’єрний водовідлив.

Витрати зливної води:

, м3/с, 	(25)

С – кліматичний коефіцієнт, дорівнює10×14 м3/с на 1 км2;

α – коефіцієнт що враховує всмоктування води ґрунтом, дорівнює 0,002…1,25;

F – водозбірна площа, км2;

ψ – коефіцієнт, що враховує водопроникність ґрунту (сильно проникаючий – 0,5, не проникаючий – 1,3).

Орієнтовний річний приток води до кар’єру:

, м3/год., 		(26)

Кі – коефіцієнт інфільтрації, дорівнює 0,2;

h – кількість атмосферних опадів за рік, м;

S – площа кар’єру, м2.

Годинний притік води до кар’єру:

, м3/год., 	(27)

Потрібна потужність насосу:

, м3/год., 	(28)

Qв – максимальний притік води, м3/год.;

n – кількість відкачок за добу;

t – час роботи насосу за одне відкачування, год.;

1,3 – коефіцієнт запасу потужності насосу.

Діаметр трубопроводу:

, м, 	(29)

Q – продуктивність насосу, м3/год.;

V – швидкість руху води, м/с (у всмоктуючому трубопроводі – 1 – 1,15 м/с, у напірному – 1,5 – 2,5 м/с).

Діаметр труб нагнітання.

| Продуктивність насосу, м3/год. | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр труб нагнітання, мм. | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

Діаметр труб всмоктування на 25 – 50 мм більше діаметра напірного трубопроводу.

Орієнтовна потужність двигуна насоса:

, кВт, 		(30)

Q – продуктивність насосу, м3/год.;

Н – манометричний тиск, мм. вод. ст.

Місткість водозбірника:

, м3, 		(31)

Qв – максимальний притік води, м3/год.;

n – кількість відкачок за добу.

Таблиця 25.

Технічна характеристика насосних установок кар’єрного водовідливу

| Насос. | Продук тивність, м3/год. | Напір, м. | Висота всмок тування, м. | Потужність двигуна, кВт. | Розміри установки, м. |  |  | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Довжина | Ширина | Висота |  |
| НЦС – 1 | 18 120 130 | 20,5 11,3 8,3 | 7 | 7,5 | 2,91 | 0,77 | 1,33 | 0,027 |
| НЦС – 3 | 8 36 60 | 21,7 15,9 4,3 | 7 | 4 | 2,88 | 0,54 | 1,12 | 0,015 |
| ЗК – 6 | 30 45 61 65 | 58 54 45 61 | 7 6 4,5 6 | 20 | 2,65 | 0,66 | 1,12 | 1,02 |
| 4К – 8 | 90 110 220 | 55 45 33 | 5 4 6,5 | 30 | 2,65 | 0,66 | 1,12 | 1,05 |
| 8К – 12 | 290 330 194 | 29 25 27 | 6 4,5 6,5 | 40 | 2,65 | 0,79 | 1,12 | 1,24 |
| 8К – 12а | 250 300 220 | 24 21 20,7 | 6 4,5 6,2 | 30 | 2,65 | 0,74 | 1,12 | 1,15 |
| 8К – 18 | 290 330 200 | 17,5 15 17,5 | 6 5 6,2 | 22 | 2,65 | 0,74 | 1,12 | 1,11 |
| 8К – 18а | 260 300 | 15,5 13 | 6 5 | 22 | 2,65 | 0,74 | 1,12 | 1,11 |
| 6НДв – 60 | 250-360 250-360 450-500 | 54-46 42-33 36-33 | 5,5 5 6,5 | 75 55 75 | 3,65 | 0,9 | 1,16 | 1,26 1,25 1,73 |
| 8НДв – 60 | 400-450 620-930 | 36-33 24-17,8 | 5,5 5,5-3 | 55 75 | 3,65 | 0,9 | 1,25 | 1,85 |
| 12Д – 19 – 60 | 580-900 540-840 | 21-15,2 18-11,5 | 5,5-3 5,5-3 | 55 40 | 3,65 | 0,9 | 1,13 | 1,83 |

XI. Рекультивація земель.

Об’єм знятого родючого шару:

, м3, 		(32)

S – площа кар’єрного поля, м2;

h – висота родючого шару, м.

В проекті коротко обґрунтовуються основні положення рекультивації порушених земель, та здійснюються відповідні розрахунки.

Таблиця 26.

Варіанти завдань

| Ва рі ант | Тип корисної копалини | Продук тивність кар’єру по товарним блокам, м3/рік. | Параметри природних тріщин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Повздовжні |  | Поперечні |  | Середня відстань між постільними тр., м. |
|  |  |  | Азимут простягання, град. | Середня відстань між тр., м. | Азимут простягання, град. | Середня відстань між тр., м. |  |
| 1 | Туф | 1000 | 10 | 9 | 80 | 8 | 1,8 |
| 2 | Вапняк | 1000 | 12 | 3 | 90 | 9 | 2,4 |
| 3 | Гіпсовий камінь | 1000 | 14 | 8 | 137 | 5 | 3,0 |
| 4 | Мармур пон. міць. | 2000 | 7 | 3 | 128 | 4 | 4,6 |
| 5 | Мармур | 2000 | 5 | 4 | 100 | 9 | 2,0 |
| 6 | Мармуризованний вапняк | 2000 | 10 | 3 | 130 | 2 | 1,4 |
| 7 | Доломіт | 3000 | 8 | 8 | 95 | 6 | 3,2 |
| 8 | Травертин | 3000 | 10 | 4 | 120 | 4 | 5,0 |
| 9 | Мармур з тв. включ. | 3000 | 5 | 3 | 140 | 5 | 2,8 |
| 10 | Габро | 4000 | 15 | 7 | 130 | 7 | 2,6 |
| 11 | Лабрадорит | 4000 | 13 | 6 | 113 | 8 | 3,6 |
| 12 | Граніт маломіцьн. | 4000 | 10 | 10 | 121 | 13 | 4,0 |
| 13 | Граніт середньої міцності | 5000 | 17 | 8 | 111 | 8 | 4,2 |
| 14 | Діабаз | 5000 | 20 | 3 | 115 | 2 | 2,0 |
| 15 | Сієніт | 5000 | 10 | 4 | 128 | 5 | 2,2 |
| 16 | Гранодіорит | 4000 | 12 | 9 | 100 | 6 | 2,6 |
| 17 | Граніт міц. | 4000 | 8 | 9 | 100 | 8 | 3,0 |
| 18 | Кварцит | 4000 | 25 | 3 | 146 | 9 | 4,6 |
| 19 | Роговик | 3000 | 13 | 8 | 138 | 5 | 4,0 |
| 20 | Вапняк черепашник | 3000 | 14 | 3 | 125 | 4 | 3,0 |
| 21 | Туф | 3000 | 15 | 4 | 95 | 9 | 5 |
| 22 | Вапняк | 5000 | 7 | 3 | 90 | 2 | 5,2 |
| 23 | Мармур | 5000 | 5 | 8 | 115 | 6 | 3,0 |
| 24 | Доломіт | 5000 | 8 | 4 | 127 | 4 | 4,5 |
| 25 | Габро | 1000 | 10 | 3 | 136 | 5 | 2,5 |

Таблиця 26.

| Варіант | Розміри кар’єрного поля, м. |  | Форма покладу | Коеф. міцності по Протодяконову | Потужність корисної копалини | Потужність розкривних порід, м. |  | Водоводові, м3/год. | Розміщення покладу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина | Ширина |  |  |  | Сипка | Скельна |  |  |
| 1 | 400 | 200 | Округла | 5 | 25 | - | 5 | 10 | Пологе |
| 2 | 400 | 220 | Витягнута | 8 | 30 | 5 | 5 | 15 | Пологе |
| 3 | 500 | 200 | Подовжена | 33 | 45 | 10 | 7 | 17 | Пологе |
| 4 | 450 | 150 | Подовжена | 6 | 40 | 10 | 3 | 12 | Похиле |
| 5 | 350 | 300 | Округла | 7 | 45 | 4 | 4 | 11 | Похиле |
| 6 | 200 | 100 | Округла | 6 | 50 | - | 2 | 14 | Похиле |
| 7 | 250 | 180 | Витягнута | 8 | 35 | 3 | 3 | 13 | Круте |
| 8 | 400 | 300 | Округла | 5 | 30 | 2 | 1 | 15 | Круте |
| 9 | 800 | 300 | Витягнута | 8 | 35 | 1 | 4 | 10 | Пологе |
| 10 | 350 | 150 | Округла | 10 | 40 | 5 | 2 | 17 | Пологе |
| 11 | 400 | 250 | Подовжена | 10 | 25 | - | 1 | 16 | Похиле |
| 12 | 500 | 400 | Округла | 8 | 30 | 7 | 2 | 14 | Похиле |
| 13 | 280 | 300 | Округла | 10 | 45 | 6 | 1 | 15 | Пологе |
| 14 | 420 | 200 | Витягнута | 20 | 50 | 5 | 3 | 13 | Пологе |
| 15 | 470 | 300 | Округла | 11 | 25 | 4 | 1 | 14 | Пологе |
| 16 | 800 | 400 | Подовжена | 15 | 35 | - | 1 | 15 | Пологе |
| 17 | 700 | 400 | Подовжена | 15 | 30 | 5 | 2 | 12 | Похиле |
| 18 | 450 | 150 | Подовжена | 20 | 45 | 6 | 2 | 11 | Похиле |
| 19 | 290 | 200 | Округла | 18 | 40 | 5 | 1 | 10 | Пологе |
| 20 | 280 | 150 | Округла | 5 | 30 | 4 | 2 | 15 | Пологе |
| 21 | 350 | 280 | Округла | 5 | 35 | 3 | 1 | 14 | Пологе |
| 22 | 350 | 200 | Подовжена | 8 | 40 | - | 1 | 16 | Пологе |
| 23 | 400 | 200 | Подовжена | 8 | 45 | 2 | 2 | 17 | Пологе |
| 24 | 500 | 200 | Подовжена | 7 | 25 | 2 | 2 | 15 | Пологе |
| 25 | 500 | 250 | Подовжена | 10 | 30 | - | 1 | 15 | Пологе |

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Основна література

1. Левицький В.Г. Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової фотограмметрії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / В.Г. Левицький, 2015. – 22 с.

2. Соболевський Р.В. Обґрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо–геометричного аналізу структур покладів: дис. … канд. техн. наук: 05.15.01 / Р.В. Соболевський. – Житомир, 2005. – 191 с.

3. Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стискання (EN 1926:2006, MOD): ДСТУ Б В.2.7-229:2010. – Введ. 01.01.2011. – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – 21 с.

4. Соболевський Р.В., Левицький В.Г., Коробійчук В.В. Сучасні фізико- хімічні методи обробки природного каменю. – Житомир, ЖДТУ, 2008. – 172 с.

5. Шамрай В.І. Управління декоративними показниками природного каменю на основі фактурної обробки. монографія. Житомир: «Житомирська політехніка», 2021. 134 с.

6. Коробійчук В.В. Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю. Ч. ІІ. : навч. посібник / В.В. Коробійчук та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 152 с.

Допоміжна література

1. Криворучко А. О. Вплив тріщинуватості та анізотропії каменю на технологію видобування // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 23. – С. 281–284.

2. Криворучко А. О. Обґрунтування методики геометризації габроїдних порід на основі визначення та оцінки показників структури та декоративності: Дис. … канд. техн. наук: 05.15.01. – Житомир, 2006. – 230 с.

3. Криворучко А. О. Особливості будови родовищ габроїдних порід Коростенського плутону // Вісник ЖІТІ. – 2003. – № 24. – С. 228–233.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. http://ukrstone.com/

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖДТУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525- 81-04) та інших бібліотек .