Рейтингові задачі по темі розтягування (кручення І)

(Статично визначувані системи)

Для розв’язку задач відводиться 1 пара практичних (лабораторних) занять, тому до кінця пари результати повинні бути відправлені на мою ел. пошту. Кожна задача оцінюється в 25 балів.

Задача 1.

Вал передає потужність P=40 к.с. при 600 об/хв. Визначити діаметр валу, якщо допустимі напруження для матеріалу валу [τ]=80 МПа, а допустимий кут закручування [ϴ]=0,6 град/м; G=8*104 МПа.

Задача 2.

Вал, діаметром d=90 мм передає потужність P=40 к.с. Визначити допустиме число обертів валу, якщо [τ]=80 МПа.

Задача 3.

Найбільші дотичні напруження в поперечному перерізі валу τmax=80 МПа. Визначити дотичних напружень на відстані R/4 від поверхні валу.

Задача 4.

Як зміниться діаметр валу, якщо кутова швидкість збільшується в 20 разів? Всі інші параметри незмінні.