2.12.2021   ТЗА   Ауд 15   АТ-30   АТ-31  11:40-13:00

Лабораторно-практичне заняття № 41

Логометр з рухомим магнітом (рис. 10.8). Розрахунок. Особливості конструкції

Логометр складається з двох пар нерухомих рамок 3 і 5, між якими проходить вісь 6 рухомої системи, яка складається з рухомого магніту 1 та стрілки 7. Рамки розміщені під певним кутом одна до одної, який дорівнює 90 або 120°. Вся система закріплена всередині пермалоєвого кільцевого магнітопроводу 4, який також охороняє логометр від впливу зовнішніх магнітних полів.

Рис. 10.8. Конструкція логометра

з рухомим магнітом

Рухомий магніт 1 оточений нерухомим мідним стаканом 2, який відіграє роль заспокоювача. Невеликий нерухомий магніт 8 призначено для повернення стрілки 2 на нуль. Рухомий магніт за відсутності інших моментів (моменту тертя тощо) встановлюється за напрямком результуючого магнітного поля H обох рамок (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Логометр з рухомим магнітом

На рис. 10.9 позначено: 1 – магніт; 2 і 3 – рамки; 4 – магнітопровід. Для спрощення розрахунку вважають, що магнітні поля Н1 та H2, що створюються кожною парою рамок, однорідні і направлені по осях АА’ і ВВ’. Кут повороту рухомого магніту, закріпленого на одній осі з стрілкою логометра, наближено визначають за формулою

| α=arctgsinγI1I2+cosγ, | (10.6) |
| --- | --- |

де а – кут, що відлічується від лінії АА’, на який розміщено нуль шкали; I1, I2 – струми, що протікають по рамках 3 і 5 логометра.

При виведенні формул (10.5) і (10.6) не враховано момент від постійного магніту, що повертає стрілку на нуль, і моменти тертя, наявність яких вносить невеликі похибки в роботу логометрів.

В деяких приладах застосовують трикотушкові логометри з рухомим магнітом. Схему таких логометрів показано на рис. 10.10. Частіше котушки розміщують під кутом 120° одна до одної. Котушки 4 розміщені на кільцевому осерді 3, набраному з пластинок магнітом'якого матеріалу. Круглий рухомий магніт 1 розміщено всередині демпфуючого алюмінієвого стакану 2. Зовні логометр екранують від зовнішніх магнітних полів стаканом 5 з м'якого заліза.

Перевага трикотушкових логометрів — це можливість повороту рухомого магніту залежно від співвідношення струмів в котушках на кут до 360° і більше, що потрібно для роботи ряду дистанційних передач з логометричними приймачами.

| Рис. 10.10. Схема трикотушкового логометра |  |
| --- | --- |