ТЗА    АТ -30, АТ-31    Ауд 113   8:30-8:50

Лекція 2.

КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРОДВИГУНІВ

Залежно від ступеня зміни кутової швидкості при зміні моменту навантаження двигуни бувають синхронні з відносно стабільною кутовою швидкістю та асинхронні, кутова швидкість яких істотно змінюється.

Електродвигуни класифікують також за характером роботи:

– звичайні (з безперервним обертанням ротора);

– крокові (з дискретним поворотом на фіксований кут або крок);

За конструктивними особливостями та принципом дії електродвигуни класифікують так:

– колекторні (з ковзними контактами і безконтактні);

– із збудженням магнітного поля обмотками та постійними магнітами;

– з масивним ротором і порожнистим немагнітним ротором;

– гістерезисні (дія яких ґрунтується на виникненні моменту обертання внаслідок залишкового магнетизму ротора);

– реактивні (ті, що використовують ефект виникнення обертаючого моменту через магнітну асиметрію ротора);

– звичайні та тихохідні;

– вертикального і горизонтального виконання;

– із зовнішнім і внутрішнім охолодженням;

– реверсивні та нереверсивні та ін.

## Основні характеристики мікродвигунів

### Механічна характеристика

Механічна характеристика – це залежність кутової швидкості валу двигуна від моменту, що розвивається: п=п(М).

Оскільки двигун в усталеному режимі розвиває момент М, що дорівнює моменту навантаження Мн на валу, механічна характеристика показує ступінь зміни кутової швидкості при зміні навантаження.

Механічну характеристику, здобуту при номінальному значенні напруги живлення та нормальній схемі вмикання, називають природною; характеристику, здобуту за умов, відмінних від номінальних, – штучною.

Якість механічної характеристики оцінюється її жорсткістю: 
=–М/n.

Залежно від жорсткості механічної характеристики всі двигуни поділяють на три групи:

- з абсолютно жорсткою характеристикою, для якої на робочій ділянці = (рис. 11.2, пряма 1); кутова швидкість таких двигунів не залежить від моменту навантаження Мн на валу;

– з жорсткою характеристикою (рис. 11.2, пряма 2): кутова швидкість таких двигунів при зміні Мн змінюється незначно;

– з м'якою характеристикою (рис. 11.2, пряма 3); такі двигуни мають велике падіння кутової швидкості із збільшенням моменту навантаження.

Рис. 11.2. Механічні характеристики двигунів