ТЗА     АТ-28    Ауд 23   10:00-11:20

Лабораторно-практичне заняття 3

## Асинхронні тахогенератори ТЗА

У ТЗА для вимірювання числа обертів валу ротора, а також вироблення відповідних керуючих сигналів використовують  тахогенератори (ТГ), призначені для стабілізації слідкуючих систем і виконання лічильно-розв'язувальних функцій.

Основна вимога, що ставиться до тахогенераторів, – забезпечення строго пропорційної залежності вихідної напруги від числа обертів п (частоти обертання) валу Eвих=f(n).

Цю залежність називають вихідною характеристикою тахогенератора.

В якості асинхронного тахогенератора застосовують мікромашину, подібну за конструкцією до виконавчого дво обмоткового двигуна з полим немагнітним ротором. Одна з обмоток цієї машини підключається до мережі (обмотка збудження),  інша - є вихідною (генераторна обмотка) (рис. 11.10).

Ротор – це тонкостінний алюмінієвий циліндр, в середині якого для зменшення магнітного опору розміщується внутрішній статор, що набирається з листів електротехнічної сталі.

Під час обертання полого циліндра в магнітному полі в ньому індукується ЕРС е, направлена по дотичній, яку можна розглядати, як елементарний провідник довжиною lx.

Рис. 11.10. Асинхронний тахогенератор ТЗА

В дво обмоткових асинхронних машинах розрізняють дві взаємно перпендикулярні осі: поздовжню, яка збігається з віссю обмотки збудження, та поперечну, яка збігається з віссю вихідної обмотки.

Відповідно і потоки, які збігаються із цими осями, називають повздовжніми і поперечними.

Потік Фр пропорційний до ЕРС Е, яка в свою чергу пропорційна до кутової (колової) швидкості обертання ротора 
v=Dрп/60 (Dр – діаметр ротора; п – число обертів валу ротора).

Виявляється, що діюче значення ЕРС виходу пропорційне до числа п обертів валу ротора Евих=kn, де k – коефіцієнт пропорційності, який буде сталим, коли знехтувати індуктивним опором ротора і взяти сталий магнітний опір машини по поперечній осі.

Очевидно, що частота зміни вихідної ЕРС Евих дорівнює частоті  f  зміни ЕРС е у роторі, яка незалежно від швидкості обертання дорівнює частоті збудження f (частоті напруги живлення).

Незалежність частоти вихідної ЕРС від швидкості – цінна властивість асинхронного тахогенератора.