ТЗА    АТ -28    Ауд 23     11:40-13:00

Лабораторно-практичне заняття 4.

ВИХІДНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСИНХРОННОГО

ТАХОГЕНЕРАТОРА ТЗА

Вихідна характеристика асинхронного тахогенератора (ТГ), який широко використовується в ТЗА, при зроблених і наведених вище припущеннях являтиме собою пряму лінію (рис. 11.11).

Однак, у реальних умовах коефіцієнт пропорційності k не є сталою величиною.

В результаті цього характеристика (пунктирна лінія на рис. 11.11) відхиляється від лінійної, тобто виникає певна амплітудна похибка.

Рис. 11.11. Вихідні характеристики тахогенератора ТЗА

Залежно від призначення тахогенератора вимоги, що ставляться до точності, різні: від 1–2,5% при зміні частоти обертання до 0,5% у разі застосування тахогенератора в слідкуючих системах і менше, якщо його використовують, як диференціюючу ланку в обчислювальних пристроях ТЗА.

Високі вимоги до точності зумовлюють такі самі вимоги до рівня технології виготовлення тахогенераторів.

Основні причини похибок тахогенераторів:

1. Відхилення обмоток статора від взаємно перпендикулярного положення через технологічні неточності, а також неточності в дотриманні товщини порожнистого ротора та величини повітряного зазору, що приводить до появи сигналу – ЕРС виходу в разі нерухомого ротора;

2. Зменшення поздовжнього потоку із збільшенням швидкості машини та зміна вихідного струму (навантаження). Таке зменшення відбувається за рахунок появи додаткової поздовжньої МРС – наслідок ЕРС, індукованої в роторі поперечним потоком.

Підвищення сили струму у вихідній обмотці приводить до збільшення спаду напруги в обмотці і, крім того, до збільшення зустрічно направленої МРС по поздовжній осі;

3. Зміна опору машини при її нагріванні під час роботи. Правильний вибір матеріалів і відповідна технологія дають змогу забезпечити в спеціальних машинах амплітудну похибку до 0,05%, фазову похибку не більш як 0,1°, крутість вихідної характеристики до 10 мВ об/хв і нульовий сигнал, який не перевищує 25...50мВ.

Якщо за вхідну величину тахогенератора взяти швидкість обертання його валу, а за вихідну величину – напругу Uвих, то робота тахогенератора з достатньою точністю описується рівнянням статики, отже, передатна функція його буде [50]

w(p)=Uвих(p)v(p)=k,

тобто тахогенератор характеризується властивостями підсилювальної ланки.

Взявши за вхідну величину кут повороту валу якоря (ротора), а за вихідну величину– напругу, отримуємо передаточну функцію тахогенератора у вигляді

w(p)=Uвих(p)ϕ(p)=kp,

оскільки існує зв’язок v=dϕdt.

Отже, у першому випадку тахогенератор описується, як ідеальна підсилювальна ланка, в другому – як ідеальна диференціююча ланка.

Принципову конструктивну схему тахогенератора зображено на рис. 11.12, де 1 – вал ротора; 2 – зовнішній магнітопровід; 
3 – внутрішній магнітопровід, виконаний з листового пермалою; 
4 – порожнистий немагнітний ротор; 5 – обмотка збудження; 
6 – генераторна обмотка (обидві обмотки 5 і 6 розміщуються на зовнішньому магнітопроводі); 7 – втулка, на якій кріпиться внутрішній магнітопровід; через неї проходить вал ротора 1.

Рис. 11.12. Принципова конструктивна схема тахогенератора ТЗА