Контрольна робота № 2 (розділ статика)

| № з/п | Текст завдання |  |  | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Кут між силами F1=3 кН, та F2=4 кН, складає 90°. Визначити рівнодіючу цих сил. | А. 5 кН Б. 7 кН В. 5,5 кН Г. 4 кН Д. 4,95 кН |
| 2. |  |  | Канати АВ та ВС в т. А і С закріплені на стелі. в т. В підвішено вантаж G=200 кН. Кут між канатами складає 120°. Чому дорівнюють сили натягу канатів? | А. Т1=Т2=100 кН Б. Т1=Т2=200 кН В. Т1=Т2=400 кН Г. Т1=Т2=346 кН Д. Т1=Т2=120 кН |
| 3 |  |  | Визначити модуль моменту па-ри сил, якщо Р=20 Н, АВ=1 м. Кут між силами та відрізком АВ складає 60°. | А. 20 кН Б. 10 кН В. 17,3 кН Г. -10 кН Д. 28,3 кН |
| 4. |  |  | На невагомих канатах АС і СВ висить в т. С вантаж вагою G=200 Н. Знайти сили натягу Т канатів АС та СВ. | А. 57,7 Н Б. 346,4 Н В. 400 Н Г. 200 Н Д. 100 Н |
| 5. |  | Чому дорівнює момент пари сил, якщо АВ = 1 м, Н ? = |  | А. 500 Нм Б. 866 Нм В. 1000 Нм Г. 433 Нм Д. 1732 Нм |
| 6. |  | Канати АВ та ВС в т. А і С закріплені на стелі. в т. В підвішено вантаж G=200 кН. Кут між канатами складає 120°. Чому дорівнюють сили натягу канатів? |  | А. Т1=Т2=100 кН Б. Т1=Т2=200 кН В. Т1=Т2=400 кН Г. Т1=Т2=346 кН Д. Т1=Т2=120 кН |
| 7. | Однорідна балка вагою 600Н і довжиною 4м спирається одним кінцем на гладеньку підлогу, а проміжною опорою В на стовп заввишки 3м, утворюючи з вертикаллю кут 30°. Балка втримується в такому положенні мотузкою АС, протягненгою по підлозі. Нехтуючи тертям, визначити натяг мотузки Т і реакції RB стовпа і RC підлоги. |  |  | А. T=150H; RB=173Н; RC=513Н Б. T=250H; RB=125Н; RC=413Н В. T=200H; RB=225Н; RC=315Н Г. T=150H; RB=325Н; RC=415Н Д. T=350H; RB=125Н; RC=215Н |
| 8. | Визначити реакції опор А і В балки, Що перебуває під дією двох зосереджених сил і рівномірно розподіленого навантаження, значення яких вказані на рисунку. |  |  | А. XA=5,6kH; YA=4,2kH; XB=25,6kH Б. XA=4,6kH; YA=2,2kH; XB=18,6kH В. XA=1,6kH; YA=5,2kH; XB=12,6kH Г. XA=3,6kH; YA=4,2kH; XB=10,6kH Д. XA=2,6kH; YA=4,2kH; XB=15,6kH |
| 9. | Визначити реакції защемлення консольної балки, що перебуває під дією рівномірно розподіленого навантаження,однієї зосередженої сили і двох пар сил |  |  | А. X=1,6kH, Y=-3,8kH, M=-25,6kH∙м Б. X=2,8kH, Y=2,8kH, M=13,6kH∙м В. X=2,6kH, Y=-2,8kH, M=-15,6kH∙м Г. X=0,6kH, Y=-3,8kH, M=-35,6kH∙м Д. X=2,6kH, Y=2,8kH, M=-10,6kH∙м |
| 10. | По напрямку стропильної ноги, нахиленої до горизонту під кутом 45°, діє сила Q=2,5kH. Яке зусилля S виникає в напрямку горизонтальної затяжки і яка сил N діє на стіну по вертикальному напрямку. |  |  | А. S=1,77kH, N=2,5kH Б.S=N=2,5kH В. S=2,5kH, N=1,77kH Г. S=N=1,77kH Д. Вірної відповіді немає |
| 11. | Стержні АС і ВС з’єднані між собою і з вертикальною стіною за допомогою шарнірів. На шарнірний болт С діє вертикальна сила Р=1000Н. Визначити реакції цих стержнів на шарнірний болт С, якщо кути, що утворюють стержні зі стінкою, дорівнюють: 𝛼=30° і β=60° . |  |  | А. 700Н, 666Н. Б. 866Н, 500Н. В. 966Н, 400Н. Г. 300Н, 1066Н. Д. Вірної відповіді немає. |
| 12. | На двох взаємно перпендикулярних гладеньких похилих площинах АВ і ВС лежить однорідна куля О вагою 60Н. Визначити тиск кулі на кожну площину, знаючи, що площина ВС утворює з горизонтом кут 60° . |  |  | А, ND=42H, NE=40H. Б. ND=62H, NE=20H. В. ND=52H, NE=30H. Г. ND=70H, NE=12H. Д. ND=22H, NE=60H. |
| 13. | До вертикальної гладенької стіни АВ підвішена на тросі АС однорідна куля О. Трос утворює зі стіною кут 𝛼 , вага кулі Р. Визначити натяг троса Т і тиск Q кулі на стінку. |  |  | А. T=P/sin𝛼, Q=P/tq𝛼 Б. T=P/cos𝛼, Q=P∙tq𝛼 В. T=P∙cos𝛼, Q=P∙sin𝛼 Г. T=P/tq𝛼, Q=P∙cos𝛼 Д. Вірної відповіді немає |
| 14. | Балка АВ шарнірно закріплена на опорі А; біля кінця В вона покладена на котки. На середині балки, під кутом 45° до її осі, діє сила Р=2кН. Визначити реакції опор, взявши розміри з рисунка і нехтуючи вагою балки. |  |  | А. RA=1,5kH, RB=0,5kH. Б. RA=1,25kH, RB=0,61kH. В. RA=1,88kH, RB=0,91kH. Г. RA=1,38kH, RB=0,81kH. Д. RA=1,58kH, RB=0,71kH. |
| 15. | Балка АВ шарнірно закріплена на опорі А; біля кінця В вона покладена на котки. На середині балки, під кутом 45° до її осі, діє сила Р=2кН. Визначити реакції опор, взявши розміри з рисунка і нехтуючи вагою балки. |  |  | А. RA=1,24kH, RB=1,54kH Б. RA=1,64kH, RB=1,75kH В. RA=2,24kH, RB=1kH. Г. RA=2,2kH, RB=1,5kH Д. Вірної відповіджі немає. |
| 16. | Електрична лампа вагою 20Н підвішена до стелі на шнурі АВ і потім відтягнута до стіни мотузкою ВС. Визначити натяг ТА шнура АВ і ТС мотузки ВС, якщо відомо, що кут 𝛼=60° , а кут β=135°. Вагою шнура і мотузки знехтувати. |  |  | А. TA=10,6H, TC=15,4H. Б. TA=12,6H, TC=13,4H. В. TA=15,6H, TC=9,4H. Г. TA=14,6H, TC=10,4H. Д. Вірної відповіді немає. |
| 17. | Стержні АВ і ВС з’єднані між собою і зі стелею за допомогою шарнірів. До шарнірного болта В підвішений вантаж Q=500Н. Визначити зусилля S1 і S2 в стержнях, якщо 𝛼=β=45° . |  |  | А. S1=S2=428,5H. Б. S1=S2=353,5H. В. S1=S2=250H. Г. S1=S2=360H. Д.Вірної відповіді немає |
| 18. | Однорідний стержень АВ, довжина якого 1м, а вага 20Н, підвішений горизонтально на двох паралельних мотузках АС і ВD. До стержня в точці Е на відстані АЕ= 0,25м підвішений вантаж Р=120Н. Визначити натяг мотузок TC і TD. |  |  | А. TC=80H, TD=60H. Б. TC=90H, TD=50H. В. TC=110H, TD=30H. Г. TC=100H, TD=40H. Д. Вірної відповіді немає. |
| 19. | На консольну горизонтальну балку діє пара сил з моментом М=6кН∙м, а в точці С вертикальне навантаження Р=2кН. Довжина прольоту балки АВ=3,5м, винос консолі ВС=0,5м. Визначити реакції опор А і В. |  |  | А. RA=1kH – вниз, RB=5kH – вгору Б. RA=3kH – вниз, RB=2kH – вгору В. RA=2kH – вниз, RB=4kH – вгору. Г. RA=4kH – вниз, RB=1kH – вгору Д. Вірної відповіді немає. |
| 20. | На двоконсольну горизонтальну балку діє пара сил Р,РS, на ліву консоль – рівномірно розподілене навантаження інтенсивністю q, а в точці D правої консолі – вертикальне навантаження Q . Визначити реакції опор, якщо P=1kH, Q=2kH, q=2kH/m, а=0,8м. |  |  | А. Вірної відповіді немає. Б. RA=0.5kH, RB=2,9kH В. RA=1.1kH, RB=2,3kH Г. RA=1.2kH, RB=2,5kH Д. RA=1.5kH, RB=2,1kH. |