Лабораторна робота № 2

Тема: дослідження системи ЕМП-Д із зворотнім зв'язком по швидкості та затриманим зворотнім зв'язком по струму.

Порядок виконання роботи

- Вивчити принцип дії системи, ознайомитись з конструкцією та основними параметрами лабораторної установки, з'ясувати розміщення та призначення органів контролю і регулювання.

- Підключити до гнізд "-220 В" джерело живлення та індикатор. На гнізда "Uдж" подати задаючу напругу, звертаючи увагу на її полярність. Підключити до гнізд  "Uдв" амперметр Е59, до гнізда "Uз" комбінований прилад Ц4340 (Ц4380), до гнізд "Uдв" індикатор 1-6

- Вмикнути лабораторну установку у такій послідовності:

- вмикнути джерело живлення Б5-8 та встановити напругу на його виході 45 В за допомогою органів керування на його передній панелі;

- вмикнути індикатор 1-6, за допомогою органів керування отримати розгортку, відрегулювати її тривалість за допомогою перемикача "Час розгортки, сек." та потенціометра "Масштаб X".

- встановити значення задаючої напруги 10 В. Запустити асинхронний двигун тумблером "Пуск АД" та сумістити момент вмикання тумблера з моментом початку розгортки променю на екрані індикатора. Продивитись та замалювати осцилограму напруги.

4. Повторити дослід при значеннях задаючої напруги 20, 30, 45В. Зняти залежність  , , , при значеннях задаючої напруги 10, 15. 20, 25, 30, 35, 40, 45 В та вимкненій і частково зашунтованій компенсаційній обмотці ЕМП. Дані занести до таблиці 4.1.

Вимкнути лабораторну установку, для чого.

- поставити ручку потенціометр "Uз" у крайнє ліве положення:

- вимкнути на 1-6 тумблери "Луч" та "Сеть";

- вимкнути блок живлення Б5-8 (Б5-9).

Таблиця 4.1

|  | U3 , В | 15 | 20 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З Rшк | Uтг , В | 0,25 | 0,3 | 0,85 |
|  | Uок , В | 15 | 20 | 43 |
|  | Ідв , А | 0,22 | 0,18 | 0,2 |
| Без Rшк | Uтг , В | 0,20 | 0,35 | 0,75 |
|  | Uок , В | 15 | 20 | 43 |
|  | Ідв , А | 0,25 | 0,18 | 0,21 |

5. Побудував графіки Uтг=f(Uз), Uok=f(Uз), I=fдв(Uз) (Рим.4.2-4.3)

Рис. 2.* Графіки Uтг=f(Uз), Uok=f(Uз), I=fдв(Uз) без  Rшк

Рис. 2.* Графіки Uтг=f(Uз), Uok=f(Uз), I=fдв(Uз) з  Rшк

6. Зобразив графічно осцилограми вмикання/вимикання з та без Rшк

Рис. 2* Осцилограма з Rшк

Рис. 2.* Осцилограма без Rшк

7. На основі отриманих результатів зробив висновки.