Виробки з арковим кріпленням

Аркове металеве кріплення знайшло широке застосування як у горизонтальних, так і в похилих виробках. Його виготовляють жорстким і піддатливим, що дає можливість з успіхом використовувати його у виробках з усталеним і неусталеним гірським тиском.

За кількістю складових частин аркове кріплення буває дво-, три- і п'ятиланкове. Переважно використовують триланкове піддатливе кріплення (для виробок з усталеним гірським тиском), п’ятиланкове кріплення (АКП-5) використовують для виробок з неусталеним гірським тиском.

Аркове триланкове кріплення складається з верхняка, бокових стояків і міжрамних стяжок. Аркове п'ятиланкове кріплення, крім названих частин, має ще ніжки піддатливості, довжина яких залежить від прийнятої величини вертикальної піддатливості в ніжках.

При необхідності мати велику піддатливість, що має місце при проведенні виробок широким вибоєм, застосовують п'ятиланкове піддатливе кріплення. Жорстке кріплення використовують у виробках зі значними термінами використання, де відсутній вплив очисних робіт і встановився постійний гірський тиск (квершлаги, капітальні бремсберги і схили).

Рис. 1.6. Схема для визначення розмірів поперечного перерізу

виробки з арковим кріпленням

Основні дані про аркове піддатливе кріплення, що виготовляє Рудченівський завод, наведені в табл. 1.2. При цьому дані для легкого спецпрофілю (17 кг/м) відносяться до арок, що направлені днищем у внутрішню сторону виробки, а для тяжкого – у зовнішню.

Для визначення розмірів поперечного перерізу виробки з арковим кріпленням достатньо установити необхідний типорозмір арки. Тоді, використовуючи дані табл. 1.2, можна знайти площу поперечного перерізу виробки в світлі.

Типорозмір арки (рис. 1.6) установлюють за її шириною в основі. Цю ширину визначають за формулою:

,                             (1.4)

де Вoc – основа арки, м;

т – зазор між кріпленням і поїздом, м;

k – кількість рейкових колій;

А – ширина поїзда, м;

n – вільний прохід для людей, м;

a1 – збільшення (розширення) виробки внаслідок кривизни стояка:

,                                      (1.5)

де  h0 – висота електропотягу чи вагонетки над рівнем п'яти арки:

,

де   h – висота поїзда від головок рейок, м;

hp – висота від баластового пласта до головок рейок ( hp = 0,16);

hб – висота баластового пласта (hб = 0,19), м;

hc – висота прямої частини стояка, м;

– кут переходу прямої частини стояка в криву ( = 10–20°);

a2 – розширення виробки зі сторони вільного проходу людей, що викликане кривизною стояка, м

;

де hл – висота вільного проходу для людей над підошвою виробки, м:

hл=1,8+hб.

При hc>h0 формула (1.4) матиме вигляд:

Вoc = т+ kА+ р + п, м.                                  (1.6)

Визначивши Вoc і використавши дані таблиці 1.2, можна визначити поперечний переріз виробки напросвіт.

Таблиця 1.2

| Переріз виробки в світлі після осад-ження, м2 | Площа перерізу в сере-дині арки до осад-ження, м2 | Ширина арки до осад-ження, м | Висота арки до осад-ження, м | Радіус осьової дуги (верх-няка), м | Радіус бокового елемента (стояка), м | Висота прямої частини стояка, м | Пери-метр арки до осад-ження, м | Вага комп-лекту арки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Триланкові арки із спецпрофілю 17 кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 5,8 6,6 7,6 9,8 11,1 | 5,6 6,6 7,5 8,5 11,0 12,5 | 2,49 2,85 3,17 3,42 4,20 4,33 | 2,564 2,645 2,720 2,933 3,00 3,394 | 1,16 1,39 1,60 1,60 2,10 2,11 | 1,60 1,60 1,60 1,93 2,00 2,40 | 1,11 1,11 1,11 1,08 0,75 1,09 | 6,60 7,00 7,40 8,17 8,40 9,63 | 151 158 165 178 182 203 |
| Триланкові арки із спецпрофілю 27 кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 8,8 11,1 12,5 13,5 | 8,5 10,0 12,5 14,0 15,0 | 3,42 3,83 4,33 4,78 4,88 | 2,951 3,028 3,402 3,502 3,685 | 1,60 1,93 2,11 2,40 2,40 | 1,93 1,93 2,40 2,40 2,62 | 1,08 1,08 1,09 1,09 1,13 | 7,95 8,40 9,40 9,90 10,30 | 248 260 287 301 311 |

Периметр перерізу виробки визначають за формулою:

P = Boc+Рa–2hб, м,                                           (1.7)

де ра – периметр арки, що береться за даними таблиці чи визначається за формулою:

pa= 2,01,                                    (1.8)

r – радіус дуги верхняка;

R – радіус дуги стояка, м; R = 1,32r;

h2 – висота виробки від підошви до початку бокових дуг, м:

(1.9)

де hц – висота від підошви виробки до центра осьової дуги (за даними табл. 1.2).

Площа поперечного перерізу виробки начорно може бути визначена за формулою:

м2,                            (1.10)

де Sap – площа поперечного перерізу виробки всередині арки, м2;

hпp – висота профілю арки, м; (hпр = 94 ÷ 123 мм);

– товщина затяжки.

Площу поперечного перерізу виробки в проході визначають за формулою:

м2.                              (1.11)

Крім викладеної методики визначення площі поперечного перерізу виробки з арковим кріпленням можна використовувати формули, що наведені в альбомах типових перерізів гірничих виробок.

Більш спрощений спосіб визначення розмірів поперечного перерізу виробки полягає у підборі типового перерізу на основі ширини, що отримана за формулою:

,                                      (1.12)

де В – ширина виробки напросвіт на рівні верхньої кромки поїзда, м.

За ве

личиною В і підбирають найближчий типовий переріз виробки.

Приклад 1.7. Двоколійний відкаточний штрек будуть проводити вузьким вибоєм і кріпити металевим арковим піддатливим кріпленням. Визначити розміри поперечного перерізу цієї виробки, якщо транспортування вантажів по штреку планують здійснювати акумуляторними електровозами 8АРП та двотонними вагонетками.

Розв'язування

В зв'язку з тим, що ширина електровоза (1,35 м) більша за ширину вагонетки, обчислення будемо вести із врахуванням ширини електровоза.

Ширина штреку напросвіт на рівні верхньої кромки поїзда (h = 1,45) становитиме:

В = т+kА+р+п+а1+а2 = 0,25+2·1,35+0,2+0,7+0,18+0,26 = 4,49 м.

Виходячи з формул (1.5) і (1.6), маємо:

a1 = (h0-hc)tg15° = (1,8-1,1)·0,268 = 0,18 м;

a2 = (hл-hc)tg15° = (1,99-1,1) 0,268 = 0,26 м.

На основі даних табл. 1.2 беремо арку з основою 4,33 м. Параметри кріплення: площа напросвіт до осадження Sаp = 12,5 м2, периметр             рa = 9,4 м, висота профілю hnp = 0,123 м.

Знаходимо площу перерізу виробки:

– напросвіт після осадження Sсв = 11,1 м2 (за даними табл. 1.2);

– начорно  = 12,5+9,4(0,123+0,05)= 13,7 м2;

– в проходці Snp = (1,03 – 1,05) Sнач = 1,03·Sнач = 1,03·3,7 = 14,7 м2.

Індивідуальне завдання

| № зп | Гірнича виробка | Коефіцієнт міцності, ƒ |  | Потужність пласту, м | Кут падіння пласту, град | Припливи води, м3/год | Метановиділення, м3/год | Ширина колії, мм | Кіль кість шляхів | Тип електровозу | Тип вагонетки |  | Тип конвеєру | Довжина виробки, м | Кількість транспортованого вугілля, т/добу | Термін служби, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | порода | вугілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Вент. штрек | 8 | 1,2 | 0,5 | 5 | 1,6 | 10 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 |  | ЛЦ-100 | 500 | 700 | 10 |
| 2. | Відк. штрек | 7 | 1,2 | 1,0 | 6 | 1,5 | 5 | 600 | 2 | А 10-1 | УВГ-1,5 |  | ЛЦ-80 | 600 | 500 | 3 |
| 3. | Відк. штрек | 8 | 1,2 | 0,8 | 3 | 1,4 | 15 | 600 | 2 | А 10-1 | УВГ-1,5 |  | ЛЦ-100 | 800 | 1000 | 4 |
| 4. | Вент. штрек | 6 | 1,2 | 0,9 | 5 | 1,3 | 7 | 600 | 1 | А 10-1 | УВГ-1,5 |  | ЛЦ-100 | 700 | 800 | 5 |
| 5. | Квершлаг | 7 | -- | -- | -- | 1,5 | 12 | 900 | 2 | А 14-2 | УВГ-1,5 |  | -- | 500 | 600 | 10 |
| 6. | Квершлаг | 9 | -- | -- | -- | 1,5 | 14 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 |  | -- | 500 | 700 | 15 |
| 7. | Вент. штрек | 6 | 1,2 | 1,0 | 7 | 1,3 | 3 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 |  | ЛЦ-100 | 600 | 700 | 10 |
| 8. | Вент. штрек | 7 | 1,2 | 1,0 | 5 | 1,4 | 10 | 600 | 1 | А 10-1 | УВГ-1,5 |  | ЛЦ-100 | 700 | 600 | 7 |
| 9. | Квершлаг | 8 | -- | -- | -- | 1,6 | 10 | 900 | 2 | А 14-2 | УВГ-3 |  | -- | 800 | 900 | 5 |
| 10. | Польов. штрек | 8 | -- | -- | -- | 1,7 | 8 | 900 | 2 | А 14-2 | УВГ-3 |  | -- | 1200 | 900 | 4 |
| 11. | Квершлаг | 7 | -- | -- | -- | 1,2 | 12 | 600 | 1 | А 10-1 | УВГ-1,5 |  | -- | 400 | 800 | 5 |
| 12. | Вент. штрек | 7 | 1,2 | 1,2 | 7 | 1,3 | 10 | 600 | 1 | А 10-1 | УВГ-1,5 |  | ЛЦ-100 | 800 | 700 | 7 |
| 13. | Відк. штрек | 6 | 1,2 | 1,0 | 10 | 1,4 | 11 | 900 | 2 | А 14-2 | УВГ-3 | ЛЦ-100 |  | 700 | 800 | 8 |
| 14. | Квершлаг | 7 | -- | -- | -- | 1,2 | 3 | 600 | 2 | А 10-1 | УВГ-1,5 | -- |  | 800 | 700 | 4 |
| 15. | Відк. штрек | 7 | 1,2 | 1,3 | 7 | 1,4 | 7 | 600 | 2 | А 10-1 | УВГ-1,5 | -- |  | 900 | 500 | 5 |
| 16. | Відк. штрек | 8 | 1,2 | 0,8 | 8 | 1,6 | 17 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 | -- |  | 700 | 800 | 4 |
| 17. | Вент. штрек | 8 | 1,2 | 1,4 | 5 | 1,0 | 8 | 600 | 2 | А 10-1 | УВГ-1,5 | ЛЦ-100 |  | 600 | 600 | 6 |
| 18. | Квершлаг | 9 | -- | -- | -- | 1,8 | 10 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 | -- |  | 500 | 850 | 7 |
| 19. | Відк. штрек | 10 | 1,2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 9 | 900 | 2 | А 14-2 | УВГ-3 | ЛЦ-100 |  | 800 | 700 | 3 |
| 20. | Пол. штрек | 7 | -- | -- | -- | 1,4 | 7 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 | -- |  | 1000 | 700 | 13 |
| 21. | Квершлаг | 8 | -- | -- | -- | 1,5 | 7 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 | -- |  | 400 | 500 | 10 |
| 22. | Вент. штрек | 9 | 1,2 | 0,9 | 5 | 1,7 | 10 | 600 | 2 | А 10-1 | УВГ-1,5 | ЛЦ-80 |  | 500 | 550 | 6 |
| 23. | Квершлаг | 7 | -- | -- | -- | 1,7 | 10 | 600 | 1 | А 10-1 | УВГ-1,5 | ЛЦ-80 |  | 400 | 800 | 5 |
| 24. | Відк. штрек | 7 | 1,2 | 1,0 | 7 | 1,9 | 15 | 900 | 1 | А 14-2 | УВГ-3 | ЛЦ-100 |  | 800 | 700 | 7 |
| 25. | Відк. штрек | 7 | 1,2 | 0,9 | 5 | 1,4 | 14 | 900 | 2 | А 14-2 | УВГ-3 | ЛЦ-100 |  | 800 | 600 | 5 |

Розміри площі поперечного перетину виробок (м2) приймаються для:

квершлага: з 1 колією/ з 2 коліями	9,8/ 12,2

вентиляційного штреку: з 1 колією/з 2 коліями	9,8 /12,4

польового штреку: з 1 колією/з 2 коліями	9,8/ 12,6

відкотного штреку: з1 колією/з 2 коліями	 ………………………………...9,8/ 14,5