ТЗА    АТ -30, АТ-31    Ауд 189   10:00-11:20

Лабораторно – практичне заняття 42

### Оптрони. Конструкція. Використання. Принцип дії. 
Переваги та недоліки. Режим роботи оптрона

Останнім часом оптрони стали поширеними. Оптроном називають оптоелектронний перетворювач, який являє собою конструктивно об'єднані в одному корпусі узгоджені за спектральними характеристиками та іншими властивостями джерело 1 і приймач 2 випромінювання. Між ними існує оптичний зв'язок через оптичне середовище 3 (рис. 16.17, а).

Як джерела випромінювання в оптронах найчастіше використовують світлодіоди, а як приймачі – здебільшого фоторезистори, фотодіоди.

Ступінь погодження спектральних характеристик випромінювача та приймача оцінюється коефіцієнтом погодження

kλ=0∞P(λ)S(λ)dλPmaxSmax,

де Р(), S(), Рmax і Smах – відповідно спектральні характеристики випромінювача і фотоприймача та їх максимальні значення.

Рис. 16.17. Структура та принципова схема оптрона як 
функціонального елемента

В добре погоджених пар випромінювач-приймач коефіцієнт k>0,9.

Існують численні конструктивні різновиди оптронів [44]. Проте найпоширенішими є оптрони з прямим оптичним зв'язком, їх використовують як керуючі безконтактні опори, імпульсні модулятори та трансформатори, підсилювачі напруги, аналогові елементи лічильно-розв'язувальної техніки в режимі перемноження, ділення, підсумовування, інтегрування тощо, вони є основними структурними елементами логічних систем цифрових пристроїв.

Принцип роботи оптрона як функціонального перетворювача пояснює схема, показана на рис. 16.17, б.

Кероване джерело випромінювання  перетворює вхідний електричний сигнал x1((U1, I1) у світловий Ф(х1).

Потік Ф, проходячи через оптичний канал, може зазнавати впливу сигналу Z і змінити свої параметри (інтенсивність, довжину хвилі тощо).

Отже, оптичний сигнал, який діє на фотоприймач, є в загальному випадку функцією вхідної електричної величини х1 і вхідної оптичної величини Z

Як перетворювачі інформації за входом Z (за оптичним входом) можуть бути використані різні магнітооптичні ефекти, які дають змогу керувати через оптичне середовище параметрами світлового потоку Ф.

Імпеданс Zф фотоприймача (за інших однакових умов) залежить не лише від потоку Ф, а і від значення параметрів сигналу х2(U2, I2) отже, в загальному випадку

Zф=f(x1,Z,x2),

а вихідний сигнал оптрона буде функцією трьох незалежних сигналів

Yвих=F(x2,Zф)=F(x1,z,x2),

що дає змогу незалежно керувати оптроном за кожним з його входів.

Розглянемо роботу оптрона, який складається з пари світлодіод-резистор, в режимі аналогового перетворювача.

Фотоприймач такого оптрона може працювати як еквівалентний генератор струму (рис. 16.18, а), який розвиває незалежно від параметрів навантаження силу струму Iф, що дорівнює SiФ (тут Si – чутливість фоторезистора за струмом; Ф – приріст світлового потоку), або як еквівалентний генератор напруги (рис. 16.18, б), що розвиває незалежно від навантаження ЕРС

Δeф=SiRiΔФλ,

і має внутрішній опір Ri.

Рис. 16.18. Фоторезистор як еквівалентний генератор

За малого вхідного сигналу зміна вихідної напруги під час роботи оптрона в режимі генератора струму

ΔUн=ΔIнRн=SiΔФλRiRнRi+Rн,

а в режимі генератора напруги

ΔUн=ΔефRi+RнRн=SiΔФλRiRнRi+Rн.

Отже, обидві схеми щодо вихідного сигналу рівнозначні.

Як приклад використання оптрона в режимі аналогового перетворювача на рис. 16.19, а, б, показано два можливих варіанти схем керованих подільників напруги.

Рис. 16.19. Схеми оптронних керованих подільників напруги