Контрольна робота №2

Завдання.  Ступінчастий стальний стержень (рис. 2.1) підвішений у вертикальному положенні за верхній кінець. При цьому нижній кінець стержня не достає до основи на величину ∆=βc . Вимагається (без врахування власної ваги) встановити при якій величині сили Н зазор зникне. Необхідні для розрахунків дані взяти з табл..2.1.

Таблиця 2.1

| № рядка (передостання цифра залікової книжки) | № схеми (остання цифра залікової книжки) | А, см2 | с, см | Н, кН | β⋅10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 | 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 |

Методичні вказівки

Для відповіді на цей пункт необхідно прирівняти переміщення нижнього перерізу стержня від шуканих сил Н до величини зазору ∆ . Це переміщення визначається як сума деформацій дільниць стержня від сил Н .

Приклад. Ступінчастий стальний стержень (рис. 2.2) підвішений у вертикальному положенні за верхній кінець. При цьому нижній кінець стержня не достає до основи на величину ∆=βc . Вимагається (без врахування власної ваги) встановити при якій величині сили Н зазор зникне.

Дано: А=11 см2; к=2; с=12 см;  β=4⋅10-5.

Розв’язок.

Обчислимо, при якому значенні сили Н зазор зникне. Для цього видовження стержня від дії прикладених сил прирівняємо величині зазору:

HcEA+HcE2A+H2cEA=∆;

3,5HcEA=βc;

H=βEA3,5=4⋅10-5⋅2⋅105⋅113,5⋅10-1=2,51 kH.

Рис. 2.2

Рис. 2.1