Лабораторно – практична робота на тему

«ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛОСКИХ ПЕРЕРІЗІВ»

Для заданого перерізу визначити положення головних центральних осей і величини головних центральних моментів інерції. Дані для розрахунку взяти з табл. 1 і табл. 2.

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Вихідні дані: схема 00; рядок № 3; штаба 240×10; кутик рівнобокий 110×110×8, швелер № 20.

Розв'язання

- Викреслюємо переріз у масштабі і проводимо через центр ваги кожної із простих його частин горизонтальні і вертикальні координатні осі x1, y1; x2, y2; x3, y3 (рис 3.1).

Рис. 3.1

2. Обчислюємо і виписуємо з таблиць сортаменту ГХ простих частин. Штаба: площа A1=24∙1=24 см2:

моменти інерції: Jx1=24∙1312=2 см4; Jy1=243∙112=1152 см4;

Кутник 110x110x8 (ГОСТ 8509-72): площа А2= 17,2 см2,

моменти інерції: Jx2=Jy2=198 см4;  Jmax=315 см4;  Jmin=81,8 см4;

Jx1y1=Jmax-Jmin2sin2-45°=-315-81,82=-116,6 см4.

Швелер 20 (ГОСТ 824072): площа А3= 23,4 см2; моменти інерції: Jx3=1520 см4; Jy3=113 см4; Jx3y3=0.

3. Вибираємо допоміжні осі x0 і y0 так, щоб весь переріз знаходився в першій чверті ( так робити не обов’язково, але зручно, оскільки при такому виборі допоміжних осей координати центрів ваги складових частин перерізу мають додатні значення) і визначаємо за формулами xc=Ai∙xiAi; yc=Ai∙yiAi положення центру ваги перерізу відносно цих осей:

xc=A1∙x1+A2∙x2+A3∙x3A1+A2+A3=24∙12+17,2∙3+23,4∙21,9324+17,2+23,4=13,2 см;

yc=A1∙y1+A2∙y2+A3∙y3A1+A2+A3=24∙0,5+17,2∙4+23,4∙1124+17,2+23,4=5,24 см.

Візуально перевіряємо правильність визначення центру ваги: він знаходиться в межах площі трикутника C1C2C3. Отже розрахунки можна продовжити.

4. Через знайдений центр ваги С проводимо центральні осі проводимо центральні осі перерізу xС і yС і визначаємо відносно них координати центрів ваги простих частин.

Для перевірки правильності визначення центру ваги перерізу і координат центрів ваги простих частин відносно центральних осей xС, yС обчислимо статичні моменти перерізу відносно осей xС і yС:

Sxc=A1y1-yc+A2y2-yc+A3y3-yc=240.5-5,24+17,24-5,24+23,411-5,24=-135,088+134,784=-0,304 см3;

Syc=A1x1-xc+A2x2-xc+A3x3-yc=243-13,2+17,23-13,2+23,421,9-13,2=-204,24+204,282=0,042 см3.

Значення статичних моментів близькі до нуля. Це свідчить про те, що координати центру ваги обчислені досить точно. Отже положення центральних осей визначено правильно.

Визначаємо осьові і відцентрові моменти інерції нашого перерізу відносно центральних осей xС і yС за формулами ( Jx=Jxc+a2A; Jy=Jyc+b2A  і Jx=Jxi;  Jy=Jyi;  Jxy=Jxyi) :

Jyc=i=13Jyci=i=13Jyi+xi-xc2Ai=Jy1+x1-xc2∙A1+Jy2+x2-xc2∙A2+Jy3+x3-xc2∙A3=1152+12-13,22∙24+198+3-13,22∙17,2+113+21,93-13,22∙23,4=5070,43 см4.

Jxc=i=13Jxci=i=13Jxi+yi-yc2Ai=Jx1+y1-yc2∙A1+Jx2+y2-yc2∙A2+Jx3+y3-yc2∙A3=2+0,5-5,242∙24+198+4-5,242∙17,2+1520+11-5,242∙23,4=3062,02 см4.

Відцентровий момент всього перерізу:

Jxcyc=i=13Jxcyci=i=13Jxiyi+xi-xcyi-ycAi=Jx1y1+x1-xcy1-ycA1+Jx2y2+x2-xcy2-ycA2+Jx3y3+x3-xcy3-ycA3=0+12-13,20,5-5,24∙24-116,6+3-13,24-5,24∙17,2+0+21,93-13,211-5,24∙23,4=1414,12 см4.

Знаходимо положення головних центральних осей і визначаємо величини головних центральних моментів інерції за формулами (tan2α0=2JxyJy-Jx ;    Jmaxmin=Jx+Jy2±Jx-Jy22+Jxy2 ):

tan2α0=2JxcycJyc-Jxc=2∙1414,125070,43-3062,02=1,408.

2α0=54,62 ⇒α0=27,31°.

Оскільки Jxc<Jyc, то під кутом α0 α0<45° до осі  xС нахилена вісь найменшої жорсткості x Jx=Jmin, а вісь y – вісь найбільшої жорсткості Jy=Jmax – до неї перпендикулярна. Кут α0 відкладається проти ходу годинникової стрілки α0>0.

Jmaxmin=Jxc+Jyc2±Jxc-Jyc22+Jxcyc2=3062,02+5070,432±3062,02-5070,4322+1414,122=4066,225±1734,406см4;

Jmax=Jy=5800,63 см4,  Jmin=Jx=2331,82 см4

Перевірка:

- Jx+Jy=2331,82+5800,63=8132,45 см4,

Jxс+Jyс=5070,43+3062,02=8132,45 см4,

Умова інваріантності виконується Jx+Jy=Jxс+Jyс;

- Обчислимо відцентровий момент інерції Jxy:

Jxy=Jxс-Jyс2sin2α0+Jxcyccos2α0=3060,02-5070,432sin54,62°+1414,12cos54,62°=-818,76+818,77=0,01  см4.

Відносна похибка

0,01818,765100%=0,001%<2%.

Умова Jxy≈0 також виконується.

Це свідчить, що обчислення зроблено вірно.

Таблиця 1

Варіанти індивідуальних завдань

| Номер рядка | Елементи перерізу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двотавр (швелер) | Кутик рівнобоких (нерівнобокий) | штаба |  |
|  |  |  | товщина, мм | ширина, мм |
| 0 | 16 | 100×100×10 | 18 | 200 |
| 1 | 12 | 70×70×8 | 12 | 130 |
| 2 | 14 | 80×80×8 | 14 | 150 |
| 3 | 20 | 110×110×8 | 10 | 240 |
| 4 | 18 | 56×56×5 | 16 | 140 |
| 5 | 30 | 63×40×8 | 20 | 180 |
| 6 | 27 | 70×45×5 | 22 | 170 |
| 7 | 10 | 80×50×6 | 24 | 160 |
| 8 | 22 | 40×25×4 | 26 | 190 |
| 9 | 24 | 50×32×4 | 30 | 210 |

Таблиця 2

Види перерізів для індивідуального завдання