- Який фізичний зміст відносної діелектричної проникності середовища ?

- стала величина, що залежить від середовища, у якому розміщені заряди;

- характеризує зменшення сили взаємодії  між точковими зарядами, розміщеними на відстані  один від одного, в однорідному середовищі порівняно з вакуумом;

- вона означає зменшення напруги поля у  разів;

- характеризує збільшення сили взаємодії між точковими зарядами, розміщеними на певній відстані один від одного, в однорідному середовищі порівняно з вакуумом;

- вона означає зростання напруженості поля у  разів.

- Реографія – це :

- метод лікування;

- метод діагностики, який ґрунтується на вимірюванні електричної ємності тканин;

- метод діагностики, який ґрунтується на дослідженні зміни повного електричного опору органа або тканини при їх кровонаповненні;

- метод лікування, який ґрунтується на дослідженні омічного опору органа або тканини при їх кровонаповненні;

- метод діагностики, який ґрунтується на дослідженні залежності  ємнісного опору органа або тканини від частоти струму.

- У чому відмінність між гальванізацією та лікарським електрофорезом?

- при гальванізації лікувальним чинником є постійний струм, при лікарському електрофорезі – змінний;

- гальванізація – введення іонів лікарських речовин через шкіру або слизові оболонки, а лікарський електрофорез – лікування постійним струмом;

- немає відмінності;

- гальванізація – це застосування постійного струму малої сили і низької напруги з лікувальною метою; лікарський електрофорез – метод електролікування, що ґрунтується на комплексній дії струму (постійного або імпульсного) та іонів лікарської речовини, що вводяться ним у тканину;

- різний тепловий ефект.

- Імпедансом тканини або органа називають:

- ємнісний опір;

- індуктивний опір;

- суму ємнісного та індуктивного опорів;

- суму ємнісного та омічного опорів;

- омічний опір?

- Дисперсія імпедансу – це:

- залежність омічного опору від частоти струму;

- залежність індуктивного опору від частоти струму;

- залежність ємнісного опору від частоти струму;

- зміна імпедансу  (сума ємнісного та омічного опорів) зі зміною частоти струму;

- зміна імпедансу  (сума індуктивного та омічного опорів) зі зміною частоти струму.

- Коефіцієнт поляризації характеризує життєву здатність органа або тканини  і визначається за формулою:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Доповніть речення:

- На електричні параметри клітин впливають властивості ….. .

- Якщо до живої тканини прикласти сталу різницю потенціалів, то ….. .

- Закон Ома для живої тканини записують так: ….. .

- Поляризацією називають … .

- Основними видами поляризації в живих об’єктах є …. .

- Імпеданс живої тканини або органа – це ….. .

- Дисперсією імпедансу називають ….., вона зумовлена ….. .

- Електрична схема заміщення біологічної тканини складається з …. .

- Діагностичний метод, який ґрунтується на визначенні зміни імпедансу внаслідок ….., називається ….. .

- Життєздатність об’єктів визначається величиною …. .

- Дія постійного струму в біооб’єктах спричиняє …., а результат проходження змінного струму залежить від … .