ЛЕКЦІЯ №5

Тема «Розрахунок брусів на міцність і жорсткість при деформаціях кручення»

На кручення працюють багато елементів машин і механізмів: вали, рами автомобілів, окремі частини станин металорізальних верстатів, фрези, свердла тощо.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ (ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ)

При деформації кручення в поперечному перерізі бруса виникає одне з внутрішніх зусиль крутний момент Мкр.

Величина Мкр у довільному перерізі бруса дорівнює алгебраїчній сумі скручувальних моментів, прикладених по одну сторону перерізу. Скручувальний момент, що діє за ходом годинникової стрілки (якщо дивитись із горця бруса), записують зі знаком «+», проти — зі знаком «-».

Дільниця навантаження при крученні — частина бруса, на якій Мкр змінюється за одним і тим же законом. Як правило, на дільниці величина Мкр постійна (Мкр = const). Границями дільниць є торцеві перерізи і перерізи, де прикладені скручувальні моменти.

При розрахунках часто використовують залежності між величиною cкручувального моменту Т, потужністю Р і кутовою швидкістю (ω або п):

T=Pω   H∙м,			(3.1)

де Р — число ват; ω— кутова швидкість в с-1;

T=9551Pn   H∙м,		(3.2)

де Р — число кіловат; п — число обертів за хвилину;

T=7026Pn   H∙м,		(3.3)

де Р — число кінських сил; п — число обертів за хвилину.

У більшості випадків бруси, що працюють на кручення, мають круглий переріз, суцільний або кільцевий.

ОСНОВНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИ КРУЧЕННІ КРУГЛИХ БРУСІВ

У поперечних перерізах при крученні бруса круглого перерізу виникають тільки дотичні напруження.

Величина дотичного напруження прямо пропорційна віддалі р від центра ваги перерізу (рис. 3.1) і обчислюється за формулою:

τρ=Mкр∙ρJp.			(3.4)

де Jp— полярний момент інерції перерізу.

Для круглого суцільного перерізу

Jp=πd432≈0,1d4.		(3.5)

Для кільцевого перерізу:

Jp=πD4321-C4≈0,1D41-C4.		(3.6)

Тут

C=dD,				(3.7)

Де D і d, відповідно, зовнішній і внутрішній діаметри кільця.

Умова міцності:

τmax=MкрWp≤τ,			(3.8)

де τmax — найбільше дотичне напруження, що виникає в небезпечному перерізі бруса; Мкр — крутний момент у небезпечному перерізі бруса, Mкр=Mкр max ; Wp — полярний момент опору перерізу; [т] — допустиме напруження при крученні.

τ=0,5…0,6σp.

Для суцільного перерізу:

Wp=πd316≈0,2d3.			(3.9)

Для кільцевого перерізу:

Wp=πD3161-C4≈0,2D31-C4.		(3.10)

Дільниця максимальних напружень — частина бруса, де величина τmax змінюється за одним і тим же законом. Як правило, на дільниці τmax = const. Границями дільниць є торцеві перерізи і перерізи, де прикладені скручупальні моменти або змінюються розміри чи форма перерізу.

Взаємний кут повороту торцевих перерізів дільниці деформації називається її кутом закручування. Дільниця деформації — це частина бруса, де величина Mкр і розміри перерізу (полярний момент інерції перерізу Jp) змінюються за одними і тими ж законами, а матеріал бруса (модуль зсуву G) один і той же. Границями дільниць є торцеві перерізи і перерізи, де прикладені скручувальні моменти або змінюються розміри чи форма перерізу, а також межі різних матеріалів. Кут закручування дільниці визначають за формулою:

φ=0lMкрdzGJp радіан.			(3.11)

l — довжина дільниці.

Добуток GJp називається жорсткістю перерізу при крученні.

При Мкр= const і Jp = const кут закручування дільниці обчислюють за формулою:

φ=Mкр∙lGJp.				(3.12)

Кут закручування частини бруса, що знаходиться між двома перерізами, дорівнює алгебраїчній сумі кутів закручування дільниць, що знаходяться між цими перерізами.

Відносний кут закручування θ=dφdz.

Для дільниці з постійними крутним моментом і жорсткістю

θ=dφl=MкрGJp радм.			(3.13)

Умова жорсткості:

θmax=MкрGJp≤θ,			(3.14)

де Mкр — максимальна величина крутного моменту.

КРУЧЕННЯ БРУСІВ НЕКРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ

При крученні брусів некруглого перерізу максимальне дотичне напруження і відносний кут закручування обчислюють за формулами:

τmax=MкрWк;			(3.15)

θmax=MкрGJк.			(3.16)

Тут Wк - момент опору перерізу при крученні, має розмірність [L3];

Jк - момент інерції перерізу при крученні, має розмірність [L4].

Нижче наведено значення Wк і Jк для деяких перерізів.

1. Еліптичний переріз (рис. 3.2):

Wк=12πab2a>b;			(3.17)

Jк=πa3b3a2+b2.				(3.18)

Вподовж довільного радіуса напруження розподіляються за лінійним законом і паралельні дотичній до контуру в точці перетину радіуса з контуром. Максимальні дотичні напруження τmax=τm діють на кінцях малої осі.

Напруження на кінцях великої осі:

τn=2Mкрπba2.			(3.19)

2. Прямокутний переріз (рис. 3.3):

Wк=αhb2;			(3.20)

Jк=βhb3.			(3.21)

Тут h — розмір більшої, а b — меншої сторони прямокутника. Максимальні напруження τmax діють посередині більших сторін. Дотичні напруження посередині меншої сторони прямокутника:

τn=γτmax.			(3.22)

Коефіцієнти 𝛂, β і γ залежать від співвідношення сторін h і b і наведені в табл.. 3.1.

При hb>10 приймають α=β=1/3 і Wк=13hb2;  Jк=13hb3.

Таблиця 3.1

| hb | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝛂 | 0,208 | 0,231 | 0,239 | 0,246 | 0,256 | 0,267 | 0,282 | 0,299 | 0,307 | 0,313 | 0,333 |
| β | 0,141 | 0,196 | 0,214 | 0,229 | 0,249 | 0,263 | 0,281 | 0,299 | 0,307 | 0,313 | 0,333 |
| γ | 1,000 | 0,859 | 0,795 | 0,766 | 0,753 | 0,745 | 0,743 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |

3. Рівносторонній трикутник (а – його сторона)

Wк=a320,			(3.23)

Jк=a446,2.			(3.24)

Найбільші дотичні напруження виникають посередині сторін.

Аналогічні формули отримані для інших правильних багатокутників. Вони наведені в довідниках.

КРУЧЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ПРОФІЛІВ

У практиці знаходять широке застосування тонкостінні профілі: прокатні профілі (кутик, двотавр, швелер), тонкостінні труби, гнуті та зварні профілі різної форми. Вони можуть бути замкненими і відкритими.

А. Замкнені профілі (рис. 3.4). Напруження в довільній точці тонкостінного замкненого профілю обчислюють за формулою Бредта:

τ=Mкр2ωδ.	(3.25)

де ω — площа, обмежена середньою лінією профілю; δ — товщиі н місці визначення τ.

Максимальні дотичні напруження виникають в місцях, де стінка профілю має мінімальну товщину:

τmax=Mкр2ωδmin,				(3.26)

Де δmin - найменша товщина стінки.

Wк=2ωδmin.				(3.27)

Відносний кут закручування обчислюють за формулою:

θ=Mкр4Gω2SdSδ,			(3.28)

де dS — елемент середньої лінії профілю. Інтегрування виконується по довжині S середньої лінії профілю:

Jк=4ω2SdSδ.			(3.29)

Якщо δ = const, то

θ=Mкр∙s4Gω2δ,			(3.30)

Jк=4ω2s.			(3.31)

Для тонкостінного круглого кільця (при відношенні товщини стінки до середнього діаметра Dс кільця δDc  < 0,1):

ω=πDc24,			(3.32)

s=πDc.			(3.33)

ВІДКРИТІ ТОВСТОСТІННІ ПРОФІЛІ

Довільний відкритий профіль можна представити як суму вузьких прямокутників (рис. 3.5).

Відповідно:

Jк=βi∙Si∙δi3,		(3.34)

де Si і δі більша і менша сторони прямокутника; βi - коефіцієнт, що визначається за табл. 4.1.

Wк=Jкβi∙δiαi,			(3.35)

де βi і αi – коефіцієнти визначені за табл.. 4.1.

Якщо Siδi>10 і δ=const, то α=β=13 і

τmax=3MкрS∙δ2;  Wк=S∙δ23;		(3.36)

θ=3MкрG∙S∙δ3; Jк=S∙δ33,			(3.37)

де S – товщина середньої лінії відкритого профілю.

Для профільного прокату:

Jк=η13Si∙δi3.			(3.38)

Коефіцієнт η дорівнює:

1,00 — для куткового перерізу;

1 20 — для двотаврового перерізу;

1,15 — для таврового перерізу;

1,12 — для швелерного перерізу.

Wк=Jкδmax,				(3.39)

де δmax — найбільша з товщин прямокутників, що утворюють переріз.

РОЗРАХУНКИ НА КРУЧЕННЯ ПРЯМИХ БРУСІВ

Круглі бруси, що сприймають обертові або скручувальні моменти, завжди розраховують на міцність і часто — на жорсткість. Зустрічаються три типи задач.

- Перевірний розрахунок. За відомими крутним моментом, розмірами перерізу бруса і механічними характеристиками матеріалу обчислюють максимальні дотичне напруження та відносний кут закручування і порівнюють їх з допустимими значеннями, τmax↔τ, θmax↔θ (приклад 3.1).

- Визначення вантажопідйомності бруса. Переріз відомий. З умов τmax=τ і θmax=θ обчислюють допустиме значення крутного моменту Mкр (приклад 3.4). Допустима величина скручувального моменту T=Mкр і є вантажопідйомністю.

- Проектувальний розрахунок. З умов міцності і жорсткості визначають необхідні розміри перерізу. Остаточно приймають більші розміри, що задовольняють обидві умови (приклад 3.2).

При крученні брусів некруглого і тонкостінного профілів зустрічаються, в основному, задачі типу І і II.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як обчислити дотичні напруження в довільній точці перерізу? Який вигляд має епюра розподілу дотичних напружень по діаметру перерізу?

2. Як обчислити полярні моменти інерції перерізу і полярні моменти опору круглих суцільного і кільцевого перерізів?

3. Як записують умову міцності?

4. Як обчислити абсолютний і відносний кути закручування? Які їх розмірності?

5. Як записують умову жорсткості?

6. Що таке дільниці навантаження, максимальних дотичних напружень і деформацій? Що є їх границями?

7. Як обчислити кут повороту частини бруса між двома перерізами?

8. Які перерізи є характерними?

9. Як обчислити максимальне дотичне напруження?

10.Як обчислити моменти опору при крученні еліптичного і прямокутного перерізів?

11.Як обчислити моменти інерції при крученні еліптичного перерізу?

12.Як обчислити момент опору і момент інерції при крученні перерізу у вигляді рівностороннього трикутника?

13.Як обчислити момент інерції перерізу при крученні тонкостінного відкритого профілю?

14.Як. обчислити момент інерції і момент опору перерізу тонкостінного відкритого профілю при крученні?

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Приклад 3.1. До сталевого бруса, розрахункова схема якого показана на рис. 3.6, а, прикладено скручувальні моменти T1, T2, T3 .

Побудувати епюри крутних моментів Mкр і кутів повороту φ перерізів, перевірити міцність і жорсткість бруса, якщо діаметр d = 70 мм, модуль зсуву G = 8×104 МПа, допустиме напруження [τ] = 70 МПа, допустимий відносний кут повороту [θ] = 1,5 град/м.

Розв'язання.

1. Побудова епюри крутних моментів.

а) Визначаємо дільниці. Їх три:

І - ВС, II – СD, ІІІ - DE.

б) Обчислюємо величину крутного моменту для кожної дільниці:

I-BC:0≤z1≤40 см. Mкр І=T1=2 kH∙м;

II-CD:0≤z2≤30 см. Mкр II=T1+T2=2+1=3 kH∙м;

III-DE:0≤z3≤20 см. Mкр III=T1+T2-T3=2+1-7=-4 kH∙м.

в) Будуємо епюру Mкр (рис. 3.6, б).

2. Побудова епюри кутів закручування.

Обчислюємо кути повороту характерних перерізів D, С, В відносно нерухомого перерізу Е.

Кут закручування дільниці обчислюємо за формулою (3.12):

φ=Mкр∙lGJp .

Жорсткість GJp по всій довжині вала постійна. Тому дільниці деформацій збігаються з дільницями навантаження.

Полярний момент інерції Jp=πd432.

Тоді

GJp=G∙πd432=8∙104∙106∙π32×704∙10-12=188574 H∙м3.

φD=φE+φD(E)=0+MкрІІІ∙l3GJp=-4∙103∙20∙10-2188574=-4,24∙10-3 рад.

φC=φD+φC(D)=-4,24∙10-3+MкрІІ∙l2GJp=-4,24∙10-3+3∙103∙30∙10-2188574=0,53∙10-3 рад.

φB=φC+φB(C)=0,53∙10-3+MкрІ∙l1GJp=0,53∙10-3+2∙103∙40∙10-2188574=4,77∙10-3 рад .

Розмірність: G — Н/м2; Mкр— Нм; d, l — м.

За отриманими даними будуємо епюру φ (рис. 3.2, в).

3. Обчислюємо τmax і θmax за формулами (3.8), (3.14) і перевіряємо виконання умов міцності і жорсткості.

τmax=Mкр maxWp=Mкр maxπd316=16∙4∙103π70∙10-3=59,4∙106 Hм2=59,4 МПа.

τmax=59,4 МПа<τ=70 МПа. Умова міцності виконується.

θmax=Mкр maxGJp=4∙103188574=2,12∙10-2м-1=2,12∙10-2∙180°π=1,22 градм.

θmax=1,22 градм<θ=1,5 градм. Умова жорсткості виконується.

Розмірність: Mкр max — Нм; d — м; GJp — Нм2

Приклад 3.2. Сталевий вал передає потужність Р = 70 к. с. при кутовій швидкості п= 1000 об/хв. Визначити діаметр вала, якщо допустиме дотичне напруження для матеріалу вала [τ] = 80 МПа, а допустимий відносний кут закручування [θ] = 1 град/м, G = 8×104МПа.

Розв'язання. 1. Визначення діаметра вала з умови міцності (3.8):

τmax=Mкр maxWp≤τ. Mкр max=T=7026Pn H∙m; Wp=πd316.

Тоді

d≥316∙7026∙Pπτn=316∙7026∙70π∙80∙106∙1000=3,15∙10-2 м.

2. Визначення діаметра вала з умови жорсткості (3.14):

θmax=Mкр maxGJp≤θ.  Jp=πd432; θ=1,0градм=1∙180°πрадм.

Тоді

d≥332∙Mкр maxπGθ=332∙7026∙70∙180π2∙8∙104∙106∙1000=4,352∙10-2 м.

Розмірність: [τ], θ — Н/м2.

Приймаємо: d = 44 мм.

Приклад 3.3. Порівняти вагу суцільного і пустотілого валів, спроектованих і.і умови, що вони сприймають однакові крутні моменти. Внутрішній діаметр пустотілого вала складає 0,8 від зовнішнього.

Розв'язання. Відношення ваг валів дорівнює відношенню площ їх перерізів.

Q1Q2=A1A2; A1=πd24; A2=πD241-C2;C=dD=0,8

Тоді

Q1Q2=d2D21-C2.

Співвідношення між діаметром d суцільного вала і зовнішнім діаметром D пустотілого вала визначимо з умови рівності максимальних дотичних напружень.

τmax=τmaxʹ⇒MкрWp=MкрWpʹ⇒Wp=Wpʹ⇒πd316=πD3161-C4⇒d=D31-C4.

Тоді

Q1Q2=D31-C42D21-C2=31-C221+C221-C22=31+C221-C2=31+0,8221-0,82=1,95.

Відповідь: Q1Q2=1,95.

Приклад 3.4. Як зміняться кут закручування і вантажопідйомність бруса, якщо круглий поперечний переріз замінити квадратним? Квадрат вписаний в круг (рис. 3.7).

Розв'язання. 1. Обчислення відношення кутів закручування перерізів квадратної φкв і круглої φкр форм:

φквφкр=Mкр∙lGJкMкр∙lGJp=JpJк.

Jp=πd432 ; Jк=βhb3=0,141∙a4=0,141∙d44.

φквφкр=πd4∙432∙0,141d4=2,785.

2. Обчислення зміни вантажопідйомності бруса.

Вантажопідйомність бруса визначається допустимою величиною крутного моменту. Тому її зміна

η=Мкркр-МкрквМкркр∙100%.

Максимальні дотичні напруження в обох випадках однакові і дорівнюють допустимому:

τmaxкр=τmaxкв=τ.

Тоді

τmaxкр=МкркрWp=τ⇒Мкркр=Wpτ=πd316τ

τmaxкв=МкрквWk=τ⇒Мкркв=Wkτ=αhb2τ=0,208a3τ=0,208d23τ.

η=πd316-0,208d23τπd316∙τ∙100%=0,19635-0,073540,19635∙100%=62,5%.

Відповідь: кут закручування збільшиться в 2,785 рази, а вантажопідйомність зменшиться на 62,5%.