Лекція 7

Складний рух точки

7.1. Кінематичні характеристики складного руху точки

Якщо точка рухається в рухомій системі координат Oxyz , яка, в свою чергу, рухається відносно нерухомої системи координат, тоді мова йде про складний рух точки M.

Зауважимо, що рухому систему координат завжди незмінно зв’язують з тілом, що рухається.

Рух т. M в рухомій системі координат називається відносним рухом точки M. Відповідно в цьому русі відносними будуть траєкторія, швидкість та прискорення точки. Характеристики цього руху будемо позначати нижнім індексом „ r ” (relative - відносний), тобто vr і ar відповідно відносна швидкість і відносне прискорення точки.

Рух точки в нерухомій системі координат називається абсолютним, відповідно абсолютними будуть називатися траєкторія, швидкість та прискорення точки в цьому русі, останні будуть позначатися з нижнім індексом „ a ” (absolute - абсолютний).

Відносний рух точки буде задаватися наступними кінематичними рівняннями:

x=xt,y=yt,z=zt,					(1)

а абсолютний такими кінематичними рівняннями:

ξ=ξt,η=ηt,Ϛ=Ϛt.					(2)

Покажемо, як визначити швидкість і прискорення точки як в одному, так і в іншому русі, використовуючи кінематичні рівняння (1) і (2).

Так, відносна швидкість у рухомій системі координат визначиться за формулою

vr=vrxi+vryj+vrzk,				(3)

де

vrx=x,   vry=y,  vrz=z.				(4)

Тоді модуль відносної швидкості знайдемо за формулою

vr=vrx2+vry2+vrz2=x2+y2+z2,			(5)

а відповідні напрямні косинуси – із виразів:

cosvr⩑Ox=vrxvr=xx2+y2+z2,cosvr⩑Oy=vryvr=yx2+y2+z2,cosvr⩑Oz=vrzvr=zx2+y2+z2.			(6)

Таким чином, вирази (3) - (6). повністю визначають вектор відносної швидкості vr за величиною та напрямом.

Абсолютна швидкість va точки в нерухомій системі координат визначиться за формулою

va=vaξi1+vaηj1+vaϚk1,				(7)

Використовуючи вирази (7) знаходимо проекції вектора абсолютної швидкості va на осі нерухомої системи координат

vaξ=ξ, vaη=η, vaϚ=Ϛ.				(8)

Модуль абсолютної швидкості знайдемо за формулою

va=vaξ2+vaη2+vaϚ2=ξ2+η2+Ϛ2,			(9)

а відповідні напрямні косинуси – із виразів:

cosva⩑Aξ=vaξva=ξξ2+η2+Ϛ2,cosva⩑Aη=vaηva=ηξ2+η2+Ϛ2,cosva⩑AϚ=vaϚva=Ϛξ2+η2+Ϛ2.			(10)

Таким чином, вирази (8)-(10) повністю визначають вектор абсолютної швидкості va за величиною та напрямом.

Для визначення відповідних прискорень можна використовувати формули, подібні до (3)-(6) і (8)-(10), в яких треба замінити перші похідні за часом на другі.

7.2. Формула Бура

Розглянемо вираз вектора  через його проекції в рухомій системі координат:

=ρxi+ρyj+ρzk,

і знайдемо абсолютну похідну від нього

dρdt=ddtρxi+ρyj+ρzk

Оскільки система координат Oxyz рухається довільним чином відносно A , тому її одиничні вектори (орти) i, j, k не є сталими, і вираз абсолютної похідної набуде вигляду

dρdt=dρxdti+dρydtj+dρzdtk+ρxdidt+ρydydt+ρzdkdt.		(11)

У формулі (11) перші три доданки характеризують зміну вектора  в рухомій системі координат, тобто їх сума є відносною похідною

dʹρdt=dρxdti+dρydtj+dρzdtk.				(12)

Останні три доданки у формулі (11) позначимо  , тобто

ρʹ=ρxdidt+ρydjdt+ρzdkdt.				(13)

Домножимо скалярно обидві частини виразу (13) послідовно на орти i, j, k

ρxʹ=ρʹ∙i=ρxdidt∙i+ρydjdt∙i+ρzdkdt∙i,ρyʹ=ρʹ∙j=ρxdidt∙j+ρydjdt∙j+ρzdkdt∙j,ρzʹ=ρʹ∙k=ρxdidt∙k+ρydjdt∙k+ρzdkdt∙k.			(14)

Отримаємо деякі допоміжні співвідношення

i∙i=1→ddti∙i=ddt1→didt∙i+i∙didt=0→didt∙i=0;

i∙j=0→didt∙j+i∙djdt=0→didt∙j=-djdt∙i.

Введемо наступні позначення:

Ωx=djdt∙k,   Ωy=dkdt∙i,   Ωz=didt∙j,			(15)

тоді формули (14) набудуть вигляду

ρxʹ=0-ρyΩz+ρzΩy=ρzΩy-ρyΩz,  ρyʹ=ρxΩz+0-ρzΩx=ρxΩz-ρzΩx, ρzʹ=-ρxΩy+ρyΩx+0=ρyΩx-ρxΩy.			(16)

Ці вирази повністю співпадають з проекціями векторного добутку    на осі системи координат Oxyz . Дійсно

Ω×ρ=ij0ΩxΩyΩzρxρyρz=ρxΩy-ρyΩzi+ρxΩz-ρzΩxj+ρyΩx-ρxΩyk.

Тому має місце вираз

ρʹ=Ω×ρ,					(17)

з урахуванням якого формула (11) набуває остаточного вигляду

dρdt=dʹρdt+Ω×ρ 				(18)

і називається формулою Бура.

Таким чином, абсолютна похідна від векторної функції  за скалярним аргументом t дорівнює сумі відносної похідної тієї ж функції та векторного добутку вектора  на  .

Наведемо деякі окремі випадки формули Бура.

1) Припустимо, що система координат Oxyz є нерухомою відносно A , або рухається поступально.

В цьому випадку, оскільки орти є сталими, за формулами (15) маємо Ωx=Ωy=Ωz=0, →Ω=0 , і тоді формула Бура набуває вигляду dρdt=dʹρdt

2) Припустимо, що вектор  не змінюється в рухомій системі координат Oxyz, тоді  dʹρdt=0 і отримуємо  dρdt=Ω×ρ.

3) Припустимо, що вектор  не змінюється в нерухомій системі координат A , тобто dρdt=0 . Тоді маємо  dʹρdt=-Ω×ρ .

7.3. Основна задача складного руху точки. Формули перетворення швидкостей точки при її складному русі

Основна задача кінематики складного руху точки полягає у визначенні залежностей між кінематичними характеристиками точки в її відносному і абсолютному рухах, а також руху рухомої системи координат в нерухомій.

Нехай т. M одночасно рухається як в системі координат Oxyz, так і в A .

Радіус-вектор ρ т. M однозначно визначає її положення в рухомій системі координат Oxyz.

Радіус-вектор rO визначає положення початку рухомої системи координат Oxyz по відношенню до нерухомої A .

Нарешті радіус-вектор r т. M визначає її положення в нерухомій системі координат A .

Ці радіус-вектори зв’язані очевидним співвідношенням:

r=r0+ρ.					(19)

Продиференціюємо вираз (1), використовуючи формулу Бура

v=drdt=ddtr0+ρ=drOdt+dʹρdt+Ω×ρ=vO+vr+Ω×ρ,		(20)

де drdt=v=va - абсолютна швидкість точки, dʹρdt=vr - її відносна швидкість, drOdt=vO - швидкість початку рухомої системи координат (т. O).

Таким чином, маємо

va=vr+vO+Ω×ρ.				(21)

В цьому виразі (21) член vO+Ω×ρ являє собою складову швидкості т. M, яка обумовлена лише рухом рухомої системи координат по відношенню до нерухомої з кінематичними характеристиками vO, Ω .

Нагадаємо, що

Ω=Ωxi+Ωyj+Ωzk,

де			Ωx=djdt∙k,   Ωy=dkdt∙i,   Ωz=didt∙j.

Вектор  характеризує швидкість зміни орієнтації рухомої системи координат по відношенню до нерухомої.

7.4. Формули перетворення прискорень при складному русі точки

Скористаємось визначенням прискорення при векторному способі задання руху точки і формулою для абсолютної швидкості точки, тобто виразами

a=dvdt   і  va=vr+vO+Ω×ρ.

Тоді матимемо

a=aa=dvadt=ddtvr+vO+Ω×ρ=dʹvrdt+Ω×vr+dvOdt+ddtΩ×ρ=

=dʹvrdt+Ω×vr+dvOdt+dʹdtΩ×ρ+Ω×Ω×ρ=

=dʹvrdt+Ω×vr+dvOdt+dʹΩdt×ρ+Ω×dʹρdt+Ω×Ω×ρ.	(22)

Тут з означень маємо

dʹvrdt=ar,   dvOdt=aO,   dʹρdt=vr,

і тоді вираз (22) можна записати у вигляді

aa=ar+aO+2Ω×vr+dʹΩdt×ρ+Ω×Ω×ρ.		(23)

У виразі (23) доданок 2Ω×vr називається прискоренням Коріоліса і позначається ac . Це прискорення виникає в результаті відносного руху точки і руху рухомої системи координат.

У формулі (23) доданок aO+dʹΩdt×ρ+Ω×Ω×ρ являє собою складову повного прискорення точки, яка обумовлена рухом рухомої системи координат з кінематичними характеристиками: aO, Ω, dʹΩdt. Таким чином, маємо

aa=ar+ac+aO+dʹΩdt×ρ+Ω×Ω×ρ			(24)

формулу для перетворень прискорень точки при її складному русі.