ІКС в АУТП    Від 26.11.22    10:00-11:20 ауд 114

Лекція 6.

Відеосистема цифрової ЕОМ як пристрій відображення 
вимірювальної інформації

Загальні відомості

В персональних комп'ютерах відеосистема складається з відеоадаптеру і монітору.

На рис. 9.20 наведена структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі, на рис. 9.21 – структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в графічному режимі.

Основним засобом оперативного відображення інформації є монітор (дисплей), створений на базі електронно-променевої трубки (ЕПТ).

Відеоадаптер призначений для формування зображень, що спостерігаються на екрані монітору. Відеоадаптер являє собою друковану плату, що вставляється в один із з’єднувачів розширення (слотів) на материнській платі персонального комп'ютера. Однією з найбільш поширених моделей відеоадаптерів є відеоадаптер VGA (Video Graphic Array). Всі відеоадаптери містять електронні компоненти, що формують сигнали синхронізації, кольору та керують генеруванням текстових символів.

Крім того, в усіх відеосистемах є відеобуфер. Він являє собою окрему область адресного простору оперативної пам'яті і використовується для зберігання текстової або графічної інформації, яка виводиться на екран. Мікросхеми пам’яті, що утворюють відеобуфер, розташовані на платі відеоадаптеру.

|  | Рис. 9.20. Структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі |
| --- | --- |

|  | Рис. 9.21. Структурна схема відеосистеми персонального комп’ютера в графічному режимі |
| --- | --- |

Основна функція відеосистеми полягає в перетворенні даних з відеобуфера в сигнали, що керують монітором і формують зображення, яке спостерігається на екрані монітору.

Будь-яке текстове або графічне зображення на екрані складається з величезної безлічі дискретних точок, що називаються також пікселями або пелами (від picture element - елемент зображення).

Максимальна роздільна здатність адаптера VGA складає 640 х 400 пікселів в текстовому режимі і 640 х 480 пікселів в графічному режимі. Найсучасніші відеоадаптери мають роздільну здатність 2048х1536 пікселів в графічному режимі. Символьна матриця має розмір 8 х 16 пікселів в текстовому режимі і 8 х 8 пікселів в графічному режимі.

Адаптер VGA розрахований на підключення аналогового кольорового або монохромного монітору.

Звичайно, від інженера детального знання схем адаптеру і монітору не вимагається. Однак, при розробці ефективних систем відображення інформації йому необхідно знати, де і як керуюча програма повинна взаємодіяти з апаратними засобами, щоб сформувати на екрані необхідне зображення.