Лабораторна робота №2

Початкове налаштування комутатора

Мета роботи: навчитися робити початкові налаштування комутатора в середовищі Cisco Packet Tracer.

# Задачі

1. Перевірка конфігурації комутатора за замовчуванням

2. Налаштування базових параметрів комутатора

3. Налаштування банера MOTD (повідомлення)

4. Збереження файлів конфігурації в NVRAM

5. Налаштування комутатора S2

Короткі теоретичні відомості

У цій практичній роботі ви будете здійснювати базові налаштування комутатора. Ви забезпечите доступ до інтерфейсу командного рядка CLI та консольного порту за допомогою зашифрованих і відкритих паролів. Ви також будете налаштовувати повідомлення для користувачів при авторизації для входу на комутатор. Ці банери також попереджають неавторизованих користувачів про те, що доступ заборонений. Примітка: У Packet Tracer комутатор Catalyst 2960 за замовчуванням використовує IOS версії 12.2. При необхідності версію IOS можна оновити з файлового сервера в Packet Tracer. Потім комутатор може бути налаштований на завантаження IOS версії 15.0, якщо потрібна ця версія.

Хід виконання роботи

## Частина 1: Перевірка конфігурації комутатора за замовчуванням.

### Крок 1. Увійдіть в привілейований режим EXEC.

Ви можете отримати доступ до всіх команд комутатора з привілейованого режиму EXEC . Однак, оскільки багато привілейованих команд налаштовують поточні параметри, привілейований доступ повинен бути захищений паролем, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Набір команд привілейованого режиму EXEC включає в себе команди, доступні в користувацькому режимі EXEC, безліч додаткових команд і команду configure, за допомогою якої забезпечується доступ до режимів конфігурації.

a.     Натисніть S1 і перейдіть на вкладку CLI (Інтерфейс командного рядка). Натисніть Enter.

b.     Увійдіть в привілейований режим EXEC, використовуючи команду enable:

Відкрийте вікно налаштування для S1

Switch> enable

Switch#

Зверніть увагу, що запрошення змінилося, щоб відобразити привілейований режим EXEC .

### Крок 2: Дослідіть поточну конфігурацію комутатора .

Введіть команду show running-config.

Switch# show running-config

Дайте відповідь на наступні запитання

Скільки інтерфейсів Fast Ethernet має комутатор?

Скільки інтерфейсів Gigabit Ethernet має комутатор?

Який діапазон значень показано для ліній vty?

Яка команда відображає поточний зміст енергонезалежної оперативної пам'яті (NVRAM)?

Чому комутатор відповідає повідомленням “startup-config is not present?”

## Частина 2. Створення базової конфігурації комутатора

### Крок 1. Призначте ім'я комутатору.

Для налаштування параметрів комутатора може знадобитися перехід між різними режимами конфігурації. Зверніть увагу, як змінюється командний рядок при переході між режимами командного рядка комутатора.

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname S1

S1(config)#exit

S1#

### Крок 2: Забезпечте безпечний доступ до консолі.

Для безпечного доступу до консолі перейдіть в режим config-line і встановіть для консолі пароль letmein.

S1# configure terminal

Введіть команди конфігурації по одній. Завершіть комбінацією клавіш CNTL/Z.

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password letmein

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

#### Запитання:

Для чого потрібна команда login ?

### Крок 3: Переконайтеся, що доступ до консолі захищений.

Вийдіть з привілейованого режиму, щоб переконатися, що для консольного порту встановлено пароль.

S1# exit

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Пароль:

S1>

Примітка: Якщо комутатор не виводить запит на введення пароля, значить, ви не налаштували параметр login на кроці 2.

### Крок 4: Забезпечте безпечний доступ до привілейованого режиму .

Встановіть для enable пароль c1$c0. Цей пароль обмежує доступ до привілейованого режиму.

Примітка: Символ 0 в c1$c0- це нуль, а не велика літера «O». Налаштування пароля буде оцінено як виконане успішно тільки після того, як ви зашифруєте його на кроці 8.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# enable password c1$c0

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

### Крок 5: Переконайтеся, що доступ до привілейованого режиму захищений.

a.     Виконайте команду exit ще раз, щоб вийти з комутатора.

b.     Натисніть , після чого вам буде запропоновано ввести пароль:

User Access Verification

Пароль:

c.     Перший пароль - це пароль для консолі, який був заданий для line con 0. Введіть цей пароль, щоб повернутися в користувацький режим EXEC.

d.     Введіть команду для доступу до привілейованого режиму.

e.     Введіть другий пароль, який був заданий для обмеження доступу до привілейованого режиму EXEC .

f      Перевірте конфігурацію, розглянувши вміст файлу running-configuration:

S1# show running-config

Зверніть увагу, що паролі для консолі і привілейованого режиму відображаються у вигляді звичайного тексту. Це може становити загрозу безпеці, якщо хтось підглядає через ваше плече або отримує доступ до файлів конфігурації, що зберігаються в резервному сховище.

### Крок 6: Налаштуйте зашифрований пароль для доступу до привілейованого режиму.

Пароль enable password потрібно замінити на новий зашифрований пароль за допомогою команди enable secret . Встановіть для enable secret пароль itsasecret.

S1# config t

S1(config)# enable secret itsasecret

S1(config)# exit

S1#

Примітка: Пароль enable secret має пріоритет перед паролем enable. Якщо для комутатора задані обидва паролі, потрібно ввести пароль enable secret для переходу в привілейований режим EXEC.

### Крок 7: Переконайтеся в тому, що пароль enable secret додано в файл конфігурації.

Введіть команду show running-config ще раз, щоб перевірити, чи налаштовано новий пароль enable secret.

Примітка: Команду show running-config можна скоротити до

S1# show run

#### Запитання:

Що відображається в якості пароля enable secret?

Чому пароль enable secret відображається не так, як було задано?

### Крок 8: Зашифруйте паролі enable і console.

Як було видно на кроці 7, пароль enable secret зашифрований, а паролі enable та console зберігаються у вигляді звичайного тексту. Зашифруйте ці відкриті паролі за допомогою команди service password-encryption.

S1# config t

S1(config)# service password-encryption

S1(config)# exit

#### Запитання:

Якщо встановити інші паролі на комутаторі, вони будуть зберігатися в файлі конфігурації у вигляді звичайного тексту або в зашифрованому вигляді? Поясніть.

## Частина 3: Налаштування банера MOTD.

### Крок 1: Налаштуйте банерне повідомлення MOTD.

У набір команд Cisco IOS входить команда, що дозволяє налаштувати повідомлення, яке бачитимуть всі, хто входить в систему на комутаторі. Це повідомлення називається повідомленням дня або банером MOTD (message of the day). Текст банера потрібно укласти в подвійні лапки або використовувати роздільник, відмінний від будь-якого символу в рядку MOTD.

S1# config t

S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

#### Запитання:

Коли буде відображатися цей банер?

Навіщо на всіх комутаторах потрібно налаштувати банер MOTD?

## Частина 4. Збереження і перевірка файлів конфігурації в NVRAM

### Крок 1. Перевірте правильність конфігурації за допомогою команди show run.

Збережіть файл конфігурації. Ви завершили основне налаштування комутатора. Тепер зробіть резервну копію файлу поточної конфігурації в NVRAM, щоб переконатися, що внесені зміни не втратяться при перезавантаженні системи або втраті живлення.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?[Enter]

Building configuration...

[ОК]

Закрийте вікно конфігурації для S1

#### Запитання:

Яка найкоротша версія команди copy running-config startup-config?

Дослідіть файл стартової конфігурації.

Яка команда відображає вміст NVRAM?

Чи всі внесені зміни були записані у файл?

## Частина 5. Налаштування комутатора S2

Ви завершили налаштування комутатора S1. Тепер ви налаштуєте S2. Якщо ви не можете згадати команди, поверніться до частин 1-4 .

Налаштуйте для комутатора S2 наступні параметри:

Відкрийте вікно налаштування для S2

a.     Ім'я пристрою: S2

b.     Захистіть доступ до консолі паролем letmein.

c.     Встановіть в якості пароля enable password c1$c0 , а в якості пароля enable secret - itsasecret.

d.     Налаштуйте відповідне повідомлення для тих, хто входить в комутатор.

e.     Зашифруйте всі звичайні текстові паролі.

f      Переконайтесь, що конфігурація правильна.

- Збережіть конфігурацію файлу, щоб не втратити його у випадку відключення живлення комутатора.

Зміст звіту

1. Назва роботи, мета, версія програмного забезпечення.

2. Логічна топологія мережі.

3. Модель мережі у Packet Tracer.

4. Лістинги команд

5. Висновки.