ЛЕКЦІЯ  Теорії напруженого і деформованого станів. Розрахунки на міцність при складному напруженому стані. Теорії (гіпотези) міцності

В теорії пружності доведено, що в будь – якій точці тіла, при будь – якому напруженому стані можна виділити принаймні три взаємно перпендикулярні площадки, на яких дотичні напруження будуть рівними нулю, діють лише нормальні напруження.

Такі площадки називають головними площадками, а нормальні напруження, які на них діють, називають головними напруженнями.

Головні напруження позначаються σ1, σ2, σ3. При цьому індекси слід проставляти так, щоб виконувалась нерівність

σ1> σ2> σ3.			(1)

Ця нерівність має алгебраїчний зміст. Наприклад, якщо одне з головних напружень (розтягуючеяяяяяя0 дорівнює 40 МПа, друге (стискаюче) становить -150 МПа, третє дорівнює нулю, то їх позначають так σ1=40 МПа, σ2=0,  σ3=-150 МПа .

Напружений стан, у якому тільки одне головне напруження не є нульовим, а інші два дорівнюють нулю, називається одновісним, або лінійним (рис. 1,а). Якщо два головних напруження не є нульовими, а одне дорівнює нулю, то такий напружений стан називається двовісним, або плоским (рис. 1,б). Якщо всі три головні напруження не дорівнюють нулю, маємо тривісний або об’ємний напружений стан (рис. 1,в).

Рис. 1

- Лінійний напружений стан

Найчастіше в лінійному напруженому стані знаходяться елементи, що працюють на розтяг або стиск.

Розглянемо стержень, який зазнає простого розтягу силою F.

У його поперечних перерізах А0 виникають тільки нормальні напруження σ0, які визначаються за формулою:

σ0=NA0=FA0.		(2)

Дотичні напруження тут дорівнюють нулю, отже ці перерізи є головними.

На площадках, нахилених під кутом 𝛼 до осі стержня, виникають як нормальні так і дотичні напруження, які визначаються відповідно за формулами:

σα=σ0cos2α;

τα=σ02sin2α.				(3)

Із формули (3) бачимо, що дотичні напруження досягають свого найбільшого значення при  α=±45°, причому

ταmax=σ02.				(4)

- Плоский напружений стан

Плоский напружений стан виникає в конструкціях найчастіше при крученні, згинанні та складному опорі.

Пряма задача. Нехай відомі два головні напруження σ1 і σ2. Визначимо напруження, які виникають на похилих площадках. Уточнимо умови для відліку кутів, що характеризують нахил площадок. Вважатимемо, що кут 𝛼 завжди відраховується від напрямку алгебраїчно більшого із двох ненульових головних напружень до нормалі до похилої площадки, причому завжди вибирається гострий кут, але з урахуванням його знаку. Додатнім вважається кут, який відраховується від напрямку головного напруження до нормалі до похилої площадки роти ходу годинникової стрілки.

Рис. 3

Проведемо такий переріз, нормаль nα до якого складе з напрямком I кут α1 . За цим перерізом діятимуть  і нормальні σα і дотичні τα напруження, які залежать  від σ1 i σ2. З напрямом II та ж нормаль складе кут α2.

Застосовуючи принцип суперпозиції, тобто розглядаючи даний плоский напружений стан як накладення двох ортогональних одновісних напружених станів і використовуючи формулу (3), можемо записати:

σα=σ1cos2α1+σ2cos2α2=σ1cos2α1+σ2cos2(α1+90°),

або		 σα=σ1cos2α1+σ2sin2α1 .		(5)

τα=12σ1sin2α1+σ2sin2α2=12σ1sin2α1+σ2sin2α1+90°,

або 		τα=σ1-σ22sin2α1.			(6)

У формулах (5) і (6) додатним вважається кут, направлений проти годинникової стрілки, відлічувати цей кут завжди будемо від найбільшого  головного напруження.

Користуючись формулами (5) і (6) для напружень по площадці а-а (див. рис.3), легко знаходимо напруження по площадці b-b, їй перпендикулярній, такою, що має нормаль nβ, яка складає з напрямком найбільших головних напружень кут β=α1+90°:

σβ=σ1cos2β+σ2sin2β=σ1cos2(α1+90°)+σ2sin2(α1+90°),

або 	σβ=σ1sin2α1+σ2cos 2α1.			(7)

τβ=-σ1-σ22sin2α1.			(8)

Із формул (6) і (8) витікає, що, як і при одновісному напруженому стані, дотичні напруження досягають найбільшого значення при α=±45°, тобто на площадках, які нахилені до головних площадок під кутом 45°, причому

ταmax=σ1-σ22. 				(9)

Порівнюючи формули (6) і (8), знаходимо, що

τβ=-τα .				(10)

Ця рівність виражає закон парності дотичних напружень:

Напруження на двох взаємно перпендикулярних площадках рівні за величиною і протилежні за знаками.

Обернена задача. Відомі нормальні σα ,σβ та дотичні τα, τβ напруження, які діють на двох взаємно перпендикулярних площадках, що проходять через задану точку. Знайти головні напруження і положення головних площадок.

Головні напруження σ1 і  σ2 знаходять за формулами:

σ1,2=12σα+σβ±σα-σβ2+4τα2.	(11)

Тангенс кута нахилу головного напруження відносно σα знаходять за формулою:

tanα0=-τασ1-σβ.				(12)

Ця формула визначає єдине значення кута α0 , на який необхідно повернути нормаль nα, щоб знайти напрям алгебраїчно більшого головного напруження.

- Узагальнений закон Гука

Розглянемо деформацію елемента тіла, який має форму прямокутного паралепіпеду розмірами a×b×c (рис.4)

Рис. 4

По гранях паралепіпеду діють головні напруження σ1, σ2, σ3 . будемо вважати, що всі вони додатні. Внаслідок деформації ребра елементу змінюють свою довжину і дорівнюють: a+∆a;b+∆b;c+∆c. Величини ε1=∆aa; ε2=∆bb; ε3=∆cc є відносними деформаціями в напрямках дії головних напружень σ1, σ2, σ3 відповідно. Ці величини можуть бути визначеними за формулами:

ε1=1Eσ1-μσ2+σ3;ε2=1Eσ2-μσ3+σ1;ε3=1Eσ3-μσ1+σ2			(13)

Формули (13) виражають узагальнений закон Гука для ізотропного тіла, тобто залежність між лінійними деформаціями та головними напруженнями у загальному випадку тривісного напруженого стану.

Приклад 1.  Короткий бетонний стержень квадратного поперечного перерізу зі стороною 20 см стиснутий силою F. Чому дорівнює сила F, якщо стискаюче нормальне напруження на площадці, нахиленій під кутом 450 до осі дорівнює1,5 МПа?

Розв’язок

Стержень знаходиться в лінійному напруженому стані. У цому випадку нормальні напруження на похилій площині визначаються за формулою (3):

σα=σ0cos2α=FA0cos2α, звідси F=σα∙A0cos2α=1,5∙400∙1020,7072=120 kH.

Приклад 2.  Головні напруження в стінці котла дорівнюють 60 МПа і 30 МПа. Визначити відносні деформації у напрямках головних напружень. Яке напруження викличе таку ж найбільшу відносну деформацію при лінійному напруженому стан? E=2∙105 МПа,  μ=0,26.

Розв’язок

Задані головні напруження: σ1=60 МПа, σ2=30 МПа, σ3=0.

Тоді за узагальненим законом Гука (13):

ε1=1Eσ1-μσ2+σ3=12∙10560-0,2630+0=2,61∙10-4;ε2=1Eσ2-μσ3+σ1=12∙10530-0,260+60=0,72∙10-4;ε3=1Eσ3-μσ1+σ2=12∙1050-0,2660+30=-1,17∙10-4.

Найбільша відносна лінійна деформація ε1=2,61∙10-4 може виникнути при розтягу в напрямку σ1. За законом Гука при розтягу σ1=E∙ε1=2∙105∙2,61∙10-4=52,2 МПа.

- Призначення гіпотез міцності

Теорії (гіпотези) міцності (ТМ) призначені для проведення розрахунків на міцність при складному напруженому стані (НС) (плоскому чи об’ємному).

- Граничний НС і необхідність створення теорій міцності

НС рахують граничним, якщо при його досягненні:

- в пластичному матеріалі виникають і починають розвиватись помітні залишкові деформації;

- крихкий матеріал починає руйнуватись, тобто втрачає суцільність.

Очевидно, що якщо відомий граничний НС, то розрахунок на міцність зводиться до визначення НС в небезпечній точці (чи всіх потенційно небезпечних точка) об’єкту, що досліджується і порівнянні його з граничним.

По суті в такій постановці питання мають місце дві самостійні задачі:

- визначення дійсного НС у всіх потенційно небезпечних точках при будь - якому вигляді НС (одновісному, двовісному, тривісному);

- визначення граничного НС для матеріалу, з якого виготовлений конструктивний елемент у вигляді бруса, при будь – якому виді НС.

Першу задачу ми вже навчились розв’язувати для трьох простих деформацій – розтяг-стиск, кручення, плоский згин. Тепер нам належить навчитись це робити для будь – якої комбінації простих деформацій, використавши принцип суперпозиції рішень.

Друга задача в випадку одновісного НС (простого НС) розвязується випробуванням зразків із заданого матеріалу на розтяг (стиск):

- для пластичного матеріалу σгр=σТ (границя текучості);

- для крихкого σгр=σВ (границя міцності).

У випадку складного НС практично неможливо провести подібні випробування для всіх можливих співвідношень між σ1, σ2 і σ3, оскільки:

- число можливих співвідношень безкінечне;

- для багатьох видів складного НС технічно важко, а іноді неможливо реалізувати дослід по визначенню граничного НС (запропонуйте, наприклад, самі схему такого досліду по трьох вісному розтягу).

З цих двох причин і виникає необхідність створення для визначення граничного НС теорій міцності, тобто загальних методів оцінки міри небезпечності будь – якого складного НС при обмеженому числі найпростіших механічних випробувань матеріалів.

- Рівнобезпечні (рівноміцні) НС

Два НС називаються рівнобезпечними, якщо вони мають однаковий запас міцності.

Коефіцієнтом запасу міцності називається число, що показує, в скільки разів належить одночасно збільшити всі компоненти складного НС, щоб він став граничним.

Приклад. Розглянемо два НС:

Рис. 1

Допустимо, що елемент 1 почав деформуватися пластично (чи руйнуватись, якщо він крихкий) при σ=240 МПа. Це значення σ і належить рахувати граничним при одновісному НС:

σгр=240 МПа.

Елемент 2, виготовлений з того ж матеріалу, що і 1, почав деформуватись пластично (чи крихко руйнуватись) при

σ1=180 МПа,  σ2=100 МПа,  σ3=-140 МПа.

Цю комбінацію напружень і належить рахувати граничним НС для заданого співвідношення між σ1, σ2, σ3, тобто

σ1гр=180 МПа,  σ2гр=100 МПа,  σ3гр=-140 МПа.

Допустимо, що для елементів 1 і 2 необхідно забезпечити однаковий запас міцності з коефіцієнтом запасу n=2. Тоді одновісний розтяг при σ=σгрn=2402=120 МПа і тривісний НС при σ1=σ1грn=1802=90 МПа,  σ2=σ2грn=1002=50 МПа, σ3=σ3грn=-1402=-70 МПа  рівнонебезпечні.

- Поняття про еквівалентне напруження

Еквівалентне напруження (σекв) – таке напруження, яке належить створити в розтягнутому зразку (тобто при одновісному НС), щоб його НС був рівнонебезпечним заданому складному НС (тобто мало однаковий коефіцієнт запасу).

Якщо б ми знали апріорі σекв для будь – якого НС, то розвязували б задачу міцності порівнянням еквівалентного напруження σекв з граничним. Т. чином основною задачею при формулюванні всіх теорій міцності якраз і є визначення виду функції :

σекв=fσ1, σ2, σ3,		(14)

щоб, знаючи компоненти складного НС, визначити напруження рівнонебезпечного лінійного НС, тобто  σекв.

5 Основні теорії міцності

1-а теорія міцності (теорія найбільших нормальних напружень)

Сформульована Г. Галілеєм в XVII столітті.

Визначення Міцність елемента, що знаходиться в складному НС, рахують вичерпаною, (тобто наступає його граничний НС), якщо величина найбільшого із головних напружень досягає граничного значення, яке визначається із дослідів на простий розтяг.

Таким чином, міцність буде вичерпаною при

σmax=σ1=σгр (це і є рівняння граничного стану елемента).

Міцність з запасом n буде забезпечуватись при умові:

σmax=σ1=σгрn=σ.			(15)

Умова міцності з запасом n має вигляд:

σmax=σеквІ=σ1≤σ.			(16)

ІІ-а теорія міцності (теорія найбільших лінійних деформацій)

(Едм Маріотт (1620 – 1684) французький фізик і математик, член – засновник французької АН).

Визначення  Міцність елемента,що знаходиться в складному НС, рахується вичерпаною (тобто наступає його граничний НС), якщо найбільше відносне видовження цього елемента досягає граничного значення, визначеного із дослідів на простий розтяг.

Таким чином міцність буде вичерпаною при

εmax=ε1=εгр, де  ε1 визначається із узагальненого закону Гука

ε1=1Еσ1-μσ2+σ3.		(17)

Оскільки при лінійному НС ε=σЕ  і  εгр=σгрЕ, то рівняння граничного стану отримає вигляд:

σ1-μσ2+σ3=σгр.			(18)

Міцність із запасом буде забезпечена при умові:

σ1-μσ2+σ3=σгрn=σ.		(19)

Умова міцності за ІІ-ю теорією міцності остаточно набуває вигляду:

σеквІІ=σ1-μσ2+σ3≤σ.		(20)

Ці дві гіпотези є несприйнятливими для більшості сучасних матеріалів і дають задовільний результат лише для досить крихких матеріалів.

ІІІ-я теорія міцності (теорія найбільших дотичних напружень)

(Шарль Огюстен Кулон (1736 – 1806), французький фізик, механік, інженер, будівельник укріплень в Шервуді (1772) і Рофшорі (1779), основна праця – «Теорія простих машин»).

Визначення  Міцність елемента, що знаходиться в складному НС, рахують вичерпаною (тобто наступає його граничний НС), якщо найбільші дотичні напруження досягають граничного значення, визначеного із дослідів на простий розтяг.

Таким чином міцність буде вичерпаною при

τmax=τгр,				(21)

де τmax=σ1-σ32  (так визначаються найбільші початкові напруження в теорії напруженого стану).

При лінійному НС σ3=0  і  τmax=σ12. Як наслідок τгр=σгр2 – при лінійному НС.

Таким чином, рівняння граничного стану набуває вигляду:

σ1-σ3=σгр.				(22)

Міцність із запасом n буде забезпечена при умові:

σ1-σ3=σгрn=σ.			(23)

Умова міцності по цій теорії набуває вигляду:

σеквІІІ=σ1-σ3≤σ.			(24)

3-я теорія міцності дає добрі результати для пластичних матеріалів, які однаково чинять опір розтягу і стиску.

IV-a гіпотеза міцності (енергетична теорія міцності), умова пластичності Губера-Мізеса-Генкі

(М. Губер (M. Huber), Р. Мізес (R. Mises), Г. Генкі (H. Hencky), 1904 рік)

Визначення  Міцність елемента, що знаходиться в складному НС, рахують вичерпаною (тобто наступає його граничний НС), якщо енергія його формозміни досягла граничного значення, визначеного із дослідів на простий розтяг.

Відмітимо, що потенціальна енергія формозміни є однією із двох частин потенціальної енергії пружної деформації (ПЕД), що накопичується деформованим твердим тілом (ДТТ) під дією зовнішніх сил. Друга частина ПЕД накопичується в ДТТ при зміні його об’єму.

Перш за все згадаємо, як визначається ПЕД.

Визначення потенціальної енергії деформації елементарного об’єму

Зауваження 1  В ідеальному пружному матеріалі потенціальна енергія, накопичена в елементарному об’ємі при його деформуванні, чисельно дорівнює сумі робіт сил пружності, прикладених до граней цього об’єму.

Зауваження 2  Відомо із дослідів на розтяг, що при навантаженні пружного матеріалу сила Р змінюється пропорційно зміщенню ∆l (див. рис. 3). Тоді робота сили дорівнює половині добутку сили на переміщення:

A=dA=Pd∆l=c∙∆ld∆l=c∆l22=P∆l2	(25)

| Рис. 2 | Рис. 3 |
| --- | --- |

Тому потенційну енергію пружної деформації елементарного об’єму будемо визначати через роботу елементарних сил пружності, прикладених до граней безкінечно малого об’єму (див рис. 2)

В силу лінійної залежності між напруженнями і деформаціями робота цих елементарних сил пружності σ1dydz,  σ2dxdz,  σ3dxdy на відповідних переміщеннях ∆dx,  ∆dy,  ∆dz може бути визначена за формулою:

dA=dU=12σ1dydz∆dx+12σ2dxdz∆dy+12σ3dydx∆dz=оскількиε1=∆dxdx→∆dx=ε1dxε2=∆dydy→∆dy=ε2dyε3=∆dzdz→∆dz=ε3dz→=12dxdydzσ1ε1+σ2ε2+σ3ε3=12dVσ1ε1+σ2ε2+σ3ε3.			(26)

Остаточно

dU=dA=12dVσ1ε1+σ2ε2+σ3ε3.		(27)

Тут dU – елементарна потенційна енергія пружної деформації, накопичена в елементарному об’ємі dV=dxdydz.

Введемо поняття питомої потенційної енергії пружної деформації

dUdV=U0.				(28)

Очевидно, що воно є справедливим в межах об’єму dV, де НС однорідний.

З врахуванням рівняння (27) можна записати, що

U0=12σ1ε1+σ2ε2+σ3ε3.	(29)

Підставимо в (16) значення ε1 , ε2, ε3 із узагальненого закону Гука:

ε1=1Еσ1-μσ2+σ3,ε2=1Еσ2-μσ3+σ1,ε3=1Еσ3-μσ1+σ2.			(30)

Після підстановки отримуємо:

U0=12Eσ12+σ22+σ32-2μσ1σ2+σ2σ3+σ1σ3.	(31)

Очевидно, що накопичена пружним тілом потенційна енергія витрачається на зміну його форми і об’єму. Спробуємо розділити U0 на відповідні дві складові:

U0=U0об+U0Ф.			(32)

де U0Ф – питома потенційна енергія зміни форми;

U0об – питома потенційна енергія зміни об’єму.

Фактично це означає розділення вихідного НС на два:

Рис. 4

При цьому кожне із головних напружень представимо в вигляді суми 2-х складових:

σ1=Р+σ1ʼ=σ0+σ1ʼσ2=Р+σ2ʼ=σ0+σ2ʼσ3=Р+σ3ʼ=σ0+σ3ʼ			(33)

Із цього витікає, що фактично перша складова визначає тільки зміну об’єму, тобто описує деформацію усестороннього розтягу. Друга складова доповнює НС до заданого НС. Виявляється, що величину Р завжди можна визначити так, щоб зміна об’єму в другому (додатковому) НС була відсутньою, тобто σ1ʼ+σ2ʼ+σ3ʼ=0.

Доведемо це.

Із теорії НДС відомо, що відносна зміна об’єму

εV=1-2μEσ1ʼ+σ2ʼ+σ3ʼ=0		(34)

або:

σ1ʼ+σ2ʼ+σ3ʼ=0			(35)

Підставимо в цю умову вираз (20) і отримаємо:

P=13σ1+σ2+σ3,			(36)

Тобто дійсно величину Р завжди можна визначити однозначно і так, щоб в другому напруженому стані не буде зміни об’єму.

Оскільки при такому розділі НС взаємні роботи відсутні, поділ (32) є справедливим.

Після доказу правомірності запропонованого вище поділу НС перейдемо до визначення U0Ф, яка нас цікавить. Спочатку визначимо U0об. Для цього (18) перепишемо по-іншому, підставивши туди σ1=σ2=σ3=P.

В результаті отримаємо:

U0об=1-2μ2E3P2.				(37)

Підставивши в цей вираз значення P із (23), остаточно отримаємо:

U0об=1+2μ6Еσ1+σ2+σ32.		(38)

Віднімаючи цю величину із U0, отримаємо U0Ф :

U0Ф=1+μ6Еσ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12.	(39)

При лінійному НС із (26) можна отримати, що

U0Ф=1+μ6Е2σ2.				(40)

Повернемося до формулювання IV-ї теорії міцності.

У відповідності до формулювання міцність елементу при складному НС буде вичерпана при умові:

1+μ6Еσ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12=1+μ6Е2σгр2	(41)

або:

12σ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12=σгр.	(42)

Очевидно, що міцність із запасом n буде забезпечена при умові:

12σ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12=σгрn=σ.	(43)

Умова міцності остаточно набуде вигляду:

σеквIV=12σ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12≤σ	(44)

В підсумку підкреслимо, що IV-а гіпотеза міцності є сприйнятливою для матеріалів, які однаково чинять опір розтягу і стиску.

V-а теорія міцності (гіпотеза міцності Мора)

(Христіан Отто Мор (1835 – 1918). Німецький механік, основоположник графічної математики).

Без додаткових роз’яснень сформулюємо умову міцності у вигляді:

σеквV=σ1-kσ3≤σ,			(45)

де	k=σТрσТс – для пластичних матеріалів;

k=σВрσВс – для крихких матеріалів.

Ця теорія є сприйнятливою для крихких і пластично-крихких матеріалів в яких є різними значення границі міцності при розтягу і стиску.

Приклад 3.  На гранях елемента, вирізаного із циліндричної стінки резервуара, діють напруження σ1=150 МПа, σ2=75 МПа, σ3=0. Резервуар виготовлено із сталі Ст.3. Допустимі напруження на розтяг σ=160 МПа. Перевірити міцність стінки.

Розв’язок

Оскільки сталь Ст.3 – пластичний матеріал перевірку будемо проводити за IV або III теоріями міцності.

За IV теорією міцності (44) при σ3=0 маємо:

σеквIV=σ12+σ22-σ1σ2=1502+752-150∙75=129,9 МПа≤σ160 МПа.

Виходячи з ІІІ теорії міцності (24) , маємо:

σеквІІІ=σ1-σ3=150-0=150 МПа ≤σ=160 МПа.

Отже міцність забезпечена.

Приклад 4.  У небезпечній точці чавунної деталі на гранях виділеного елемента діють напруження σα=5 МПа, σβ=-25 МПа, τα=-τβ=26 МПа. Перевірити міцність деталі, якщо допустиме напруження на розтяг σ=35 МПа, а на стиск- σ=120 МПа.

Розв’язок

Визначимо головні напруження за формулою (11):

σ1=12σα+σβ+σα-σβ2+4τα2=12-20+302+4∙262=20 МПа;

σ2=12σα+σβ+σα-σβ2+4τα2=12-20-302+4∙262=-40 МПа.

Оскільки допустимі напруження при розтягуванні  і стисканні для чавуну відрізняються, перевірку міцності проводимо за критерієм Мора:

σеквV=σ1-kσ3=20-35120-40=31,7 МПа≤σр=35 Мпа.

Отже, міцність забезпечена.

Питання для самоконтролю

- Що таке напружений стан в точці?

- Які бувають види напружених станів?

- Що таке лінійний, плоский та об‘ємний напружений стан?

- Що таке закон парності дотичних напружень? У чому він полягає?

- Що таке головні площадки і головні напруження? Скільки їх і як  вони взаємно розташовані?

- На яких площадках виникають найбільші дотичні напруження і чому вони дорівнюють при плоскому напруженому стані?

- Які властивості плоского напруженого стану?

- Як визначаються деформації при складному напруженому  стані?

- У чому полягає узагальнений закон Гука?

- Як визначаються напруження на похилених площадках при плоскому напруженому стані (пряма задача)?

- Що таке теорії міцності?

- Для чого вживаються теорії міцності?

- Що таке еквівалентне напруження?

- Як визначається еквівалентне напруження за 1-4 теоріями міцності?