Комплексний курсовий проект "Розробка комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи"

# Завдання на комплексний курсовий проект

Тема: “ Розробка комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи ”.

Початкові дані вибрати у відповідності з індивідуальним завданням.

Номер варіанта повинен відповідати номеру студента в списку групи.

Перелік робіт, які необхідно виконати в курсовому проекті:

- Визначення передаточних функцій системи на основі ручного розрахунку.

- Отримання загальної моделі системи в формі передаточних функцій за допомогою MATLAB.

- Складання математичної моделі системи в просторі стану на основі ручного розрахунку:

- метод зниження порядку похідної;

- метод перенесення похідних зі входу на вихід;

- метод послідовного інтегрування.

- Перетворення моделі системи в формі передаточних функцій в модель в просторі стану та в модель в формі нулі-полюси за допомогою MATLAB.

- Побудова перехідних і імпульсних характеристик для трьох моделей (в формі передаточних функцій, в просторі стану та в формі нулі-полюси) за допомогою MATLAB.

- Розрахунок перехідної і імпульсної характеристик за допомогою SIMULINK.

- Оцінка впливу збурюючи впливів (шумів) на роботу системи та її характеристики.

# Зміст пояснювальної записки

- Вступ.

- Початкові дані.

- Розділи у відповідності з переліком робот, які необхідно виконати в курсовому проекті .

- Висновки.

# Програмні засоби для виконання курсової роботи

MATLAB і SIMULINK.

Параметри структурної схеми системи

| Варі-ант | № схеми | # Параметри ланок структурної схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К0 | Т0 | К1 | Т1 | К2 | Т2 | К3 | Т3 | К4 | Т4 | К5 | Т5 |
| 1 | 15 | 7.3 | 0.2 | - | 0.2 | 4.0 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.7 | - |
| 2 | 13 | 5.0 | - | 1.0 | 0.2 | 4.1 | 0.8 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 |
| 3 | 11 | 0.4 | - | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | - | 2.3 | 0.1 | - | 2.0 | 0.1 |
| 4 | 9 | 0.5 | - | - | 0.4 | 2.5 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | 5.7 | - |
| 5 | 7 | 1.4 | - | - | 5.6 | 8.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | - | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
| 6 | 5 | 0.3 | - | 7.7 | 0.3 | 3.6 | - | 1.5 | - | 8.1 | - | 9.0 | 0.8 |
| 7 | 3 | 4.8 | - | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | - | 1.5 | 0.2 |
| 8 | 1 | 10 | - | 7.1 | 0.5 | 5.0 | 0.1 | - | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 9 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | - | 1.0 | 1.0 | 0.1 | - | 0.5 | 0.1 |
| 10 | 4 | 3.8 | 0.2 | 7.7 | 1.3 | 70 | - | - | 0.4 | 1.2 | - | 2.0 | 0.3 |
| 11 | 6 | 0.1 | - | 9.5 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - |
| 12 | 8 | 1.2 | 0.1 | 9.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2 | - | 0.1 | - |
| 13 | 10 | 2.7 | - | 3.5 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | - |
| 14 | 12 | 5.2 | - | 0.7 | 1.0 | 5.3 | 0.7 | 0.1 | - | - | 2.5 | 0.1 | - |
| 15 | 14 | 1.1 | 3.0 | 0.9 | - | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | - | 3.6 | 0.1 |
| 16 | 15 | 2.1 | 0.3 | - | 0.6 | 8.5 | - | 1.7 | - | - | 0.4 | 0.1 | - |
| 17 | 13 | 2.7 | - | 1.5 | 1.7 | 8.3 | 2.9 | - | 0.7 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 |
| 18 | 11 | 0.7 | - | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | - | 0.4 | 0.2 | - | 2.6 | 0.1 |
| 19 | 9 | 0.2 | - | - | 0.6 | 7.5 | - | 0.6 | - | - | 0.8 | 0.9 | - |
| 20 | 7 | 7.5 | - | - | 9.2 | 3.2 | 0.2 | 9.5 | 0.1 | - | 0.5 | 8.2 | 0.2 |
| 21 | 5 | 0.1 | - | 2.1 | 0.5 | 5.1 | - | 7.5 | - | 3.9 | - | 5.0 | 0.6 |
| 22 | 3 | 1.8 | - | 8.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | - | 9.5 | 0.1 |
| 23 | 1 | 2.1 | - | 5.0 | 0.2 | 10 | 0.3 | - | 0.5 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
| 24 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | - | 1.0 | 0.2 | 0.5 | - | 8.5 | 0.1 |
| 25 | 4 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 100 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 4.6 | 0.1 |
| 26 | 6 | 0.2 | - | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 5.0 | 0.7 | 0.2 | - | 0.2 | - |
| 27 | 8 | 6.9 | 0.3 | 4.1 | 0.7 | 7.3 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | - | 0.2 | - |
| 28 | 10 | 2.5 | - | 2.9 | 1.0 | 9.5 | 1.4 | 9.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | - |
| 29 | 12 | 0.2 | - | 0.2 | 1.0 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | 1.1 | 0.1 | - |
| 30 | 14 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | - | 7.5 | 0.6 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | - | 3.6 | 0.1 |

##### Параметри випадкового процесу по входу збурення

| Номер варианта | Параметри кореляційної функції |  |  |  | Параметри закону розподілу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № функції | K | τк, с. | ω0, рад./с. | № закону | a | b | c |
| 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 314 | 1 |  |  | 0.5 |
| 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 314 | 4 |  |  | 2 |
| 3 | 3 | 3.2 | 1.4 | 628 | 5 |  | 1.4 | 2 |
| 4 | 4 | 5.0 | 0.8 | 628 | 3 |  |  | 4 |
| 5 | 5 | 4.4 | 1.2 | 2512 | 2 |  | 1 | 0.6 |
| 6 | 6 | 0.5 | 0.4 | 2512 | 5 |  | 0.8 | 1 |
| 7 | 7 | 1.8 | 0.4 | 1884 | 3 |  | 2 | 3 |
| 8 | 8 | 1.0 | 0.5 | 1884 | 7 | - 1 | 2 |  |
| 9 | 9 | 0.8 | 0.1 | 6280 | 9 | - 0.5 | 3 |  |
| 10 | 10 | 0.4 | 2.0 | 0 | 4 |  |  | 1 |
| 11 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 10 | - 0.4 | 1.8 |  |
| 12 | 2 | 0.6 | 1.5 | 628 | 7 |  | 0.6 | 2.4 |
| 13 | 3 | 0.7 | 1.8 | 0 | 6 |  | 0.8 | 1.5 |
| 14 | 4 | 1.2 | 0.2 | 2512 | 4 |  |  | 2 |
| 15 | 5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2 |  | 0.4 | 1 |
| 16 | 6 | 0.5 | 2.4 | 0 | 10 | 0.2 | 1.5 |  |
| 17 | 7 | 0.5 | 1.8 | 628 | 8 |  | 0.5 |  |
| 18 | 8 | 2.2 | 0.3 | 0 | 5 |  | 0.2 | 3 |
| 19 | 9 | 1.4 | 0.8 | 314 | 2 |  | 0.3 | 0.8 |
| 20 | 10 | 0.8 | 1.4 | 0 | 7 |  | - 0.4 | 2.2 |
| 21 | 1 | 0.8 | 4.0 | 1884 | 8 |  | 0.8 |  |
| 22 | 2 | 1.0 | 5.2 | 0 | 5 |  | 0.4 | 2 |
| 23 | 3 | 0.75 | 4.5 | 2512 | 4 |  |  | 3 |
| 24 | 4 | 2.0 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 2.5 |  |
| 25 | 5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 3 |  |  | 4 |
| 26 | 6 | 1.5 | 0.1 | 314 | 1 |  |  | 2.5 |
| 27 | 7 | 0.95 | 0.4 | 628 | 6 |  | 1.2 | 0.5 |
| 28 | 8 | 0.9 | 3.2 | 628 | 9 | - 0.6 | 2.6 |  |
| 29 | 9 | 0.85 | 2.4 | 1884 | 8 |  | 1 |  |
| 30 | 5 | 0.7 | 1.5 | 6280 | 10 | - 0.8 | 3 |  |

### Вид закону розподілу і кореляційної функції

|  | Закон розподілу | Функція кореляції |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ступеневий | ρ(τ)=K(1−ατ)cos(ωτ) |
| 2 | Логнормальний | ρ(τ)=Ksin(ατ)ατcos(ωτ) |
| 3 | Хі - квадрат | ρ(τ)=Ke−ατcos(ωτ) |
| 4 | Стьюдента | ρ(τ)=Ke−α2τ2cos(ωτ) |
| 5 | Ерланга | ρ(τ)=K1+ατcos(ωτ) |
| 6 | Вейбула | ρ(τ)=K1+α2τ2cos(ωτ) |
| 7 | Коші | Kα2τ2+1cos(ωτ) |
| 8 | Експоненційний | ρ(τ)=Ksin(ατ)ατcos(ωτ) |
| 9 | Рівномірний | K⋅ατeατ−1cos(ωτ) |
| 10 | Нормальний | ρ(τ)=K1−e−α2τ2α2τ2cos(ωτ) |

Параметр α  залежить від тактової частоти процесора ЕОМ і вибраного метода формування випадкових чисел (рівномірно, або нормально розподілених на інтервалі [0, 1]). Тому при моделюванні можно вважати, що  α = 0.01·FT , де FT тактова частота процесора ЕОМ, на якій виконується моделювання.

Структурні схеми систем