Самостійна робота на тему:

«Опитування з теорії ОТ2»

Для виконання індивідуального варіанту роботи відводиться аудиторна пара занять.

Варіант містить п’ять завдань на теми:

- Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок.

- Теорія напруженого стану.

- Теорії міцності.

Правильна на кожне запитання оцінюється в 20 балів

Індивідуальний варіант вибирається студентом за номером в списку журналу групи.

Результати роботи відсилаються на ел. пошту mykolamozharovskyi@gmail.com.

Останній термін надсилання за часом – кінець пари занять

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 1

- Дайте визначення балки, прогону, консолі.

- Сформулюйте правило визначення згинального моменту в довільному перерізі балки.

- Дайте визначення напруженого стану в точці тіла. Як він задається?

- В яких межах змінюються нормальні дотичні напруження в точці тіла при об’ємному напруженому стані?

- Запишіть і поясніть умову міцності за другою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 2

- Дайте визначення рами, стояка, ригеля.

- Сформулюйте правило визначення повздовжньої сили в довільному перерізі рами.

- Назвіть компоненти напруженого стану в точці тіла. Які індекси їм надаються?

- Наведіть і поясніть формулу для визначення максимальних дотичних напружень в точці тіла. Як розташована площадка їх дії?

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за другою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 3

- Дайте визначення плоского, поперечного і чистого згинань.

- Сформулюйте правило визначення поперечної сили в довільному перерізі рами.

- Сформулюйте закон парності дотичних напружень.

- Дайте визначення головних деформацій. Як їх позначають і як вони пов’язані з головними напруженнями?

- Сформулюйте третю теорію міцності. Вкажіть область її застосування.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 4

- Як поводять себе волокна стрижня при згинанні? Що таке «нейтральний шар»?

- Сформулюйте правило визначення величини і напряму згинального моменту в довільному перерізі рами. З якого боку бази він відкладається на епюрі?

- Дайте визначення головних напружень, головних площадок і головних напрямів.

- Запищіть і пояснить узагальнений закон Гука.

- Запишіть і поясніть умову міцності за третьою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 5

- Як розташований нейтральний шар при плоскому згинанні стрижня у вертикальній і горизонтальній площинах?

- Якими лініями зображаються епюри поперечних сил і згинальних моментів на ділянках балок і рам з рівномірно розподіленим навантаженням?

- Які типи напружених станів вам відомі

- Дайте визначення питомої потенційної енергії пружної деформації. Назвіть її складові.

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за третьою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 6

- 1 Скільки і яких внутрішніх силових факторів виникає в балках при плоскому згинанні в загальному випадку навантаження? Назвіть правила знаків для цих факторів.

- Якими лініями зображається епюри поперечних сил згинальних моментів на ділянках балок і рам, де розподілене навантаження відсутнє?

- Сформулюйте пряму задачу теорії напруженого стану.

- Назвіть призначення теорій міцності. Дайте визначення критерій міцності та еквівалентного напруження.

- Сформулюйте четверту теорію міцності. Вкажіть область її застосування.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 7

- 1 Скільки внутрішніх факторів виникає в рамах при плоскому згинанні в загальному випадку навантаження? Назвіть правила знаків для них.

- Схарактеризуйте особливості епюр поперечних сил і згинальних моментів у місцях прикладання до балки або рами зосереджених сил.

- Сформулюйте зворотну задачу теорії напруженого стану.

- Сформулюйте першу теорію міцності. Назвіть область її застосування.

- Запишіть і поясніть умову міцності за четвертою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 8

- 1 Дайте визначення характерних перерізів балок і рам. Яким методом визначаються внутрішні силові фактори в цих перерізах?

- Схарактеризуйте особливості епюри згинальних моментів у місці прикладання до балки або до рами зосередженого моменту.

- Якими методами розв’язують основні задачі теорії плоского і об’ємного напружених станів?

- Запишіть і поясніть умову міцності за першою теорією міцності.

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за четвертою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 9

- 1 Запишіть і поясніть диференційні залежності при плоскому згинанні стрижня.

- Схарактеризуйте особливості епюри згинальних моментів у місці, де епюра поперечних сил перетинає базу.

- Як розв’язують пряму задачу теорії плоского напруженого стану за допомогою кругів Мора? Поясніть на прикладі.

- Наведіть формули для підрахунку еквівалентних напружень за першою теоремою міцності. Поясніть їх.

- Вкажіть область застосування теорії міцності Мора. Наведіть і поясніть умову міцності за цією теорією.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 10

- 1 Сформулюйте правило визначення поперечних сил в довільному перерізі балки.

- Як визначити переріз балки або рами, в якому згинальний момент є екстремальним? Поясніть схемою.

- Як розв’язують зворотну задачу теорії плоского напруженого стану за допомогою кругів Мора? Поясніть на прикладі.

- Сформулюйте другу теорію міцності. Назвіть область її застосування.

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного навантаження за теорією Мора.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 11

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за третьою теорією міцності.

- Запищіть і пояснить узагальнений закон Гука.

- Сформулюйте закон парності дотичних напружень.

- Сформулюйте правило визначення повздовжньої сили в довільному перерізі рами.

- Дайте визначення балки, прогону, консолі.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 12

- Сформулюйте четверту теорію міцності. Вкажіть область її застосування.

- Дайте визначення питомої потенційної енергії пружної деформації. Назвіть її складові.

- Дайте визначення головних напружень, головних площадок і головних напрямів.

- Сформулюйте правило визначення поперечної сили в довільному перерізі рами.

- Дайте визначення рами, стояка, ригеля.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 13

- Запишіть і поясніть умову міцності за четвертою теорією міцності.

- Назвіть призначення теорій міцності. Дайте визначення критерій міцності та еквівалентного напруження.

- Які типи напружених станів вам відомі?

- Сформулюйте правило визначення величини і напряму згинального моменту в довільному перерізі рами. З якого боку бази він відкладається на епюрі?

- Дайте визначення плоского, поперечного і чистого згинань.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 14

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за четвертою теорією міцності.

- Сформулюйте першу теорію міцності. Назвіть область її застосування.

- Сформулюйте пряму задачу теорії напруженого стану.

- Якими лініями зображаються епюри поперечних сил і згинальних моментів на ділянках балок і рам з рівномірно розподіленим навантаженням?

- Як поводять себе волокна стрижня при згинанні? Що таке «нейтральний шар»?

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 15

- Вкажіть область застосування теорії міцності Мора. Наведіть і поясніть умову міцності за цією теорією.

- Запишіть і поясніть умову міцності за першою теорією міцності.

- Сформулюйте зворотну задачу теорії напруженого стану.

- Якими лініями зображається епюри поперечних сил згинальних моментів на ділянках балок і рам, де розподілене навантаження відсутнє?

- Як розташований нейтральний шар при плоскому згинанні стрижня у вертикальній і горизонтальній площинах?

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 16

- Запишіть і поясніть умову міцності за другою теорією міцності.

- Сформулюйте другу теорію міцності. Назвіть область її застосування.

- Як розв’язують пряму задачу теорії плоского напруженого стану за допомогою кругів Мора? Поясніть на прикладі.

- Схарактеризуйте особливості епюри згинальних моментів у місці прикладання до балки або до рами зосередженого моменту.

- Скільки яких внутрішніх факторів виникає в рамах при плоскому згинанні в загальному випадку навантаження? Назвіть правила знаків для них.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 17

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за другою теорією міцності.

- В яких межах змінюються нормальні дотичні напруження в точці тіла при об’ємному напруженому стані?

- Як розв’язують зворотну задачу теорії плоского напруженого стану за допомогою кругів Мора? Поясніть на прикладі.

- Схарактеризуйте особливості епюри згинальних моментів у місці, де епюра поперечних сил перетинає базу.

- Дайте визначення характерних перерізів балок і рам. Яким методом визначаються внутрішні силові фактори в цих перерізах?

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 18

- Сформулюйте третю теорію міцності. Вкажіть область її застосування.

- Наведіть і поясніть формулу для визначення максимальних дотичних напружень в точці тіла. Як розташована площадка їх дії?

- Дайте визначення напруженого стану в точці тіла. Як він задається?

- Як визначити переріз балки або рами, в якому згинальний момент є екстремальним? Поясніть схемою.

- Запишіть і поясніть диференційні залежності при плоскому згинанні стрижня.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 19

- Запишіть і поясніть умову міцності за третьою теорією міцності.

- Дайте визначення головних деформацій. Як їх позначають і як вони пов’язані з головними напруженнями?

- Назвіть компоненти напруженого стану в точці тіла. Які індекси їм надаються?

- Сформулюйте правило визначення згинального моменту в довільному перерізі балки.

- Сформулюйте правило визначення поперечних сил в довільному перерізі балки.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 20

- Сформулюйте правило визначення поперечної сили в довільному перерізі рами.

- Які типи напружених станів вам відомі?

- Дайте визначення балки, прогону, консолі.

- Сформулюйте першу теорію міцності. Назвіть область її застосування.

- Вкажіть область застосування теорії міцності Мора. Наведіть і поясніть умову міцності за цією теорією.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 21

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного навантаження за теорією Мора.

- Наведіть формули для підрахунку еквівалентних напружень за першою теоремою міцності. Поясніть їх.

- Якими методами розв’язують основні задачі теорії плоского і об’ємного напружених станів?

- Схарактеризуйте особливості епюр поперечних сил і згинальних моментів у місцях прикладання до балки або рами зосереджених сил.

- Скільки і яких внутрішніх силових факторів виникає в балках при плоскому згинанні в загальному випадку навантаження? Назвіть правила знаків для цих факторів.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 22

- Сформулюйте правило визначення величини і напряму згинального моменту в довільному перерізі рами. З якого боку бази він відкладається на епюрі?

- Сформулюйте пряму задачу теорії напруженого стану.

- Дайте визначення рами, стояка, ригеля.

- Запишіть і поясніть умову міцності за першою теорією міцності.

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного навантаження за теорією Мора.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 23

- Якими лініями зображаються епюри поперечних сил і згинальних моментів на ділянках балок і рам з рівномірно розподіленим навантаженням?

- Сформулюйте зворотну задачу теорії напруженого стану.

- Дайте визначення плоского, поперечного і чистого згинань.

- Наведіть формули для підрахунку еквівалентних напружень за першою теоремою міцності. Поясніть їх.

- Запишіть і поясніть умову міцності за другою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 24

- Якими лініями зображається епюри поперечних сил згинальних моментів на ділянках балок і рам, де розподілене навантаження відсутнє?

- Якими методами розв’язують основні задачі теорії плоского і об’ємного напружених станів?

- Як поводять себе волокна стрижня при згинанні? Що таке «нейтральний шар»?

- Сформулюйте другу теорію міцності. Назвіть область її застосування.

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за другою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 25

- Схарактеризуйте особливості епюр поперечних сил і згинальних моментів у місцях прикладання до балки або рами зосереджених сил.

- Як розв’язують пряму задачу теорії плоского напруженого стану за допомогою кругів Мора? Поясніть на прикладі.

- Як розташований нейтральний шар при плоскому згинанні стрижня у вертикальній і горизонтальній площинах?

- В яких межах змінюються нормальні дотичні напруження в точці тіла при об’ємному напруженому стані?

- Сформулюйте третю теорію міцності. Вкажіть область її застосування.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 26

- Схарактеризуйте особливості епюри згинальних моментів у місці прикладання до балки або до рами зосередженого моменту.

- Як розв’язують зворотну задачу теорії плоского напруженого стану за допомогою кругів Мора? Поясніть на прикладі.

- Скільки і яких внутрішніх силових факторів виникає в балках при плоскому згинанні в загальному випадку навантаження? Назвіть правила знаків для цих факторів.

- Наведіть і поясніть формулу для визначення максимальних дотичних напружень в точці тіла. Як розташована площадка їх дії?

- Запишіть і поясніть умову міцності за третьою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 27

- Схарактеризуйте особливості епюри згинальних моментів у місці, де епюра поперечних сил перетинає базу.

- Дайте визначення напруженого стану в точці тіла. Як він задається?

- Скільки яких внутрішніх факторів виникає в рамах при плоскому згині в загальному випадку навантаження? Назвіть правила знаків для них.

- Дайте визначення головних деформацій. Як їх позначають і як вони пов’язані з головними напруженнями?

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за третьою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 28

- Як визначити переріз балки або рами, в якому згинальний момент є екстремальним? Поясніть схемою.

- Назвіть компоненти напруженого стану в точці тіла. Які індекси їм надаються?

- Дайте визначення характерних перерізів балок і рам. Яким методом визначаються внутрішні силові фактори в цих перерізах?

- Запищіть і пояснить узагальнений закон Гука.

- Сформулюйте четверту теорію міцності. Вкажіть область її застосування.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 29

- 1 Сформулюйте правило визначення згинального моменту в довільному перерізі балки.

- Сформулюйте закон парності дотичних напружень.

- Запишіть і поясніть диференційні залежності при плоскому згинанні стрижня.

- Дайте визначення питомої потенційної енергії пружної деформації. Назвіть її складові.

- Запишіть і поясніть умову міцності за четвертою теорією міцності.

Опитування з теорії ОТ2. Теми: «Побудова епюр внутрішніх зусиль для балок і плоских рам», «Теорія напруженого стану», «Теорії міцності»  (20 балів)

Варіант 30

- Сформулюйте правило визначення повздовжньої сили в довільному перерізі рами.

- Дайте визначення головних напружень, головних площадок і головних напрямів.

- Сформулюйте правило визначення поперечних сил в довільному перерізі балки.

- Назвіть призначення теорій міцності. Дайте визначення критерій міцності та еквівалентного напруження.

- Наведіть і поясніть формулу для підрахунку еквівалентного напруження за четвертою теорією міцності.