ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від __ _______ 20__ р. №__

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних (лабораторних) занять

з навчальної дисципліни

«Конструювання та виробництво телекомунікаційних систем»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»

факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій

Рекомендовано на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій

31 серпня 2020 р., протокол № 9

Завідувач кафедри

_______ Тетяна НІКІТЧУК

Розробник: к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій ЦИПОРЕНКО Віталій

Житомир

2020

ЗМІСТ

| 6 | Розробка мікросмужкового НВЧ підсилювача на польових транзисторах та конструювання друкованої плати | 3 |
| --- | --- | --- |
| Література |  | 14 |

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Розробка мікросмужкового НВЧ підсилювача на польових транзисторах та конструювання друкованої плати

- Мета роботи

Метою роботи є навчитися виконувати розробку мікросмужкового НВЧ підсилювача на польових транзисторах та конструювання його друкованої плати.

- Короткі теоретичні відомості

Оскільки робоча частота вище 7 ГГц, використаємо схему підсилювача на польовому транзисторі, рис. 6.1 [9].

Рис. 6.1. Схема підсилювача СВЧ на польовому транзисторі

У приведеній схемі ланцюги, що узгоджують, У1 і У2 виконані на відрізках мікросмужних ліній (МСЛ) завдовжки l1, lш1, l2, lш2. Чвертьхвильовий відрізок МСЛ l1 є трансформатором опорів. Він трансформує активну складову вхідного опору транзистора RВХ в стандартний хвилевий опір 50 Ом. Шлейф lш1 компенсує реактивну складову вхідного опору транзистора. Для цього вхідний опір шлейфу повинен мати реактивність протилежну реактивності вхідного опору транзистора.

Аналогічно шлейф lш2 компенсує реактивну складову вихідного опору транзистора, а чвертьхвильовий відрізок МСЛ l2 трансформує активну складову вихідного опору транзистора в стандартний хвилевий опір тракту СВЧ 50Ом.

У діапазоні частот вище 0,3ГГц аналізу і розрахунок транзисторних підсилювачів ведеться через параметри матриці розсіяння (S-параметри)  [8].

Приклад розрахунку параметрів та конфігурації підсилювача

Задано в ТЗ діапазон рабочих частот: f = 12,5 – 13,25 ГГц.

Згідно розрахунків супутникової лінії загальне підсилення ретранслятора повинно бути 94дБ. Задамо рівень підсилення приймача 50дБ.

Необхідно визначити кількість каскадів підсилювача ПВЧ та ППЧ1.

Виходячи з необхідності забезпечення мінімального рівня шуму приймача, усі каскади виконаємо на транзисторах з високою рухливістю електронів (ТВРЕ). У ТВРЕ менший коефіцієнт шуму, але й менший коефіцієнт підсилення порівняно з польовим транзистором із затвором Шотки.

ТВРЕ, (анг. HEMT - High Electron Mobility Transistor) – польовий транзистор, в якому для створення каналу замість легованої області, на відміну від звичайних МОП - транзисторів, використовується контакт двох напівпровідникових матеріалів з різною шириною забороненої зони (гетероперехід). Унаслідок більшої висоти бар'єру Шотки, для ТВРЕ можливо більша (до 0,8 В) пряма напруга Ugs, що особливо важливо для нормально закритих транзисторів, робочі напруги на затворах яких можуть змінюватися лише у вузькому діапазоні, обмеженому зверху напругою переходу, що керує.

Виберемо за основу 1-каскадну схему на рис. 4.1, побудовану на польовому транзисторі.

Розрахуємо параметри одного каскаду підсилювача з ТВРЕ. Виберемо польовий транзистор з високою рухливістю електронів CFH 120, у якого коеффіцієнт шуму KШmax=1дБ=1,26.

Параметри транзистора CFH 120-06 на f=13ГГц, при значенні струму стоку ID=10мА, опірі лінії W=50Ом [24], додаток А наведено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

| Параметр | Амплітуда | Фаза, град / рад |
| --- | --- | --- |
| S11 | 0,634 | 87,5 / 1,527 |
| S12 | 0,102 | -66,7 / -1,164 |
| S21 | 2,782 | -39,0 / -0,68 |
| S22 | 0,340 | 91,7 / 1,6 |
| ГШопт | 0,45 | -120,8 / 2,108 |

ГШопт=.

Згідно відомою методикою розрахунку підсилювачів НВЧ [9], скориставшись для розрахунків програмою Mathcad знайдемо:

1. Визначник матриці розсіювання:

.

Запишимо S – параметри у вигляді:

.  Тоді  .

2. Інваріантний коефіцієнт стійкості:

.

Оскільки Ky>1, то транзистор знаходиться в області безумовної стійкості і стабілізуючий резистор RСТ не потрібний.

3. Для мінімізації кількості каскадів і враховуючи невелику зміну рівня шуму транзистора CFH 120-06: KШ∈0,6−1, встановимо режим екстремального підсилення для усіх каскадів ПВЧ.

Розрахуємо коефіцієнт підсилення потужності в режимі екстремального підсилення:

. В децибелах KPe=10lgKPe=13,5дБ.

4. Визначимо допоміжні величини:

,

де	C22=S22 – комплексно спряжений параметр S22;

C11=S11 – комплексно спряжений параметр S11.

5. Знайдемо оптимальні коефіцієнти відбиття. Знак ″мінус″ перед коренем береться при В1(2)>0, а ″плюс″ при В1(2)<0. Отже буде знак ″мінус″.

,

де	Γ1 – ΓΓopt, Γ2 – ΓHopt, – оптимальні коефіцієнти відбиття від джерела сигналу (Генератора) та від навантаження в стандартному тракті НВЧ.

6. Визначимо вхідні та вихідні опори активного елемента (АЕ), необхідні для узгодження транзистора із зовнішніми колами, тобто мікросмужковою лінією з опором W=50Ом:

ZвхАЕ=W⋅1+ΓΓopt1−ΓΓopt;   ZвихАЕ=W⋅1+ΓHopt1−ΓHopt.

В маткаді позначимо: ZвхАЕ=Z1, ZвихАЕ=Z2, Γ1 – ΓΓopt, Γ2 – ΓHopt. Зірочка – операція комплексного спряження.

,

,

де	1Z1, 1Z2 – вхідна та вихідна провідність відповідно.

Коефіцієнт шум а в режимі екстремального підсилення не більший за: KШmax=1дБ=1,26.

Розрахунок параметрів кіл узгодження ПВЧ

Вихідні дані

Діапазон частот  f∈(12,5−13,25)ГГц.

Средня частота смуги пропускання f0=12,875ГГц.

Характеристичний опір тракту W=50Ом;

Вхідний комплексний опір АЕ ZвхАЕ=44,4+4,6jОм;

Вихідний комплексний опір АЕ ZвихАЕ=22,3+12,4jОм;

Режим екстремального підсилення досягається при узгодженні активного опору та компенсації реактивної провідності на вході та на виході активного елементу (АЕ).

На вході: активний опір RвихСЦ=RвхАЕ, YвихСЦ=−YвхАЕ.

На виході: RвихАЕ=RвхСЦ, YвихАЕ=−YвхСЦ.

Вхідний та вихідний активні опори АЕ дорівнюють: RвхАЕ=9,3Ом, RвихАЕ=4,1Ом.

Провідності: YвхАЕ=1ZвхАЕ=144,4+4,6j=22⋅10−3−2,32⋅10−3jСм.

YвихАЕ=1ZвихАЕ=122,3+12,4j=34⋅10−3−19⋅10−3jСм.

Розрахуємо ширину узгоджуючи шлейфів, задавши їх довжину l=λ14.

Підложка має наступні параметри:

λ0=23,3мм – робоча довжина хвилі у вільному просторі на середній робочій частоті f0=12,875ГГц;

εr=9,6 – діелектрична проникність підложки з полікору;

h=0,5мм – товщина підложки;

t=20мкм – товщина мужки;

W=50Ом – хвильовий опір мікросмужкової лінії (МСЛ).

Ширина b МСЛ: b=314Wεr−1⋅h=314509.6−1⋅0.5=0.51мм≈0,5мм=h.

Довжина хвилі в МСЛ: λ=λ0εеф=23,36,6=9,07мм.

1) Згідно схеми на рис. 6.1, чвертьхвильовий шлейф l1 – трансформатор активного опору. Його опір RТР1 визначимо згідно рівняння [25, с. 324; 26, с. 108]:

RТР1=Rвихлінії⋅RвхАЕ=50⋅44,4=47,12Ом

Ширину прямокутної смужки b1 шлейфа l1 визначимо з рівняння [Сивер, Фельдштейн]:

b1=314RТР1εr−1⋅h=31447,12⋅9,6−1⋅0,5=0,58мм.

Визначимо геометрично довжину l1 смужки-трансформатора опору:

l1=λ14=λ04⋅εеф1=23,34⋅6,69=2,25мм,

де	εеф1=0,5⋅(εr+1+εr−11+10hb1)=0,5⋅(9,6+1+9,6−11+10⋅0,50,58)=6,69 – ефективна діелектрична проникність підложки трансформатора l1;

λ1 – довжина хвилі у чвертьхвильовому відрізку лінії l1 на підложці.

2) Чвертьхвильовий шлейф l2 – трансформатор активного опору. Його опір RТР2 визначимо згідно рівняння:

RТР2=22,3⋅50=33,4Ом.

Ширина смужки: b2=31433,4⋅9,6−1⋅0,5=1,02≈1мм.

Визначимо геометрично довжину l2 смужки:

l2=λ24=λ04⋅εеф2=23,34⋅7,06=2,19мм,

де	εеф2=0,5⋅(εr+1+εr−11+10hb2)=0,5⋅(9,6+1+9,6−11+10⋅0,51)=7,06.

3) Для компенсації додатного (індуктивного) реактивного опору використовують шлейфи. Індуктивну реактивність можна реалізувати за допомогою короткозамкненого (КЗ) шлейфа, а ємнісну – за допомогою розімкненого шлейфа. Реактивні провідності КЗ та розімкненого шлейфів визначаються згідно рівняння [25, с. 322]:

YLКЗ=1W⋅ctg(2π⋅lшлКЗλ),  YCроз=−1W⋅tg(2π⋅lшлλ), де – λ довжина хвилі в МСЛ.

Звідси довжина шлейфів:

lшлКЗ=arcctgYLКЗ⋅W⋅λ2π,   lшлроз=arctg−YCроз⋅W⋅λ2π.

Для компенсації від’ємної (ємнісної) реактивної провідності застосуємо вхідний та вихідний КЗ шлейфи lшлКЗ1 та lшлКЗ2 відповідно, з провідностями:

YLКЗ1=Im(YвхАЕ)=2,32⋅10−3См,

YLКЗ2=Im(YвихАЕ)=19⋅10−3См.

Тоді lшлКЗ1=arcctg2,32⋅10−3⋅50⋅9,072π=2,24мм,

lшлКЗ2=arcctg19⋅10−3⋅50⋅9,072π=1,11мм.

Розрахунок елементів схеми ПВЧ, що забезпечують його режим роботи.

Параметри транзистора CFH 120-06 візьмемо з додатку А.

1) Виберемо стандартні значення розділюючих конденсаторів:

C1=C4=(20÷50)⋅СвхАЕ=22⋅1пФ=22пФ (ряд Е3).

2) Резистор фільтра живлення: R2=Eж−UcіIс=12−310⋅10−3=900Ом,

де 	Eж – напруга живлення;  Ucі – напруга сток-істок; 	Iс – струм стоку.

Згідно ряду Е192 візьмемо R2=910Ом.

3) Конденсатор фільтра живлення: С2=50ω0⋅R2=502π⋅12,875⋅109⋅910=0,69пФ, візьмето С2=1пФ.

4) Визначимо номінали елементів істоку - R1 та С3.

R1=Uз0Iс0=210⋅10−3=200Ом,   С3=10÷20ωН⋅R1=15.752π⋅12,5⋅109⋅200=1пФ,

де	Uз0, Iс0 – параметри робочої точки транзистора, яка для режиму А підсилювача знаходиться на середині лінійної ділянки ВАХ;

ωН=2π⋅12,5⋅109радс – значення нижньої робочої частоти.

Визначимо загальний коефіцієнт шуму KШΣ підсилювача та його шумову температуру TШ.

Коефіцієнт шуму KШΣ багатокаскадного підсилювача визначається згідно рівняння [27, с. 247]: KШΣ=KШ1+(KШ2−1)KP1+(KШ3−1)KP1⋅KP2+...

KШ1−2=1,26+(1,26−1)22,4=1,26+0,012=1,272=1,04дБ.

Оцінимо шумову температуру TШ ПВЧ.

TШ можна оцінити згідно рівняння [27, с. 246]:

TШΣ=(KШΣ−1)⋅T0=(1,272−1)⋅300K≈90K.

Результуюча схема одного каскаду підсилювача ПВЧ має вигляд:

Рис. 6.2. ПВЧ на польовому GaAs HEMT транзисторі CFH 120-06.

Таким чином, розроблено та розраховано параметри та номінали елементів схеми ПВЧ, та параметри ППЧ1, що реалізовано на аналогічному підсилювальному каскаді.

В розробленій схемі кола узгодження виконані на відрізках МСЛ: l1, l2, lшлКЗ1, та lшлКЗ2. Чвертьхвильові відрізки МСЛ l1, l2 є трансформаторами активної складової опору. l1 трансформує Rвх транзистора в хвильовий опір МСЛ 50Ом, l2 – трансформує Rвих транзистора в хвильовий опір МСЛ 50Ом.

Індуктивну реактивність можна реалізувати за допомогою короткозамкненого (КЗ) шлейфа, а ємнісну – за допомогою розімкненого шлейфа. Коротко замкнені шлейфи lшлКЗ1, та lшлКЗ2 мають індуктивний характер реактивності та компенсують від’ємну реактивну складові вхідної та вихідної провідності транзистора. Ємнісну реактивність можна реалізувати за допомогою розімкненого шлейфа.

- Завдання до роботи

1. За допомогою наведеної методики та MathCad виконати розрахунок параметрів та номіналів усіх елементів схеми рис. 5.3 підсилювача на середню частоту 11 ГГц.

2. Розробити друковану плату три ланкового підсилювача в середовищі Microsoft Visio з рамкою 55мм.

3. Оформити отримані результати у вигляді звіту.

- Вміст звіту

- Мета роботи.

- Розрахована схема та друкована плата три ланкового підсилювача.

- Висновки по роботі.

- Контрольні запитання

- Як реалізується мікросмужковий ємнісний шлейф?

- Як реалізується мікросмужковий індуктивний шлейф?

- Навіщо потрібні кола узгодження?

- Які переваги та недоліки схем НВЧ підсилювачів з використанням біполярних транзисторів?

- Які переваги та недоліки схем НВЧ підсилювачів з використанням польових транзисторів?

- Що таке матриця S-параметрів?

- Фізичний зміст кожного S-параметра.

- Які є режими роботи підсилювачів на коефіцієнтом шуму та підсилення?

- Як використовується ВАХ та АЧХ транзистора при проектуванні схеми?

- Яке призначення чвертьхвильового трансформатора активного опору?

- Конструкція та параметри чвертьхвильового трансформатора активного опору.

- Конструкція мікросмужкової НВЧ плати.

- Як зробити НВЧ трансформатор активного опору та фільтри більш компактними (кути згинання доріжки)?

Література

- Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидения. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 416 с.: ил.

- Системы связи и радиорелейные линии / Под ред. Н. И. Калашникова. – М.: Связь, 1977. – 392 с.

- Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В. Бородича. – М.: Радио и связь, 1981. – 415 с.

- Проектирование и расчет РРЛ / Е.В.Рыжков, Г.И.Гаврилова, Е.А. Зусманов и др.; Под ред. Е.В.Рыжкова. – М.: Связь, 1975. – 261 с.

- Тимищенко М. Г. Проектирование радиорелейных линий. – М.: Связь, 1976. – 240 с.

- Тимищенко М.Г. Радиорелейные системы передачи прямой видимости. – М.: Радио и связь, 1982. – 207 с.

- Маковеева М. М., Тарасов С.С. Изучение цифрового ствола радиорелейной системы. – М.: РИО ВЗЭИС, 1982. – 50 с.

- Проектирование радиоприемных устройств. Под ред. А.П. Сиверса. М.. Сов. радио, 1976.

- А.И. Фалько. Расчет преселекторов радиоприемных устройств: Учебное пособие / СибГУТИ. – Новосибирск, 2009, 145 с.

- Алексеев О.В., Грошев Г.А., Чавка Г.Г. Многоканальные частотно-разделительные устройства и их применение. – М.: Радио и связь, 1981.

- Диэлектрические резонаторы / Под ред. М. Е. Ильченко. – М.: Радио и связь, 1989.

- Капилевич Б.Ю., Трубехин Е.Р. Волноводно-диэлектрические структуры: Справочник. – М.: Радио и связь, 1990.

- Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / Под ред. В. И. Вольмана. – М.: Радио и связь. 1982. – 328с.

- Шварц Н. З. Усилители СВЧ на полевых транзисторах. – М.: Радио и связь, 1987. – 200с.

- Горшелев В.Д. и др. Основы проектирования радиоприемников. Л., «Энергия», 1977. – 384 с., ил.

- Каганов В.И. СВЧ полупроводниковые радиопередатчики. – М.: Радио и связь, 1981 г. – 400 с. ил.

- Справочник по спутниковой связи и вещанию / Под ред. Л.Я. Кантора М. Радио и связь, 1983. – 283 с.

- Справочник по элементам полосковой техники / Под ред. А. Л. Фельдштейна. – М.: Связь, 1979. – 336с.

- Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.З. Диодные генераторы и усилители СВЧ. – М.: Радио и связь, 1986. – 184 с.: ил.

- Алексеев Ю.И. и др. Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Радиопередающие устройства». Ч.2. Проектирование генераторов на диодах Ганна. – Таганрог: ТРТИ, 1985. – 53с.

- А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов. Справочник по элементам волноводной техники / Под ред. В.Г. Машарова. – М.: Связь, 1966. – 650с.

- Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. Учебник для студентов радиотехнических специальностей вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. –М.: «Энергия», 1975.-528с.: ил.

- Сазонов Д.М. и др. Устройства СВЧ: учеб. пособие/ под ред. Д.М.Сазонова. –М.: Высш. Школа, 1981.-295с.: ил.

- Кюн Р. Микроволновые антенны. / перевод с немецкого Табарина В.И. и Лабецкого Э.В. под ред. Долуханова М.П. –Л.: «Судостроение», 1967.-518с.: ил.

- Дорохов А.П. Расчёт и конструирование антенно-фидерных устройств.