Самостійна робота

Завдання: «Розв’язок задач на тему розтяг (стиск)»

При виконанні цієї роботи пропонується розв’язати три задачі на вказану вище тему.

Індивідуальний варіант роботи вибирати з таблиці за номером в списку журналу групи. Таблиця 1

Індивідуальні варіанти завдань контрольної роботи

| Номер варіанту | Номер задачі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | 11 |  |
| 2 | 22 | 8 | 12 |  |
| 3 | 23 | 9 | 13 |  |
| 4 | 20 | 10 | 14 |  |
| 5 | 5 | 10 | 15 |  |
| 6 | 6 | 9 | 15 |  |
| 7 | 6 | 8 | 14 |  |
| 8 | 5 | 7 | 13 |  |
| 9 | 24 | 7 | 12 |  |
| 10 | 3 | 8 | 11 |  |
| 11 | 21 | 9 | 11 |  |
| 12 | 16 | 10 | 12 |  |
| 13 | 17 | 10 | 13 |  |
| 14 | 2 | 9 | 14 |  |
| 15 | 3 | 8 | 15 |  |
| 16 | 4 | 7 | 15 |  |
| 17 | 5 | 7 | 14 |  |
| 18 | 6 | 8 | 13 |  |
| 19 | 6 | 9 | 12 |  |
| 20 | 5 | 10 | 11 |  |
| 21 | 4 | 10 | 11 |  |
| 22 | 3 | 9 | 12 |  |
| 23 | 2 | 8 | 13 |  |
| 24 | 18 | 7 | 14 |  |
| 25 | 19 | 7 | 15 |  |

Умова задачі вибирається з таблиці 2.

За правильний розв’язок однієї задачі нараховується 33 бали.

Термін виконання – кінець заняття (13:00). Результати відправляти на ел. пошту mykolamozharovskyi@gmail.com

Задачі для самостійного розв’язання на тему розтяг (стиск)

1. Побудувати епюри поздовжніх сил і нормальних напружень, перевірити міцність сталевого стержня (рис. 2.24). Допустиме напруження [σ] = 200 МПа.

Відповідь: |σmах| = 200 МПа. Міцність забезпечена.

2. Перевірити міцність троса, що складається з 60 сталевих дротинок діаметром 1 мм. За його допомогою піднімають вантаж 10 кН. Допустиме напруження [σ] = 220 МПа.

Відповідь: |σmах|  = 212 МПа. Міцність забезпечена.

3. Визначити допустиму величину сили F з умови міцності сталевого елемента ВС (рис. 2.25). Допустиме напруження [σ] = 160 МПа.

Відповідь: 87,06 kH.

4. Мідна трубка розтягується осьовими силами, прикладеними в торцевих перерізах. Визначити допустиму величину сили, якщо зовнішній і внутрішній діаметри перерізу відповідно дорівнюють 10 і 8 мм. Допустиме напруження [σ] = 100 МПа.

Відповідь:2,83 kH.

5. Чавунна підставка (рис. 2.26) сприймає осьові сили F. Визначити допустиму величину сили, якщо [σ] = 200 МПа.

Відповідь: 384,8 кН.

6. З умови міцності визначити допустиму величину стискувальної сили для дерев'яного стояка квадратного перерізу. Сторона квадрата 12 см, допустиме напруження [σ] = 10 МПа.

Відповідь: 144 кН.

7.  До двох стержнів однакового поперечного перерізу А = 5 см2 підвішений вантаж Р (рис. 2.27). Визначити допустиму величину вантажу, якщо допустиме напруження для матеріалу стержнів [σ] = 100 МПа.

Відповідь: 86,6 кН.

- Для стержня, розрахункова схема якого показана на рис. 2.28, потрібно побудувати епюри поздовжніх сил та нормальних напружень і підібрати площу перерізу А. Допустиме напруження [σ] = 160 МПа.

Відповідь: 1,25 см2.

| Рис. 2.27 | Рис. 2.28 | Рис. 2.29 |
| --- | --- | --- |

- Показаний на рис. 2.29 сталевий стержень має в нижній частині суцільний переріз діаметром D), а у верхній — кільцевий переріз з внутрішнім діаметром d = 20 мм. Визначити діаметр D), якщо [σ] = 160 МПа.

Відповідь: 25,3 мм.

- Підібрати з умов міцності квадратні поперечні перерізи частин колони, показаної на рис. 2.30, якщо F = 1000 кН, а допустимі напруження на стиск для сталі [σс]с = 140 МПа, чавуну [σс]ч = 100 МПа, граніту [σс]г = 4 МПа, бутової кладки [σс]б= 1,5 МПа, грунту (піску) [σс]гр = 0,5 МПа. Власну вагу не враховувати.

Відповідь: Розміри перерізів: сталі 10×10 см, чавуну 50×50 см, граніту 82×82 см, бутового фундаменту 142×142 см.

- Підібрати з умов міцності квадратні поперечні перерізи ступінчастого бетонного стовпа (рис. 2.31). Навантаження на стовп F = 300 кН. Допустиме напруження для бетону прийняти [σ] = 2 МПа. Об'ємна вага бетону 25 кН/м3. Побудувати епюри поздовжніх сил і нормальних напружень.

Відповідь: а1 = 40 см, а2 = 41,3 см, а3= 42,7 см

| Рис. 2.30 | Рис. 2.31 |
| --- | --- |

- Жорстка конструкція АВСО підтримується стояками 1,2 і розкосом 3, з'єднаними шарнірно (рис. 2.32). Конструкція важить 800 кН і навантажена .боковою силою 200 кН. Підібрати перерізи стояків і розкосу з чотирьох рівнобоких кутиків кожен, якщо [σ] = 100 МПа.

Відповідь: стояк 1—4 кутики 32×32×4 (перенавантаження 2,9%), стояк 2—4 кутики 80×80×8 (перенавантаження 1,63%) і розкіс 3—4 кутики 63×63×6 (ГОСТ 8509-72).

- Жорсткий брус ОС шарнірно закріплений у точках О і В і навантажений рівномірно розподіленим навантаженням q (рис. 2.33). З умови міцності підібрати площу перерізу стержня АВ, якщо розмір ОА = 1,5 м, ОС = 4 м, q = 12 кН / м; [σ] = 160 МПа.

Відповідь: 4,62 см2.

| Рис. 2.32 | Рис. 2.33 |
| --- | --- |

- Сталева штаба прямокутного перерізу розтягується осьовими силами F - 200 кH (рис. 2.34). Штаба ослаблена круглим отвором діаметром 30 мм. Визначити з умови міцності в небезпечному перерізі ширину штаби b, якщо її товщина 10 мм; [σ] = 160 МПа.

Відповідь: 155 мм.

- Вантаж Р (рис. 2.35) утримується двома однаковими стержнями А = 5 см2, з'єднаними за допомогою шарніра В. Визначити допустиму величину вантажу і переміщення вузла В. Прийняти [σ] = 100 МПа, Е = 2×105МПа.

Відповідь: 50 кН; 4,62 мм.

| Рис. 2.34 | Рис. 2.35 |
| --- | --- |

- Сталевий болт довжиною 160 мм при затягуванні видовжився на 0,12 мм. Модуль пружності матеріалу Е = 2×105 МПа. Визначити напруження в болті.

Відповідь: 150 МПа.

- Круглий стержень діаметром d = 20 мм і довжиною 1 = 2 м при розтягу силою F= 8 кH видовжився на 0,5 мм. Визначити модуль пружності Е матеріалу, якщо відомо, що напруження в стержні не перевищувало границі пропорційності.

Відповідь: 1,02×105 МПа.

- Два круглих сталевих стержні, суцільний і порожнистий, під дією однакових осьових сил видовжуються на однакову величину. Яким повинен бути зовнішній діаметр d, порожнистого стержня (рис. 2.36, б), якщо його внутрішній діаметр і діаметр суцільного стержня (рис. 2.36, а) однакові? Напруження в стержнях не перевищують границі пропорційності.

Відповідь: 1,41 d.

- Циліндричний сталевий стержень довжиною l = 200 мм під дією стискувальної сили скоротився на 0,2 мм. Стержень порожнистий. Зовнішній діаметр dз=40 мм; внутрішній dвн=30 мм. Визначити стискувальну силу і напруження в стержні.

Відповідь: 110 кН; 200 МПа.

- Визначити повне переміщення шарніра В (рис. 2.37), якщо Е = 2×105 МПа.

Відповідь: 3,45 мм.

| Рис. 2.36 | Рис. 2.37 |
| --- | --- |

- Абсолютні пружні деформації мідного і сталевого дротів однакового діаметра під дією сили F рівні за величиною. Яку довжину повинен мати сталевий дріт, якщо довжина мідного 0,5 м? Модулі пружності сталі Е = 2×105МПа, міді Ем = 1×105 МПа.

Відповідь: 1,0 м.

- Деформація сталевого стержня (рис. 2.38) складає 0,2 мм. Визначити величину сили F. Модуль пружності Е = 2×105 МПа.

Відповідь: 40 кH.

- Сталевий стержень квадратного поперечного перерізу з стороною а = 20 мм розтягнутий силами F = 40 кН, що прикладені до його торців. Визначити поперечні розміри стержня після деформації, якщо Е = 2×10ъ МПа і коефіцієнт Пуассона μ = 0,25.

Відповідь: а = 19,9975 мм.

| Рис. 2.38 | Рис. 2.39 |
| --- | --- |

- Сталевий стержень закріплений верхнім кінцем і перебуває під дією власної ваги (рис. 2.39). Обчислити довжину стержня, при якій переміщення його нижнього кінця становить 5 мм. Е = 2-100 МПа, у = 78 кН/ж3. Визначити переміщення перерізу 1-І.

Відповідь: 160 м; 3,74 мм.