Самостійна робота

Завдання: «РОЗРАХУНОК ВАЛІВ НА КРУЧЕННЯ»

При виконанні цієї роботи пропонується розв’язати чотири задачі на вказану вище тему.

Індивідуальний варіант роботи вибирати з таблиці за номером в списку журналу групи. Таблиця 1

Індивідуальні варіанти завдань контрольної роботи

| Номер варіанту | Номер умови завдання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | 11 | 16 |
| 2 | 2 | 8 | 12 | 17 |
| 3 | 3 | 9 | 13 | 18 |
| 4 | 4 | 10 | 14 | 19 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 6 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 7 | 6 | 8 | 14 | 19 |
| 8 | 5 | 7 | 13 | 18 |
| 9 | 4 | 7 | 12 | 17 |
| 10 | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 11 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 12 | 1 | 10 | 12 | 17 |
| 13 | 1 | 10 | 13 | 18 |
| 14 | 2 | 9 | 14 | 19 |
| 15 | 3 | 8 | 15 | 20 |
| 16 | 4 | 7 | 15 | 20 |
| 17 | 5 | 7 | 14 | 19 |
| 18 | 6 | 8 | 13 | 18 |
| 19 | 6 | 9 | 12 | 17 |
| 20 | 5 | 10 | 21 | 16 |
| 21 | 4 | 10 | 11 | 16 |
| 22 | 3 | 9 | 12 | 21 |
| 23 | 2 | 8 | 13 | 18 |
| 24 | 1 | 7 | 14 | 19 |
| 25 | 1 | 7 | 15 | 20 |

За правильний розв’язок однієї задачі нараховується 25 балів.

Термін виконання – кінець заняття (14:50). Результати відправляти на ел. пошту mykolamozharovskyi@gmail.com

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ′ЯЗАННЯ

«РОЗРАХУНОК ВАЛІВ НА КРУЧЕННЯ»

Задача 1.

Вал передає потужність Р = 40 к.с. при 600 об/хв. Визначити діаметр пала, якщо допустиме напруження для матеріалу вала [τ] = 80 МПа, а допустимий кут закручування [θ] = 0,6 град/м\ G=8∙104 МПа.

Відповідь:49  мм.

Задача 2.

На вал насаджені ведучий і два ведених шківи. Ведучий передає потужність, P = 60 кВт, а ведені сприймають 36 кВт і 24 кВт при кутовій швидкості 300 об/хв. Визначити діаметр вала для двох варіантів розміщення шківів:

1)	ведучий шків знаходиться між веденими;

2)	ведучий шків є крайнім.

Діаметр вала постійний по всій довжині; [т] = 80 МПа.

Відповідь: 42 мм:50 мм.

Задача 3.

Вал діаметром d = 90 мм передає потужність Р = 90 к. с. Визначити допустиме число обертів вала, якщо [τ] = 60 МПа.

Відповідь: не менше 74 об/хв.

Задача 4.

Як зміниться діаметр вала, якщо кутова швидкість збільшується у 20 разів? Всі інші параметри незмінні.

Відповідь: зменшиться у 2,71 рази.

Задача 5.

Два вали однакової довжини, один з яких пустотілий, виготовлені із одного матеріалу. Визначити відношення кутів закручування цих валів при умові, що вони передають однакові крутні моменти Мкр і мають однакові максимальні дотичні напруження τmax.

Відповідь: φdφD=Dd

Задача 6.

Порівняти вантажопідйомність двох валів, площі поперечних перерізів яких рівновеликі (рис. 1). Внутрішній діаметр кільцевого перерізу дорівнює діаметру суцільного вала. Довжина валів і максимальні дотичні напруження в поперечних перерізах однакові.

Відповідь: MkpʹMkpʹʹ=2,12.

Рис. 1

Задача 6.

При випробуванні опорного ізолятора на кручення було встановлено, ще порцеляна руйнується при Мкр = 9×103 Нм. Визначити границю міцності порцеляни при крученні, якщо зовнішній діаметр перерізу D = 280 мм, а внутрішній d = 210 мм. Вважати, що до моменту руйнування матеріал перебуває в пружному стані.

Відповідь: 3,05 МПа.

Задача 7.

Сталевий вал вертикального гідрогенератора довжиною L = 12 м можна виготовити в двох варіантах: а) суцільним; б) пустотілим з розмірами перерізу D = 1000 мм, d = 400 мм. Вважаючи міцність вала на кручення однаковою в обох випадках, визначити, вал якого варіанта легший і на скільки; γ = 7,8×103 кг/м3.

Відповідь: пустотілий вал легший на 10,5×103 кг.

Задача 8.

Найбільші дотичні напруження в поперечному перерізі вала τmax= 80 МПа. Визначити величину дотичних напружень на відстані R/4 від поверхні вала.

Відповідь: 60 МПа.

Задача 9.

До торців сталевої тонкостінної труби з середнім діаметром перерізу D = 97,5 мм прикладені скручувальні моменти т = 6×103 Нм. Якою повинна бути товщина стінки труби, щоб дотичні напруження не перевищували 80 МПа? Обчислити абсолютний кут закручування φ. Довжина труби 1 м; G = 8×104 МПа.

Відповідь: 5 мм: 1,18 град.

Задача 10.

На вал, що обертається з швидкістю п = 100 об/хв, передається через ведучий шків потужність P0 = 10 кВт. З двох ведених шківів знімаються потужності P1 = 6 кВт і P2 = 4 кВт (рис. 2.). Побудувати епюр крутних моментів Мкр для цього валу.

Рис. 2

Задача 11.

Для умови задачі 10 побудувати епюр Мкр помінявши місцями шківи М1 і М0  та прийнявши швидкість обертання валу п = 200 об/хв.

Задача 12.

Стальний колінчастий вал ОВС (рис. 3) сприймає на плече ВС зусилля F = 100 Н. Знайти найбільше дотичне напруження і кут закручування плеча ОВ, що має діаметр d = 8 мм і довжину l = 25 мм. Модуль пружності G = 8×104 МПа, а плече а сили F дорівнює 20 мм.

Відповідь: 20 МПа; 0,09 рад.

Задача 13.

Знайти, на який кут повернеться торець стального валу, зображеного на рис. 4, якщо сила F= 1000Н, плече а = 50 см, довжина валу l = 80 см, а його діаметр d = 5 см.

Відповідь: 0,5 град.

Задача 14.

Знайти максимальні дотичні напруження при умові задачі 13.

Відповідь: 20 МПа.

Задача 15.

Зубчасте колесо В, що посаджене на вал СК і яке має ділильне коло діаметром D=40 мм (рис. 5), сприймає колове зусилля F= 200 H. Знайти максимальні дотичні напруження в поперечному перерізі валу СК, якщо його діаметр становить d = 8 мм.

Відповідь: 40 МПа.

Задача 16.

Вал круглого поперечного перерізу, діаметром 10 см і довжиною 3 м закручується на кут 2°. Чому дорівнює найбільше дотичне напруження τmax, якщо модуль зсуву для матеріалу валу дорівнює G = 8×104 МПа?

Відповідь: 46,5 МПа

Задача 17

Два вали – круглого та кільцевого поперечних перерізів, що мають однакову вагу, передають однаковий крутний момент. В якому із валів максимальні дотичні напруження будуть більшими та в скільки разів, якщо відношення внутрішнього до зовнішнього діаметрів пустотілого валу дорівнює dD=0,6?

Відповідь: τmaxсуц=1,7τmaxпуст

Задача 18

Через вал, що обертається з швидкістю п = 200 об/хв, передається через ведучий на ведений шків потужність Р = 425 кВт. Визначити діаметр d суцільного круглого валу, якщо τ=100 МПа ; θ=0,25 градм ; G = 8×104 МПа.

Відповідь: d=145 мм

Задача 19

Пустотілий вал круглого перерізу навантажений зосередженим зовнішнім моментом Т=6 кН∙м. Визначити зовнішній та внутрішній діаметри валу, якщо τ=70 МПа ; θ=1,0 градм ; G = 8×104 Мпа; C=dD=0,8.

Відповідь: D=90 мм; d=72 мм

Задача 20

Тонкостінна труба довжиною 5м, що має середній діаметр 15 см і товщину стінки 0,25 см, закручується моментами, прикладеними з торців, до величини максимальних дотичних напружень τmax=56 МПа. Знайти повний кут закручування труби φ, якщо G = 8×104 МПа .

Відповідь:φ=2,67°

Задача 21

Для стального валу круглого суцільного поперечного перерізу, навантаженого чотирма зовнішніми скручувальними моментами T1=0,3 kH∙м, T2=0,6 kH∙м, T3=1,5 kH∙м, T0=2,4 kH∙м, (рис. 6), побудувати епюр крутних моментів.

Відповідь:MkpI=-0,3kH∙м на ділянці AB; MkpII=-0,9kH∙м на ділянці BC; MkpIII=1,5kH∙м на ділянці CD.

Задача 22

Побудувати епюр крутних моментів для валу, показаного на рис 7.

Відповідь:MkpI=2000H∙м на ділянці AB; MkpII=-1000H∙м на ділянці BC; MkpIII=-3600H∙м на ділянці CD;  MkpIV=1400H∙м на ділянці DE.