Мета завдання:

- розроблення групи приміщень бек офіс  (Back Оffice)

- проектування адміністративної групи приміщень

- проектування  господарсько-виробничої та побутової групи приміщень

Адміністративна

Адміністративні приміщення проектують у надземних поверхах, як правило, забезпечують природним освітленням, інтенсивність якого має відповідати СанПиН 42-123-5777-91. Структура і кількість приміщень залежить від місткості , категорії, профілю діяльності готелю. До адміністративної групи приміщень належать: дирекція, відділ кадрів, відділ постачання, бухгалтерія, планово-економічний, інженерно-технологічний відділи. Склад і площу адміністративних приміщень необхідно представити в таблиці 8.

Таблиця 8.

Склад і площа адміністративних приміщень

| Приміщення | Площа, м2 |
| --- | --- |
| Кабінет директора |  |
| Бухгалтерія |  |
| Корисна площа приміщень |  |

Господарська та виробничо-побутова

До господарських та виробничо-побутових приміщень належать побутові приміщення персоналу: гардероби для верхнього одягу та спецодягу, туалетні кімнати, душові. Господарські та складські приміщення призначені для матеріального забезпечення організації праці всіх функціональних підрозділів готелю.  Це приміщення: побутового обслуговування, матеріально-технічного забезпечення, організації та проведення ремонтних робіт, інженерного устаткування, складські. Приміщення господарського та складського призначення повинні мати окремий вхід.

Склад і площу господарських та виробничо-побутових приміщень необхідно представити в таблиці 9.

Таблиця 9.

Склад і площа господарських та виробничо-побутових приміщень

| Приміщення | Площа, м2 |
| --- | --- |
| Гардероб для персоналу |  |
| Пункт дрібного ремонту речей |  |
| Медичний пункт |  |
| Складські приміщення |  |
| Корисна площа приміщень |  |

Витяг ДБН В.2.2-2014 Готелі.

6.4 Службові, господарські та виробничі приміщення

6.4.1 Група адміністративних приміщень

6.4.1.1 Приміщення адміністрації слід, як правило, групувати на перших поверхах поза основними потоками проживаючих. Склад приміщень адміністрації та 'їх площі слід визначати завданням на проектування з урахуванням рекомендацій додатка Г.

Таблиця Г.1 - СКЛАД І ПЛОЩІ ГРУПИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ

| Приміщення | Площі приміщень, м2 , не менше, для готелів місткістю, місць |  |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 |  |
| 1 Кабінет директора | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | Для категорій **** і ***** допускається збільшення на 20 % |
| 2 Кімната відпочинку | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | Для категорій вище *** |
| 3 Санвузол | - | - | - | 3 | 6 | 6 | Для категорій вище ***; 6 м2 - з душовою |
| 4 Приймальня | - | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 |  |
| 5 Кабінет заступників директора | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |  |
| 6 Кімната головного інженера (техніка) | - | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | За наявності посад |
| 7 Кімната завгоспа | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 |  |
| 8 Кімната коменданта | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | За наявності посад |
| 9 Відділ кадрів | - | - | 12 | 16 | 24 | 36 |  |
| 10 Архів | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |  |
| 11 Бухгалтерія, у тому числі: | 16 | 22 | 30 | 38 | 44 | 54 |  |
| а) кабінет головного бухгалтера; | - | - | 8 | 12 | 14 | 16 |  |
| б) робочі приміщення; | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 30 |  |
| в) каса | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |  |
| 12 Планово-виробничий або аналогічні відділи оперативного планування, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) кабінет начальника; | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 |  |
| б) робочі приміщення | - | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 |  |
| 13 Відділ праці і зарплати | - | - | 12 | 16 | 20 | 24 | За наявності посад |
| 14 Відділ матеріально-технічного постачання | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | За наявності посад |
| 15 Множильне (машинописне) бюро | - | - | 8 | 8 | 12 | 16 |  |
| 16 Кабінети начальників служб експлуатації (головний енергетик, начальник сантехнічної служби, головні спеціалісти з опалення, вентиляції і кондиціонуван-ня, начальник будівельної групи та ін.) | - | - | 8 | 8 | 12 | 16 | За наявності посад |
| 17 Клас підвищення кваліфікації персоналу | - | - | - | 36 | 36 | 36 |  |
| 18 Зал зборів | - | - | 60 | 80 | 120 | 150 | Допускається проведення загальних зборів у їдальні персоналу й у приміщеннях зального комплексу |
| 19 Санвузли з умивальниками у шлюзах | За розрахунком на 50% денної зміни: жіночі - один унітаз на 12 жінок, чоловічі - один унітаз, один пісуар на 18 чоловіків |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.2 У будинках готелів у групі адміністративних приміщень допускається розміщення офісів готельних об'єднань і туристських організацій різного типу за умови, що це не знижує комфорту проживання.

6.4.2 Господарські та виробничі приміщення

6.4.2.1 Господарські та виробничі приміщення готелів слід проектувати за вимогами ДБН В.2.2-11, СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.04. Мінімальний склад і площі господарських та виробничих приміщень готелів наведені в додатку Д.

Таблиця Д.1 - СКЛАД І ПЛОЩІ ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ

| Приміщення |  | Площі приміщень, м2, не менше, для готелів місткістю, місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 500 |  | 800 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 Центральний диспетчерський пост, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) машинний зал; |  | - |  | - |  | - |  | За розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) операційний зал; |  | - |  | - |  | 12 |  | 18 |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| в) пожежний пост; |  | За розрахунком, але не менше 15 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) ремонтна майстерня; |  | - |  | - |  | - |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| д) приміщення чергової ремонтної зміни; |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| е) диспетчерська ліфтів |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 Комп'ютерний центр |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 АТС: |  | За технічними умовами оператора комунікаційної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Вузол зв'язку, у тому числі: |  | 12 |  | 14 |  | 72 |  | 80 |  | 110 |  |  |  | 134 |  |  |  |
| а) радіовузол; |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| б) телестудія; |  | - |  | - |  | 30 |  | 30 |  | 42 |  |  |  | 42 |  | Категорії *** і вище |  |
| в) ремонтна майстерня; |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| г) склад техніки; |  | - |  | - |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| д) кімната персоналу; |  | - |  | - |  | 8 |  | 8 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| е) служба часофікації; |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  |
| ж) служба відеопроекції; |  | - |  | - |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | За наявності систем |  |
| 5 Центральна білизняна, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У готелях категорій ** і вище слід збільшувати пропорційно частоті зміни білизни |  |
| а) відділення чистої білизни; |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  | 24 |  | 30 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| б) відділення брудної білизни; |  | 6 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| в) приміщення розбирання брудної білизни; |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | При відділенні брудної білизни |  |
| г) майстерня лагодження білизни; |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| д) кабінет завідуючого білизняним господарством; |  | - |  | - |  | - |  | 8 |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| е) розвантажувальний майданчик |  | - |  | - |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 8 |  | За відсутності пральні постільної білизни в готелі |  |
| 6 Служба дезінфекції |  | - |  | - |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 Служба прибирання території (двірницька), у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) побутові приміщення; |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| б) склад прибирального інвентаря; |  | - |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| в) склад видаткових засобів; |  | - |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| г) склад садового інвентаря й прибиральної техніки |  | За розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За наявності озеленення і дорожньо-паркової зони |  |
| 8 Майстерні, у тому числі: |  | 40 | 60 |  |  |  | 106 | 140 |  |  | 156 |  | 212 |  |  |  |  |
| а) електротехнічна; |  | 8 | 8 |  |  |  | 12 | 16 |  |  | 24 |  | 30 |  |  |  |  |
| б) сантехнічна; |  | - | 8 |  |  |  | 12 | 16 |  |  | 24 |  | 30 |  |  |  |  |
| в) слюсарна; |  | 8 | 8 |  |  |  | 12 | 16 |  |  | 30 |  | 42 |  |  |  |  |
| г) КВП і А; |  | - | 8 |  |  |  | 12 | 16 |  |  | 30 |  | 42 |  |  |  |  |
| д) торговельного і технологічного обладнання; |  | - | - |  |  |  | 12 | 24 |  |  | 36 |  | 48 |  |  |  |  |
| е) столярна; | 16 |  |  |  | 16 |  | 30 |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  |
| ж) малярна; | 8 |  |  |  | 12 |  | 16 |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  |
| к) кімната художника | - |  |  |  | - |  | - |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 18 |  |  |
| 9 Складські приміщення, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У готелях категорій **** і ***** слід збільшувати пропорційно частоті зміни білизни |
| а) резервний склад білизни; | 6 |  |  |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |
| б) склад драпірувань; | - |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |
| в) матеріально-технічні склади; | 20 |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 90 |  |  |
| г) склад видаткових матеріалів; | 12 |  |  |  | 16 |  | 20 |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
| д) склад меблів; | 20 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  |  | 90 |  |  | 110 |  |  |
| е) склади технічних служб (електротехнічної, сантехнічної, КВП і А, засобів зв'язку тощо); | За розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розміщують, як правило, поблизу ремонтних майстерень |
| ж) склад лакофарбових матеріалів; | Розраховується на зберігання не більшее 50 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зі здійсненням необхідних протипожежних заходів |
| з) склад пиломатеріалів | 16 |  |  |  | 20 |  | 24 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 10 Побутові приміщення виробничого персоналу, санвузли та душові | За розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно зі СНиП 2.09.04 |
| 11 Пральня | За розрахунком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно з ДБН В.2.2- 11 |
| 12 Господарські | 1 - 2 на поверх із розрахунку 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Склад і площі інженерно-технічних приміщень визначаються завданням на проектування або проектом згідно з розрахунком залежно від застосовуваного обладнання за чинними нормативними документами.

6.4.2.2 Службово-господарські приміщення готелів слід, як правило, групувати за виконуваними функціями. Центральні білизняні необхідно блокувати з комунікаціями білизнопроводів.

6.4.2.3 Приміщення малярних майстерень та складів фарб слід проектувати з окремим виходом безпосередньо назовні.

6.4.2.4 У готелях місткістю 300 місць і більше при столярній майстерні та складській зоні слід передбачати люки, дебаркадери, ворота, розвантажувальні майданчики з урахуванням візуального і шумового захисту житлових і громадських зон готелю.