Тема 1.5 ЕТАПИ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ДТП

План

1. Етапи експертизи і висновок експерта.

2. Службове розслідування ДТП в автотранспортних підприємствах.

3. Перевірка стану роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху в АТП

1. Етапи експертизи і висновок експерта.

Експертні дослідження являють собою сполучення логічного аналізу і

інженерних розрахунків. У більшості випадків процес проведення судової

автотехнічної експертизи можна розділити на такі етапи:

1) ознайомлення з постановою, вивчення матеріалів справи;

2) побудова інформаційної моделі ДТП, що досліджується;

3) проведення розрахунків, складання графіків і схем;

4) оцінка проведених досліджень, уточнення початкової (первинної)

моделі ДТП;

5) формулювання висновків і оформлення акту експертизи.

Отримавши постанову про призначення експертизи експерт–автотехнік

знайомиться з її змістом, вивчає фабулу пригоди у тому вигляді, в якому вона

подана слідчим (судом) і питання, на які необхідно відповісти. Потім експерт

аналізує матеріали кримінальної справи і систематизує їх у послідовності,

зручній для майбутнього дослідження. Він подумки відтворює черговість, подій

в ході ДТП і дії його учасників. Згідно з постановою і матеріалами справи

намічає приблизну модель пригоди, що досліджується.

Досліджуючи ДТП, експерт–автотехнік проводить розрахунки для

визначення параметрів руху пішоходів і транспортних засобів. Необхідні дані

він бере із постанови (ухвали), а також довідників, нормативних актів, інструкцій і інших джерел. До таких даних зокрема відносяться розміри автомобіля та його маса, показники тягової динамічності, коефіцієнт зачеплення шин з дорогою, час реакції водія, час спрацювання гальмівного привода, ККД трансмісії, коефіцієнт опору повітря тощо.

При розрахунку можуть використовуватися аналітичні, графо–аналітичні і графічні методи.

Оцінюючи результати, отримані на основі розрахунків, експерту інколи

доводиться змінювати первинну модель ДТП або повністю відмовлятися від неї

і розробляти нову модель, яка узгоджувалася б з результатами проведених

досліджень.

Висновок (акт) експертизи складається з трьох частин: 1) вступної; 2)

досліджуваної; 3) висновків дослідження.

У вступній частині вказуються назва експертизи, її порядковий номер, вид (комісійна, додаткова, повторна і т. д.), особа або орган, які призначили

експертизу, дані про експерта (посада, прізвище, освіта, стаж роботи тощо), дати надходження матеріалів і підписання висновку, найменування матеріалів, що надійшли на експертизу, обставини справи, питання, які належить вирішити

експертові, попередження експерта про кримінальну відповідальність за

надання за відомо неправдивого висновку, довідково–нормативні документи та

методична література, які використовувались експертом при вирішенні

поставлених питань.

Дослідницька частина висновку експерта містить опис процесу дослідження і його результати, а також наукове пояснення встановлених фактів.

Кожному питанню, що вирішується експертом, відповідає певний розділ дослідницької частини. При дослідженні кількох питань, тісно зв'язаних між собою, результати можуть бути викладені в одному розділі. Описують також стан досліджуваних об'єктів, методи, застосовувані для дослідження останніх, і умови проведення експертного й слідчого експериментів. Якщо при здійсненні експертизи використані довідкові й нормативні документи (постанова, накази, інструкції) або літературні джерела, то приводять їхні реквізити (найменування робіт, прізвище автора, видавництво, місце й рік видання, номер сторінки, порядковий номер і дату).

Висновки експерта викладають у вигляді відповідей на поставлені перед ним питання в тій послідовності, у якій питання наведені у вступній частині. На кожне з поставлених питань повинна бути дана відповідь по суті або зазначене неможливість його вирішення. Якщо в процесі дослідження експертом установлені які-небудь обставини, що сприяли ДТП, по яких експерту не були задані питання, то висновки, які зважають на ці обставини, викладають наприкінці.

2. Службове розслідування ДТП в автотранспортних підприємствах.

Службове розслідування і розбір дорожньо–транспортних пригод

проводиться згідно з "Типовим положенням про Систему управління безпекою

руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – міністерство –

підприємство)" затвердженого наказом Міністерства транспорту України №877

від 12. 11. 2003р. Положення встановлює єдиний порядок проведення

службового розслідування і розбору ДТП для підприємств, їх об'єднань, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання що мають транспортні засобі, які беруть участь у дорожньому русі.

Службовому розслідуванню підлягають усі ДТП за участю рухомого

складу підприємств.

Метою службового розслідування є:

1) визначення обставин і умов виникнення ДТП;

2) виявлення порушення норм і правил безпеки дорожнього руху, які потягнули за собою ДТП чи сприяли їх виникненню;

3) розробка заходів по профілактиці аварійності на автомобільному транспорті. 	Службове розслідування ДТП проводиться у взаємодії з працівниками

Поліції , органами дізнання, слідства, експертизи і, в необхідних випадках

організацій відповідальних за стан доріг, дорожніх споруд, державними

інспекторами з охорони праці.

Службове розслідування проводиться:

– ДТП за участю транспорту підприємств, в яких ніхто не загинув, і кількість травмованих не перевищує двох осіб, – підприємствами в термін до трьох діб;

– ДТП за участю транспорту підприємств, в яких загинуло до 5 осіб або

травмовано від 3 до 10 осіб, – державним департаментом автомобільного

транспорту в термін до 5 діб;

– ДТП за участю транспорту підприємств, в яких загинуло до 5 і більше осіб, або травмовано 10 і більше осіб, – Міністерством транспорту і зв'язку в термін до 10 діб.

Якщо ДТП зв'язана з незадовільним станом або поганим обладнанням

доріг для участі в службовому розслідуванні запрошують керівники відповідних дорожніх і комунальних організацій.

Для проведення службового розслідування створюється комісія на чолі

фахівців служб та відділів підприємства (безпеки дорожнього руху, перевезень,

відділу кадрів, інженерно–технічного, планово–економічних та інших). Окрім

того на автотранспортному підприємстві запроваджується посада інженера з

безпеки руху, який безпосередньо опікується дорожньо–транспортними

пригодами. Отримавши повідомлення про виникнення ДТП, керівник підприємства й інженер по безпеці руху негайно виїжджають на місце пригоди.

Висновок службового експерта складають у довільній формі. Офіційні рекомендації із цього приводу зазвичай відсутні. Від акту судової експертизи висновок службового експерта відрізняється тим, що не містить питань, поставлених слідчим на вирішення експерта.

Акт, як правило, складається з п'яти розділів.

Перший розділ містить інформацію про склад комісії, що проводить розслідування, відомості про марки, моделі і номери транспортних засобів і їх приналежність, про вид перевезень і про водіїв (прізвища й ініціали), а також про місце, наслідки й обставинах ДТП.

У другому розділі наводяться відомості про дорожні умови — ширину дороги й узбіч, дорожнє покриття, видимість, наявність дефектів в облаштуванні дороги і відповідності її вимогам Будівельних норм і правил, а також про засоби регулювання руху.

Третій розділ містить відомості про водія — вік, класність, стаж роботи на даному підприємстві і на автомобілі даної марки, час перепідготовки, стан здоров'я в момент ДТП. Указують, чи проходив водій медичний огляд перед виїздом, на якій годині роботи відбулося ДТП, чи мав він раніше стягнення з боку ДАІ й адміністрації, чи був раніше учасником ДТП.

У четвертому розділі наводять інформацію про транспортні засоби: тип, марка, модель, рік випуску, пробіг (загальний і після чергового обслуговування із вказівкою дати). Викладають відомості про технічний стан транспортних засобів.

Заключний розділ містить висновки, у яких комісія формулює основні причини ДТП і пропонує заходи щодо усунення недоліків, виявлених у процесі службового розслідування. Вказується також, чи порушене по факту даного ДТП кримінальна справа. Акт службового розслідування направляють в організації, що проводили розслідування або в організації, що приймали в ньому участь, і у вищі організації.

Відомості про причини й обставини ДТП повинні бути повідомлені всім водіям і іншим працівникам підприємства.

Посадова особа, яка веде службове розслідування, повинна:

– оглянути місце ДТП і пошкоджені транспортні засоби;

– сфотографувати загальний вигляд місця ДТП, розміщення транспортних

засобів, що брали в ній участь, сліди гальмування незадовільні дорожні умови,

якщо такі виявлені;

– уточнити необхідні дані у водіїв, їх пояснення для пізнання обставин ДТП.

З дозволу слідчих органів потрібно:

– ознайомитись з протоколом огляду місця пригоди і транспортних засобів, схемою ДТП і в необхідному випадку зняти з неї копію;

– перевірити посвідчення водія, технічний паспорт, товарно –транспортну

документацію і інше.

Необхідно встановити:

1) дату, точний час, місце виникнення ДТП (вулиця, район, номер дороги),

назву організації, яка обслуговує дану дільницю, кілометр дороги або віддаль до найближчого населеного пункту;

2) марки (моделі) і номерні знаки транспортних засобів, що брали участь в

ДТП;

3) кількість тих що загинули і травмованих;

4) характер і ступінь ушкоджень транспортних засобів;

5) прізвище, ініціали, клас і стаж водія;

6) стан кожного водія – здоровий, тверезий, втомлений (на основі висновку лікаря);

7) на якій годині роботи водія виникла ДТП;

8) мета поїздки, вид перевезень (міжнародні, міжміські, приміські); чи по

призначенню використовувався транспортний засіб;

9) вид ДТП і причина його виникнення;

10) погодні умови (дощ, сніг, туман);

11) дорожні умови (вид покриття, стан проїжджої частини, наявність дорожніх знаків).

Потрібно також з'ясувати:

– обставини ДТП;

– порушення, що сприяли виникненню ДТП;

– осіб, що спонукали виникнення пригоди;

– відповідність дій водія ПДР;

– можливий вплив дорожніх умов на виникнення ДТП.

3. Необхідно перевірити стан роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху в АТП, зокрема:

1) чи здійснюється контроль за роботою водіїв на лінії, за їх виходом і

поверненням в АТП;

2) чи вживаються заходи до встановлення місця знаходження водіїв, які

вчасно не повернулися в парк;

3) чи дотримується режим роботи і відпочинку водія;

4) чи були до цього випадку у водія порушення дисципліни;

5) як організоване в АТП навчання і підвищення в кваліфікації у водіїв;

6) які заходи вживаються до водіїв порушників;

7) при яких обставинах водій виявився у стані сп'яніння за кермом (якщо

це було встановлено);

8) чи досліджувались дорожні умови на маршрутах роботи транспортних

засобів даного АТП і чи вживалися заходи для усунення виявлених недоліків;

9) чи нормувались швидкості руху на маршрутах;

10) чи відповідає технічний стан автомобіля вимогам БДР перед виїздом в

рейс, хто контролював і хто проводив технічне обслуговування;

11) як в АТП організовані ТО і ТР автомобілів, чи є випадки надлишку

пробігу між ТО–1 і ТО–2;

12) чи зберігається в АТП встановлений порядок стажування водіїв.

Щодо тих ДТП, у яких були постраждалі, за результатами службового розслідування складається акт. Він, як правило, містить вступну частину, чотири розділи і висновки.

У вступній частині вказують склад комісії, що проводить службове розслідування, моделі і номери транспортних засобів, що брали участь у ДТП, їх відомчу приналежність, місце, обставини і наслідки ДТП.__

В І–му розділі "Відомості про водіїв" вказують прізвище, ім'я, вік кожного водія, класність, стаж роботи водієм і в даному АТП, час роботи на транспорт-ному засобі даної моделі, стан здоров'я водіїв в момент ДТП, відомості про проходження медогляду водієм перед виїздом на лінію, на якій годині роботи трапилась пригода, чи були раніше у водія стягнення від адміністрації і органів Поліції, чи траплялись з ним раніше ДТП.

В ІІ–му розділі "Відомості про транспортні засоби" вказують дані про

технічний стан транспортних засобів, що брали участь в ДТП (тип, марка, рік

випуску, пробіг загальний і після ТО з відміткою часу його проведення).

В ІІІ–му розділі "Стан профілактичної роботи по попередженню

дорожньо–транспортних пригод" вказують, як правило, недоліки, які сприяли

виникненню ДТП.

В IV–му розділі "Відомості про дорожні умови" повинні вказуватись,

ширина проїжджої частини дороги і обочини, покриття дороги і його стан і момент ДТП, умови видимості, наявність дефектів дороги, якщо вони є і

наявність дорожніх знаків.

У частині "Висновки" зазначають причини виникнення ДТП.

До акту службового розслідування додають:

– схему ДТП, фотографії місця ДТП і транспортних засобів;

– списки постраждалих (загиблих і поранених);

– матеріали розслідування АТП, пояснення працівників, копії наказів по

АТП з висновками і конкретними заходами по попередженню ДТП.

Створена комісія в тижневий строк здійснює зазначену перевірку, оцінює

стан безпеки, готує пропозиції щодо покращення роботи у цій сфері надає акт

перевірки органу, який проводить службове розслідування.

Орган, який проводить службове розслідування розглядає стан безпеки на

комісії з безпеки дорожнього руху і готує відповідні рішення, пропозиції і

заходи.

Так, ДТП за участю транспорту підприємств, в яких ніхто не загинув, а

кількість травмованих не перевищує двох осіб у тижневий строк після закінчення службового розслідування розглядається на позачергових засіданнях

комісії з безпеки руху підприємства. ДТП в яких загинуло до 5 осіб або

травмовано від 2 до 10 осіб у тижневий строк розглядається на позачергових

засіданнях комісії з безпеки руху державного департаменту автомобільного

транспорту, а ДТП, в яких загинуло 5 і більше осіб двотижневий строк на

позачергових засіданнях комісії з безпеки руху Міністерства зв'язку і

транспорту.

За результатами службового розслідування та розгляду матеріалів ДТП на

комісії з безпеки руху орган, який призначив службове розслідуваний і

десятиденний строк видає наказ, в якому передбачає заходи, спрямовані на

попередження аварійності на автомобільному транспорті.

## Питання проміжного контролю до теми 1.4

1. Проаналізуйте вихідні матеріали, необхідні для проведення експертизи та надайте їм коротку характеристику.

2. Проаналізуйте етапи судової автотехнічної експертизи та їх коротко їх охарактеризуйте.

3. Проаналізуйте структуру висновку експерта-автотехніка та коротко охарактеризуйте складові частини висновку.

4. Поясніть мету і сутність службового розслідування ДТП. Охарактеризуйте зміст висновку службового експерта.

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити:

1.Основні питання, які вирішуються у висновку експерта при досліджуванні ДТП

стор.22-32[1]

2. Особливості проведення службового розслідування ДТП, конспект,  [7]

6. Література

- Конспект лекцій,  Інструкція  судових експертиз..[4]

- Туренко А.М., Клименко В.І., Сараєв О.В., Данець С.В. Автотехнічна

- експертиза . Дослідження обставин ДТП. ХНАДУ, Харків, 2013. с.18…22.

- Закон України Про судову експертизу-Інтернет мережа

Або    2.3 Етапи експертизи

Проведення експертного дослідження ДТП здійснюється на основі визначених методів і прийомів дослідницької діяльності експерта.

Експертні дослідження є поєднанням логічного аналізу і інженерних розрахунків. Залежно від виду ДТП, його складності і питань, поставлених на дозвіл, дослідження можуть мати різноманітний характер.

У більшості випадків процес проведення  судової автотехнічної  експертизи можна розділити, на такі етапи:

- ознайомлення з постановою, вивчення матеріалів справи; з'ясування завдання майбутньої експертизи та оцінка вихідних даних;

- побудова інформаційної моделі досліджуваного ДТП;

- проведення розрахунків, складання графіків і схем;

- оцінка проведених досліджень, уточнення первісної моделі ДТП чи -формулювання висновків;

- складання і оформлення висновку експерта.

Розглянемо етапи експертної діяльності докладно. отримавши постанову про призначення експертизи, експерт знайомиться з його змістом, вивчаючи фабулу ДТП в тому вигляді, в якому вона встановлена ​​слідчим (су-

будинок), і питання, на які належить відповісти. Потім експерт аналізує матеріали кримінальної справи і систематизує їх у послідовності, зручною для подальшого вивчення. Особливу увагу при вивченні матеріалів справи звертається на їх повноту і взаємну узгодженість.

Якщо дослідивши матеріали, експерт дійде висновку, що їх недостатньо для проведення експертизи або що в них є окремі  протиріччя, він повинен сповістити про це орган, який виніс постанову, і витребувати  нові матеріали.

Так, наприклад, у справі про наїзд на пішохода П. слідчим ні усунутий цілий ряд протиріч. Згідно з довідкою про ДТП тіло пішохода після наїзду на нього автобуса було розташоване на правій стороні дороги паралельно узбіччі, а на схемі ДТП пішохід був зображений лежачим поперек проїжджої частини, головою до її середині. У той же час свідки, в тому числі і водій автобуса, стверджували, що пішохід після удару лежав головою у напрямку 'до правого узбіччя. Наявність таких істотних протиріч не давало можливості експерту відновити механізм даного ДТП і відповісти на поставлені запитання. Тому він повідомив слідчого про неможливість проведення  автотехнічної експертизи.

Вивчаючи матеріали, представлені на експертизу, експерт-автотехнік

подумки відтворює послідовність подій в ході ДТП і дій його учасників. Одночасно він намічає план майбутніх досліджень, необхідних для вичерпної відповіді на поставлені запитання, і перелік вихідних даних, без яких неможливе проведення дослідження. Відповідно до постанови і матеріалами справи, представленими в розпорядження судового експерта, він намічає приблизну версію механізму досліджуваного ДТП. Іноді таких версій може бути декілька.

В цьому випадку дослідженню підлягають всі можливі версії.

Досліджуючи ДТП, експерт-автотехнік вдається до розрахунків для визначення  параметрів руху пішоходів і транспортних засобів. Необхідні вихідні дані він частково бере з постанови слідчого і інших матеріалів, наданих в його розпорядження. Ці дані експерт не має права змінювати, навіть якщо їх достовірність викликає у нього сумнів.

При наявності протиріч або сумнівів у вихідних матеріалах експерт зобов'язаний вказати на них у своєму висновку.

Як правило, надаються вихідних даних недостатньо для детального розрахунку, і значну частину параметрів експерт вибирає з довідників,   виготовлювачів, науково-дослідних робіт та інших джерел.

До числа обираних даних відносяться:

- габаритні розміри автомобіля, колія, база, маса, координати центра тяжіння, радіуси повороту;

- показники тягової динамічності автомобіля (максимальні швидкості  і прискорення, час і шлях розгону); - коефіцієнти подовжнього і поперечного зчеплення шин з дорогою;

- коефіцієнт опору коченню;

- час реакції водія;

- час спрацьовування гальмівного приводу;

- час збільшення уповільнення при гальмуванні;

- к. П. Д. Трансмісії;

- фактор або коефіцієнт обтічності.

На відміну від даних, встановлених слідством і відносяться тільки

до даної ДТП, обрані показники характеризують деяку більшість аналогічних явищ. Їх значення є усередненими і відносяться до даної ДТП лише побічно як найбільш ймовірні. Чим докладніше в вихідних матеріалах охарактеризовані обставини, від яких залежить   вірність висновку експерта.

При побудові початкової моделі ДТП експерт з'ясовує час і місце події, дорожню обстановку в зоні ДТП, напрямки руху транспортних засобів і пішоходів і їх приблизне розташування на проїжджій частині в різні фази події. Намічена модель уточняється шляхом розрахунків, які дозволяють встановити спроможність вихідні даних і відповісти на поставлені запитання. При розрахунках можуть бути використані аналітичні, графоаналітичні і графічні

методи.

Зіставлення результатів розрахунку з іншими обставинами справи

підтверджує достовірність вихідних даних (або доводить їх протиріччя) і дозволяє встановити нові докази.

Оцінюючи висновки, отримані на підставі розрахунків, експерту іноді

доводиться змінювати первісну модель ДТП, а іноді повністю відмовлятися від неї і розробляти нову модель, яка узгоджується з результатами проведення досліджень.

В ході дослідження ДТП експерти використовують рівняння руху

(Математичні моделі) транспортних засобів. У теорії автомобіля ці моделі розроблені з великою скрупульозністю. Відомі системи рівнянь, що містять невідомі і їх похідні вельми високих порядку і ступеня. Практична непридатність таких рівнянь для експертних цілей очевидна.

По-перше, вихідні дані, якими оперує експерт, мають, як правило, досить невисоку точність і введення їх в самі складні формули не може привести до точних результатів.

По-друге,  нині немає надійних способів вирішення таких громіздких систем, і застосування різних алгоритмів може дати різноманітні результати

Тому при експертному дослідженні ДТП доцільно застосовувати моделі досить прості і зручні для практичного використання і разом з тим забезпечують потрібну точність (у всякому разі не меншу, ніж точність вихідних значень). Останнє зазвичай досягається шляхом введення в розрахунки емпіричних поправочних коефіцієнтів і формул.

Розробляючи інформаційну модель ДТП, експерти-автотехніки  як основу найчастіше використовують фабулу події,  в описовій частині постанови про призначення експертизи. Але  в ході дослідження експерт може прийти до висновку про те, що дійсний механізм ДТП відрізняється від описаного в постанові. причиною розбіжності можуть бути неточність показань свідків,

помилка, допущена при огляді місця ДТП або при огляді транспортного засобу, і т. д.

Можливі випадки, коли слідство, не дивлячись  на найретельніше вивчення всіх доказів, не в змозі описати послідовність подій при ДТП і встановити його механізм або вважає рівноімовірними кілька різних версій. Нарешті, приходиться враховувати можливість мимовільних помилок слідчого, його недостатню компетентність у спеціальних питаннях теорії і експлуатації автомобіля, а також умисне спотворення матері ріалів справи і розбирання версії, що відрізняється від істини. Якщо експерт приходить до висновку про те, що дійсний механізм ДТП відрізняється від описаного слідством, то він викладає свою версію і дає пояснення виникли розбіжностям.