Лабораторна робота № 4

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ
РОБОТИЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

НА БАЗІ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
мод. ПМР 0,5-254 КПВ та ПМР 0,5-200 КВ

Мета роботи: отримати навички програмування та налагодження промислових роботів та РТК в цілому.

- Теоретичні відомості

- Призначення та технологічні характеристики ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ

Промисловий робот (ПР) - автоматична машина, стаціонарна або рухома, що складається із виконавчого пристрою у вигляді маніпулятора, що має декілька ступенів рухомості, та пристрою програмного управління, що може перепрограмовуватись, для виконання у виробничому процесі функцій рухів та управління. Тобто ПР є переналагоджуваною автоматичною машиною для виконання різних маніпуляційних дій у виробничому процесі.

Під налагодженням розуміють програмування та технологічне переналагоджуваний робота (роботів), під маніпуляційними діями - переміщення та орієнтування в просторі об'єктів маніпулювання, що називаються об'єктами роботизації.

Промисловий мініробот мод. ПМР 0,5-254 КПВ призначений для виконання складальних та завантажувально-розвантажувальних операцій, захвату заготовок, транспортування в зону складання (обробки) та/або видалення із зони складання (обробки) готових складальних одиниць (деталей).

149

ПМР 0,5-254 КВП;

ПМР 0,5-200 КП

План-схема роботи ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ в складі РТК представлена на рис. 4.1, а його технологічні характеристики - в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Технологічні характеристики ПР мод. ПМР 0,5~254 КПВ

| № з/п | Параметри характеристик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | одиниці вимірювання | значення |
| 1. | Вага вантажу, що переміщується | кг | 0,5 |
| 2. | Кількість ступенів рухомості без схвату | - | 5 |
| 3. | Похибка позиціонування | мм | 0,3 |
| 4. | Параметри переміщення: - вздовж плеча: - ХІД - середня швидкість - кисті: “ хід - середня швидкість - повороту навколо вертикальної осі: - величина - середня швидкість | мм мм/с мм мм/с град, рад/с (град/с) | 254 200 35 ' 200 180 1,57 (90) |
| 5. | Дискретність позиціонування | мм | 16 |
| 6. | Система управління | електронна, циклова |  |
| 7. | Тип приводу | пневматичний |  |
| 8. | Тиск повітря | МПа (кгс/ см2) | 0,4 (4) |
| 9. | Встановлена потужність | кВт | 0,1 |

- Побудова та принцип роботи ПР
мод. ПМР 0,5-254 КПВ

ПМР складається з двограничного та багатограничного пневмоциліндрів та модуля підйому, змонтованого на модулі повороту. Пристрій управління ЦМ-663 разом з блоком комутації монтується окремо та з'єднується з ПМР кабелями. На пневмо- циліндрі двограничному монтується кисть. Для експлуатації ПМР на кисті встановлюється захватний пристрій (кліщовий, вакуумний, електромагнітний і т.д.).

Двограничний пневмоциліндр ПД-126 дозволяє переміщувати кисть маніпулятора в горизонтальній площині та має два кінцевих положення. Довжина ходу двограничного пневмоциліндра визначається положенням граничних гайок на шпильці, що кріпиться на рухомій частині пневмоциліндра. Гайки взаємодіють з демпфером в кінці ходу. Максимальна довжина ходу штока - 126 мм.

Пневмоциліндр багатограничний ПБ-128 складається з пневмоциліндра та 6 поршнів. Кожен із поршнів забезпечує хід штока відповідно на:

1-ий - 21 = 2 мм;	2-ий - 22 = 4 мм;      3-ий - 23 = 8 мм;

4-ий - 24 = 16 мм;	5-ий - 25 = 32 мм;    6-ий - 2б == 64 мм.

Сумарна довжина ходу штока ПБ-128 дорівнює:

2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 128 мм.

До пневмоциліндру кріпиться блок із 16 герконів (герметизованих контактів), що являють собою датчики положення. До електросхеми ввімкнено 8 (через один) герконів з кроком 16 мм. Шток зв'язаний з двограничним пневмоциліндром ПД-126, що забезпечує загальне переміщення схвата маніпулятора в горизонтальному напрямку на 254 мм (126+128=254).

Таким чином, конструкція пневмоциліндрів двограничного і багатограничного дозволяє програмувати зупинку схвата робота в 8 точках в кожному крайньому положенні ПД-126 робочої зони робота.

У вихідному стані всі поршні постійно знаходяться в крайньому лівому положенні. Після надходження повітря під один або декілька поршнів шток переміщується вправо, так як площа, на яку діє стиснуте повітря, у поршнів приблизно в два рази більша площі, на яку діє повітря в штоковій порожнині (тобто з правої сторони від поршня).

Модуль повороту В-240 складається з корпуса, в якому навколо вертикальної осі обертається на підшипниках вал-шестерня. Вал-шестерня приводиться в рух рейкою-штоком рейкового пневмоциліндра.

Модуль підйому включає в себе стійку, в якій може переміщуватись вгору-вниз гільза. Підйом гільзи виконується за рахунок подачі стисненого повітря, а опускання - під дією власної ваги гільзи і ваги маніпулятора ПМР.

Безударна зупинка при переміщенні робота забезпечується за рахунок взаємодії відповідно верхнього і нижнього упорів зі штоками відповідних демпферів. Всі демпфери в даному ПР гідравлічні.

Кисть К-25 складається з рухомого та нерухомого корпусів і кріпиться нерухомим корпусом до двограничного пневмоциліндра. В корпусі виконані верхній та нижній вертикальні пази. В нижній паз при установці кисті на ПМР входить ексцентрик, який дозволяє повертати кисть навколо горизонтальної осі двограничного пневмоциліндру і точно її встановлювати.

При підготовці ПМР до роботи необхідно налагодити початкове положення величини переміщень і послідовність спрацювання модулів при виконанні конкретного технологічного процесу, що виконується роботом.

- Програмування роботи ПР мод. ПМР 0,5-254 КПП із системою управління УЦМ-663

ПМР 0,5-254 КПВ укомплектовано системою управління УЦМ-663. Символи в даному позначенні означають наступне:

У - уніфікована;

Ц - циклова (може бути: П - позиційна; К - контурна);

М - модульна;

6 - максимальна кількість управляючих координат, тобто шестикоординатна

6 - можливе управління усіма шістьма координатами одночасно;

З - цифра, що вказує на вихід на привод цифрового пристрою, тобто даний пристрій призначений для управління маніпуляторами з позиціонуванням за упорами і відповідним технічним обладнанням (якщо остання цифра 2 - вихід на замкнуту систему приводу з двигунами постійного струму; якщо в кінці цифра 1 - значить пристрій призначений для управління розімкненим кроковим приводом).

Основні органи управління пристроєм УЦМ-663 і елементи індикації показані на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Пульт управління УЦМ-663

Для встановлення режиму роботи приладу передбачений кнопковий перемикач РЕЖИМ РАБОТИ. Режим роботи (АВТОМАТ, ЦИКЛ, КАДР, КОМАНДА, РУЧНОЙ, НАЛАДКА) встановлюється натиском відповідного перемикача при увімкненому перемикачі ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ. В режимі АВТОМАТ прилад забезпечує багаторазове відтворення програми робота, в режимі ЦИКЛ - одноразове відтворення програми робота впродовж циклу, в режимі КАДР - покадрове відпрацювання програми, в режимі КОМАНДА - окреме відпрацювання команд кадру.

Режим РУЧНОЙ використовується для управління схватом маніпулятора з пульта оператора до заданої точки, режим НАЛАДКА- для управління схватом маніпулятора з гідро- або електроприводом із зупинкою в довільних точках траєкторії.

Запис програми в пам'ять пристрою та її контроль здійснюється в

режимі ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ при увімкненні відповідного перемикача і при увімкненому перемикачі РЕЖИМ РАБОТИ.

Для задания команд програми слугують групи кнопок на, пульті оператора НАБОР ПРОГРАММЫ.

Для задания операції руху схвата ПР, що виконуються в двох протилежних напрямках, призначені пари кнопок з, відповідними мнемонічними позначеннями ланок ПМР (див. табл. 4.2).

Для задания кадрів операцій команд зовнішнього обладнання першої групи ВО1, зовнішнього обладнання другої групи ВО2, витримки часу ВВ, кінця програми КП, управління схватами маніпулятора при їх відкритті ОТКР або закритті ЗАКР та інших команд призначені 16 кнопок.

Для набору інформаційної частини команди або адреси команди при програмуванні використовують десяткову клавіатуру. Код, набраний на клавіатурі, з’являється на індикаційному табло. Для встановлення адрес команд при роботі УП використовується кнопка РГА. Для запису команд в пам'ять пристрою використовують кнопку ЗАП. Зчитування команди з запису приладу по раніш підготовленій адресі виконуються кнопкою счит.

Для обнуления цифрової десяткової індикації і скидання коду операції використовують кнопку СБРОС.

В пристрої за допомогою перемикача ПРОГРАММА може бути записано чотири підпрограми, що позначаються як 0, 1, 2, 3.

Для запуску пристрою слугує кнопка ПУСК, а для зупинки пристрою за програмою без відключення живлення - кнопка СТОП.

Таблиця 4.2

МнемМнемонічні позначення рухів ланок маніпулятора ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ

Запис програми в пам'ять в режимі ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ виконується наступним чином:

- натиснути кнопку режиму ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ;

- натиснути кнопку СБРОС;

- набрати на десятковій клавіатурі адресу початку програми, послідовно натискаючи відповідні кнопки з цифрами зі старшого розряду; набране число з'являється на табло;

- натиснути кнопку РГА, набране число з'являється на табло;

- натиснути кнопку СБРОС, при цьому обнуляється табло десяткового набору;

- натиснути відповідну команді кнопку коду операції, після натиску ця кнопка підсвічується;

- набрати на десятковій клавіатурі інформаційну частину команди, якщо ця команда має місце; число висвітлюється на табло;

- натиснути кнопку ЗАП. Сформована команда при цьому записується в пам’ять, а код на табло індикації адреси збільшується на одиницю. Якщо програма має послідовну зміну адрес на одиницю, то подальший запис програми виконується починаючи з п. 5.

В кінці програми робота обов’язково програмується команда КП. Кінець програми вона забезпечує зациклювання та переривання пристрою за програмою в режимі цикл. В інформаційній частині команди записується номер програми.

При виконанні цієї команди в регістр адреси заноситься адреса початку відповідної програми або підпрограми. Адреси початку 0-ої, 1-ої, 2-ої, 3-ої підпрограм записуються в 224-у, 225-у, 226-у, 227-у чарунку пам’яті відповідно.

Таким чином, запис програми а пам’ять в режимі ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ можна представити у вигляді наступної структури запису:

<ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЬІ> <СБРОС> <адреса початку програми> <РГА> <СБРОС> <код операції> інформаційна частина команди (якщо вона є)> <ЗАП> <СБРОС> <КП>

Це означає, що запис програми роботи ПМР заноситься в програму покадрово. Запис кожного кадру в даному випадку представляється наступним структурним записом:

<код операції> інформаційна частина (якщо вона є)> <ЗАП> <СБРОС>.

Тут і в подальшому в символах < > заголовними літерами позначені назви нанесених на пульті управління кнопок, прописними літерами - позначення конкретних інформаційних значень, отриманих за результатами програмування.

При цьому під кадром розуміють мінімальний елемент програми, що складається з певної групи команд і адрес, за якими виконуються команди і забезпечується перевірка їх використання.

Контроль записаної в пам'ять інформації в режимі ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ виконується наступними діями:

- натиснути кнопку режиму ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ,

- натиснути на десятковій клавіатурі код адреси команд, що зчитується;

- натиснути кнопку РГА;

- натиснути кнопку СБРОС;

- натиснути кнопку СЧИТ. При цьому виводиться з пам'яті на індикацію відповідна команда. Підсвічується кнопка коду операції, на табло десяткової індикації висвічується код інформаційної частини команди, код на табло індикації адреси збільшується на одиницю. При зчитуванні програми з послідовною зміною адрес на 1 необхідно після виконання пп. 1 - 5 просто натиснути кнопку СЧИТ.

Таким чином, при контролі внесеної в пристрій УЦМ-663 інформації в режимі ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ структурний запис дій, що виконуються оператором, має наступний вид:

<ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЬІ> <код адреси команди, що зчитується> <РГА> <СБРОС> <СЧИТ> ...

Структурний запис дій, що виконуються, для інших режимів роботи ПМР наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Дії при різних режимах роботи з УЦМ-663

| Режим роботи | Структурний запис дій, що виконуються | Примітка |
| --- | --- | --- |
| РУЧНОЙ | <РУЧНОЙ> <СБРОС> <код операції> <інформаційна частина команди (якщо вона є)> <ПУСК> | За табл. 4.2. Після відпрацювання загорається кнопка СТОП |

|  |  | Продовження табл. 4.3 |
| --- | --- | --- |
| Режим робота | Структурний запис дій, що виконуються | Примітка |
| АВТОМАТ | <необхідний номер програми> <СБРОС> <АВТОМАТ> <ПУСК> | Багаторазове відпрацювання УП до натискання кнопки СТОП |
| ЦИКЛ | <необхідний номер програми> <цикл> <СБРОС> <ПУСК> | Після одноразового відпрацювання програми загоряється кнопка СТОП |
| КАДР | <КАДР> <СБРОС> <адреса початку команди> <РГА> <ПУСК> | Адреса висвічується на табло індикації. Після відпрацювання кадру загорається кнопка СТОП |
| КОМАНДА | <КОМАНДА> <СБРОС> <адреса команди> <РГА> <СБРОС> <ПУСК> | Виконувана команда виводиться на індикацію пульта. Після відпрацювання команди загорається кнопка СТОП |

Закінчення табл. 4.3

| Режим роботи | Структурний запис дій, що виконуються | Примітка |
| --- | --- | --- |
| НАЛАДКА | <НАЛАДКА> <СБРОС> <код операції> <інформаційна частина команди (якщо вона є)> <ПУСК> | Рух ланки маніпулятора до заданої точки буде продовжуватися поки натиснута кнопка ПУСК. При відпусканні кнопки рух припиняється |

- Призначення та технологічні характеристики ПР мод. ПМР 0,5—200 КВ

ПМР 0,5-200 КВ призначений для автоматизації технологічних операцій завантаження та розвантаження обладнання різноманітного технологічного призначення.

Технологічні характеристики ПР мод. ПМР 0,5-200 КВ приведені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Технологічні характеристики ПР мод. ПМР 0,5-200 КВ

| № з/п | Параметри характеристик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | одиниці вимірювання | значення |
| 1. | Вага вантажу, що переміщується | кг | 0,5 |
| 2. | Кількість ступенів рухомості |  | 3 |
| 3. | Похибка позиціонування | мм | 0,25 |

Закінчення табл. 4.4

| № з/п | Параметри характеристик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | одиниці вимірювання | значення |
| 4. | Параметри переміщення: - вздовж плеча: |  |  |
|  | - хід | мм | 200 |
|  | - середня швидкість - кисті: | мм/с | 200 |
|  | - хід | мм | 35 |
|  | - середня швидкість - повороту навколо вертикальної осі: | мм/с | 200 |
|  | - величина кута | град. | 180 |
|  | - середня швидкість | рад/с (град/с) | 1,57 (90) |
| 5. | Система управління | циклова | * |
| 6. | Тип приводу | пневматичний |  |
| 7. | Тиск повітря | МПа (кгс/CM2) | 0,39-0,48 (4-5) |

ПМР складається з модуля повороту, стійки, пневмоциліндра двограничного і кисті. Робота складових частин ПМР 0,5-200 КВ аналогічна роботі відповідних частин робота мод. ПМР 0,5-254 КПВ.

- Програмування робота мод. ПМР 0,5-200КВ з системою управління ЭЦПУ-6030

ПМР 0,5-200 КВ управляється системою ЕЦПУ-6030. Він може працювати в чотирьох режимах: АВТОМАТ, ЦИКЛ, КОМАНДА і РУЧНОЙ.

Режим РУЧНОЙ призначений для настройки ПМР і ліквідації відмов (відказів), режим КОМАНДА - для перевірки правильності кожної набраної команди програми управління роботом.

Основний режим роботи - АВТОМАТ, який забезпечує багаторазове відпрацювання роботом заданої програми. Режим ЦИКЛ забезпечує одноразове відпрацювання роботом заданої програми впродовж циклу роботи РТК.

Управляюча програма складається із кадрів. Максимальна кількість кадрів УП - 30. Програмоносій складається з двох наборів полів ~ верхнього і нижнього, що містять по 30 багатопозиційних десяткових перемикачів. Перемикачі верхнього і нижнього полів, що мають однакові порядкові номери, утворюють кадр програми - запам'ятовуючу чарунку, в якій записується код команди. Один кадр програми складається з одного або двох одночасно виконуваних кодів. Всі кадри в програмі розташовуються послідовно один за одним, починаючи з нульового.

Програмування системи управління ЕЦПУ-6030 передбачає використання 27 команд, що розбиваються на 4 групи (табл. 4.5).

Перша група команд (1...12) - команди управління ланками маніпулятора.

Якщо в кадрі при програмуванні відповідна команда набирається на верхньому (нижньому) полі програмоносія, а на нижньому (верхньому) полі встановлюється цифра 0, то даний кадр складається з однієї команди. Тобто, наявність 0 на одному з набірних полів програмоносія вказує на відпрацювання кадру із однієї команди.

Кадр спільного відпрацювання двох кадрів обробки автоматично формується з двох команд, що набираються на верхньому і нижньому полях при відсутності в кадрах команд нулів - 0. При цьому перехід до наступного кадру відбувається тільки після відпрацювання обох команд.

Друга група команд (13... 18) - команди управління технологічним обладнанням. При наборі цих технологічних команд на верхньому полі набирається цифра 9, а на нижньому - номер команди

Третя група команд (19...23) - команди опитування датчиків і команда ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ. Команди опитування можуть бути використані для перевірки блокуючих сигналів зі спеціальних датчиків, розташованих на маніпуляторі або технологічному обладнанні, наприклад, для перевірки наявності деталі в захваті маніпулятора або для перевірки стану певної одиниці технологічного обладнання.

Команда ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ слугує для введення технологічної затримки між кадрами і програмами.

Четверта група (24...27) - команди управління пристроєм управління.

Таблиця 4.5

Команди ЕЦПУ 6060

| Команда: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| група | № з/п | назва | коди: |  |
| 1 | 1 | Ланка 1-1 - поворот праворуч | 1 | 0 |
|  | 2 | Ланка 1-2 - поворот ліворуч | 2 | 0 |
|  | 3 | Ланка 2-1 ~ ПД назад | 3 | 0 |
|  | 4 | Ланка 2-2 ~ ПД вперед | 4 | 0 |
|  | 5 | Ланка 3-1 ~ кисть вгору | 0 | 2 |
|  | 6 | Ланка 3-2 ~ кисть вниз | 0 | 1 |
|  | 7 | Ланка 4-1 - резерв | 0 | 3 |
|  | 8 | Ланка 4-2 - резерв | 0 | 4 |
|  | 9 | Ланка 5-1 — ПЗВ закр. | 5 | . 0 |
|  | 10 | Ланка 5-2 - ПЗВ відкр. | 6 | 0 |
|  | 11 | Ланка 6-1 - ПЗК | 0 | 5 |
|  | 12 | Ланка 6-2 - ПЗК | 0 | 6 |
| 2 | 13 | Техкоманда 1 | 9 | 1 |
|  | 14 | Техкоманда 2 | 9 | 2 |
|  | 15 | Техкоманда 3 | 9 | 3 |
|  | 16 | Техкоманда 4 | 9 | 4 |
|  | 17 | Техкоманда 5 | 9 | 5 |
|  | 18 | Техкоманда 6 | 9 | 6 |
| 3 | 19 | Опитування 1 | 7 | 0 |
|  | 20 | Опитування 2 | 8 | 0 |
|  | 21 | Опитування 3 | 0 | 7 |
|  | 22 | Опитування 4 | 0 | 8 |
|  | 23 | Витримка часу | 0 | 9 |
| 4 | 24 | Пропуск | 9 | 7 |
|  | 25 | Перехід | 9 | 8 |
|  | 26 | Зупинка | 9 | 9 |
|  | 27 | Кінець програми | 0 | 0 |
| Примітка: ПД - пневмоциліндр двограничний; ПЗВ - пристрій захватний вакуумний; ПЗК - пристрій захватний кліщовий. |  |  |  |  |

Команда ПРОПУСК (команда 24 - 97) слугує для організації пропуску одного кадру програми при невиконанні зовнішньої умови УСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД (команда 25 - 98). Якщо на вхід пристрою УСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД не приходить сигнал з датчика, що

встановлений на зовнішньому обладнанні або на маніпуляторі, пристрій переходить до виконання команд і+2 кадру (в і-му кадрі запрограмована команда ПРОПУСК).

При виконанні зовнішньої умови, тобто на виході УСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД, присутній сигнал - 24 В, пропуск кадру не відбувається. Команда ПЕРЕХОД призначена для організації умовного переходу до фіксованого 20 номеру кадра з довільного місця програми. Тобто, в даній системі управління при не виконанні певних попередніх умов з 20 кадру починається виконання програми, що передбачена для таких випадків.

Команда ОСТАНОВ призначена для зупинки відпрацювання пристроєм УП, а КП - для “зациклювання” програми роботи робота.

Програма набирається на програмоносії і перевіряється в режимах КОМАНДА, ЦИКЛ та АВТОМАТ. Для цього встановлюється відповідний режим роботи, натискається кнопка СБРОС, а потім ПУСК.

- Особливості програмування ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ в складі РТК

Роботизований технологічний комплекс (РТК) (див рис. 4.1) на базі роботів ПМР може бути використаний на складальних операціях, на операціях завантаження-розвантаження технологічного обладнання, для сортування деталей тощо.

Послідовність роботи промислових роботів в складі РТК за- ключається в наступному. Робот ПМР 0,5~200КВ здійснює захват деталей і передає їх в робочу зону робота ПМР 0,5- 254 КПВ. Останній поштучно захвачує деталі і розкладає в визначених позиціях по заданій програмі, що можна розглядати як процес сортування деталей. Можлива інша послідовність взаємодій роботів.

Таким чином, обидва ПР в РТК повинні працювати в певній послідовності. Після відпрацювання рухів одним роботом до роботи приступає другий. Для цього в пристрої управління УЦМ-663 існують команди ВО1 (зовнішнє обладнання 1) і ВО2 (зовнішнє обладнання 2), які використовуються для управління відповідними пристроями. Кожна з команд забезпечує видачу 6 управляючих сигналів на технологічне обладнання (інформаційна частина команд). Будь-яка з технологічних команд першої групи може одночасно оброблюватись з будь-якою командою із другої групи.

Команда ВВ (витримка часу) використовується для формування програмної затримки між кадрами або для організації часового чи комбінованого принципів відпрацювання команд.

В інформаційній частині команди часовий принцип відпрацювання команд реалізується набором чисел від 1 до 15, що відповідає витримкам часу від 0,1 до 1,5 с при положенні перемикача МАСШТ. ВВ - в 0. Останній дає можливість збільшувати витримки часу в 2... 10 разів.

Команда СО (спільна обробка) використовується для організації одночасної обробки декількох команд управління ланками маніпулятора або технологічного обладнання. В інформаційній частині записується число одночасно оброблюваних команд (до 7). На початку кадру програмується команда СО, а за нею - одночасно оброблювані команди. В кадрі спільної обробки СО можуть бути записані команди руху ВО1, ВО2 і ВВ.

У випадку, якщо команда ВВ записана в середині кадру, пристрій забезпечує комбінований принцип відпрацювання, при якому команди кадру, що записані після ВВ, починають відпрацьовуватись після закінчення витримки часу. У випадку, якщо команда ВВ записана в кінці кадру, перехід до наступного кадру відбувається в часі.

Наприклад, для відпрацювання двох кадрів (СО2) використовуються наступні команди:

СО2 - спільне відпрацювання 2-х кадрів;

ВО1-2 - видача сигналу на включення зовнішнього обладнання;

ВВ 3	” витримка часу 0,3 с;

ВО 1-3 - очікування сигналу із зовнішнього обладнання після закінчення його роботи.

Для раціонального використання пам'яті систем управління роботами, що входять до складу даного РТК, доцільно організувати реалізацію розробленого програмного забезпечення з використанням підпрограм. Для цього розроблені програми в строгій послідовності виконання окремих програмних команд записують в стовпець і в них виділяють частини, що повторюються впродовж підпрацювання циклу роботи РТК. Ці частини змістовно і є підпрограмами.

Пристрій УЦМ-663 забезпечує звертання до однієї з чотирьох можливих підпрограм. Для цього передбачені команди ОПП (відпрацювання, звернення до підпрограми) і КПП (кінець підпрограми). Підпрограмам присвоюється інформаційна частина - ОПП-О, ОПП-1, ОПП-2, ОПП-3. Підпрограми записуються в регістри (чарунки) пам'яті 128-233, а адреси початку підпрограми - в одному із регістрів з номерами 228-231 у відповідності з номером підпрограми. Звернення із однієї підпрограми до другої не допускається.

Підпрограма 0 (ОПП-0) є фактично головною програмою. В ній команди відпрацювання відповідних підпрограм організовуються через відповідні адреси регістрів пам'яті, в яких записані тексти цих підпрограм.

- Визначення тривалості циклу роботи РТК

Під тривалістю циклу роботи РТК в даному випадку розуміють тривалість упорядкованого відпрацювання промисловими роботами управляючих програм по виконанню маніпуляційних дій з об’єктами виробництва згідно вимог технології (вихідних даних варіантів індивідуальних завдань).

Таким чином, розрахункове значення тривалості циклу роботи РТК Тцр визначається за формулою:

Тцр = Тц254 + Тц200 ,

(4.1)

де Тц254 - розрахункова тривалість частини циклу роботи РТК, що визначена тривалістю роботи ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ:

Із254“1

lfiB254sl

(4.2)

- Обладнання та інструменти

- Промисловий робот мод. ПМР 0,5~254 КПВ з пристроєм управління УЦМ-663.

- Промисловий робот мод. ПМР 0,5-200 КВ з пристроєм управління ЭЦПУ-6030.

- Секундомір.

- Штангенциркуль 0-500 мм.

- Транспортир.

- Порядок виконання роботи

- Ознайомитись з конструкціями промислових роботів мод. ПМР 0,5-254 КПВ та ПМР 0,5-200 КВ.

- Вивчити основи програмування пристроїв управління УЦМ-663 та ЭЦПУ-6030.

- Ознайомитись з плануванням РТК на базі згаданих ПР та виконати геометричні заміри їх взаємного розташування.

- Замалювати план-схему роботи РТК із зображенням робочих зон роботів та геометричних параметрів їх взаємного розташування (аналогічно рис. 4.1).

- Ознайомитись із змістом індивідуальних завдань (п. 4.4).

- Скласти УП роботи промислових роботів у відповідності з варіантом індивідуального завдання. Результати представити у вигляді табл. 4.6 та 4.7.

Таблиця 4.6

Програма роботи ПР мод. ПМР 0,5-200 КВ з системою управління ЭЦПУ-6030

| Команда: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | опорні точки за інд. завданням | код | інформаційна частина |
| 1 | 1-2-2' | 32 | вперед, опускання |
| 2 | 2'-2' | 06 | відкриття схвату |
| т200 | 00 | 00 | кінець програми |

Таблиця 4.7

Програма роботи ПР мод. ПМР 0,5~254 КПВ з системою управління УЦМ-663

| Команда: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | опорні точки за інд. завданням | № адреси кадру | мнемонічні позначення | інформаційна частина |

- Організувати розроблені програми з використанням підпрограм.

- Запрограмувати пристрої управління УЦМ-663 та ЭЦПУ-6030 відповідно складеним УП.

- Відлагодити складені УП (для робота мод. ПМР 0,5-254 КПВ в режимі КОМАНДА)

- Виконати запуск РТК в режимі ЦИКЛ та АВТОМАТ.

- Визначити фактичний час циклу роботи РТК Тцф хронометруванням .

- Виконати заміри фактичного розташування опорних точок позиціонування схватів ПР за вихідними даними варіантів індивідуальних завдань.

- Замалювати траєкторії переміщення схватів обох ПР за вихідними даними індивідуальних завдань.

- За (4.1), (4.2) та (4.3) розрахувати час циклу роботи РТК Тцр Дані проміжкових розрахунків представити у вигляді табл. 4.8.

- Порівняти отримані значення Тцф та Тцр. •

- Скласти звіт по роботі.

4.4. Варіанти індивідуальних завдань

Завдання: скласти УП роботи ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ та ПМР 0,5-200 КВ, що функціонують в складі РТК, за даними табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Вихідні дані варіантів індивідуальних завдань

| № вар. | Зміст |
| --- | --- |
| 1 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-2-2'-закр-2-1-0-3-3'-відкр-3-0- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: (цикл)-4-3-3'-закр-3-4-5-8-8'-відкр.8-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-6-6'-відкр-б-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-9-9'-відкр-9-5-4 Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д->М->7 т.б: Д-»М->4 т.8: Д->М->5 т.9: Д->М-»6 |
| 2 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-2-2'-закр-2-1-0-3-3'-відкр-3-0- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: (цикл)-4-3-3'-закр-3-4-5-9-9'-відкр-9-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-6-б'-відкр-6-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-8-8'-відкр-8-5-4 Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д->М-»7 т.б: Д->М—>2 т.8: Д->М-»5 т.9: Д->М->4 |

| № вар. | Зміст |
| --- | --- |
| 3 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1 -0-3-3'-закр-3-0-1 -2-2'-відкр-2- 1-В01 ПМР 0,5-254 КПВ: 4-5-7-7'-закр-7-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) -5-9-9'-закр-9-5-4-3-3'-ві дкр-3-4- (цикл ) -5-8-8'-закр-8-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д->М->7 т.7: Д—>М—>1 т.8: Д—>М—>4 т.9: Д-»М->5 |
| 4 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-0-3-3'-закр-3-0-1-2-2'-відкр-2- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: 4-5-8-8'-закр-8-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) -5-7-7'-закр-7-5-4-3-3'-відкр-3-4- (цикл ) -5-9-9'-закр-9-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д->М->7 т.7: Д->М->4 т.8: Д->М—>6 т.9: Д->М->2 |
| 5 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-2-2'-закр-2-1-0-3-3'-відкр-3-0- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: (цикл)-4-3-3'-закр-3-4-5-8-8,-відкр-8-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-9-9'-відкр-9-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-6-6'-відкр-6-5-4 Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д-~»М—>7 т.б: Д-> т.8: Д->М->3 т.9: Д-»М->6 |

| № вар. | Зміст |
| --- | --- |
| 6 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-0-3-3'-закр-3-0-1-2-2'-відкр-2- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: 4-5-7-7'-закр-7-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) -5-6-6'-закр-6-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл)- 5-8-8'-закр-8-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д->М->7 т.б: Д-> т.7: Д->М->3 т.8: Д->М->6 |
| 7 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-2-2'-закр-2-1-0-3-3'-відкр-3-0- 1-ВО1 ПМР 0,5—254 КПВ: (цикл)-4-3-3'-закр-3-4-5-8-8'-відкр18-5-4- (цикл)-4-3-3'-закр-3-4-5-6-6'-відкр-6-5- - (цикл)-4-3-3'-закр-3-4-5-9-9'-відкр-9- - 4 Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д—>М->7 т.б: Д->М->1 т.8: Д->М->4 т.9: Д->М->6 |
| 8 | ПМР 0,5—200 КВ (цикл): 1-2-2'-закр-2-1-0-3-3'-відкр-3-0- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: (іщкл)-4-3-3'-закр-3-4-5-5'-відкр-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-7-7'-відкр-7-5-4- (цикл)-3-3'-закр-3-4-5-8-8'-відкр-8-5-4 Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д-»М->7 т.7: Д-»М—>3 т.8: Д->М->5 |

Закінчення табл. 4.9

| № вар. | Зміст |
| --- | --- |
| 9 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-0-3-3'-закр-3-0-1-2-2'-відкр-2- 1-ВО1 ПМР 0,5-254 КПВ: 4-5-7-7'-закр-7-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл) -5-9-9'-закр-9-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл)- 5-б-6'-закр-6-5-4-3-3'-ві дкр-3-4- (цикл ) Прим.: ПМР 0,5—254 КПВ: т.З: Д—>М—>7 т.б: Д-> т.7: Д—>М->2 т.9: Д->М->6 |
| 10 | ПМР 0,5-200 КВ (цикл): 1-0-3-3'-закр-3-0-1-2-2'-відкр-2- 1-ЗО1 ПМР 0,5-254 КПВ: 4-5-6-6'-закр-6-5-4-3-3'-відкр-3-4-(цикл)-5- 7-7'-закр-7-5-4-3-3'-відкр-3-4- (цикл )-5- 9-9'-закр-9-5-4-3-3'-відкр-3-4- (цикл ) Прим.: ПМР 0,5-254 КПВ: т.З: Д->М->7 т.6: Д-> т.7: Д->М->2 т.9: Д-»М->6 |
| Тут позначено: 0, 1,..., 9 - номери точок позиціонування схватів ПР за рис. 4.1 (позначені ТО, ТІ,...) при піднятій гільзі модуля підйому; О', Г,..., 9' - те ж при опущеній гільзі модуля підйому; М, Д, К, В, П - див. табл. 4.2; |  |

- Зміст звіту

- Назва, мета та короткий зміст роботи.

- Назви, моделі та коротка характеристика роботів, що входять    до складу РТК.

- Принципи програмування роботів.

- План-схема роботизованого комплексу з вказанням робочих зон  роботів, опорних точок траєкторії переміщення схватів, послідовність їх відпрацювання.

- Зміст і варіант індивідуального завдання.

- Повні тексти УП роботів.

- Програми роботи роботів з підпрограмами.

- Циклограма роботи комплексу.

- Розрахунок часу циклу роботи комплексу та його порівняння з     фактичним.

- Короткі висновки по роботі.

- Контрольні запитання

- Конструкція і основні вузли ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ.

- Кінематична схема ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ з позначенням видів та величин переміщення його ланок.

- Конструкція і основні вузли ПР мод. ПМР 0,5-200 КВ.

- Кінематична схема IIP мод. ПМР 0,5-200 КВ з позначенням видів та величин переміщення його ланок.

- Особливості програмування ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ.

- Особливості програмування ПР мод. ПМР 0,5-200 КПВ.

- Розкрити поняття “геометрична сумісність роботів”, що входять до РТК.

- Розрахунок частини циклу роботи РТК, зумовленої роботою ПР мод. ПМР 0,5-254 КПВ.

- Розрахунок частини циклу роботи РТК, зумовленої роботою ПР мод. ПМР 0,5-200 КВ.

- Розрахунок тривалості циклу роботи РТК для умов даної роботи.