Міністерство освіти та науки України

Державний університет «Житомирська політехніка»

Кирилович В.А.
Крижанівська І.В.

Дімітров Л.В.

ОБЛАДНАННЯ,

ТЕХНОЛОГІЯ ТА АВТОРМАТИЗАЦІЯ   ДИСКРЕТНОГО ВИРОБНИЦТВА

Лабораторний практикум.

Частина Ι.

Автоматизоване виробниче обладнання

Навчальний посібник

для виконання лабораторних робіт з курсу

«Обладнання, 
технологія та автоматизація дискретноговиробництва»

Частина Ι

для студентів всіх форм навчання

підготовки бакалаврів за спеціальністю

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Житомир 2021

УДК 621.9

0 ХХ

Друкується за рішенням Вченої Ради

Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол №3 від 25.06.2021р.

Рецензенти:

Пасічиик В.А. доктор технічних наук, професор, проктор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Iгоря Сікорського»

Полонський Л.Г. доктор технічних наук, професор, професор кафедри механічної інженерії Державного університету «Житомирська політехніка»

Грабар І.Г. доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів, машини і обладнання Поліського національного університету .

0 ХХ Кирилович В.А., Крижанівська І.В., Дімітров Л.В., за редакцією В.А. Кириловича. Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва. Лабораторний практикум. Частина Ι. Автоматизоване виробниче обладнання: навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу ‘‘Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва’’ для студентів всіх форм навчання підготовки бакалаврів за спеціальнісю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Житомир: Електронне видання, 2021. – 85 с.

ISBN XXXXXXXX

В даному навчальному посібнику викладено методичні вказівки щодо виконання комплексу лабораторних робіт, в основу яких на прикладі металорізальних верстатів з ЧПУ та напівавтоматів покладено основні положення шодо побудови та аналізу кінематичних ланцюгів різної складності та структури, представлено один із найпростіших підходів щодо конструктивного та структурного їх аналізу, а також математичного моделювання (формалізованого опису) маніпуляційних систем одноруких односхватих стаціонарних промислових роботів. Вказані види технологічного обладнання є типовими складовими сучасних виробничих технологічних структур гнучких виробництв, наприклад, гнучких виробничих комірок машино-та приладобудування. Технологічне обладнання, що вивчаєсться при виконанні даних лабораторних робіт, використовусться в наступному лабораторному комплексі даної навчальної дисципліни при його (обладнанні) програмуванні.

Використання розроблених матеріалів є необхідною складовою підготовки бакалаврів, написання та захисту дипломної роботи бакалавра.

УДК 621.9

ISBN XXXXXXXX               	           	В.А. Кирилович, 2021

І.В. Крижанівська, 2021

Л.В. Дімітров, 2021

Зміст

Перелік прийнятих скорочень6

Вступ7

Лабораторна робота №1

Складання з натури кінематичної схеми коробки

швидкостей токарно-гвинторізного верстата мод. 16К20Ф3РМ132 з ОС ЧПУ 2Р229

  - Теоретичні відомості 9

1.1.1. Експериментальне визначення модулів зубчастих коліс та частот їх обертання 9

1.1.2. Елементи кінематичного аналізу коробки шидкостей 11

1.1.2.1. Побудова структурної сітки 12

1.1.2.2. Побудова графіка частот обертання шпинделля 16

1.2. Обладнання та інструменти17

1.3. Порядок виконання роботи 18

1.4. Зміст звіту 20

1.5. Контрольні запитання 21

Лабораторна робота №2

Основні вузли, принцип роботи та кінематичний аналіз приводу головного руху токарно-револьверного верстата мод. 1В340Ф3О з ОС ЧПУ ‘‘Електроніка НЦ-31’’2

2.1.Теоретичні відомості 2

2.1.1. Побудова, призначення та характеристика верстата 2

2.1.2. Кінематична схема привода головног руху верстата мод. 1В340Ф3О 2

2.1.3. Кінематичний аналіз приводу головного руху 2

2.3. Зміст звіту 2

2.4.Контрольні запитання 2

Лабораторна робота №3

Налагодження зубофрезерного напівавтомата моделі 5К32А для нарізання циліндричних зубчастих коліс

3.1. Теоретичні відомості 3

3.1.1. Загальні відомості 3

3.1.2. Основні технічні характеристики зубофрезного напівавтомата мод. 5К32А 3

3.1.3. Основні вузли та органи управління верстата

мод. 5К32А 3

3.1.4. Включення верстата в роботу 3

3.1.5. Налагодження зубофрезерного напівавтомата мод.5К32А ……..3

3.1.5.1. Зміст налогодження 3

3.1.5.2. Налагодження гітари швидкостей

(обертання фрези)3

3.1.5.3. Налагодження гітари поділу 3

3.1.5.4. Налагодження гітари вертикальної подачі 3

3.1.6. Способи підбору чисел зубів змінних зубчастих коліс 3

3.1.6.1. Спосіб комбінування множників 3

3.1.6.2. Наближений підбір зміних коліс 3

3.1.6.3. Спосіб зміни чисел, що часто зустрічаються, наближеними дробами 3

3.2.Порядок виконання роботи 3

3.3. Індивідуальні завдання 3

3.4.Зміст звіту 3

3.5.Контрольні запитання 3

Лабораторна робота №4

Визначення компонувальних схем модулів ступенів рухомості маніпуляторів промислових роботів та формалізація їх технологічних можливостей4

4.1.Теоретичні відомості 4

4.1.1. Модулі з основною та допоміжною циліндричними

напрямними………………………………………………..4

4.1.2. Модулі з декількома однаковими циліндричними

напрямними                                                                                    4

4.1.3. Модулі з основною циліндричною напрямною, рухомою відносно допоміжної .4

4.1.4. Модклі з основною циліндричною та допоміжною призматичною напрямними 4

4.1.5. Модулі з призматичними напрямними 4

4.1.6. Модулі з шарнірно-важільними механізмами поступального переміщення 4

4.1.7. Модулі обертальних ступенів рухомості 4

4.1.8.Формалізація маніпуляційних систем ПР 4

4.2. Порядок виконання роботи 4

4.3. Зміст звіту 4

4.4. Контрольні запитання 4

Використані інформаційні джерела4

Додаток А. Титульний аркуш4

Перелік прийнятих скорочень

АКШ – автоматична коробка швидкостей

ГВК   – гнучка виробнича комірка

ЗП      – затискний пристрій

МС    – маніпуляційна системи

ОКН  – оператор координатного напрямку

ОМ    – об’єкт маніпулювання

ПКС  – просторово-кінематична структура

ПР     – промисловий робот

РТК   – робототехнічний комплекс

СК     – система координат

Сх      – схват

УК     – узагальнена координата

УП     – управляюча програма

ЧПУ  – числове програмне управління

Лабораторна робота № 1

СКЛАДАННЯ З НАТУРИ КІНЕМАТИЧНОЇ СХЕМИ КОРОБКИ ШВИДКОСТЕЙ ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНОГО ВЕРСТАТА МОДЕЛІ 16К20Ф3РМ132

Мета роботи - отримати практичні навики у складаннікінематичних схем приводів окремих вузлів металорізальних верстатів та засвоїти графоаналітичний метод їх кінематичного розрахунку.

1.1. Теоретичні відомості

1.1.1. Експериментальне визначення модулів зубчатих коліс та частот їх обертання

Модулі зубчатих коліс m можна визначити за наступними формулами:

m = P/π;				(1.1)

m = h/2,25;			(1.2)

m = Da/(z+2).			(1.3)

де: 	P– крок зубчастого зачіплення, мм;

z– кількість зубів зубчатого колеса;

h –висота зубу зубчатого колеса, мм.

Зовнішні діаметри зуючатих колісDa вимірюють штангенциркулем або кронциркулем.

Наприклад:

При z = 40	Da = 125,5мм.

Тоді m = 125,5/(40+20) = 2,98 мм, закруглюємо до m = 3 мм.

При z = 45	Da = 141,4мм.

Тоді m = 141,4/(45+2) = 3,009 мм, закруглюємо до m = 3 мм.

Частота обертання шпинделя визначається за рівнянням кінематичного балансу головного руху:

nдв∙iп.п.∙0,985iк.ш. = nшп,		(1.4)

де:nдв – частота обертання ротору електродвигуна, хв-1;

iп.п. – передаточне відношення поліклинової пасової передачі;

iк.ш. – загальне передаточне відношення коробки швидкостей;

nдв∙iп.п.∙0,985=С - частота обертання валу Ι коробкишвидкостей. Цявеличина для кожного верстата, що має пасову передачу, стала.

Наприклад для зубофрезного верстата, зображеного на рис. 1.1:

C = 1440∙140320∙0,985=620 хв-1.

nшпmin=C∙iк.ш.min=620∙3747∙2768∙2929∙2929∙2929∙1664=48,38 хв-150

nшпmax=C∙iк.ш.max=620∙4737∙5837∙2929∙2929∙2929∙1664=310 хв-1 315

Тут в квадратних дужках вказані стандартні значення частот обертання шпинделя.

1.1.2. Елементи кінематичного аналізу коробки швидкостей

Побудова графіка частот обертання всіх валів привола головного руху, включаючи вал шпинделя, базкється на кінематичному розрахунку коробки швидкостей. Для цього використовують частіше за все графоаналітичний метод, що дозволяє швидко зназоходити найкращі варіанти розв’язку задачі.

Графоаналітичний метод кінематичного розрахунку коробки швидкостей складається з двох єтапів:

- побудова структурної сітки;

- побудова графіка частот обертання.

Рис. 1.1 Кінематична схема коробки швидкостей зубофрезерного верстата (приклад)

1.1.2.1. Побудова структурної cітки

Кількість ступенівz частоти обертання шпинделя при налагоджуванні послідовно увімкненими груповими передачами дорівиює добутку кількості груп передач:

z = P1∙P2∙P3∙…∙Pi∙…∙Pn,

Для коробки швидкостей, зображеної на рис. 1.2, а маємо

z = 4 ∙2 = 8;

z = 2∙2∙2 =8.

Згідно рис. 1.2, а кінцева формула запишеться наступним чином (рис. 1.2, б):

z = P1(x0)∙P2(x1),

де: P1таP2 – кількість груп передач відповідно між валами Ι та ΙΙ,Ι та ΙΙΙ;

x0та x1 – кількість передач в кожній групі;

x0=1 – основна група передач;

x1 – перша переборна група передач.

Якщо коробка швидкостей (структурна сітка) має дві та більше переборні групи, то

x2= P1∙P2,

x3= P1∙P2∙P3

і т.д.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1.2 а – кінематична схема коробки швидкостей;

б, в – структурні сітки коробки;

г – графік частот обертання валів.

При конструюванні коробок швидкостей, що мають два вали і більше, із зміною ступенів n за законом геометричної прогресії відношення передаточних відношень замінюють відношеннями φ з різними ступенями x, тобто

i1:i2:i3:…:ip=i:φx:φ2x:…:φ(P-1)x,

де:х- ціле чнсло, що називається характеристикою групи передач.

Для запобігання надзвичайно великих діаметрів зубчатих коліс тагабаритних розмірів коробки швидкостей встановлені наступні передаточні відношення між двома послідовно з'єднаними валами:

14≤i≤2.

Звідси знаходиться найбільший діапазон регулювання передаточного групової передачі:

(Dimax)гран= imaximinгран=214≤8.

Тепер розглянемо діапазон регулювання передаточних відношень групових передач між валами (рис. 1.2, б):

Ι - ΙΙ:Dimax=imaximin= i1i2=φ(P1-1)xn=φ(4-1)1=φ3.

Для коробки швидкостей універсального верстата φ=1,26, тому

Dimax=φ3=(1,26)3=2.

Якщо прийняти, що

imax=i1=1 φ=11,26.

тоді

imin=i4=imaxDimax=1443=144=1256.

Проміжні значення передаточних відношень (див. Рис.1.2.б, в):

i2=1φ2=11,58;	i3=1φ3=12.

ΙΙ – ΙΙΙ:Dimax=imaximin= i5i6=φP2-1x0 φ(2-1)4=φ4=(1,26)4=2,5.

Приймемо, наприклад, 	imax=i5=φ=1,26, тоді

imin=i6=imaxDimin = φφ4=1φ3=12.

Значення показників ступеня для φ залежить від заданої мінімальної та максимальної частоти обертання шпинделя, частоти обертання якоря електродвигуна та кількості ступенів частот обертання шпинделя.

Маючи значення передаточних відношень, структурна сітка коробки коробки швидкостей буде мати вигляд, що зображений на рис. 1.2, в.

1.1.2.2. Побудова графіка частот обертання шпинделя

Графік частот обертання вихідного вала будь-якої кінематичної структури (наприклад, шпинделя) будують за наступною послідовністю дій:

1. На однаковій відстані одна від одної проводять вертикальні лінiї, кількість яких дорівнює кількості валів коробки швидкостей, додаючи  вал електродвигуна (якщо має місце проміжна передача між двигуном та коробкою).

2. На відстані, яка дорівнюе 1g φ, проводять горизонтальні лінії (по кількості частот обертання), яким надають (знизу вгору)порядкові номери частот обертання від nmin до nmax(для даного прикладу від n1, до n8). Промені, що проведені між вертикальними лініями, позначають передачу між двома валами звідповідними передаточними відношеннями, які визначені раніше.

3. За знайденими передаточними відношеннями визначають кількість зубів зубчатих коліс.

В верстатобудуванні міжосьові відстані, суми кількостей зубів спряжених коліс, кількість зубів зубчатих коліс та їх модулі нормалізовані.

Наприклад:

M=(…;2,0;2,25;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;7,0;8;0;…) мм.

При постійній відстані між осями ведучого та веденого валів та однаковому модулі коліс групи передач сума зубців кожної пари зубчатих коліс є величиною сталою, тобто:

z=z1+z2=z3+z4=z5+z6= z7+z8=

=z9+z10= z11+z12=const.

Передаточні відношення пар зубчатих коліс, які можуть знаходитись в зачіпленні при переключенні блоків зубчатих коліс в коробці швидкостей (див.рис. 1.2, а), визначаоться:

i1=z1z2= 11,26;	i2=z3z4=11,58;	i3=z5z6=12;

i4=z78= 12,5;	i5=z9z10=1,26;	i6=z11z12=12.

4. Якщо прийнятиz=72, то можна визначити всі кількостізубів зубчастих коліс.

5. Аналогічним чином будується графік частот обертання шпинделя прибезступеневому регулюванні частоти його обертання.При цьому враховуються найменша nдвmin та найбільша nдвmaxчастоти обертання ротора елсктродвигуна.

1.2. Обладнання та інструменти

1. Токарно-гвинторізний верстат моделі 16К20ФЗРМ132.

2. Штангенциркуль з межами вимірювання 0 – 250 мм.

3. Штангенциркуль з межами вимірювання 0 -125 мм з глибиноміром.

1.3. Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.

2. Вимкнути живлення всрстата. Зняти огородження, кожухи, відкрити кришку для доступу до приводу головного руху.

3. Ознайомитись з будовою коробки швидкостей, визначити призначення та принцип дії кожного механізму.

4. Прослідкувати шляхи руху передачи руху від електродвигунадошпинделя коробки швидкостей.

5. Визначити механізми, за допомогою яких змінюються частотиобертання шпинделя.

6. Уважно роздивитись та визначити тип, будову та розташування опор всіх валів.

7. Користуючись умовними зображеннями елемснтів кінематичних ланцюгів (табл. 1.1), послідовно (на шляху передачі рухувід двигуна до шпинделя) скласти ескізну кінематичну схемукоробки швидкостей, витримуючи спввідношення розмірів деталей в приблизному масштабі, тобто зберігаючи пропорціюдеталей. Вказати характер посадок на вали шківів, зубчатихколіс, муфт, гальм та інших деталей. Взаємно розташувати вали на схемі так, щоб існуючі на верстаті варіанти зачіпленьзубчатих коліс були зображені ясно та чітко.

8. Зобразити на схемі опори валів, показати відповідними умовними позначеннями типи підшипників, що підтримують кожний з кінцв валів.

9. Послідовно, починаючи від джерела руху, визначити параметри ланцюгів кожної кінематичної пари: діаметри шківів, кількість зубів та діаметри зубчастих коліс.

10. Визначити модулі зубчатих коліс із занесенням результатіврозрахунків до табл. 1.2.

11. Визначити всі частоти обертання шпинделя при граничнихзначеннях частот обертання двигуна головного руху. Результати занести до табл. 1.3.

12. Побудувати структурну сітку.

13. Побудувати графік частот обертання шпинделя.

14. Оформити звіт по роботі.

Таблиця 1.1

Умовні зображення елементів кінематичних ланцюгів

Продовження табл.1.1

Продовження табл.1.1

Продовження табл.1.1

Закінчення табл.1.1

Таблиця 1.2

Розрахунок модулів зубчатих коліс

| Позна-чення | Кіль-кість зубів, z,шт. | Зовнішній діаметр, Da, мм. | Модуль зачіплення m(мм), вирахуваний за формулами |  |  |  | Остаточно прийнятий модуль m, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 | Прий- нятий | 1.3 | Прий- нятий |  |

Таблиця 1.3

Розрахунок частот обертання шпинделя

| Частота обертання двигуна, nдвmin, хв-1 | Частота обертання шпинделя, nшп, хв-1 | Частота обертання двигуна nдвmax, хв-1 | Частота обертання шпинделя nшп, хв-1 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 1.4

Порівняння розрахункових та фактичних (дійсних) інтервалів та діапазонів частот обертання шпинделя

| № з/п | Інтервали частот обертання |  | Діапазони частот обертання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розрахункові | Фактичні | Розрахункові | Фактичні |

1.4. Зміст звіту

1. Назва та мета роботи.

2. Перелік матеріального забезпечення та основні характеристики йогоскладових.

3. Короткі теоретичні відомості про методи визначення модулів зубчатих коліс, ряду частот обертання шпинделя, послідоаність побудови структурної сітки та графіку частот обертання шпинделя.

4. Результати замірів та підрахунків у вигляді табл. 1.2 та табл. 1.3.

5. Структурна сітка швидкостей обертання шпинделя.

6. Графік частот обертання валів коробки швидкостей.

7. Розрахункові та фактичні інтервали та діапазони обертання шпинделя та порівняння їх з фактичними. Результати завести у табл. 1.4.

8. Короткі висновки.

  - Контрольні запитання

1. Формули для експериментального визначення основних геометричних характеристик зубчатих коліс.

2. Послідовніть побудови структурної сітки.

3. Послідовність побудови графіки частот обертання вихідного валу коробки швидкостей.

4. Формули визначення передаточних відношень на графіку частот обертання.

5. Особливості побудови графіка частот  обертання вихідного валу коробки при плавному (безступеневому) регулювані обертання валу електродвигуна.