Зміст

Перелік прийнятих скорочень6

Вступ7

Лабораторна робота №1

Складання з натури кінематичної схеми коробки

швидкостей токарно-гвинторізного верстата мод. 16К20Ф3РМ132 з ОС ЧПУ 2Р229

  - Теоретичні відомості 9

1.1.1. Експериментальне визначення модулів зубчастих коліс та частот їх обертання 9

1.1.2. Елементи кінематичного аналізу коробки шидкостей 11

1.1.2.1. Побудова структурної сітки 12

1.1.2.2. Побудова графіка частот обертання шпинделля 16

1.2. Обладнання та інструменти17

1.3. Порядок виконання роботи 18

1.4. Зміст звіту 20

1.5. Контрольні запитання 21

Лабораторна робота №2

Основні вузли, принцип роботи та кінематичний аналіз приводу головного руху токарно-револьверного верстата мод. 1В340Ф3О з ОС ЧПУ ‘‘Електроніка НЦ-31’’2

2.1.Теоретичні відомості 2

2.1.1. Побудова, призначення та характеристика верстата 2

2.1.2. Кінематична схема привода головног руху верстата мод. 1В340Ф3О 2

2.1.3. Кінематичний аналіз приводу головного руху 2

2.3. Зміст звіту 2

2.4.Контрольні запитання 2

Лабораторна робота №3

Налагодження зубофрезерного напівавтомата моделі 5К32А для нарізання циліндричних зубчастих коліс

3.1. Теоретичні відомості 3

3.1.1. Загальні відомості 3

3.1.2. Основні технічні характеристики зубофрезного напівавтомата мод. 5К32А 3

3.1.3. Основні вузли та органи управління верстата

мод. 5К32А 3

3.1.4. Включення верстата в роботу 3

3.1.5. Налагодження зубофрезерного напівавтомата мод.5К32А ……..3

3.1.5.1. Зміст налогодження 3

3.1.5.2. Налагодження гітари швидкостей

(обертання фрези)3

3.1.5.3. Налагодження гітари поділу 3

3.1.5.4. Налагодження гітари вертикальної подачі 3

3.1.6. Способи підбору чисел зубів змінних зубчастих коліс 3

3.1.6.1. Спосіб комбінування множників 3

3.1.6.2. Наближений підбір зміних коліс 3

3.1.6.3. Спосіб зміни чисел, що часто зустрічаються, наближеними дробами 3

3.2.Порядок виконання роботи 3

3.3. Індивідуальні завдання 3

3.4.Зміст звіту 3

3.5.Контрольні запитання 3

Лабораторна робота №4

Визначення компонувальних схем модулів ступенів рухомості маніпуляторів промислових роботів та формалізація їх технологічних можливостей4

4.1.Теоретичні відомості 4

4.1.1. Модулі з основною та допоміжною циліндричними

напрямними………………………………………………………..4

4.1.2. Модулі з декількома однаковими циліндричними

напрямними                                                                                                4

4.1.3. Модулі з основною циліндричною напрямною, рухомою відносно допоміжної .4

4.1.4. Модклі з основною циліндричною та допоміжною призматичною напрямними 4

4.1.5. Модулі з призматичними напрямними 4

4.1.6. Модулі з шарнірно-важільними механізмами поступального переміщення 4

4.1.7. Модулі обертальних ступенів рухомості 4

4.1.8.Формалізація маніпуляційних систем ПР 4

4.2. Порядок виконання роботи 4

4.3. Зміст звіту 4

4.4. Контрольні запитання 4

Використані інформаційні джерела4

Додаток А. Титульний аркуш4

Перелік прийнятих скорочень

АКШ – автоматична коробка швидкостей

ГВК   – гнучка виробнича комірка

ЗП      – затискний пристрій

МС    – маніпуляційна системи

ОКН  – оператор координатного напрямку

ОМ    – об’єкт маніпулювання

ПКС  – просторово-кінематична структура

ПР     – промисловий робот

РТК   – робототехнічний комплекс

СК     – система координат

Сх      – схват

УК     – узагальнена координата

УП     – управляюча програма

ЧПУ  – числове програмне управління

ВСТУП

Широке впровадження автоматичних та автоматизованих машин та обладнання із вбудованими засобами мікропроцесорної техніки, оброблювальних центрів та багатоопераційних верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), промислових роботів (ПР), робототехнічних комплексів (РТК) з їх периферійними пристроями та засобами є основною рисою сучасного виробництва. Знання вказаних видів високоавтоматизованого обладнання є необхідним фактором підготовки бакалаврів та спеціалістів, що навчаються за спеціальністю ‘‘Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Данийнавчально-методичний посібник призваний сприяти вивченню дисципліни ‘‘Обладнання, техгології та автоматизація дискретного виробництва”, зміст якої базується на промислових особливостях Житомирського регіону, характерною рисою якого, зокрема, є розвиток приладо- та машинобудовання. Тому змістовно пропонований комплекс лабораторних робіт (у зв’язку з неможливістю охопити всі різновиди існуючого в регіоні автоматизованого обладнання) охоплює вивчення тих чи інших аспектів тільки металорізаного автоматизованого обладнання – верстатів з ЧПУ (лабораторні роботи №1, 2),верстатів напівавтоматів (робота №3) та промислових роботів – ПР (робота №4).

Мета виконання лабораторних робіт – поглибити теоретичні знання, вивчити конструктивні особливості автоматизованого технологічного обладнання, що визначають технологічні можливості останнього.

Так, зміст лаборатоної роботи №1 передбачає складання кінематичної схеми приводу головного руху токарно-гвинторізного верстата мод. 16К20Ф3РМ132. Це дає змогу засвоїти навики практичних замірів геометричних елементів зубчатих коліс коробки швидкостей безпосередньо з натури, аналізувати структурні елементи та сутність комбінованого регулювання частоти обертання шпинделя верстата, що визначає один із показників технологічних можливостей даного типу обладнання.

Аналізу приводу головного руху іншого представника автоматичного обладнання  - токарно-револьверного верстата мод. 1В340Ф30 – присвячена лабораторна робота № 2. Зміст її виконання дає змогу на практиці проілюструвати сутність дискретного регулювання частоти обертання шпинделя та виконати відповідні розрахунки, що визначають тезнологічні можливості даного верстата.

Якщо автоматичне обладнання, що вивчається при виконанні лабораторних робіт № 1, 2, є характерними технологічними засобами гнучкої автоматизації і застосовується в умовах серійного типу виробництва, то зубофрезерний напівавтомат мод. 5К32А є типовим представником технологічних засобів жорсткої автоматизації і застосовується в умовах крупносерійного та масового типу виробництва.

Вивченню сутності налагодження на нарізання прямозубних циліндричних коліс зубофрезерного напівавтомата вказаної моделі присвячена лабораторна робота № 3. Її виконання дає змогу на основі аналізу конструкції та кінематичної схеми верстата в цілому аналізувати його окремі кінематичні ланцюги, розглядати відповідні гітари  як органи настроювання і отримувати практичні навики їх налагодження.

На відміну від згаданих типів автоматизованого обладнання, щовиступаютъ при виконанні на них технологічних процесів як основнетехнологічне обладнання, промислові роботи (ПР) можуть виконуватифункції як основного, так і допоміжного технологічного обладнання івиступають універсальними засобами гнучкої автоматизації, шо є характерною ознакою багатономенклатурного мілко-та середньосерійного типів виробництв Вивченню компоновки окремих типових модуліврізноманітних конструкцій маніпуляційних систем ПР та набуттю навиків формалізацї іх технологічних можливостей присвячена лабораторна робота № 4.

Характерною особливістю пропонованого комплексу лабораторнихробіт є можливість та необхідність використання даних одиниць татипів технологічного обладнання при вивченні наступної за навчальним планом дисципліни –‘‘Технології автоматизованого виробництва’’.Зокрема, виконання курсового проекту з цієї дисципліни передбачаєможливе використання вказаного обладнання.