Лекція 6

РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИХ ДОРІГ І СТАНЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

План лекції:

- Рухомий склад: локомотиви і вагонний парк.

- Станційне господарство: склад будівель, комплексів і допоміжних пристроїв.

- Стрілкові переведення: епюр і конструктивні елементи.

- Система керування зв’язком і автоблокування.

Рухомий склад: локомотиви і вагонний парк

До рухомого складу відносять: локомотиви, вагони і моторвагонний рухомий склад.

Локомотив – двигун на колесах, призначений для пересування вагонів по рейках (від лат. locus -  місце і motia – рух). Локомотив відбувся від першого паровозу Дж. Стефенсона, який він назвав «Локомонш» [10].

За видом двигунів локомотиви поділяють на: паровози; тепловози; електровози;  паротурбовози; газотурбовози.

За видом роботи локомотиви поділяються на:

– пассажирські (з високою швидкістю руху);

– вантажні (з великою силою тяги);

– маневрові.

Мотор-вагони (мотриси) – само рухливі одиниці, найбільш поширений вид мотор-вагонної тяги – електропоїзди приміського (і міського) сполучення, а також дизельні поїзди [5].

Локомотивне господарство забезпечує перевізну роботу залізних доріг тяговими засобами і їх утримання в належному технічному стані.

Основною виробничою одиницею локомотивного господарства є является локомотивне депо. Депо має приписний парк локомотивів для обслуговування вантажних чи пасажирських поїздів, локомотивні будівлі, майстерні і інші засоби для ремонту і технічного обслуговування.

Вагони – основні засоби перевезення залізних доріг. Розрізняють вантажні, пасажирські і спеціальні вагони.

Вантажний вагон (від англ. waggon – візок) виник на вугільних шахтах.

Вантажні вагони розрізняють за:

1) типами; 2) вантажопідйомністю; 3) кількістю вісей.

Вантажопідйомність – найбільша маса вантажу(нетто), яка може перевозитись в цьому вагоні.

Тарою вагона називають його загальну масу в пустому стані.

Маса вагона брутто – загальна маса тари та вантажу (нетто), перевезеного в вагоні.

Парк вантажних вагонів складається із наступних видів:

1) криті– призначені для перевезення широкої номенклатури вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів.

Парк критих вагонів складається в основному із 4-х вісних вагонів вантажопідйомністю 50 – 62 тони.

2) платформи – вагони без кузова, які використовуються для перевозки довгомірних і великотоннажних вантажів (маса брутто 10, 20, 30 тон).

3) піввагони – вагони з високими бортами і без даху, використовують для перевезення паливних, рудних, будівельних та інших вантажів.

4) цистерни – призначені для перевезення рідких вантажів – нафти, гасу, бензину, кислот, масел. Вантажопідйомність в залежність від числа осей (4, 6, 8) складає від 50 до 120 тон.

5) ізотермічні вагони (рефрижератори) зі спеціальним термоізолюючим кузовом і пристроями, які забезпечують стабільність заданих температур для перевезення вантажів з особливими умовами зберігання (овочі, фрукти, напої та інш..).

Вагони спеціального призначення:

– транспортери – для перевезення громоздких і великотоннажних машин і обладнання; вантажопідйомність – 130, 180, 230 и 300 тон;

– вагони для перевезення тварин, живої риби, бітуму, цементу, легкових автомобілів;

– вагони, призначені для технічних і побутових потреб залізної дороги;

– вагони-майстерні;

– вагони будівельних і пожежних поїздів;

– думпкар – вагони - самоскиди для перевезення щебеню, піску, вугілля;

– хоппери – вагони з відкидним днищем, які розвантажуються через відкидний люк в днищі кузова «само витоком» [11].

Парк пасажирських вагонів містить – вагони з м’якими і жорсткими місцями у вигляді купе, відкритих не купейних вагонів, а також вагонів ресторанів, поштових вагонів, багажних вагонів.

В цілому рухомий склад залізної дороги – це дуже велика і складна система залізничного транспорту.

Станційне господарство: склад будівель, комплексів і допоміжних пристроїв

Залізничні станції в перевізному процесі займають ведучу роль. Вони забезпечують: 1) приймання; 2) відправлення і пропуск поїздів; 3) формування і розформування поїздів; 4) приймання і видачу вантажів; 5) виконання пасажирських і вантажних операцій 6) ремонт рухомого складу.

Залізнична станція є виробничим окремим структурним підрозділом залізної дороги.

Залізничні станції в залежності від об’єму і складності виконання пасажирських, вантажних і технічних операцій поділяють на: позакласні, І, ІІ, ІІІ, ІV і V класів.

Залізничні станції за призначенням і основному характеру роботи поділяються на:

– пасажирські – обслуговують пасажирів прямого, місцевого і приміського сполучень;

– вантажні – виконують вантажні і комерційні роботи;

– сортувальні – виконують операції по розформуванню і формуванню поїздів у відповідності з їх призначенням; пропуску поїздів без переробки і з частковою переробкою; технічне обслуговування; заміну локомотивів і локомотивних бригад; формуванню технічних маршрутів;

– дільничні – виконують формування і розформування поїздів; технічне обслуговування і комерційний огляд; відправлення транзитних поїздів; заміну локомотивів і бригад; обслуговування під’їзних шляхів підприємств; приймання і відправлення пасажирських поїздів;

– проміжні  - виконують приймання, відправлення, обгін, пропуск вантажних і пасажирських поїздів;

– прикордонні станції – розташовуються перед кордоном з суміжною державою і наступною за цією станцією [11].

Для забезпечення надійної роботи залізної дороги станції використовують:

- технічні засоби;

- необхідне шляхове обладнання;

- будинки і споруди, які повинні відповідати характеру і об’єму роботи станції, безпеки руху і охороні праці;

- залізничні вокзали.

К комплексам и вспомогательным устройствам можно отнести [4]:

- устройства наблюдения и контроля за движением транспортных средств;

- пристрої для прийняття, обробки і передачі інформації про поїзди і вантажі;

- засоби зв’язку і передачі даних, гучномовного сповіщення;

- пристрої для посадки, висадки і обслуговування пасажирів;

- білетні каси;

- багажні відділення;

- кімнати відпочинку;

- зали очікування;

- сервісний центр;

- пристрої для прийому, видачі, сортуванню і зберіганню вантажів і багажу;

- пристрої сигналізації, централізації і блокування, освітлення, водопостачання, протипожежної безпеки;

- відповідне облаштування пунктів пропуску.

Стрілові переведення: епюр і конструктивні елементи

Розгалуження чи перетин залізничних шляхів називають вузлами [11].

Обов’язковими елементами вузла є спеціальні частини – стрілові переведення.

Контур стрілового переведення в плані з усіма його геометричними даними і розмірами називають эпюром стрілового переведення.

Стрілові переведення в залежності від напрямку повороту стрілки класифікують на: праві, ліві і симетричні.

Конструктивно стрілове переведення (рис. 7.1) включає:

1) гостряки;

2) хрестовину;

3) контррейки;

4) вусовики;

5) сердечник;

6) хвостовик;

7) перевідний механізм.

Рис. 7.1 – Схема стрілового переведення

Система управління зв’язком і автоблокування

Електропостачання залізничних доріг виділяється в окрему самостійну службу. Основні пристрої електропостачання – контактна мережа і електричні тягові підстанції, які забезпечують трансформацію напруги і виду струму, який поступає від загальнодержавної чи відомчої електромережі.

Засоби регулювання рухом і управління експлуатаційною роботою включають комплекс пристроїв: автоматики; телемеханіки; електротехніки; зв’язку.

Основу цих засобів складають пристрої сигналізації і блокування (СЦБ).

До категорії пристроїв сигналізації відносяться: світлофори, семафори; сигнальні щити; маршрутні указники та інш.

Пристрої блокування призначені для гарантування безпеки руху поїздів, як в межах кожного прогону, так і в межах станцій і інших пунктів розгалужень.

Найбільш ефективною системою регулювання є диспетчерська централізація (ДЦ). Ця система позволяє одній людині – черговому диспетчеру, керувати рухом всіх поїздів в межах цілих дільниць на відстані 100 – 250 [5, 11].

Також використовується локомотивна сигналізація, яка автоматично повторює в кабіні машиніста положення кожного світлофору, до якого наближається поїзд, а також система автостопу, який автоматично зупиняє поїзд в небезпечних випадках, якщо машиніст самостійно не приймає належних мір по зупинці поїзда.

Більш складною є система авторегулювання, яка контролює швидкість поїздів і не тільки зупиняє його, але і понижує швидкість до заданої величини, якщо машиніст перевищив встановлену межу.

Засоби зв’язку на залізничних дорогах – це складний комплекс обособлених від загальнодержавного зв’язку пристроїв, призначених для управління експлуатаційною роботою на всіх рівнях організаційної структури. Всі системи зв’язку є автономними. Системи зв’язку здійснюються з використанням радіо, або провідникового зв’язку.

Частина радіозв’язку використовується не тільки для перемов з віддаленими на тисячі кілометрів пунктами, але і для керування внутрішньостанційним і внутрішньо дільничним рухом. Використовується також станційний зв'язок між станційним диспетчером і машиністом маневрових локомотивів, операторами сортувальних контор та інш.

Особливий радіозв’язок у поїздах служить засобом для обміну інформацією між дільничним диспетчером і локомотивними бригадами поїздів, а також для перемовин машиністів поїздів з черговим по станції і між собою.

Управління швидкісними поїздами є максимально автоматизованим – на великій швидкості машиніст вже не може слідкувати за сигналами дорожніх світлофорів, тому вся необхідна інформація поступає електричним шляхом по рейках безпосередньо в кабіну.

В найновіших поїздах процес руху повністю контролюється комп’ютером.

В цілому розглянуті питання по класифікації рухомого складу, структурі станційного господарства, будові стрілових переведень і системи управління, зв’язку на залізничному транспорті.

Питання для самокнтролю

- Як класифікують локомотиви за видом двигуна?

- Як класифікують локомотиви за видом робіт?

- Які функції виконують локомотивні депо?

- Із яких видів складається парк вантажних вагонів?

- Який парк пасажирських вагонів використовується на залізній дорозі?

- Як використовують залізничні станції за призначенням?

- Як класифікують стрілкові переводи?

- Що називають епюром стрілкового переводу?

- Які конструктивні елементи містить стрілковий перевід?

- Які пристрої використовують для регулювання і керування експлуатаційною роботою на залізній дорозі?

Основна та додаткова література:

Основна:

1. Бабков В.Ф. Развитие техники дорожного строительства. - М.: Транспорт, 1988.- 272 с.

2. Аксенов И. Я. Единая транспортная система. – М: Высшая школа, 1991. – 383 с.

3. Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И. История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения: Учебное пособие. - Харьков: ХГАДТУ, 1999. - 252 с.

4. Соболєв Ю.В. Дикань В.А. та ін. Єдина транспортна система. – Харків: Олант, 2002. – 287 с.

5. Яцківський Л.Ю. Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. – К.: Арістей, 2007. – 544 с.

6. Краткий автомобильный справочник / Понизовкин  А.Н.,  Власко  Ю.М.,  Ляликов  М.Б. и др. - М.:  АО “ТРАНСКОНСАЛТИНГ”,  НИИАТ, 1994. - 779 с.

7. Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 172 с.

8. ДБН В.2.3-4-2007. Автомобільні дороги. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 91 с.

9. Білятинський О.А., Старойвода В.П. Проектування автомобільних доріг. Ч.І. – К.: Вища школа, 1997. – 518 с.

10. Савенко В.Я. Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення. - К.: Арістей, 2006. – 256 с.

11. Яновський П.О., Некрашевич В.І., Апатцев В.І. Загальний курс залізничного транспорту: Навчальний посібник. – К.: КУЕТТ, 2003. – 158 с.

12. Зеркалов Д.В. Транспортна система України: Довідник. – К.: Основа, 2007.- 620 с.

13. Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 624 с.

14. Транспорт 2002: Справочник. – Одесса: Изд-во «Судоходство», 2002. - 302 с.