Лекція 8

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

План лекції:

- Водні види транспорту: морський, річковий, озерний.

- Види плавзасобів за призначенням.

- Порти, класифікація та їх основні елементи.

- Берегові і річкові гідротехнічні споруди.

- Канали судноплавства. Шлюзи та їх елементи.

Водні види транспорту: морський, річковий, озерний

Людина з самих давніх часів намагалася підкорити водні простори. Перші засоби для цього були примітивними – плоти. Історія суднобудування та судноплавства нараховує близько 8 тисяч років, яка відповідає епосі неоліту.

Великими майстрами суднобудування і мореплавства в давнині рахуються фінікійці [2].

Подорожі вітчизняних мореплавців відомі з дуже давніх часів. Ще на початку VII століття русини здійснювали походи в Середземне море на острів Кріт.

Плодотворним було XІ ст., в якому почали будувати судна 3-ма і 4-ма мачтами.

XІІІ вік відмічений винаходом і використанням компасу.

В 1850 році було сконструйоване перше судно з металу, на якому був використаний судновий гвинт.

И.Ф.Крузенштерн і Ю.Ф.Лисянский здійснили перше російське кругосвітнє плавання [2].

Водному простору належить більше 2/3 поверхні Земної кулі. Це океани, моря, ріки, озера.

В залежності від водотоків і водойм водні шляхи поділяють на:

- морські – океани, моря, протоки, заливи, гирла великих річок, морські канали;

- річкові – річки і озера в природньому стані, шлюзові річки, суднохідні канали, штучні озера і водосховища.

Водні шляхи розділяють на зовнішні і внутрішні.

Водний транспорт складається із таких технічних елементів:

шлях – природній або штучний водотік чи водойма;

рухомий склад – судна для переміщення вантажів і пасажирів, а також технічний флот для обслуговування водних шляхів;

порти і пристані – пункти вантажних і пасажирських операцій і обслуговування рухомого складу, обладнані складськими приміщеннями і вантажно-розвантажувальними пристроями.

Морському транспорту належить особливе місце в транспортній системі країн. Він виконує наступні функції:

1) забезпечує морські міжнародні зв’язки;

2) задовольняє потреби в перевезенні в середині країни в каботажному плаванні (малий і великий каботаж). Малий каботаж – плавання суден в межах одного чи двох сумісних морських басейнів без заходу в територіальні води інших держав. Великий каботаж  - плавання суден між портами різних басейнів, розділених береговими територіями інших держав;

3) морський транспорт виконує перевезення вантажів іноземних фрахтувальників, що включають експортні та імпортні перевезення;

Речной транспорт занимает одно из ведущих мест в обслуживании больших промышленных центров прирічкових районов.

Значення річкового транспорту в економіці визначається не стільки масштабністю роботи, скільки особливим значенням функцій, які ним виконуються.

Крім транспортного обслуговування річковий транспорт також виконує складні перевезення зовнішньоторгових вантажів суднами змішаного плавання (річка – море).

Глибоководним внутрішнім шляхам притаманна велика провізна здатність, їх можна порівняти з багатоколійними залізними дорогами, вони пристосовані до масового перевезення вантажів і пасажирів. Перевезення деяких вантажів річковим транспортом по магістральних внутрішніх водних шляхах обходиться в 2 - 3 рази дешевше, ніж по паралельних залізних дорогах.

Переваги водного транспорту:

– висока провізна здатність;

– порівняно невеликі капіталовкладення;

– незначні витрати палива;

– відносно невисока собівартість перевезення вантажів.

Недоліки водного транспорту:

– залежність від географічних та навігаційних умов;

– необхідність використання великого портового господарства;

– невелика швидкість перевезення.

Види плавзасобів за призначенням

На водних просторах світу експлуатуються судна, що є різноманітними за конструкціями і профілем роботи [10].

За призначенням морські і річкові судна поділяють на:

– транспортні: вантажні, пасажирські, вантажопасажирські, буксирні;

– технічні: поглиблювачі дна, плавучі доки, крани;

– промислові: риболовні, звіробійні;

– спеціальні: криголами, рятувальні, пожежні, дебаркадери;

– спортивні.

За засобами пересування кораблі поділяють на:

– самохідні, обладнані власним двигуном (теплоходи, пароходи, газоходи, дизель-електроходи, атомоходи);

– несамохідні.

Вантажопасажирські судна транзитного та місцевого сполучень служать для перевезення по визначених лініях пасажирів і термінових вантажів. Ці судна мають різні розміри і місткість в залежності від категорій водного шляху, довжини і пасажиронапруженості цих ліній.

Пасажирські судна приміського і місцевого сполучень зазвичай є тихохідними.

Буксирні судна служать для переміщення несамохідних вантажних барж.

Службово-допоміжні, які обслуговують водний транспорт: портові і шлюзові буксири-штовхачі; криголами; катери суходільної служби; плавучі майстерні [7].

В склад технічного флоту входять днопоглиблювальні снаряди і судна, які виконують шляхові та експлуатаційні роботи.

Вантажні судна можуть бути самохідними і несамохідними.

Найважливішою характеристикою суден є їх водотоннажність. Масовою водотоннажністю при його повному завантаженні є маса судна з повним вантажем, виражена в тонах.

Всі судна, незалежно від розміру і призначення, повинні мати відповідні морехідні навігаційні якості, які забезпечують безпеку і комфортність плавання.

Основні навігаційні якості: плавучість, стійкість, непотоплюємність, маневреність. Навігаційне господарство складається із: берегових і плавучих маяків, освітлених та неосвітлених знаків, бакенів, буїв і створів.

Експлуатаційні якості: вантажопідйомність, місткість, швидкість, автономність.

В судноплавстві існує поняття каботажу, тобто плавання між портами однієї країни. Використовується лоція – посібник для плавання в окремому басейні з детальним описом його навігаційних особливостей.

Водні шляхи облаштовуються маяками та навігаційними знаками, які виставляються на берегах водоймі чи на фарватері.

Порти, класифікація та їх основні елементи

Вантажо- і пасажиропотоки починаються і завершуються на водних шляхах в портах.

Порт – сукупність споруд і пристроїв, призначених для забезпечення безпечної стоянки суден і перевізних операцій між водними і сухопутними видами транспорту [13].

Порти класифікують: за призначенням, (рис. 8.1) за техніко-економічними характеристиками, за географічним розташуванням, за терміном експлуатації, за характером експлуатаційної роботи, за відношенням до рівня води,  за характером і повнотою послуг, за транспортним призначенням.

За техніко-економічними показниками порти поділяють на 4 групи: порти І, ІІ, ІІІ розрядів і поза категорії (дуже крупні – Одеса, Ільїчівськ, Санкт-Петербург, Гданьськ, Ліверпуль та інш.).

Рис. 8.1 – Порти за призначенням

За географічним розташуванням порти поділяють, розташовані: на відкритому морському узбережжі, в природніх бухтах, в лагунах і лиманах, внутрішні, острівні, гирлові.

За характером послуг порти поділяють на: базові, з обмеженим обслуговуванням, з мінімальним обслуговуванням.

За транспортним призначенням порти поділяють на: світові, міжнародні, каботажні.

За характером експлуатаційної роботи порти поділяють на: транзитні і кінцеві порти.

Основні елементи порту представлені на схемі (рис. 8.2).

Порти включають ділянки водної і сухопутної поверхні. Водна поверхня порту називається акваторією, сухопутна поверхня – територією порту. Акваторія поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня – це водний простір, на якому розташовані підходи до порту. Внутрішня акваторія розташована в межах зовнішніх огороджувальних споруд. Вона складається із: внутрішнього рейду, рейдових причалів і окремих басейнів.

Внутрішній рейд призначений для переміщення суден в межах внутрішньої акваторії.

Рейдові причали призначені для робіт по перевантаженню чи стоянці суден.

Окремі басейни – це гавані, які примикають до внутрішнього рейду, в межах яких оброблюють судна біля берегових причалів.

Рис. 8.2 – Основні елементи порту: 1 – мол; 2 – вісь виходу із порту; 3 – хвилелом; 4 – зовнішній рейд; 5 – внутрішній рейд; 6 – вісь входу в порт; 7 – плавзасоби; 8 – широкі пірси; 9 – пасажирська площадка; 10 – залізничні шляхи; 11 – склади

Споруди, які захищають акваторію порту чи окремі його частини від дії хвиль, течії, наносів і льоду, називають огороджувальними. Огороджувальні споруди, які з’єднані з берегом, називають молами. Роз’єднані з берегом огороджувальні споруди називають хвилеломами.

Берегові і річкові гідротехнічні споруди

Вздовж водних шляхів будують причали для вантажних і пасажирських суден.

Конструкції цих споруд визначаються: характером течії, глибиною води, рельєфом води і ґрунтами [10, 14].

Гідротехнічні споруди порту, призначені для: швартування та стоянки суден (при роботах по перевантаженню), посадки і висадки пасажирів, забезпечення функціонування суден.

Весь комплекс гідротехнічних споруд, а також обладнання і пристроїв, що забезпечує обробку суден, називають причалом.

Берегові причали мають різну форму поперечного перерізу: вертикальну, укісну, напівукісну, напіввертикальну з укосом , двоярусну вертикальну.

За конструктивними особливостями причальні споруди поділяють на: гравітаційні, шпунтові, пальові, комбіновані.

Операцію по закріпленню суден навколо причалів називають швартуванням.

Берегові причали, на яких не передбачено складування вантажів, називають вузькими пірсами. Вони примикають безпосередньо до берега чи зв’язані з ним естакадами.

Глибоководні пірси облаштовують із металу, верхня частина із залізобетону.

Канали судноплавства. Шлюзи та їх елементи

Можливість підходів суден до портів забезпечується за допомогою підхідних каналів. Ці канали прокладають посуші, в річці чи морі, облаштовують відповідними засобами навігації [10].

Основними елементами і характеристиками каналів є: глубина, ширина, проріз (ширина каналу по верху).

Траса каналу – це вісь каналу, що прокладена на місцевості.

Розрізняють декілька видів глибини каналу:

1) навігаційну глибину – мінімально необхідна і достатня глибина безпечного плавання;

2) проектну глибину – глубина збільшена на товщину шару наносів порівняно з навігаційною;

3) робочу глибину– глибина більша за проектну на величину нерівностей, які утворюються після днопоглиблювальних робіт.

Канали судноплавства класифікуються: за призначенням, за профілем прорізу, за наявністю огороджувальних споруд, за регулюванням рівня води, за режимом пропуску суден, за терміном дії, за пропускною здатністю.

Канали поділяють на: шлюзові (закриті) і відкриті.

Закриті відокремлюються від моря водо підпірними спорудами. Ці споруди призначені для регулювання глибини і рівня води каналу.  Відкриті мають постійні з’єднання з морем.

За режимом пропуску суден канали можуть бути; одностороннього руху, двохстороннього руху, з розвідними басейнами.

За терміном дії: з круглорічним навігаційним періодом, з обмеженим періодом навігації.

Суднопропускні споруди призначені для переведення суден із одного рівня в інший, які відділені дамбою, облаштовуються у вигляді шлюзів чи напівшлюзів.

Шлюзами  називають гідротехнічні споруди призначені для переведення суден із одного водного рівня в інший, що відокремлений дамбою.

Головною частиною шлюзу є камера судноплавності. Камера по боках обмежується стінами із залізобетону, а внизу днищем. По торцях(кінцях) камери установлені затвори (ворота) судноплавності для пропуску суден.

В заданому змістовному модулі були розглянуті види водного транспорту, головні особливості плавзасобів, класифікація портів і різновиди берегових та річкових гідротехнічних споруд.

Питання для самокнтролю

- Що було першим плавзасобом водного транспорту?

- Як класифікують водні шляхи?

- Які характеристики суден вам відомі?

- Яке місце займає у водному транспорті морський транспорт?

- Яке місце займає у водному транспорті річковий транспорт?

- Види і призначення плавзасобів?

- Експлуатаційні характеристики плавзасобів?

- Класифікація портів за призначенням.

- Основні елементи порту.

- Берегові і річкові гідротехнічні споруди.

- Канали і шлюзи судоплавства.

Основна та додаткова література:

Основна:

1. Бабков В.Ф. Развитие техники дорожного строительства. - М.: Транспорт, 1988.- 272 с.

2. Аксенов И. Я. Единая транспортная система. – М: Высшая школа, 1991. – 383 с.

3. Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И. История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения: Учебное пособие. - Харьков: ХГАДТУ, 1999. - 252 с.

4. Соболєв Ю.В. Дикань В.А. та ін. Єдина транспортна система. – Харків: Олант, 2002. – 287 с.

5. Яцківський Л.Ю. Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. – К.: Арістей, 2007. – 544 с.

6. Краткий автомобильный справочник / Понизовкин  А.Н.,  Власко  Ю.М.,  Ляликов  М.Б. и др. - М.:  АО “ТРАНСКОНСАЛТИНГ”,  НИИАТ, 1994. - 779 с.

7. Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 172 с.

8. ДБН В.2.3-4-2007. Автомобільні дороги. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 91 с.

9. Білятинський О.А., Старойвода В.П. Проектування автомобільних доріг. Ч.І. – К.: Вища школа, 1997. – 518 с.

10. Савенко В.Я. Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення. - К.: Арістей, 2006. – 256 с.

11. Яновський П.О., Некрашевич В.І., Апатцев В.І. Загальний курс залізничного транспорту: Навчальний посібник. – К.: КУЕТТ, 2003. – 158 с.

12. Зеркалов Д.В. Транспортна система України: Довідник. – К.: Основа, 2007.- 620 с.

13. Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 624 с.

14. Транспорт 2002: Справочник. – Одесса: Изд-во «Судоходство», 2002. - 302 с.