Лекція 9

ІНШІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ

План лекції:

- Трубопровідний транспорт, його різновиди і класифікація, основні техніко-економічні характеристики.

- Пневмотранспорт.

- Міський транспорт.

- Канатні дороги.

Трубопровідний транспорт, його різновиди і класифікація, основні техніко-економічні характеристики

Під трубопровідним транспортом розуміють трубопроводи в комплексі з іншими пристроями призначеними для транспортування рідких, газоподібних і сипучих речовин.

Трубопроводи, як комунікації для переміщення рідин, відомі ще з давніх часів [7].

Перший трубопровід довжиною 6,5 км був побудований в США в 1865 р., а в Росії в 1878 р. – довжиною 12 км.

В 1897 – 1909 р.р. був побудований один із самих крупних для того часу нафтопровід для перекачування гасу від Баку до Батумі  (довжиною 850 км, діаметром 200 мм) [4-5].

Ефективність трубопровідних магістралей, не дивлячись на їх відносну металоємність, обумовлюється можливістю доставки продукту до споживача найкоротшим (в порівнянні з іншими видами транспорту) шляхом; великою пропускною здатністю, автоматизацією процесів перекачування, незалежністю від сезону і погодних умов, незначними термінами будівництва, мінімальними витратами продукту, що транспортується.

В наш час по трубопроводах транспортується понад 2/3 об’єму палива.

Перевагами використання трубопроводів є їх застосування для гідро транспортування твердих матеріалів по пульпопроводах.

Самий довгий в світі нафтопровід «Дружба», який побудований в 1960 – 1964 рр. Має довжину 5,1 тис. км. З трубами діаметром 1020 мм на даний час загальна довжина цієї системи перевищує 10 тис. км.

Трубопровідний транспорт має саму низьку собівартість транспортування вантажів.

Трубопроводом називається система, що складається із труб і призначена для транспортування рідких, газоподібних та сипучих речовин.

За призначенням  для народного господарства трубопроводи поділяють на:

1) Магістральні державного (міжнародного) значення;

2) міські комунально-мережеві;

3) технологічні для внутрішньо заводського транспортування.

Основними розрахунковими параметрами трубопроводів є: 1) діаметр труби; 2) робоча температура речовини, що транспортується; 3) умовний тиск.

Назва трубопроводу (газо-,  нафто-, масло-, бензо-,  конденсато- і інш.) визначає матеріал, що транспортується.

В залежності від робочого тиску магістральні трубопроводи поділяють на класи:

– за нормативним тиском:

І клас – 2,5 МПа < Рн < 10 МПа;

ІІ клас – 1,2 МПа < Рн < 2,5 МПа;

– за умовним діаметром:

І клас – 1000 мм < Ду< 1200 мм;

ІІ клас – 500 мм < Ду <1 000 мм;

ІІІ клас – 300 мм < Ду< 500 мм;

ІV клас – Ду < 300 мм

Трубопроводи вважають холодними, якщо речовина, що транспортується має температуру до 50 0С; а гарячими, якщо робоча температура більша 50 0С.

Під технічним коридором магістральних трубопроводів розуміють систему паралельно прокладених по одній трасі трубопроводів, призначених для транспортування нафти і газу.

Магістральний трубопровід – споруда лінійного типу, в яка включає ряд об’єктів, призначених для виконання операцій з речовиною, що транспортується.

Технічна база сучасного трубопровідного транспорту включає в себе: сам трубопровід, компресорні та станції для перекачування, підземні сховища, лінії енергозабезпечення, лінії зв’язку і об’єкти ремонтно-експлуатаційної служби та інш.

В залежності від розташування магістрального трубопроводу відносно землі використовуються наступні схеми їх прокладання: підземну, напівпідземну, наземну, надземну (рис. 10.1) [10].

Рис. 10.1 – Схеми прокладання трубопроводів: а) підземна; б) напівпідземна; в) наземна; г) надземна

Міські комунально-мережеві трубопроводи використовуються для задоволення потреб міського населення і промислових підприємств. До міських газопроводів відносять трубопроводи з низьким тиском (Рр < 0,005 МПа), із середнім тиском (Рр – 0,005 ÷ 0,003 МПа), з високим тиском (Рр > 0,3 МПа).

Технологічними називають трубопроводи промислових підприємств по яких транспортують сировину, напівфабрикати та готову продукцію, воду, пару, паливо та інші матеріали, які забезпечують технологічний процес і експлуатацію обладнання.

Пневмотранспорт

Система пневмотранспорту в порівнянні з іншими транспортними засобами має значні переваги: велика швидкість доставки вантажів, безперервність технологічного процесу, повна автоматизація праці і висока її продуктивність, відсутність втрати вантажів [10].

Пневмотрубопроводи можуть бути прокладеними під землею, на естакадах, по дну річок та озер, в болотах і горах. Вони здатні транспортувати сипучі вантажі, будівельні матеріали, корисні копалини, дрібні штучні вантажі.

Робота пневмотранспорту складається із таких основних елементів: навантажувально-розвантажувальних станцій, транспортних трубопроводів, рухомого складу, повітря нагнітаючих станцій, засобів автоматики і зв’язку, ділянок технічного обслуговування.

Перепад тиску забезпечується розташованими вздовж траси повітря нагнітаючими станціями. Перепад тиску є незначним – не більше 6 - 10 атмосфер при куту підйому до 30. Такий тиск, наприклад, має потяг з 6 - 12 контейнерами, навантаженими будівельними каменями, що рухається з швидкістю до 60 км/год. Вантажопідйомність контейнера - 4,5 т.

Система пневмотранспорту є керованою програмою [5].

Пневмосистеми можуть мати розгалуження, завдяки яким забезпечується доставка вантажів за потрібними адресатами.

Міський транспорт

Ріст населення міст потребує розвитку транспортного забезпечення переміщення пасажирів і вантажів

На даний час міський транспорт великих міст може об’єднувати всі види міського транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси, метро, таксі, фунікулер, підвісні та спеціальні дороги).

Фунікулер являє собою залізну дорогу на канатній тязі, що пристосована для переміщення пасажирів по крутому нахилу, який може сягати ухилу до 300.

Рухомий склад міського транспорту включає [10]:

1) автомобільний –  автобуси, таксі, легкові і вантажопасажирські транспортні засоби;

2) електричний – трамваї, тролейбуси, метро, фунікулери, підвісні і спеціальні дороги;

3) водний – теплоходи, пароми, катери, моторні лодки.

В залежності від росту міст, різко ускладнюються і проблеми транспорту. Проблема загострюється і тим, що разом зі збільшенням об’ємів перевезень зростає і їх відстань, а це означає, що збільшується і час доставки пасажирів і вантажів, тому потрібні високошвидкісні лінії транспорту. Підвищити швидкість можна завдяки новим швидкісним лініям трамваю, метро чи підвісним дорогам.

Велику небезпеку для міста представляють викиди в атмосферу шкідливих речовин двигунами транспортних засобів. Найбільшу небезпеку являють гази як бензинових, так і дизельних двигунів.

Тому на даний час по всьому світу виросли вимоги до автомобільних двигунів, до встановлення на них спеціальних пристроїв для нейтралізації вихлопних газів [5].

За прогнозами спеціалістів в майбутньому найбільш поширеними повинні бути транспортні засоби, які зможуть працювати на альтернативних видах палива та електроенергії.

Канатні дороги

Канатні дороги використовують для промислової експлуатації і пасажирських перевезень.

Промислові канатні дороги використовуються для перевезення вугілля, руди, сировини та інших сипучих матеріалів за допомогою вагонеток, та різної конструкції ковшів, підвішених на канатах.

Канатні дороги є більш ефективними в умовах пересічної місцевості [10].

Конструктивні розміри канатних доріг проектують у відповідності з вимогами виробництва.

Канатні дороги пасажирського призначення використовуються  переважно в індустрії туризму.

Конструктивні рішення цих доріг повинні забезпечувати зручність, комфортність, а головне безпеку руху.

Пасажирські канатні дороги можуть бути відкритого типу на 2 – 5 чол., або закритого типу, де пасажирів перевозять у вагончиках від 10 до 150 чол. Сама довга в світі пасажирська канатна дорога (7,5 км) побудована в Австралії. Вона розташована на висоті 47 м над джунглями і має 135 вагончиків, які долають весь шлях за 30 хвилин. Головна її задача не нашкодити природі.

Таким чином, розглянуті особливості використання, переваги і класифікація трубопровідного транспорту, особливості пневмотранспорту. Приділено значну увагу міському транспорту та розвитку канатних доріг.

Питання для самокнтролю

- Що розуміють під трубопровідним транспортом?

- Чим обумовлюється ефективність трубопровідного транспорту?

- За якими характеристиками класифікують трубопроводи?.

- Як класифікують магістральні трубопроводи за робочим тиском?

- Що включає в себе сучасна база трубопровідного транспорту?

- Які схеми прокладання трубопроводів вам відомі?

- Під яким тиском працюють комунально-мережеві трубопроводи?

- Пневмотранспорт, його характеристики та особливості експлуатації.

- Що входить в склад міького транспорту?.

- Які задачі стоять перед міським транспортом?

- Особливості конструкції та експлуатації канатних доріг.

Основна та додаткова література:

Основна:

1. Бабков В.Ф. Развитие техники дорожного строительства. - М.: Транспорт, 1988.- 272 с.

2. Аксенов И. Я. Единая транспортная система. – М: Высшая школа, 1991. – 383 с.

3. Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И. История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения: Учебное пособие. - Харьков: ХГАДТУ, 1999. - 252 с.

4. Соболєв Ю.В. Дикань В.А. та ін. Єдина транспортна система. – Харків: Олант, 2002. – 287 с.

5. Яцківський Л.Ю. Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. – К.: Арістей, 2007. – 544 с.

6. Краткий автомобильный справочник / Понизовкин  А.Н.,  Власко  Ю.М.,  Ляликов  М.Б. и др. - М.:  АО “ТРАНСКОНСАЛТИНГ”,  НИИАТ, 1994. - 779 с.

7. Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 172 с.

8. ДБН В.2.3-4-2007. Автомобільні дороги. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 91 с.

9. Білятинський О.А., Старойвода В.П. Проектування автомобільних доріг. Ч.І. – К.: Вища школа, 1997. – 518 с.

10. Савенко В.Я. Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення. - К.: Арістей, 2006. – 256 с.

11. Яновський П.О., Некрашевич В.І., Апатцев В.І. Загальний курс залізничного транспорту: Навчальний посібник. – К.: КУЕТТ, 2003. – 158 с.

12. Зеркалов Д.В. Транспортна система України: Довідник. – К.: Основа, 2007.- 620 с.

13. Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 624 с.

14. Транспорт 2002: Справочник. – Одесса: Изд-во «Судоходство», 2002. - 302 с.