Розділ 2. Ефективності гальмування транспортного засобу

Тема 2.1. Розрахунки руху  і аналіз процесу гальмування автомобіля.

План:

1. Аналіз параметрів гальмування.

2. Визначення сталого уповільнення автомобіля.

1. Аналіз параметрів гальмування

Більшість зіткнень відбуваються тому, що автомобіль не може зупинитися досить швидко. Цей факт в основному переважає при дорожньо– транспортних випадках, тому слід розглянути гальмівну систему автомобіля з метою з’ясування характерних особливостей процесу гальмування.

В процесі гальмування кінетична енергія автомобіля зменшується і

переходить в теплову. При спрацьовуванні гальм гальмівні колодки притиска-ються до гальмівного барабана, що обертається, і сили тертя, що виникають між ними, уповільнюють рух автомобіля. Тертя між колодками і барабаном доводить до збільшення їх температури, і таким чином, уповільнення руху автомобіля відбувається в результаті переходу кінетичної енергії в теплову.

У більшості випадків при виникненні небезпечної дорожньої ситуації водій застосовує екстрене гальмування. Для аналізу параметрів гальмування автомобіля та його гальмівної ефективності використовується гальмівна діаграма. Гальмівна діаграма - це графічне зображення залежності уповільнення і швидкості автомобіля від часу (рис. 1).

Рис. 1. Гальмівна діаграма автомобіля: t1 – час реакції водія; t2 – час затримки гальмування; t3 – час наростання уповільнення; t4 – час гальмування із постійною (максимальною) інтенсивністю

При дослідженні ДТП гальмова діаграма будується з урахуванням часу реакції водія. Час реакції водія t1 - це інтервал часу з моменту виникнення небезпеки до моменту натискання на педаль гальма.

Час затримки гальмування t2 - проміжок часу з моменту натискання на педаль гальма до моменту появи уповільнення автомобіля.

Час наростання уповільнення t3 - це інтервал часу з моменту початку уповільнення автомобіля до моменту, коли уповільнення досягає свого сталого (максимального) значення.

Інтервали часу t1, t2, t3 приймаються відповідно до рекомендацій Інституту судових експертиз. Інтервал часу t4, коли автомобіль гальмує з максимальною ефективністю, визначається розрахунковим шляхом.

Час реакції водія залежить від безлічі факторів: статі, віку, кваліфікації, фізичного стану водія. Тому в експертних розрахунках використовуються середньостатистичні значення часу реакції водія у зв'язку з тим, що неможливо точно відтворити обставини виникнення небезпечної ситуації з урахуванням психофізичного стану водія на момент ДТП. Наприклад, у Великобританії при експертизі ДТП час реакції водія вважають постійним і рівним 0,68 с.

Застосування єдиного значення часу для всіх умов ДТП не завжди виправдане. Від водія не можна вимагати граничної напруги в будь-якій обстановці й постійної готовності до виконання ефективних дій по попередженню ДТП.

Іноді перешкода може з'явитися раптово для водія й без явних ознак небезпеки, наприклад, вихід пішохода на проїзну частину, де перехід не дозволений, або поява пішохода на заміському шосе при відсутності по ньому пішохідного руху. В інших випадках, навпаки, водій може передбачити характер перешкоди й місце його появи, отже, має можливість заздалегідь підготуватися до вживання необхідних заходів безпеки, наприклад, при виході пішохода на проїзну частину перехрестя або пішохідного переходу.

Тому багато фахівців вважають, що більш правильно застосовувати значення часу реакції водія диференційовано, залежно від дорожньо-транспортної ситуації (ДТС). Так у практиці судової автотехнічної експертизи України використовуються диференційовані значення часу реакції водія в межах 0,6-1,4 с (табл. 2.1, стор.37[1]).

Дивись таблицю

У тих випадках, коли не виникає перешкоди для руху ТС і сам водій не

створює перешкод для інших учасників руху ( так звані вільні від перешкод ДТС), час реакції водія буде залежати від технічних факторів (табл. 2.2, стор.39).

При розрахунках максимально допустимої швидкості руху автомобіля в умовах обмеженої видимості і мінімально допустимої дистанції до переднього автомобіля час реакції водія буде мінімальним (табл. 2.3, стор.39).

Що стосується інтервалу часу затримки гальмування t2, то на сьогодні відсутня єдина оцінка його тривалості. Час затримки гальмування t2 залежить від типу гальмівного привода, конструкції гальмівних механізмів і бази автомобіля. Усі перераховані фактори варіюються залежно від категорії ТС (табл.2.4, стор.40.).

Аналізуючи дані табл. 2.5, слід відзначити, що час затримки спрацьовування гальм автомобілів категорії N1 становить 0,3-0,4 з, що більше, ніж в автомобілів категорії М1, Конструктивно таку розбіжність пояснити складно, оскільки вантажні автомобілі повною масою до 3,5 т виготовляються на базі легкових автомобілів або автобусів малого класу, у яких час затримки спрацьовування

гальм не перевищує 0,2 с.

Крім того, зазначена затримка гальмування автопоїзда 0,4-0,6 с в більшій мірі відповідає автопоїздам з одноконтурною гальмівною системою, яка вже більш двох десятиліть заборонена до експлуатації. Сучасні автопоїзди обладнаються двох- або трьохконтурним пневматичним гальмівним приводом з прискорювальним електропневмоклапаном. Це дозволяє значно скоротити затримку гальмування причіпних ланок автопоїзда.

Розглянемо час наростання уповільнення t3, який в основному залежить від категорії транспортного засобу, коефіцієнта зчеплення коліс із дорогою і (меншою мірою) від завантаження ТЗ і типу гальмівного приводу. Уявлення про тривалість часу наростання уповільнення t3 в експертів періодично змінювалося. 	Однак існують загальні рекомендації з вибору часу наростання уповільнення, наприклад, при ϕ=0,7-0,8 для легкових автомобілів (категорія М1) t3= 0,4 с, для всіх інших категорій незалежно від завантаження t3= 0,6 с.

Відомі більш докладні дослідження часу t3. Аналіз цих даних дозволяє вибірково представити значення часу наростання затримки залежно від категорії ТЗ, його завантаження і типу гальмівного приводу, а також коефіцієнта зчеплення коліс із дорогою (табл. 2.6, 2.7).

На даний час відсутні рекомендації з вибору або розрахунків величини уповільнення автомобіля, обладнаного антиблокувальною системою гальм. Цей факт вимагає врахування в експертних розрахунках додаткової похибки. Тому в експертів виникає питання щодо правильності вибору величини уповільнення по встановлених середньостатистичних даних. Так, наприклад, результати гальмових випробувань, виконані фахівцями лабораторії експертизи транспорту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, показали, що уповільнення автомобіля БМВ-520і 2002 року випуску в спорядженому стані на сухому, рівному асфальтобетонному покритті досягає 7,8 м/с2.

Аналогічне значення уповільнення БМВ-520і можна одержати розрахунковим шляхом при ke = 1і ϕ = 0,8.

Таким чином, найбільш точні значення величини уповільнення автомобіля можна одержати при проведенні слідчого експерименту. Однак автомобіль після ДТП може мати такі ушкодження, які не дозволять зробити необхідні виміри. У такому випадку доцільно використовувати середньостатистичні дані величини затримки автомобіля або визначати цю величину шляхом розрахунків.

## Питання проміжного контролю до лекції 2.1

1. Проаналізуйте гальмівну діаграму автомобіля та фактори, що на неї впливають.

2. Проаналізуйте сутність та процедуру визначення усталеного уповільнення автомобіля при гальмуванні.

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити:

1.Як розрахувати загальний час який необхідний для зупинки КТЗ

стор.34-36[1].

2. Що таке запізнювання спрацьовування гальм і час  наростання сповільнення

6. Література

- Конспект лекцій,

- Туренко А.М., Клименко В.І., Сараєв О.В., Данець С.В. Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП. ХНАДУ, Харків, 2013. с.34…52.