Тема 2.4.  МАТЕРІАЛИ З ДТП ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ

На експертизу надаються оригінали всіх первинних документів з місця ДТП та документи розслідування. Кримінальні та цивільні справи для судової експертизи надаються у повному обсязі обсяг із зазначенням усіх додаткових матеріалів (відеозаписів, деталей, вузлів).

Висновки фахівців на запит сторін чи адвокатів можуть готуватись з використанням ксерокопій поданих документів. Особливого значення мають документи, складені безпосередньо на місці ДТП та за результатами розслідування його обставин. Якість цих документів значною мірою визначає достовірність досліджень та обґрунтованість висновків експертизи.

За ДТП без поранення та загибелі людей відповідно до наказів МВС складаються:

1) протокол про порушення правил дорожнього руху учасниками;

2) схема ДТП до протоколу;

3) опис пошкоджень із зазначенням належності автотранспортних засобів;

4) пояснення учасників та свідків.

Можливі фотознімки та відео огляд місця події, про що робиться відмітка в протоколі про долучення відеоматеріалів.

У разі незгоди з рішенням на місці ДТП учасники протягом 10 днів можуть подати заяву на ім'я вищого начальника НП України із зазначенням мотивів незгоди. Проводиться посадовими особами повторний розгляд із запрошенням учасників, свідків та виїжджаючих на

місце ДТП інспекторів, ухвалюється нове рішення або залишається колишнє. За незгоди учасники наполягають на проведенні автотехнічного дослідження чи експертизи та можуть подати до суду рішення дізнавачів чи слідчих.  Матеріали на винного при ДТП відповідальності надсилаються до суду для притягнення до адміністративної відповідальності.

За наявності постраждалих при ДТП (поранений, госпіталізується на добу або більше, можливе амбулаторне лікування; легкі тілесні пошкодження з розладом та без розладу здоров'я; менш тяжкі – лікування від 7 до 21 дня; тяжкі – з наслідками, небезпечними для здоров'я та життя, смертельними, коли постраждалий проживає понад до 30 діб; гине на місці ДТП або прожив менше 30 діб) зазвичай на місце ДТП виїжджає група чергової частини у складі дізнавача (слідчого), інспекторів чергової частини та викликається швидка допомога.

У цьому випадку складаються такі документи:

1. Довідка з ДТП – це основний документ для звіту та звітності із зазначенням дати, обставин, постраждалих, відомостей про транспорті, водіях та очевидцях. На ній ставиться штамп реєстрації в книзі обліку подій.

Часто зустрічається недолік у довідці - це виклад обставин із зазначенням причин ДТП, що робити не слід.

2. Протокол огляду місця події.

У вступній частині вказується час отримання та особа, від якої отримано повідомлення про ДТП Це головний документ, що складається слідчим із урахуванням вимог Кримінально-процесуального кодексу (КПК). Понятим, спнціалісту та експерту пояснюють обов'язки за КПК,

Слідчий повинен зробити опис всього, що бачив сам при вказаному освітленні: опис дороги, її стан, наявність дорожніх знаків, радіуси, видимість, оглядовість за напрямами та підходами.

Координати місця події – правильніше вказувати розташування слідів, уламків, осип землі та ін. в зоні контактування, а на практиці слідчі часто ставлять лише хрести за свідченнями учасників.

Докладно слід описувати сліди, положення машин та предметів з повторення розмірів зі схеми ДТП; напрямок руху учасників – за слідами чи за показаннями; докладно становище потерпілого, сліди контактування.

На закінчення слід зазначити, скільки і з якого місця зроблено знімків, що вилучено та опечатано, які технічні засоби використовувалися, які були зауваження учасників огляду з їх

підписами. У практиці ще зустрічаються протоколи, складені не так спеціальному бланку часто упускаються важливі дані, що ускладнює подальше розслідування. Залучення фахівців та експертів дозволяє отримати більш повну технічну інформацію для цього  найважливішого документа.

3. Протокол огляду транспорту складається інспектором з обліком у присутності понятих. Вказується наявність вантажу, його кріплення, які та скільки було зроблено знімків, докладно описуються пошкодження та дається висновок про технічний стан кермового та гальмівного управлінь, освітлювальних та сигнальних приладів, склоочисників, дзеркал.

Вказуються вилучені предмети чи деталі. Недоліки: часто не вказується рік випуску, пробіг, колір ТЗ. Запис про справність та несправність повинен бути зроблений на основі зазначених ознак чи перевірочних процесів, чого у протоколах часто ні.

Протокол огляду транспорту може бути у складі протоколу огляду місця події. Протокол додаткового огляду ТЗ може складатися за участю фахівців при детальному огляді та перевірка роботи систем, вузлів, агрегатів. У ньому мають бути докладні описи із фотоматеріалами.

4. Схема ДТП входить до складу протоколу огляду, але практично є самостійним документом. Є раціональна послідовність складання схеми:

а) визначаються межі ділянки, яку слід занести на схему (можливо велика ділянка та окремо конкретне місце);

б) відзначаються крейдою швидкозниклі сліди, розкидані предмети, плями, положення постраждалих, яких слід швидко відправити до медустанов. При перекритті проїжджої частини з припинення руху, можливо, доведеться відзначити положення коліс одного з транспортних засобів та прибрати його на узбіччя;

в) вибираються напрямки поздовжньої та поперечної координат з прив'язкою одного з ТЗ до нерухомого об'єкта ( споруди). У випадках розміщення учасників та предметів приблизно в круговій зоні застосовуються полярні координати;

г) складається чернетка схеми ДТП без масштабу, і наносяться всі об'єкти, сліди, предмети. При щільному розташуванні використовується нумерація. Розсип та плями позначаються зазвичай зоною з розмірами;

д) виробляються виміри по осях координат. При складному розташування використовується система трикутника;

е) при фотографуванні проставляються координати місця зйомки;

ж) з використанням креслярських приладів становлять масштабну схему, при цьому відразу виявляється або нестача розмірів, або неправильні виміри, що необхідно оперативно поправити з додатковим виїздом на місце ДТП

На складних перехрестях схема складається з використанням візування, вказівки опорних точок та з вибором осей координат (х, у) (Рис.1). По лініях зі стрілками виробляються вимірювання для побудови схеми у масштабі. Також необхідні написи вулиць чи напрямків доріг. У практиці багато недоліків під час складання схем. Є різні причини: складні перехрестя, тяжкі наслідки ДТП та велика інтенсивність руху в цій зоні, відсутність спеціальної підготовки та належного досвіду вимірювань та реєстрації.

Є, але не застосовується досить досконалий метод фотограмметрії. На ділянці ДТП розставляються вішки, виготовляється фотографування та за отриманими даними за допомогою ЕОМ будується схема в масштабі із проставленням розмірів. Експерту нерідко доводиться мати справу з неякісними схемами, а без побудови  схеми ДТП у масштабі не можна проводити розрахунки, тому часто потрібен додатковий виїзд на місце ДТП за участю експерта або спеціаліста.

Рис. 1. Схема ДТП на перехресті: 1 – осип осколків 0,7 х0, 5м; 2 – сліди ковзання 7м

5. Пояснення учасників та протоколи допитів.

Перед отриманням пояснень необхідно сформулювати головні питання про швидкість та напрямок руху, момент виявлення небезпеки, наявність інших учасників (спереду, ззаду, збоку), сигналах світлофора та відстанях, вжитих діях з маневру, розгону або гальмування.

Написані власноруч пояснення слідчому необхідно прочитати, поставити додаткові питання та зробити доповнення.

Протоколи допитів мають складатися за продуманим планом, а також повторні пояснення, їх бажано одержувати з використанням масштабних схем. Показання учасників та свідків суб'єктивні та дуже неточні через малий час формування небезпечної дорожньої ситуації При оцінці показань про відстані та швидкість бажано перевірити здібності учасників та свідків визначати ці параметри.

Під час проведення автотехнічної експертизи за показаннями  учасників та свідків перед експертом можуть бути поставлені питання про відповідність (невідповідність) показань розрахункам або які показань найбільше відповідають розвитку даної дорожньої ситуації. У судовому засіданні експерт може ставити питання учасникам ДТП та свідкам для оцінки відповідності показань об'єктивним параметрам механізм ДТП.

6. Акт медичного огляду водіїв складається медиками щодо встановлення алкогольного сп'яніння, а також загального стану з оцінкою: поведінки, стану свідомості, пам'яті, вегетосудинних реакцій, дихання, реакції зіниць. Оцінюється рухова сфера (хода, рівновага при закритих очах, ходьба зі швидкими поворотами, сухожильні рефлекси), фіксуються ознаки нервово-психічного стану.

7. Висновок медичної експертизи щодо постраждалого та трупу складається судово-медичними експертами на основі об'єктивного дослідження історії хвороби, всіх ушкоджень та результатів розтину. У висновку вказується ступінь тяжкості тілесних ушкоджень при ДТП з конкретної термінології та вказується на зв'язок з можливістю отримання цих травм при цьому ДТП.

У процесі автотехнічної експертизи (АТЕ) висновок медиків використовується експертом для виявлення механізму отримання травм при даній ДТП та положень потерпілого у процесі контактування. Експерт-автотехнік нерідко з експертом-медиком готують спільно висновок комплексної експертизи.

8. Протокол слідчого експерименту складається слідчим або дізнавачем для уточнення обстановки на місці ДТП та відповідності первинній схемі, для уточнення умов видимості та оглядовості, розташування засобів ОДР та ін.

Слідчий експеримент за вимогами КПК може проводитись судом за участю сторін, спеціалістів та експертів. Головна умова за КПК – це дотримання безпеки, а при оцінці видимості та оглядовості, стану дороги необхідно дотримання умов, які були за ДТП.

Найчастіший і потрібний експеримент – це перевірка ефективності гальмування, визначення зчеплення, видимості та оглядовості, а також швидкості та часу руху об'єктів, їх розташування у характерні моменти.

Часто визначається час і швидкість руху під час створення перешкоди, при розгоні автомобілів у реальному темпі з місця на перехрестях, при повільному об'їзді перешкод та ін. фахівців та експертів, як правило, при цьому не обходиться Є небезпека слідчим експериментом навмисно або ненавмисно отримати абсолютно не відповідні минулій події дані.

9. Обстеження пошкоджень та визначення вартості відновлення ТЗ зазвичай представляється у вигляді висновку експерта з автотоварознавчої експертизи, який досліджує пошкодження ТЗ у присутності обох сторін - позивача та відповідача. Розраховується вартість запасних частин, всіх матеріалів та робіт з відновлення. Є спеціальні методики визначення залишкової вартості, втрати товарного вигляду та ін. При цьому користуються цінниками заводів-виробників та ремонтних організацій, враховуються згодом коефіцієнти інфляції та проводяться нові розрахунки.

У методиках розрахунку відновлення передбачається встановлення нових деталей та вузлів з відповідним рівнем оплати. Все це може бути зовсім не потрібно для цього старого автомобіля. Часто обсяг такого ремонту за вартістю та витратами набагато перевищує залишкову вартість ТС. Таким чином, складається висновок автотоварознавчої експертизи. Проблемою є визначення шкоди від даного ДТП на тлі пошкоджень, що мали місце, до цього ДТП.

10. Довідки про режим роботи світлофорів, про дорожні та метеоумов при розслідуванні отримують від відповідних організацій та установ.

11. Постанова для проведення експертизи (ухвала суду про призначення експертизи) має вступну, основну та заключну частини. У вступній вказується: хто, на підставі чого і коли виніс це постанову.

В основному зазначаються обставини ДТП: конкретні значення швидкостей, часу та відстаней щодо розвитку ситуації, виявлені за первинними документами, а також у результаті

розслідування. Потім формуються питання експертизи ДТП. У відповідно до положень ст. КПК та ст. ЦПК зазначені учасники процесу мають право клопотати про додаткові питання, а у цивільних справах – кожна сторона має право подати свої питання.

Передбачено клопотання про проведення експертизи у тому чи іншій установі або доручити конкретному фахівцю. Зрештою в результаті слідчий і суд визначають винесені на експертизу питання.

Відхилення деяких питань у цивільних справах судом має бути мотивованою.

На практиці часто перед експертами та фахівцями ставлять багато нічого не значущих для суті питань, і тільки після отримання Висновку виникають головні питання, які виносяться на додаткову чи повторну експертизу.

Останнім часом наприкінці питань стали вказувати, що якщо у процесі дослідження виникнуть питання, що мають значення по події, то пропонується експерту їх поставити і дозволити на основі своїх знань (див. ЦПК).

У заключній частині постанови зазначається: кому доручено, які матеріали крім постанови надані, провадиться запис про попередження експерта про відповідальність  у разі відмови, ухилення та за свідомо неправдивий висновок.

Якість ухвали залежить від кваліфікації слідчого, прокурора або судді, а також від достовірності вихідних матеріалів щодо ДТП.

У ухвалі може бути вказано явно нереальний момент об'єктивної небезпеки, за яким наперед визначається висновок експерта. Тому експерту слід обстоювати позиції формування та розвитку даної ситуації з механіки руху ТЗ та керуючих дій водіїв на основі своїх професійних знань.

Питання для самоперевірки

1. Яка відмінність у складанні документів на місці ДТП, якщо є чи відсутні постраждалі?

2. Які недоліки у складанні протоколу огляду місця події ДТП ускладнюють вирішення завдань під час експертизи?

3. Яка раціональна послідовність складання схеми ДТП та які недоліки схем у практиці?

4. Як висновок медичної експертизи використовується при автотехнічної експертизи?

5. Які дані виходять при слідчому експерименті, яка роль при цьому фахівців та експертів?

6. Який зміст постанови або ухвали суду на проведення експертизи ДТП?

Література

- Конспект лекцій

- Туренко А.М., Клименко В.І., Сараєв О.В., Данець С.В. Автотехнічна

- експертиза . Дослідження обставин ДТП. ХНАДУ, Харків, 2013. с.18…33.