Лабораторна робота №5

Дослідження ймовірності послівного розпізнавання мовної інформації

1. Мета роботи:

а) опанувати теоретичних відомостеі, щодо витоку інформації по акустичному каналу та  методам захисту.

б) дослідити вплив спектрального рівня акустичного сигналу на послівну розбірливість акустичної мовної інформації.

в) придбання навичок використання прикладного програмного забезпечення для розрахунку послаблення радіохвиль

- 2. Завдання на лабораторну роботу

2.1. Розрахунок та дослідження ймовірності послівної розбірливості акустичної мовної інформації.

2.2. Розрахунок та дослідження ймовірності послівної розбірливості акустичної мовної інформації від спектрального рівня акустичного сигналу.

І. Теоретичні відомості

Акустичною інформацією називається інформація, носіями якої є акустичні сигнали. У випадку, якщо джерелом інформації є людська мова, акустична інформація називається мовною.

Технічний канал витоку інформації - сукупність об'єктів розвідки: технічного засобу розвідки, за допомогою якого видобувається інформація про цей об'єкт, і фізичного середовища, в якому розповсюджується інформаційний сигнал.

Акустичні канали витоку інформації утворюються за рахунок:

- поширення акустичних коливань у вільному повітряному просторі;

- дії звукових коливань на елементи і конструкції будівель;

- впливу звукових коливань на технічні засоби обробки інформ.

У повітряних технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є повітря, і для їх перехоплення використовуються мініатюрні високочутливі мікрофони і спеціальні спрямовані мікрофони.

У вібраційних технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є конструкції будівель, споруд (стіни, стелі, підлоги), труби водопостачання, опалення, каналізації та інші тверді тіла. Для перехоплення акустичних коливань в цьому випадку використовуються контактні мікрофони (стетоскопи). Контактні мікрофони, з'єднані з електронним підсилювачем, називають електронними стетоскопами.

Електроакустичні технічні канали витоку інформації виникають за рахунок електроакустичних перетворень акустичних сигналів в електричні і включають перехват акустичних коливань через ДТЗС. Володіють "мікрофонним ефектом", а також шляхом "високочастотного нав'язування".

Для кількісної оцінки якості перехопленої мовної інформації найбільш часто використовують показник - словесна розбірливість мовлення “W”, під якою розуміється відносна кількість правильно понятих слів. З практичних міркувань може бути встановлена деяка шкала оцінок якості перехопленого розмови:

- перехоплена мовна інформація містить кількість правильно прийнятих слів, яка є достатньою для того,щоб скласти зміст перехопленої розмови.

- перехоплена мовна інформація містить кількість правильно прийнятих слів, яка є достатньою лише складання короткої довідки-анотації, що відображає предмет, проблему, мету і загальний зміст перехопленого розмови.

перехоплена мовна інформація містить окремі правильно зрозумілі слова, що дозволяють встановити предмет розмови.

Вихідними даними для розрахунку є:

- Вs, дБ – інтегральний (сумарний) рівень мовного сигналу в смузі частот 100-10000 Гц;

- N – число дискретних смуг спектру сигналу;

- Fср , Гц – середня частота;

- Δf, Гц – ширина смуги;

- Δi, дБ – спектральні рівні параметра артикуляції мови;

- i – вагові коефіцієнти дискретних смуг;

- Zi , дБ – коефіцієнти послаблення (загасання) i-го спектрального рівня мовного сигналу на трасі розповсюдження акустичної хвилі від джерела мови до приймального пристрою;

- Bni, дБ – спектральні рівні шуму в i-й дискретній смузі спектру сигналу.

Початкові дані для мовних сигналів з рівнями:

- Вs = 64 дБ (тиха мова);

- Вs = 70 дБ (мова з середнім рівнем);

- Вs = 76 дБ (гучна мова);

- Вs = 84 дБ (мова, посилена технічними засобами)

Розрахунок послівної розбірливості акустичної мовної інформаціі

Ei=Bsi−Bni−Zi

- Ei−Δiпо формулі                                         знаходимо Еi – відношення сигнал/шум на вході приймального пристрою мовного сигналу в дискретних смугах спектру;

- підраховуємо різницю                    ;

- розраховуємо  Kpi  - коефіцієнт розбірливості мови в частотній смузі мовного сигналу

Kpi=0,78+5,46exp−0,0043(Ei−Δi+27,3)21+10−0,1(Ei−Δi), якщо Ei−Δi0,1−0,78+5,46exp−0,0043(Ei−Δi+27,3)21+10−0,1(Ei−Δi),

- знаходимо     ώiKpi         ;

- розраховуємо    Kp   - коефіцієнт розбірливості мови в частоній смузі мовного сигналу

KP=i=1NϖiKPi.

розраховуємо послівну розбірливість мови

W=1,54p0,251−exp−11Kp, якщо КР<0,15,

Прводимо обчислення для інших значень інтегрального (сумарного) рівеня мовного сигналу Вs, дБ

Будуємо на основі отриманих данних гістограму W=f(Bs) :

ІІ. Виконання роботи

Розрахунок параметрів захищеності мовної інформації від витоку по технічних каналах

Варіанти завдань лабораторної роботи представлені в таблиці.

Таблиця

| № варіанту | Початкові дані для розрахунку |
| --- | --- |
| 1. | Розрахувати по слівну розбірливость мови з інтегральним рівнем ВS = 64 дБ, ВS = 70 дБ, ВS = 76 дБ, ВS = 84 дБ при її прослуховуванні в умовах «експоненціального» шуму і проходженні мовного сигналу через середовище з амплітудно-частотною характеристикою, що має підєм в околиці 1000 Гц. при представленні спектру мовного сигналу 7 октавними смугами. Початкові дані по октавних смугах і мовному сигналі приймаються з табл. 1,2. |
| 2. | Розрахувати по слівну розбірливость мови з інтегральним рівнем ВS = 64 дБ, ВS = 70 дБ, ВS = 76 дБ, ВS = 84 дБ при її прослуховуванні в умовах «розмовно подібного» шуму і проходженні мовного сигналу через середовище з рівномірною амплітудно-частотною характеристикою. Розрахувати по слівну розбірливість при представленні спектру мовного сигналу 7 октавними смугами. Початкові дані по октавних смугах і мовному сигналу приведені в табл. 3,4. |
| 3. | Розрахувати по слівну розбірливость мови з інтегральним рівнем ВS = 64 дБ, ВS = 70 дБ, ВS = 76 дБ, ВS = 84 дБ при її прослуховуванні в умовах «експоненціального» шуму і проходженні мовного сигналу через середовище з амплітудно-частотною характеристикою, що має підєм в околиці 1000 Гц. при представленні спектру мовного сигналу 20 рівноартикуляційними смугами. Початкові дані по рівноартикуляційних смугах і мовному сигналі приймаються з табл. 5,6. |
| 4. | Розрахувати по слівну розбірливость мови з інтегральним рівнем ВS = 64 дБ, ВS = 70 дБ, ВS = 76 дБ, ВS = 84 дБ при її прослуховуванні в умовах «експоненціального» шуму і проходженні мовного сигналу через середовище з амплітудно-частотною характеристикою, що має підєм в околиці 1000 Гц. при представленні спектру мовного сигналу 20 рівноартикуляційними смугами. Початкові дані по рівноартикуляційних смугах і мовному сигналі приймаються з табл. 7,8. |

Таблиця 1. Характеристики мовних сигналів в октанових смугах

| Номер смуги і | Границя смуги f1-f2, Гц | Средня частота Fcp, ГЦ | Ширина смуги df, Гц | Bs = 64 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 70 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 76 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 84 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Артикуляциійний параметр иови i | Ваговий коефіцієнт дискретної смуги i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87,5-175 | 125 | 87,5 | 38,2 | 47,2 | 50,3 | 58,4 | 19,3 | 0,00522 |
| 2 | 175-350 | 250 | 175 | 36,8 | 42,8 | 48,8 | 56,9 | 14,5 | 0,02739 |
| 3 | 350-700 | 500 | 350 | 34,3 | 39,9 | 46,3 | 54,2 | 13,0 | 0,1131 |
| 4 | 700-1400 | 1000 | 700 | 32,4 | 38,4 | 44,2 | 52,4 | 11,8 | 0,21494 |
| 5 | 1400-2800 | 2000 | 1400 | 29,2 | 35,1 | 41,0 | 49,0 | 11,3 | 0,30692 |
| 6 | 2800-5600 | 4000 | 2800 | 26,7 | 32,5 | 38,4 | 46,4 | 10,3 | 0,25583 |
| 7 | 5600-11200 | 8000 | 5600 | 25,2 | 31,1 | 37,1 | 45,1 | 9,6 | 0,07252 |

Таблиця 2. Початкові дані по спектру мовного сигналу і АЧХ

| № смуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zi, дБ | 17,3 | 21,3 | 24,3 | 24,3 | 23,3 | 22,3 | 21,3 |
| Bni, дБ | 22,2 | 21,2 | 20,3 | 19,5 | 18,8 | 18,2 | 17,7 |

Таблиця 3 Характеристики мовних сигналів в  октанових смугах

| Номер смуги і | Границя смуги f1-f2, Гц | Середня частота Fcp, ГЦ | Ширина смуги Δf, Гц | Bs = 64 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 70 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 76 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 84 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Артикуляциійний па-раметр мови i | Ваговий коефіцієнт дискретної смуги i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87,5-175 | 125 | 87,5 | 35,6 | 41,6 | 47,6 | 55,6 | 17,6 | 0,00522 |
| 2 | 175-350 | 250 | 175 | 36,2 | 42,2 | 48,2 | 56,2 | 18,2 | 0,02739 |
| 3 | 350-700 | 500 | 350 | 34,5 | 40,5 | 46,5 | 54,5 | 14,6 | 0,1131 |
| 4 | 700-1400 | 1000 | 700 | 27,0 | 33,0 | 39,0 | 47,0 | 9,8 | 0,21494 |
| 5 | 1400-2800 | 2000 | 1400 | 18,5 | 24,5 | 30,5 | 38,5 | 6,9 | 0,30692 |
| 6 | 2800-5600 | 4000 | 2800 | 10,5 | 16,6 | 22,6 | 30,6 | 4,8 | 0,25583 |
| 7 | 5600-11200 | 8000 | 5600 | 4,5 | 10,5 | 16,5 | 24,5 | 2,6 | 0,07252 |

Таблиця 4 Початкові данні по спектру мовного сигналу і АЧХ середовища розповсюдження

| № смуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zi, дБ | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Bni, дБ | 43,6 | 44,2 | 42,5 | 35,0 | 26,5 | 18,6 | 12,5 |

Таблиця 5. Характеристики мовних сигналів в рівноартикуляційних смугах

| Номер смуги і | Границя смуги f1-f2, Гц | Средня частота Fcp, ГЦ | Ширина смуги Δf, Гц | Bs = 64 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 70 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 76 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Bs = 84 дБ Спектральний рівень сигналу Bsi | Артикуляциійний параметр мови i | Ваговий коефіцієнт смуги i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-420 | 250 | 320 | 35,1 | 44,3 | 47,3 | 55,5 | 17,7 | 0,00090669 |
| 2 | 420-570 | 500 | 150 | 33,8 | 39,8 | 45,8 | 53,8 | 12,5 | 0,0015757 |
| 3 | 570-710 | 650 | 140 | 31,2 | 37,2 | 43,2 | 51,9 | 12,1 | 0,0027382 |
| 4 | 710-865 | 800 | 155 | 29,2 | 35,2 | 41,3 | 51,6 | 9,8 | 0,0057584 |
| 5 | 865-1030 | 950 | 165 | 28,0 | 32,0 | 38,1 | 49,0 | 9,1 | 0,0072691 |
| 6 | 1030-1220 | 1125 | 190 | 23,4 | 29,3 | 35,4 | 43,4 | 8,4 | 0,01437 |
| 7 | 1220-1410 | 1300 | 190 | 22,1 | 28,0 | 34,0 | 42,0 | 7,7 | 0,026754 |
| 8 | 1410-1600 | 1500 | 190 | 20,6 | 26,6 | 32,6 | 40,6 | 7,0 | 0,038462 |
| 9 | 1600-1780 | 1700 | 180 | 19,6 | 25,6 | 31,6 | 39,6 | 6,5 | 0,048091 |
| 10 | 1780-1960 | 1875 | 180 | 18,9 | 24,8 | 30,7 | 38,7 | 6Д | 0,059233 |
| 11 | 1960-2140 | 2050 | 180 | 16,9 | 22,8 | 28,8 | 36,8 | 5,8 | 0,06153 |
| 12 | 2140-2320 | 2225 | 180 | 15,4 | 21,4 | 27,4 | 35,4 | 5,5 | 0,074174 |
| 13 | 2320-2550 | 2425 | 230 | 14,1 | 20,0 | 26,2 | 34,0 | 5,2 | 0,085752 |
| 14 | 2550-2900 | 2725 | 350 | 13,4 | 19,3 | 25,3 | 33,3 | 4,9 | 0,09419 |
| 15 | 2900-3300 | 3100 | 400 | 11,8 | 17,8 | 23,9 | 31,7 | 4,6 | 0,10697 |
| 16 | 3300-3660 | 3500 | 360 | 10,7 | 16,8 | 22,8 | 30,9 | 4,3 | 0,11179 |
| 17 | 3660-4050 | 3850 | 390 | 9,1 | 15,1 | 22,2 | 30,1 | 4,1 | 0,097688 |
| 18 | 4050-5010 | 4550 | 960 | 8,6 | 14,6 | 20,6 | 28,6 | 3,6 | 0,076352 |
| 19 | 5010-7250 | 6150 | 2240 | 7,8 | 11,9 | 17,9 | 25,8 | 3,0 | 0,052398 |
| 20 | 7250-10000 | 8600 | 2750 | 3,6 | 9,6 | 15,5 | 23,7 | 2,5 | 0,031744 |

Таблиця 6. Початкові дані по спектру мовного сигналу і АЧХ

| № смуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zi, дБ | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 | 21,3 | 24,3 | 24,3 | 23,3 | 22,3 | 21,3 |
| Bni, дБ | 30,3 | 25,3 | 23,3 | 22,2 | 21,2 | 20,3 | 19,5 | 18,8 | 18,2 | 17,7 |
| №смуги | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zi, дБ | 21,3 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 17,3 | 16,3 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 12,3 |
| Bni, дБ | 17,3 | 16,9 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,6 | 13,9 | 12,9 | 11,9 |

Таблиця 7. Характеристики мовних сигналів в рівноартикуляційних смугах

| Номер смуги і | Границя смуги f1-f2, Гц | Средня частота Fcp, ГЦ | Ширина смуги Δf, Гц | Bs = 64 дБ Спектраль-ний рівень сигналу Bsi | Bs = 70 дБ Спектраль-ний рівень сигналу Bsi | Bs = 76 дБ Спектраль-ний рівень сигналу Bsi | Bs = 84 дБ Спектраль-ний рівень сигналу Bsi | Артикуляциійний параметр мови i | Ваговий коефіцієнт смуги i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-420 | 250 | 320 | 36,2 | 45,2 | 48,2 | 56,2 | 18,2 | 0,00090669 |
| 2 | 420-570 | 500 | 150 | 34,9 | 40,9 | 46,9 | 54,9 | 13,4 | 0,0015757 |
| 3 | 570-710 | 650 | 140 | 32,2 | 38,2 | 44,2 | 52,2 | 12,0 | 0,0027382 |
| 4 | 710-865 | 800 | 155 | 30,3 | 36,3 | 42,3 | 50,3 | 10,9 | 0,0047584 |
| 5 | 865-1030 | 950 | 165 | 27,0 | 33,0 | 39,0 | 47,0 | 10,1 | 0,0082691 |
| 6 | 1030-1220 | 1125 | 190 | 24,4 | 30,4 | 36,4 | 44,4 | 9,4 | 0,01437 |
| 7 | 1220-1410 | 1300 | 190 | 23,0 | 29,0 | 35,0 | 43,0 | 8,7 | 0,026754 |
| 8 | 1410-1600 | 1500 | 190 | 21,6 | 27,6 | 33,6 | 41,6 | 8,0 | 0,038462 |
| 9 | 1600-1780 | 1700 | 180 | 20,6 | 26,6 | 32,6 | 40,6 | 7,5 | 0,048091 |
| 10 | 1780-1960 | 1875 | 180 | 19,8 | 25,8 | 31,8 | 39,8 | 7Д | 0,059233 |
| 11 | 1960-2140 | 2050 | 180 | 17,9 | 23,9 | 29,9 | 37,9 | 6,8 | 0,07153 |
| 12 | 2140-2320 | 2225 | 180 | 16,4 | 22,4 | 28,4 | 36,4 | 6,5 | 0,084174 |
| 13 | 2320-2550 | 2425 | 230 | 15,0 | 21,0 | 27,0 | 35,0 | 6,2 | 0,095752 |
| 14 | 2550-2900 | 2725 | 350 | 14,3 | 20,3 | 26,3 | 34,3 | 5,9 | 0,10419 |
| 15 | 2900-3300 | 3100 | 400 | 12,9 | 18,9 | 24,9 | 32,9 | 5,5 | 0,10697 |
| 16 | 3300-3660 | 3500 | 360 | 11,8 | 17,8 | 23,8 | 31,8 | 5,2 | 0,10179 |
| 17 | 3660-4050 | 3850 | 390 | 11,1 | 17,1 | 23,1 | 31,1 | 5,0 | 0,087688 |
| 18 | 4050-5010 | 4550 | 960 | 9,6 | 15,6 | 21,6 | 29,6 | 4,6 | 0,066352 |
| 19 | 5010-7250 | 6150 | 2240 | 6,9 | 12,9 | 18,9 | 26,9 | 4,0 | 0,042398 |
| 20 | 7250-10000 | 8600 | 2750 | 4,6 | 10,6 | 16,6 | 24,6 | 3,5 | 0,021744 |

Таблиця 8. Початкові дані по спектру мовного сигналу і АЧХ

| № смуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zi, дБ | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Bni, дБ | 44,2 | 42,9 | 40,2 | 38,3 | 35,0 | 32,4 | 31,0 | 29,6 | 28,6 | 27,8 |
| №смуги | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zi, дБ | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Bni, дБ | 25,9 | 24,4 | 23 | 22,3 | 20,9 | 19,8 | 19,1 | 17,6 | 14,9 | 12,6 |

5. Контрольні запитання

1. Що розуміють під звуковим тиском?

2. Що розуміють під силою (інтенсивністю) звуку?

3. Що розуміють під рівнем сили звуку?

4. Що розуміють під порогом чутності?

5. Що розуміють під гучністю звуку?

6. Що розуміють під динамічним діапазоном?

7. Дати класифікацію акустичних каналів витоку інформації.

8. Пояснити принципи та природу утворення акустичних каналів витоку інформації.

9. Пояснити принципи та способи  перехоплення акустичної інформації з допомогою технічних засобів.