МНІНІСТЕРНСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет

Іщенко В.А., Самолюк І.І., Черепанська І.Ю.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з курсу

„Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка”

для студентів з напрямку підготовки 60902 „Інженерна механіка”

Житомир

ЖДТУ

2009

Курс „Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” формує електротехнічну підготовку інженерів-механіків, сприяє вивченню наступних дисциплін на сучасному науковому рівні.

Розрахунково-графічній роботі (РГР) надається важливе значення для закріплення знань студентів, вона є однією із форм самостійної роботи студентів. Виконання РГР сприяє засвоєнню студентами методів розрахунку лінійних електричних кіл постійного і змінного струму і дозволяє перевірити якість знань студентів.

РГР (частина перша) складається з чотирьох задач, для виконання яких необхідно вивчити відповідні розділи курсу. При розв’язуванні задач необхідно користуватися Міжнародною системою одиниць.

Варіант завдання визначається викладачем з врахуванням учбового шифру.

Вимоги до оформлення РГР. Схеми, графіки і векторні діаграми необхідно викреслювати в масштабі олівцем з використанням креслярських інструментів. Елементи схеми повинні бути зображені відповідно до діючих ДСТУ.

Кожний етап розв’язання задачі повинен мати короткі, але чіткі пояснення з приведенням розрахункових формул.

Виконана РГР подається в рукописному вигляді на листах формату А–4 з рамками та штампами з використанням чорнил чорного або синього кольору. В кінці тексту умови кожної задачі необхідно виписати дані, що відповідають варіанту завдання.

# ЗМІСТ І СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

- Титульний лист. Оформлюється відповідно до вимог (додаток А).

- Зміст.

- Задача 1. Розрахунок складного кола постійного струму.

- Задача 2. Розрахунок послідовного кола змінного струму.

- Задача 3. Розрахунок кола трифазного струму.

- Задача 4. Розрахунок асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

- Література.

# 1. ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ

Задача 1. РОЗРАХУНОК СКЛАДНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

На рис. 1 зображене коло постійного струму, що містить генератор, акумуляторну батарею та споживачі. За даними табл. 1.1 та 1.2 (відповідно до двох останніх цифр учбового шифру – номера залікової книжки) необхідно:

1. визначити струми у вітках кола:

– методом накладання,

– за допомогою законів Кірхгофа,

– методом контурних струмів,

– методом вузлових потенціалів.

Результати розрахунків звести в таблицю і порівняти.

2. визначити, в якому режимі працює акумуляторна батарея (зарядки чи розрядки).

3. перевірити баланс потужностей в електричному колі.

R4

D

E

R01

С

В

R02

R3

A

E1

E2

R1

Рис. 1. Електричне коло постійного струму

Таблиця 1.1

| Цифра одиниць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1, В | 120 | 210 | 120 | 60 | 40 | 110 | 230 | 120 | 60 | 130 |
| Е2, В | 120 | 180 | 60 | 40 | 36 | 80 | 230 | 80 | 60 | 80 |

Таблиця 1.2

| Цифра десятків | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| R01, Ом | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| R02, Ом | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| R3, Ом | 10 | 15 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 10 | 60 |
| R4, Ом | 8 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 50 | 5 | 20 |

Задача 2. РОЗРАХУНОК ПОСЛІДОВНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

До змінної синусоїдної напруги U з частотою f = 50 Гц приєднані послідовно з’єднані споживачі (рис. 2).

R1

U

A

B

C

D

E

F

G

H

R3

R6

L2

L5

C4

C7

Рис. 2. Електричне коло змінного струму

Відповідно до даних табл. 2.1, табл. 2.2 накреслити спрощену схему, споживачі з нульовим значенням опору на схемі не показувати.

Визначити силу струму і напругу на затискачах окремих споживачів, а також активну та реактивну потужності, що споживаються.

Побудувати векторну діаграму струму та напруг і топографічну діаграму.

Обчислити значення частоти, індуктивності або ємності, при яких настане резонанс напруг, визначити силу струму при резонансі.

Порівняти результати обчислень, зробити висновки.

Таблиця 2.1

| Цифра одиниць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 127 | 220 | 380 | 500 | 127 | 220 | 380 | 500 | 127 | 220 |
| R1, Ом | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R3, Ом | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| R6, Ом | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 |

Таблиця 2.2

| Цифра десятків | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2, Гн | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 0 | 0,02 |
| C4,мкФ | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 300 | 300 |
| L5, Гн | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| C7, мкФ | 300 | ∞ | ∞ | 400 | 200 | ∞ | ∞ | ∞ | 200 | 400 |

Задача 3. РОЗРАХУНОК КОЛА ТРИФАЗНОГО СТРУМУ

До лінії трифазного струму промислової частоти (рис. 3) з напругою 380/220 В за допомогою рубильників приєднані споживачі – лампи розжарювання загальною потужністю PA, PB, PC з напругою живлення 220 В та нагрівачі з опором       RAB = RBC = RCA = 19 Ом на напругу 380 В. Рубильники увімкнені  відповідно до таблиць варіантів (табл. 3.1, табл. 3.2).

ІАY

РА

c

a

ІC

Р5

Р4

Р6

A

РC

РB

І0

А

ІА

А

ІB

ІBY

А

ІВ

Zca

Іbc

ІC

ІCY

Р2

Р3

ІA

Іab

Zbc

Zab

Ica

Р1

B

C

b

Рис. 3. Електричне коло трифазного струму

Зобразити спрощену схему без неувімкнених навантажень та визначити за допомогою векторних діаграм:

- лінійні струми споживачів, увімкнених трикутником  – IA, IB, IC;

- лінійні струми споживачів, увімкнених зіркою – IAY, IBY, ICY;

- покази амперметрів і струм нульового проводу;

- зобразити окремо векторні діаграми:

- для споживачів, увімкнених трикутником;

- для споживачів, увімкнених  зіркою;

- суміщену векторну діаграму, вказавши на ній вектори всіх струмів, що протікають в розглядуваному колі.

Таблиця 3.1

Увімкнені рубильники (за цифрою одиниць № варіанту)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1 Р2 Р4 Р5 | Р1 Р2 Р3 Р5 Р6 | Р1 Р3 Р5 Р6 | Р2 Р3 Р5 Р6 | Р1 Р3 Р4 Р5 | Р2 Р3 Р5 Р6 | Р1 Р3 Р5 Р6 | Р1 Р2 Р3Р4 Р5 | Р2 Р3 Р4 Р5 | Р2 Р3 Р4 Р6 |

Таблиця 3.2

| Цифра десятків | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA, Вт | 2200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 4400 |
| PВ, Вт | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 2200 | 4400 | 4400 | 2200 | 4400 | 2200 |
| PС, Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 2200 | 4400 | 4400 | 2200 | 4400 |

Задача 4. РОЗРАХУНОК АСИНХРОННОГО ТРИФАЗНОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

Трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором має такі параметри:

напруга живлення 380/220 В;

номінальна потужність на валу Рном.мех;

номінальна швидкість nном ;

коефіцієнт корисної дії ККД;

коефіцієнт потужності cosφном;

коефіцієнт кратності пускового струму α;

коефіцієнт кратності пускового моменту β = Мпуск/Мн;

коефіцієнт перенавантажної здатності γ = Мmax/Мн.

Двигун увімкнено за схемою “зірка” до мережі з лінійною напругою Uлін. = 380 В, частотою f = 50 Гц.

З врахуванням даних табл. 4.1, табл. 4.2 визначити:

- споживану потужність: активну, реактивну, повну;

- споживаний струм;

- пусковий струм;

- ємність конденсаторів для підвищення cosφ до 0,95 при вмиканні їх за схемами “зірка” та “трикутник”, побудувати векторні діаграми напруги і струмів та трикутник потужностей;

- визначити обертаючі моменти двигуна: номінальний, пусковий, критичний;

- визначити номінальне і критичне значення ковзання;

- визначити обертаючий момент двигуна при значеннях ковзання S = 0; Sном.; 0,8Sкр.; Sкр.; 1,2Sкр.; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1;

- побудувати графік М(S) залежності обертаючого моменту двигуна від ковзання.

Таблиця 4.1

| № варіанту Параметри | Цифра десятків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потужність, кВт | 1,0 | 2,8 | 7,0 | 10 | 20 | 28 | 40 | 75 | 100 | 125 |
| cosφ | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
| Швидкість обертання nном , об/хв | 2850 | 1440 | 970 | 730 | 2920 | 1460 | 975 | 730 | 2950 | 1460 |
| γ | 2,2 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,35 | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,25 | 2,3 |

Таблиця 4.2

| № варіанту Параметри | Цифра одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ККД % | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| α | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
| β | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | 2,4 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,35 |

# 2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

## 2.1. РОЗРАХУНОК КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1.1. Умова задачі.

Дані: E1 = 120 В, E2 = 120 В, R01 = 2 Ом, R1 = 2 Ом, R02 = 2 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 10 Ом.

2.1.2. Розв’язок. В даному електричному колі 2 вузли – точка А не є вузлом тому, що вона знаходиться між елементами R01 та R1 які входять до складу однієї вітки і через них протікає один і той же струм I1, точки В і С не є окремими вузлами, тому що між ними немає елементів електричного кола, вони з’єднані провідником і виступають як один вузол. Вказане відноситься до точок D і E.

Коло має 6 контурів, із них 3 незалежні (кожен із незалежних контурів повинен мати один або кілька елементів, які не входять до складу інших незалежних контурів) та 4 вітки, в яких протікають 4 різні струми.

2.1.3. Розрахунок струмів в електричному колі

2.1.3.1. Метод накладання

Принцип накладання полягає в тому, що електричні струми в елементах складного лінійного електричного кола, зумовлені дією кількох джерел електричної енергії, визначаються алгебричною сумою  часткових струмів, зумовлених кожним з джерел електричної енергії.

Для розрахунку складного лінійного електричного кола, яке має кілька джерел електричної енергії, методом накладання з електричного кола вилучають всі джерела електричної енергії крім одного, замінюють їх відповідними внутрішніми опорами і визначають часткові струми. Подібне перетворення і розрахунок виконують для кожного джерела електричної енергії. Алгебричні суми визначених часткових струмів для кожної з гілок є результат дії всіх джерел електричної енергії електричного кола.

Для  визначення часткових струмів в колі рис. 1.1, зумовлених джерелом електричної енергії Е1, вилучаємо джерело електричної енергії Е2, замінивши його внутрішнім опором  R02, як показано на рис. 1.2, а. Паралельно з’єднані резистори R02, R3 та R4 замінюємо еквівалентним R234, як показано на рис.  1.2, б.

1/R234 = 1/R3+1/R02+1/R4 =1/15+1/2+1/10 = 0,667 Ом-1,

R234 = 1/0,667 = 1,5 Ом.

Повний опір кола, зображеного на рис. 1.2, а:

R234

І41

A

R3

R01

E1

І11

R02

R4

B

R1

І21

І31

U1

A

R01

E1

І11

R1

І21

U1

B

а))

б))

Rзаг = R01 + R1 + R234 = 4,5 Ом.

Рис. 1.2. Складне електричне коло за рис. 1.1 після вилучення джерела електричної енергії Е2 – а,

після спрощення – б

Частковий струм І11 = E1/Rзаг = 120/4,5 = 26,667 A.

Часткова напруга U1 = І11 . R234 = 40 B.

Часткові струми в інших вітках кола: І21 = U1/R02 = 20 A,

І31 = U1/R3 = 2,667 A, І41 =  U1/R4 = 4 A.

Подібно визначаємо часткові струми, зумовлені дією джерела електричної енергії Е2, для чого  вилучаємо джерело електричної енергії Е1, замінивши його внутрішнім опором  R01, як показано на рис. 1.3, а. Спрощуємо електричне коло рис. 1.3, а, замінюючи  послідовно з’єднані резистори R01, R1 та з’єднані паралельно  з ними резистори R3 та R4 еквівалентним резистором R134, як показано на рис.  1.3, б.

U2

U2

U2

U2

1/R134 = 1/(R01 + R1)+1/R3+1/R4 =1/3 + 1/15 + 1/10 =        = 0,5 Ом-1, R134 = 2 Ом.

Повний опір кола, зображеного на рис. 1.3, б:

Rзаг = R02 + R134 = 4 Ом.

I22

б)

I22

R4

R01

В

R02

R3

A

E2

R1

R02

R134

A

E2

В

U2

U2

I32

I42

I12

а)

Рис. 1.3. Складне електричне коло за рис. 1.1 після вилучення джерела електричної енергії Е1 – а, після спрощення – б

Визначаємо часткові струми, зумовлені ДЕЕ Е2 :

І22 = E2/Rзаг = 30 А, U2 = І33  R134 = 60 B,

І12 = U2/( R01 + R1) = 20 A,

І32 = U2/R3 = 4 A, І42 = U2/R4 = 6 A.

Струми, зумовлені дією обох джерел електричної енергії, є алгебрична сума часткових струмів від кожного джерела живлення:

І1 = І11 – І12 = 6,667 А,

І2 = – І21+ І22 = 10 А,

І3 = І31+ І32 = 6,667 А,

І4 = І41+ І42 = 10 A.

2.1.3.2. Метод рівнянь Кірхгофа

І закон Кірхгофа: алгебрична сума струмів у вітках кола, що сходяться  у будь-якому вузлі електричного кола, дорівнює нулю:

Ik=0,,

(струми, спрямовані до вузла, беремо зі знаком «+», струми спрямовані від вузла беремо зі знаком «–»).

Або у будь-якому вузлі електричного кола сума струмів, спрямованих до вузла, дорівнює сумі струмів, спрямованих від вузла:

k=1pIk=m=1qIm.

За І законом Кірхгофа складаємо n – 1 незалежних рівнянь, тут n – кількість вузлів у колі.

Коло, що розглядається, має 2 вузли, за першим законом Кірхгофа  можна скласти 1 незалежне рівняння, наприклад для вузла А (C):

І1 + І2 – І3 – І4 = 0.

Неважко побачити, що рівняння для вузла D (E) тотожне рівнянню для вузла А (C) оскільки відносно цього вузла струми мають протилежні напрями:

-І1-І2+І3+І4=0.

ІІ закон Кірхгофа: алгебрична сума спадів напруги на елементах будь-якого замкнутого контуру електричного кола дорівнює алгебричній сумі ЕРС цього контуру:

Rk⋅Ik=Ek.

Спад напруги Rk⋅Ik беремо зі знаком «+», якщо напрям цього струму співпадає з напрямом обходу контуру. Якщо напрям струму не співпадає з напрямом обходу контуру, то спад напруги беремо зі знаком «–».

Кількість незалежних рівнянь за ІІ законом Кірхгофа відповідає числу незалежних контурів.

І контур включає елементи E1, R01, R1, R02, E2. Рівняння для цього контуру: I1⋅R01+I1⋅R1−I2⋅R02=E1−E2.

Струм І1 співпадає з напрямком обходу, тому відповідні спади напруг беремо зі знаком „+”, а струм І2 не співпадає з напрямом обходу контуру, тому відповідні спади напруг беремо зі знаком „–”. ЕРС E1 співпадає з напрямком обходу, тому беремо її зі знаком „+”, а E2 – має протилежний напрямок, тому беремо її зі знаком „–”.

Для контурів ІІ, ІІІ відповідно:

I2⋅R02+I3⋅R3=E2,

Повна система рівнянь:

I1⋅R01+I1⋅R1−I2⋅R02=E1−E2,I2⋅R02+I3⋅R3=E2,−I3⋅R3+I4⋅R4=0,  2I1+1I1−2I2=120−120,2I2+15I3=120,−15I3+10I4=0,

Значення струмів знаходимо методом підстановок.

З 1 рівняння: 3I1- 2I2 = 0;    I2 = 1,5I1.

З 2 рівняння: 2I2+15I3=120;  21,5 I1+15 I3 = 120;

 I3 = 8-0,2 I1.

З 3 рівняння: 10I4-15I3 = 0;  10I4-15(8-0,2 I1) = 0; 

 10I4-120+3I1 = 0;  I4 = 12-0,3I1.

З 4 рівняння: I1+I2-I3-I4 = 0;  I1+1,5I1-8+0,2I1-12+0,3I1=0;

 3I1 = 20;  I1 = 6,67 А.

I2=1,5I1 = 10 А.

I3 = 8- 0,2I1 = 6,67 А.

I4 = 12-0,3I1 = 10 А.

Перевірка: I1+I2-I3-I4 = 0;  6,67+10-6,67-10 = 0.

2.1.3.3. Метод вузлових потенціалів

Метод вузлових потенціалів дозволяє зменшити  кількість рівнянь, необхідних для визначення струмів у вітках кола, до n – 1, (n – кількість вузлів у колі).

За  методом вузлових потенціалів безпосередньо визначають потенціали вузлів кола. Потенціал одного з вузлів приймають за 0, потенціали інших вузлів є невідомими. Якщо коло має два вузли, невідомим є потенціал одного вузла, наприклад, вузла В, для його визначення складають одне рівняння:

ϕВ⋅gB=Ei⋅gi.

Тут ІВ=Еі.gi– власний струм вузла В – алгебрична сума добутків ЕРС Eі та провідностей gi гілок, що підходять до вузла В,

gB– провідність вузла В – сума провідностей gi віток, що підходять до вузла В.

R1

R01

E1

R3

R02

R4

В

E2

Е

А

+

–

+

–

C

D

Рис. 1.3

Визначаємо власну провідність та власний струм вузла В:

gB=1R01+R1+1R02+1R3+1R4=11+2+12+115+110= 1 См,

ІВ=Е1R01+R1+E2R02=1203+1202=40+60=100 А.

Визначаємо потенціал вузла В: ϕВ=ІВgB=100В.

За законом Ома для ділянки кола визначаємо струми у вітках кола:

Для даного кола значення струмів становлять:

I1=Е1−ϕВR01+R1=120−1001+2=6,67 A; I2=Е2−ϕВR021=120−1002=10 A;

I3=ϕВR3=10015=6,67 A;     I4=ϕВR4=10010=10 A.

Вірність розрахунків перевіряємо за І законом Кірхгофа: I+I−I−I=0  6,67+10 –6,67–10 = 0.

2.1.3.4. Метод контурних струмів (МКС).

Для розрахунку електричних кіл методом контурних струмів вважають, що в кожному з контурів протікає свій так званий контурний струм; струм кожної з гілок визначають як алгебричну суму контурних струмів, що протікають через дану гілку. Рівняння складають для незалежних контурів.

R01

E1

E2

І

ІІІ

І1

І3

І2

І4

+

–

+

–

І11

І22

І33

ІІ

R1

R02

R4

R3

Відповідно з зазначеним вибираємо незалежні контури в колі, як зображено на  рис. 1.4, позначивши довільно додатній напрям контурних струмів І11, І22, І33.

Рис. 1.4.Незалежні контури з контурними струмами

Рівняння для обчислення контурних струмів І11, І22, І33 мають вигляд:

I11R11+I22R12+I33R13=E11,I11R21+I22R22+I33R23=E22,

або у матричному вигляді:

R11R12R13R21R22R23R31R32R33×I11I22I33=E11E22E33.

Тут R11, R22, R33  – власні опори відповідних контурів;

R12, R21, R13, R31, R23, R32 – взаємні опори відповідних контурів;

E11, E22, E33 –ЕРС контурів.

Взаємні опори визначаються сумою опорів, спільних для певних двох контурів. Вони мають знак „+”, якщо напрями обходу цих елементів в обох контурах співпадають, якщо напрями обходу не співпадають – знак „–”.

R12=R21=−R02=−2 Ом;R13=R31=0 Ом;

Власний опір контуру визначається як сума опорів, що входять до складу даного контуру.

R11=R01+R1+R02=1+2+2=5 Ом;R22=R02+R3=2+15=17 Ом;

ЕРС контурів

E11=E1−Е2=120−120=0 В;E22=E2=120 В;

Після підстановки даних система рівнянь має вигляд:

5I11−2I22=0,−2I11+17I22−15I33=120,

або у матричному вигляді:

5−20−217−150−1525×I11I22I33=01200

Значення контурних струмів обчислюємо за правилом Крамера:

I11=Δ1Δ, I22=Δ2Δ, I33=Δ3Δ.

Тут  Δ – визначник системи; Δ1, Δ2, Δ3− визначники, у яких оди із стовпчиків замінено стовпчиком з вільних членів рівнянь:

Δ=|5−20−217−150−1525|=5⋅17⋅25−5⋅15⋅15−2⋅2⋅25=2125−1125−100=900,Δ1=|0−2012017−150−1525|=6000, Δ2=|500−2120−150025|=15000, Δ3=9000.	I11  = 6,67 A, I22  = 16,67 A, I33  = 10A.

Для обчислення значень контурних струмів можна також скористатись програмою Microsoft Office Excel. Для запуску Microsoft Excel відкриваємо меню „Пуск” та вибираємо пункт „Програми/Microsoft Office/Microsoft Office Excel”. У новій робочій книзі („Книга1”) на першому листі („Лист1”) активізуємо комірку А1 і вписуємо текст „Метод контурних струмів (RI=Е)”, в комірку А3 записуємо – „Матриця опорів (R)”, в комірку E3 – „Контурні ЕРС (Е)”, в комірки А4:С6 вводимо елементи матриці опорів – значення коефіцієнтів при невідомих змінних системи рівнянь, а в комірки E4:E6 – праві частини рівнянь системи, значення ЕРС контурів.

Далі необхідно визначити обернену матрицю і помножити її на вектор Е. В комірку А6 записуємо „Обернена матриця”, а в комірку E8 – „Вектор рішення І =(1/R)Е”.

Виділяємо комірки А9:С11, вводимо в рядок формул функцію =МОБР(A4:C6) і натискуємо на клавіші „Ctrl+Shift+Enter” для вводу результатів обчислення за цією формулою у всі виділені комірки.

Виділяємо комірки E9:E11, вводимо формулу =МУМНОЖ(A9:C11;E4:E6) і натискуємо на клавіші „Ctrl+Shift+Enter” для вводу результатів обчислення за цією формулою у виділені комірки. Значення визначених контурних струмів знаходяться в стовпчику „Вектор рішення І=(1/R)Е”, їх величина (після округлення):

I11  = 6,67 A, I22  = 16,67 A, I33  = 10A.

Виконані дії відображено на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Обчислення значень контурних струмів в програмі MS Office Excel

Через вітку з елементами R1, E1 зі струмом  I1 протікає контурний струм I11 в напрямі I1:

I1 = I11  = 6,67 A.

Через вітку з елементами R2, E2  зі струмом I2 протікає контурний струм  I11 в напрямі струму  I2 та  I22 в протилежному напрямі :

I2 = – I11 + I22  = 10 A.

Подібно визначаються  струми інших віток :

I3 =  I22 – I33 = 6,67 A, I4 = I33 = 10 A

2.1.3.5. Результати розрахунків

Результати розрахунків зводимо в таблицю.

| Метод розрахунку | I1 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладання | 6,67 | 10 | 6,67 | 10 |
| Рівнянь Кірхгофа | 6,67 | 10 | 6,67 | 10 |
| Вузлових потенціалів | 6,67 | 10 | 6,67 | 10 |
| Контурних струмів | 6,67 | 10 | 6,67 | 10 |

Значення струмів у вітках кола, обчислені різними методами, співпадають.

2.1.4. Режим роботи акумулятора Е2

Акумулятор може працювати в режимі зарядки або в режимі розрядки. В режимі розрядки він є джерелом електричної енергії і створює в навантаженні струм І2 в напрямі, показаному на рис. 1.4 – від додатного полюса джерела через навантаження до від’ємного. Додатне значення струму І2 свідчить, що дійсний напрям струму співпадає з вказаним. Отже, акумулятор працює в режимі розрядки.

2.3.3. Розрахунок балансу потужностей

Баланс потужностей полягає в тому, що в будь-якому електричному колі алгебрична сума потужностей всіх джерел живлення електричного кола дорівнює сумі потужностей споживачів. Рівняння балансу потужностей має вигляд:

k=1nEkIk=k=1nRkIk2.

Тут k=1nEkIk – алгебрична сума потужностей всіх джерел живлення,

k=1nRkIk2 – сума потужностей споживачів кола.

Якщо напрями ЕРС та струму збігаються, то джерело віддає енергію в навантаження. У цьому випадку добуток EkIk має знак „+”. Якщо напрям ЕРС та струму протилежні, то джерело працює в режимі приймача (режим зарядки акумулятора). У цьому випадку добуток EkIk має знак „–”.

Обчислюємо потужність джерел живлення:

E1I1+E2I2=120⋅6,67+120⋅10=2000 Вт.

Обчислюємо потужність споживачів:

R01I12+R1I12+R02I22+R3I32+R4I42=1⋅6,672+2⋅6,672+2⋅102+15⋅6,672++10⋅102= 2000 Вт.ОтжеРсп=Рдж.

## 2.2.  РОЗРАХУНОК КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

2.2.1. Умова задачі.

Дані для розрахунку: f = 50 Гц, U = 127 B, R1 = 10 Ом,   L2 = 0,1 Гн, R3 = 0 Ом,   C4 = 80 мкФ, L5 = 0,05 Гн. R6 = 0 Ом,   C7 →∞.

2.2.2. Спрощена схема електричного кола без елементів з нульовим опором наведена на рис. 2.2.

R1

U

A

B

C

E

L2

L5

C4

D

I

Рис. 2.2. Спрощена електрична схема кола однофазного змінного струму

2.2.1. Розв’язок

2.2.1. 1. Розрахунок сили струму і напруг на елементах кола

Обчислюємо значення опорів реактивних елементів:

X2=2π⋅f⋅L2=2⋅3,14⋅50⋅0,1=31,4 Ом,

X4=12π⋅f⋅C4=12⋅3,14⋅50⋅80⋅10−6=39,8 Ом,X5=2π⋅f⋅L5=2⋅3,14⋅50⋅0,05=15,7 Ом.

Загальний реактивний опір кола:

X=XL−XC=31,4+15,7−39,8=7,3 Ом.

Повний опір кола:Z=R2+X2=102+7,32=12,4 Ом.

I

Z

U

R

X

Z

Рис.2.3. Трикутник опорів та векторна діаграма

струму і напруги живлення

Властивості електричного кола визначаються трикутником опорів, що приведений на рис. 2.3. Катетами трикутника є активний опір R і реактивний опір X кола, а гіпотенузою – повний опір Z. Кутϕ є фазовий кут навантаження, він є кутом зсуву початкових фаз напруги живлення U і сили струму І в колі:

ϕ=arctg(XR)=arctg0,73=36,1∘,ϕ=ψи−ψі.

Якщо початкова фаза сили струмуψі=0 , то початкова фаза напруги живлення ψи=ψі+ϕ=ϕ=36,1∘.

За відомою напругою живлення і повним опором кола визначаємо силу струму в колі:

І = U/Z = 127/12,4 = 10,24 А.

Будуємо векторну діаграму напруги живлення і сили струму в колі. Приймаємо масштаб напруги mи=25 В/см, масштаб сили струму mі = 3 А/см.

Амплітуда напруги Um=2⋅U=2⋅127=180 B.

Миттєві значення напруги:

u(t)=Uм×sin(ω t+ψ u)=180×sin(360∘×50×t+36,1∘).

Напруга U(t) є періодичною функцією з періодом T = 1/f  = 0,02 с = 20 мс. Для побудови графіка U(t) визначаємо миттєві значення напруги в моменти часу 0, Т/12, 2Т/12, 3Т/12 ... 6Т/12. В наступний півперіод значення напруги повторюються, але мають протилежні знаки.

Дані розрахунку приводимо у таблиці.

Таблиця 2.3

| t | 0 | T/12 | T/6 | T/4 | T/3 | 5T/12 | T/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω t | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° |
| α=ω t+ψ u | 36,1° | 66,1° | 96,1° | 126,1° | 156,1° | 186,1° | 216,1° |
| sinα | 0,590 | 0,915 | 0,994 | 0,807 | 0,405 | -0,108 | -0,590 |
| 180⋅sinα | 106 | 165 | 179 | 145 | 73 | -19,4 | -106 |

u, B

t, мс

10

20

5

15

25

60

0

120

180

-180

-120

-60

Вибираємо масштаб:

часу – 20 мс в 6 см, і масштаб напруги –60 В  в 1 см.

Рис. 2.4. Графік зміни напруги живлення

Для обчислення значень миттєвої напруги і побудови графіка u(t) можна скористатись програмою Microsoft Office Excel. Як приклад розглянемо побудову часової діаграми u(t) на інтервалі часу 0 – 20 мс з кроком 1 мс. Для запуску Microsoft Excel відкриваємо меню „Пуск” та вибираємо пункт „Програми/Microsoft Office/Microsoft Office Excel”. У новій робочій книзі („Книга1”) на першому листі („Лист1”) активізуємо комірку D1 і вписуємо текст „Таблиця і графік миттєвих значень напруги”, в комірку А3 записуємо – „t, мс”, в комірку B3 – „u(t), B”.

Для обчислення значень миттєвої напруги в моменти часу t = 0 мс, 1 мс, ... 20 мс необхідно занести кожне значення t до масиву комірок A4:A24. Заносимо в комірку А3 число 0, в сусідню знизу комірку А4 – число 1. Для швидкого заповнення решти комірок ряду A4:A24 використаємо маркер заповнення (чорний квадратик в нижньому правому куточку виділеної зони ). Виділяємо комірки А3 і A4, встановлюємо вказівник миші на маркері і перетягуємо його вниз до комірки А24. Всі комірки виділеного діапазону заповнюються числами, які складають арифметичну прогресію, і є моментами часу 0 мс, 1 мс, 2 мс, ...20 мс.

Далі в комірку B4 необхідно вписати формулу для обчислення миттєвих значень напруги u(t). Для цього необхідно дещо перетворити вихідний вираз для миттєвих значень напруги

u(t) = 180 sin(360·50 t + 36,1°).

Оскільки в Microsoft Office Excel, як і в більшості програм кути задаються в радіанах, необхідно перевести фазові кути із градусів в радіани. Також змінимо масштаб часу з секунд в мілісекунди. В результаті отримаємо:

u(t) = 180 sin(2·3.14·50 t/1000 + 36,1·3.14/180) =

= 180 sin(0,314 t + 0,63).

Тут 0,314 – кутова частота в рад/мс, 0,63 – початкова фаза в радіанах.

Таким чином в комірку B4 можна вписати формулу „=180*SIN(0,314*A4+0,63)”. Можна, також, скористатись стандартною функцією Microsoft Office Excel для переведення градусів в радіани РАДИАНЫ(кут) та функцією ПИ(), що повертає значення числа  і записати дану формулу в комірку B4 так: „=180*SIN(ПИ()*A4/10+РАДИАНЫ(36,1))”. Після введення формули в комірці В4 буде відображене значення миттєвої напруги в початковий момент часу t = 0 мс.

Копіюємо вираз з комірки В4 в комірки В5:В24. Для цього виділяємо комірку В4 і перетягуємо маркер заповнення до комірки В24. Формула з комірки В4 копіюється в кожну комірку, одночасно обчислюються миттєві значення напруги в моменти часу, які записані в суміжних комірках A4:A24.

Для округлення обчислених значень напруги активізуємо стовпчик В, для чого курсор переміщуємо до комірки В і натискаємо ліву клавішу мишки. Вибираємо пункт меню „Формат/Комірки…”. У відкритому вікні „Формат комірок” вибираємо формат „Числовий” та установлюємо число десяткових знаків 0, натискаємо кнопку ОК.

Активізуємо заповнені комірки стовпців А і В та викликаємо „Майстер діаграм” (пункт меню „Вставка/Діаграма…” або кнопка на панелі інструментів ). У вікні „Майстер діаграм”  вибираємо тип діаграми „Стандартна/Точкова” і вид точкової діаграми „Точкова зі значеннями, з’єднаними гладкими лініями без маркерів”. Після команд „Далі” – „Готово” спостерігаємо діаграму на екрані (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Таблиця і графік миттєвих значень напруги в програмі MS Office Excel

Визначаємо повну, активну та реактивну потужності в колі:

S=U⋅I=127⋅10,24=1300 BA,P=U⋅I⋅cosϕ=127⋅10,24⋅0,806=1048 Вт,Q=U⋅І⋅sinϕ=127⋅10,24⋅0,589=766 BAp.

1.3. Розрахунок величини напруги на затискачах окремих споживачів:

U1=I⋅R1=10,24⋅10=102 ,4 B,U2=I⋅X2=10,24⋅31,4=321,5 B,U4=I⋅X4=10,24⋅39,8=407,5 B,U5=I⋅X5=10,24⋅15,7=160,8 B.

Будуємо векторну діаграму сили струму  і напруг на окремих споживачах (рис.2.6, а). Вектор І сили струму на комплексній площині направлений вздовж осі дійсних чисел, оскільки ψі=0. Такий же напрям має вектор напруги U1 на резисторі R1. Вектори напруги U2 і U5 на котушках L2 і L5 випереджають силу струму на 90° і направлені  вздовж осі уявних чисел, вектор напруги U4 на конденсаторі C4 має протилежний напрям.

Приймаємо масштаб напруги mи=50 В/см, масштаб сили струму mі = 3 А/см.

0

І

б)

E

A

І

U4

U1

U4

U2

U5

U5

U2

B

C

D

U1

а)

Рис. 2.6. Векторна діаграма струму і напруг на елементах кола – а та топографічна діаграма – б

Топографічна діаграма (рис.2.6, б) відображає значення потенціалів окремих точок електричного кола на комплексній   площині. Потенціал точки Е приймаємо нульовим ϕЕ=0. Між точками Е і D діє напруга U5, тому точка D  зміщена відносно точки Е на величину вектора U5. Подібно до цього точка С зміщена відносно точки D на величину вектора U4,  точка B відносно точки C на величину вектора U2, а точка A  відносно точки В на величину вектора U1.

Побудову топографічної діаграми починаємо з точки Е, розміщуємо її в центрі системи координат. Від точки Е будуємо вектор U5, кінець якого є точкою D . Від точки D будуємо вектор U4, кінець якого є точкою C, а від точки C будуємо вектор U2, з кінця якого відкладаємо вектор U1, і отримуємо відповідно точки В і А.

3. Розрахунок значень частоти, ємності або індуктивності, при яких настане резонанс напруг

Умова резонансу напруг XL=XC.

Резонансу напруг можна досягти зміною ємності, індуктивності або частоти, оскільки реактивний опір котушки XL=2π f L прямо пропорційний частоті f і індуктивності L, а опір конденсатора XC=12π f C обернено пропорційний частоті f і ємності C.

Для досягнення резонансу напруг шляхом зміни ємності конденсатора, необхідно, щоб XC рез=XL=47,1 Ом.

Срез=12π f ХL=12⋅π⋅50⋅47,1=67,6⋅10−6Ф=67,6 мкФ.

Повний опір кола при резонансі Zрез=R=10 Ом..

Сила струму при резонансі Iрез=UZрез=127:10=12,7 А.

Потужність кола при резонансі S=P=U⋅I=127⋅12,7=1613 Вт.

Реактивна потужність кола при резонансі Q = 0.

4. Висновки

При резонансі сила струму збільшилась в IрезI=12,710,24=1,24 рази.

Активна потужність кола зросла в PрезP=16131048=1,54раз.

## 2.3. РОЗРАХУНОК КОЛА ТРИФАЗНОГО СТРУМУ

2.3.1. Умова задачі.

Дані:

О

А

ІA

с

Івс

Іса

r

в

а

А

В

ІВ

А

С

ІС

А

І0

ІС

ІВ

ІA

ІAY

ІВY

r

Рис.3.1. Трифазна лінія живлення з увімкненим навантаженням

2.3.2.Розв’язок.

Будуємо векторну діаграму рис. 3.2, а фазних напруг лінії живлення UA, UB, UC з діючою напругою 220 В і зміщеними на ±120° початковими фазами.

Приймаємо масштаб напруги Мu = 100 В/см., масштаб струму Мі = 10 А/см.

Будуємо також вектори лінійних напруг UAB, UBC, UCA. Кожний з них визначається різницею векторів двох відповідних фазних напруг.

Наприклад: UAB = UA –UB = UA +(–UB).

Будуємо вектори сили струму ламп розжарення, паралельно до векторів відповідних фазних напруг. Довжина векторів на рис. 3.2, б. визначається значеннями відповідних сил струму:

IA.Y=PAUA=4400220=20 A,   IB.Y=PAUA=10 A.

UВ

UC

UA

UCA

UAB

UВC

O1

A

C

B

a)

б)

ІAY

ІО

ІВY

Рис. 3.2. Векторна діаграма напруг – а та струмів –  б

в навантаженнях,  з’єднаних зіркою

Будуємо вектор струму нульового проводу І0 = ІАY + ІВY, як суму векторів ІАY та ІВY. Визначаємо за діаграмою його довжину L0=1,73 смі силу струму I0=L0⋅Мі=17,3А.

Будуємо на рис 3.3, а вектори фазних струмів ІСА та ІВС. Вони паралельні векторам напруг UСА та UВС, довжина їх визначається значеннями відповідних сил струму:

ІСА = ІВС = Uл/R = 380/19 = 20 А.

Вектор лінійного струму ІВ Δ співпадає з фазним струмом ІВС, вектор ІAΔ– протилежний до вектора ІСА:

ІВ Δ= ІВС, ІAΔ= –ІСА.

Величина цих струмів  IAΔ=IBΔ=20A.

Вектор лінійного струму ІCΔ знаходимо за першим законом Кірхгофа для вузла С:

ІCΔ + ІВС – ІСА = 0,   ІCΔ = ІСА+ (– ІВС).

Вектор ІCΔ  на рис. 3.3, а будуємо, як суму вектора ІCА та  вектора –ІВС. Побудований трикутник є рівносторонній з кутом при вершині 120°, основа трикутника – струм ІCΔ:

ІCΔ=2·ІВС·cos30°= 34,6 A.

ІCА

–ІВC

ІC = ІС

ІВ

ІАY

ІА

б)

а)

ІВY

ІBC = ІB

ІA

ІA

Рис. 3.3. Векторна діаграма струмів споживачів, з’єднаних трикутником, та струму фази В – а

і струму фази А  – б

Визначаємо значення споживаних струмів:

ІА = ІAΔ+ ІАY,  ІВ = ІВΔ+ ІВY,

ІC = ІCΔ= 34,6A.

Для визначення струмів ІА, ІВ будуємо векторні діаграми, зображені на рис.3.3, а та 3.3, б. За довжинами векторів  LA=3,7 см LВ=2,9 см знаходимо силу струмів:

ІА = 37 A,	ІВ = 29 A.

## 2.4. РОЗРАХУНОК АСИНХРОННОГО ТРИФАЗНОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

2.4.1. Умова задачі.

2.4.2. Дані: Трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором має такі параметри:

Рном.мех.=5,5кВт;

nном = 2930 об/хв;

ККД = 90,5%;

cosϕном.=0,88;

α = Іпуск/Іном = 5;

β= Мпуск/Мн = 1;

χ = Мmax/Мн = 2,2.

Двигун увімкнено за схемою “зірка” до мережі з лінійною напругою Uлін = 380 В частоти f = 50 Гц.

2.4.3.Розв’язок: За відомим значенням коефіцієнта корисної дії η знаходимо величину споживаної потужності:

η = (Рном.мех./Рном.ел.).100%,

Рном.ел.= Рном.мех./ η = 5,5:0,905 = 6,08 кВт.

За величиною споживаної активної потужності Рном.ел знаходимо повну потужність двигуна Sном, реактивну потужність Qном та споживаний струм Іл:

Рном.ел= Sном.cosφном,

Sном.= Рном.мех/cosφном = 6,08/0,88 = 6,91 кВА,

Qном.= Sном2−Рном.ел.2= 3,28 кВАр,

Sном = 3UфIф = 3(Uл/3)Iл,

Iл = Sном/(Uл 3) = 6,91.103/(3803) = 10,5 А.

За відомим значенням коефіцієнта α кратності пускового струму, знаходимо значення пускового струму:

Іпуск = αІном = 52,5 А.

Двигун споживає значну реактивну потужність. Для її зменшення і відповідного зменшення споживаного струму використовують компенсацію cosφ – паралельно до двигуна приєднують конденсатори. Конденсатори не змінюють режиму роботи двигуна, але зменшують споживаний струм шляхом часткової компенсації реактивної складової струму двигуна. Споживаний струм Ікомп є векторна сума споживаного двигуном  струму Іл та струму конденсаторів Іс, як зображено на векторній діаграмі рис. 5.5.

комп

Іс

Qс

P

S

Sкомп.

Q

Ікомп.

Іл

.

U

.

Рис. 5.5. Векторна діаграма напруги і струмів з трикутником потужностей

При вмиканні конденсаторів не змінюється споживана активна потужність, але зменшується реактивна потужність на величину потужності увімкнених конденсаторів і, відповідно, повна потужність Sкомп. і споживаний струм Iкомп.:

Sкомп = Рном.ел /cosφкомп = 6,08/0,95 = 6,4 кВА,

Qкомп =Sкомп2−Рном.ел.2= 2,0 кВАр,

Ікомп = Sкомп/(3Uл )= 6400/(3803) = 9,7 А.

Для досягнення заданого cosφкомп. конденсатори повинні споживати потужність:

- Qконд. =Qном. – Qкомп. = 3,28 – 2,0 = 1,28 кВАр = 1280 ВАр.

Конденсатори можуть бути з’єднані зіркою або трикутником, як показано на рис. 5.6.

С

О

С

А

С

В

С

О

А

С

В

О1

б)

а)

Рис. 5.6. Схема вмикання трифазного двигуна з компенсуючими конденсаторами,

з’єднаними трикутником – а та зіркою – б

Споживана конденсаторами реактивна потужність при їх з’єднанні зіркою:

Sконд = 3UфIс = 3U2ф /Хс.

Тут Хс = 1/(2πfСY) – реактивний опір конденсатора, Iс – сила струму в конденсаторі.

Ємність кожного з конденсаторів:

СY = Sконд./(2π f · 3U2ф) = 0,000028 Ф = 28 мкФ.

При з’єднанні конденсаторів трикутником:

Sконд. = 3UлIс = 3U2л /Хс .

Ємність кожного з конденсаторів:

СΔ = Sконд./(2πf · 3U2л) = 0,000009 Ф = 9 мкФ.

Визначаємо значення номінального, пускового і максимального обертаючих моментів:

Мном = Рном.мех/Ω = Рном.мех/[2π (nном/60) ] =

= 60·5,5·103/(2π·1465) = 35,9 Нм,

Мпуск= βМном = 1·35,9 = 35,9 Нм,

Ммaкс= γМном = 2,2·35,9 = 79 Нм.

Двигун має дві пари полюсів р = 2 магнітного поля, оскільки швидкість його обертання nном і синхронна швидкість nc повинні задовольняти умові: nномnc = 60f:р = 1500.

Номінальне значення ковзання:

sном = (nном– nc)/nc = (1500 – 1465)/1500 = 0,023.

Для визначення критичного ковзання  використовуємо формулу залежності обертаючого моменту від ковзання в номінальному режимі роботи:

Мном = 2Ммaкс/(sном/sкр+sкр/sном),

sном/sкр+ sкр/sном = 2Ммaкс/Мном = 2γ.

Якщо позначити sном/sкр = x, маємо рівняння:

x +1/x = 2γ,→ x2 – 2γx + 1 = 0.

Корені цього рівняння:

х = γ ± γ2−1 = 2,2 ± 1,96;  x1 = 0,24;  x2 = 4,14.

На робочій ділянці залежності M(s) s< sкр . Це визначає, що

sном/sкр = x1 = 0,24.

Критичне ковзання має значення:

sкр = sном/x1 = 0,023/0,24 = 0,096.

За формулою залежності M(s) визначаємо значення обертаючого моменту М при різних значеннях ковзання, заносимо їх в таблицю 5.1 і будуємо графік залежності M(s):

М =2Ммаксssкр+sкрs.

Таблиця 5.1

| s | 0 | 0,023 | 0,077 | 0,096 | 0,115 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s/sкр | 0 | 0,24 | 0,8 | 1 | 1,2 | 2,08 | 4,16 | 6,25 | 8,33 | 10,4 |
| sкр/s | ∞ | 4,14 | 1,25 | 1 | 0,83 | 0,48 | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,097 |
| M | 0 | 36,1 | 77,1 | 79 | 77,8 | 61,7 | 35,9 | 24,6 | 18,7 | 15,1 |

0

10

20

30

40

50

60

70

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

s

M, H·м

Рис. 5.7. Графік залежності обертаючого моменту від ковзання

Для побудови графіка залежності M(s) можна також скористатись програмою Microsoft Office Excel. Розглянемо побудову графіка M(s) значеннях ковзання s від 0 до 1 з кроком 0,01. Для запуску Microsoft Excel відкриваємо меню „Пуск” та вибираємо пункт „Програми/Microsoft Office/Microsoft Office Excel”. У новій робочій книзі („Книга1”) на першому листі („Лист1”) активізуємо комірку D1 і вписуємо текст „Графік залежності обертаючого моменту від ковзання”. Вносимо розраховані значення максимального обертаючого моменту і критичного ковзання: в комірку А3 записуємо – „Mmax=”, в комірку B3 – „79”, в комірку D3 – „Sкр=”, в комірку E3 – „0,096”.

Для обчислення значень обертаючого моменту при значеннях ковзання s = 0, 0,01, ... 1 необхідно занести кожне значення s до масиву комірок A6:A106. Заносимо в комірку А5 букву „s”, в комірку А6 число 0, в сусідню знизу комірку А7 – число 0,01. Для швидкого заповнення решти комірок ряду A8:A106 використаємо маркер заповнення (чорний квадратик в нижньому правому куточку виділеної зони ). Виділяємо комірки А6 і A7, встановлюємо вказівник миші на маркері і перетягуємо його вниз до комірки А106. Всі комірки виділеного діапазону заповнюються числами, які складають арифметичну прогресію 0, 0,01, 0,02, ...1.

Далі в комірку B5 записуємо „M(s), Н·м”, в B6 вписуємо 0 (значення M(0)), в комірку B7 необхідно вписати формулу для обчислення значень залежності M(s): „=2*$B$3/(A7/$E$3+$E$3/A7)”. Після введення формули в комірці В7 буде відображене значення обертаючого моменту при ковзанні s = 0,01 мс.

Копіюємо вираз з комірки В7 в комірки В8:В106 використовуючи маркер заповнення. Формула з комірки В7 копіюється в кожну комірку діапазону, одночасно обчислюються значення обертаючого моменту при значеннях ковзання, які записані в суміжних комірках A7:A106.

Для округлення обчислених значень напруги активізуємо стовпчик В, для чого курсор переміщуємо до комірки В і натискаємо ліву клавішу мишки. Вибираємо пункт меню „Формат/Комірки…”. У відкритому вікні „Формат комірок” вибираємо формат „Числовий” та установлюємо число десяткових знаків 1, натискаємо кнопку ОК.

Активізуємо заповнені комірки стовпців А і В та викликаємо „Майстер діаграм” (пункт меню „Вставка/Діаграма…” або кнопка на панелі інструментів ). У вікні „Майстер діаграм”  вибираємо тип діаграми „Стандартна/Точкова” і вид точкової діаграми „Точкова зі значеннями, з’єднаними гладкими лініями без маркерів”. Після команд „Далі” – „Готово” спостерігаємо діаграму на екрані (Рис. 5.8).

Рис. 5.8. Графік залежності обертаючого моменту від ковзання, побудований в програмі MS Office Excel

## Додаток А

272 №5

260 №5

220 №5

170 №5

170 №7

130 №10

80 №5

40 №5

10 №5

Міністерство освіти і науки України

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра автоматизації

і комп’ютеризованих технологій

гр. ХХХ– ХХ

Електроніка, електротехніка і мікропроцесорна техніка

ХХХХ. ХХ ХХ ХХ. 000 РГ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

Керівник 				(підпис)

(дата)

Виконавець			(підпис)

(дата)

200Х

ЗМІСТ

ЗМІСТ І СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ	2

ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ	3

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ	8

Задача 1. Розрахунок складного кола постійного струму	8

Задача 2 . Розрахунок послідовного кола змінного струму	19

Задача 3. Розрахунок кола трифазного струму	26

Задача 4. Розрахунок асинхронного трифазного двигуна з короткозамкненим ротором	28

ДОДАТОК А	35