Практичне заняття №11

Тема: «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ДОРОЖНІХ СПОРУД»

Інвентаризація та паспортизація дорожніх споруд здійснюється Упрдорами і ДРБУ

Інвентаризація — одночасний кількісний облік дорожніх споруд з оцінкою їх стану. Провадиться 1 раз на 8…10 років. При цьому встановлюють або уточнюють геометричні параметри доріг, тип і стан покриття, його міцність, а також здійснюють інвентаризацію мостів, шляхопроводів, труб, службових і технічних будинків та споруд тощо. Інвентаризація нових доріг або доріг після реконструкції провадиться не пізніше ніж через півроку після затвердження актів державної приймальної комісії.

Паспортизація — систематичний технічний облік стану дороги і дорожніх споруд. Паспорт — це основний документ технічного обліку даних і показників дороги, на підставі якого визначають норми витрат на ремонт і утримання, техніко-експлуатаційні показники. Паспорт містить: схему дороги (масштаб довільний) із прив’язкою до кілометражу і зазначеними перехрестями, розв’язками, кордонами адміністративних районів. В інші розділи заносять усі загальні відомості про дорогу, економічні характеристики, статистичні дані про склад руху, технічні дані на окремі споруди й елементи (земляне полотно, проїзна частина тощо), дані про грошові витрати на ремонт, утримання і реконструкцію доріг з моменту введення дороги в експлуатацію (поточний ремонт не зазначається).

На всі штучні споруди (мости, підпірні стінки, труби, будівлі тощо) складаються облікові картки з детальними відомостями про них. В останньому розділі паспорта міститься лінійний графік дороги (М 1:20000) з зазначенням ситуації, стану і типу покриття, його конструкції, штучних споруд, ділянок, що замітаються снігом.

Щороку в паспорт заносяться всі зміни на дорозі та смузі відведення.

Питання для самоконтролю

1. На які організації покладено обов’язки здійснення інвентаризації та паспортизації дорожніх споруд?

2. Що таке паспортизація?

3. Що має містити паспорт технічного обліку даних?

ЛІТЕРАТУРА

- Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения : учеб. для вузов / А. П. Васильев, В. М. Сиденко ; под ред. А. П. Васильева. — М. : Транспорт, 1990. — 304 с.

- Кизима С. С. Експлуатація автомобільних доріг / С. С. Кизима. — К. : МОНУ/НТУ, 2009. — 272 с.

- ДБН В.2.3–4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Проектування та будівництво. — К. : Мінрегіонбуд України, 2007.

- ДБН Д.2.2–27–99. Автомобільні дороги : зб. 27. — К. : Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000.

- Класифікатор робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування ВБН Г.1-218-530:2006.

- Проектирование и строительство автомобильных дорог : справочник / [В. И. Заворицкий, В. П. Старовойда, А. А. Белятинский и др.]. — К. : Техніка, 1996. — 383 с.

- Проектування автомобільних доріг / О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. — К. : Вища шк., 1997. — 518 с.

- Проектування автомобільних доріг / О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. — К. : Вища шк., 1998. — 416 с.

- Усов Б. І. Експлуатація автомобільних шляхів : навч. посіб. / Б. І. Усов, І. Г. Романський. — Л. : Львівська політехніка, 1998. — 95 с.