| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва Кафедра екології та природоохоронних технологій Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітній рівень «Магістр» |  |
| --- | --- |
| КМР №1 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ |  |

| № з/п | Текст завдання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1. | «За постійної маси газу і незмінного об’єму, тиск газу прямо пропорційний його абсолютній температурі» - це … | А. закон Гей-Люсака; Б. рівняння стану ідеального газу; В. закон Шарля; Г. закон Бойля-Моріота; Д. закон Грема. |
| 2. | Одиниці вимірювання експозиційної дози. | А. рентген; Б. зіверт; В. кюрі на кілограм; Г. бер; Д. грей. |
| 3. | Верхня межа мезосфери проходить на висоті близько… | А. 800 км; Б. 80 км; В. 12 км; Г. 50 км; Д. 100 км. |
| 4. | Який тип сонячного випромінювання має найбільшу довжину хвилі? | А. видиме світло; Б. радіохвилі; В. рентгенівські промені; Г. γ-промені; Д. інфрачервоне випромінювання. |
| 5. | Який процес використовують для розділення повітря? | А. електроліз; Б. стиснення; В. кондиціонування; Г. електричну дисоціацію; Д. ректифікацію. |
| 6. | Яка температурна шкала має найбільш крупні градуси? | А. Цельсія; Б. Кельвіна; В. Реомюра; Г. Фаренгейта; Д. Ренкіна. |
| 7. | Як називається прилад для вимірювання атмосферного тиску? | А. анемометр; Б. манометр; В. реометр; Г. барометр; Д. гігрометр. |
| 8. | Детектори, у яких іонізоване випромінення викликає необоротні хімічні реакції, називаються … | А. газорозрядними лічильниками; Б. іонізаційними камерами; В. сцинтиляторами; Г. фотографічними детекторами; Д. хімічними детекторами. |
| 9. | Ізотопи – це атоми з … | А. однаковою кількістю електронів; Б. однаковою масою ядра; В. однаковим зарядом ядра; Г. однаковою кількістю нуклонів; Д. однаковою сумою нейтронів. |
| 10. | Анемометри, принцип дії яких оснований на взаємозв’язку швидкості газового потоку та інтенсивності тепловіддачі, називаються… | А. пневматичними; Б. контактними; В. іскровими; Г. акустичними; Д. тепловими. |
| 11. | Якісний аналіз складу повітря – це … | А. визначення температури і вологості; Б. визначення фізичних параметрів атмосфери; В. визначення тиску повітря; Г. визначення хімічного складу повітря; Д. визначення швидкості руху повітря. |
| 12. | Підвищений вміст у повітрі аміаку… | А. впливає на транспорт кисню; Б. викликає онтогенез; В. викликає опіки легенів; Г. викликає порушення центральної нервової системи; Д. спричиняє набряк легенів і гортані. |
| 13. | Скільки існує класів небезпечності підприємств? | А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4; Д. 5. |
| 14. | Для 5 класу небезпечності підприємства СЗЗ складає… | А. 50 м; Б. 100 м; В. 200 м; Г. 300м; Д. 500 м. |
| 15. | До засобів сухої пилоочистки відносять… | А. жалюзійні пиловловлювачі; Б. скрубери; В. пінні пиловловлювачі; Г. адсорбери; Д. абсорбери. |
| 16. | У промислових умовах оксиди нітрогену уловлюють у … | А. каталітичних реакторах; Б. фільтрах; В. факельних установках; Г. рукавних фільтрах; Д. скруберах. |
| 17. | Наведіть назву очисної споруди | А. скрубер; Б. інерційний пиловловлювач; В. електрофільтр; Г. пилоосаджувальна камера; Д. ротоклон. |
| 18. | Ступінь очищення від пилу у вихрових пиловловлювачах складає … | А. 40-60%; Б. 65-80%; В. 80-95%; Г. 95-99%; Д. 98-99%. |
| 19. | Адсорбція – це… | А. поглинання газів і рідин твердими матеріалами; Б. поглинання газу рідиною; В. розчинення рідини в рідині; Г. розприділення рідини в газовому середовищі; Д. розприділення твердої речовини в газовому середовищі. |
| 20. | Механізм уловлення газоподібних забруднень за рахунок їх термічного окиснення використовується у … | А. каталітичних реакторах; Б. пилоосаджувальних камерах; В. циклонах; Г. динамічних пиловловлювачах; Д. факельних установках. |
| 21. | «У рівних об’ємах газів за однакових умов міститься одна і таж сама кількість молекул» - це … | А. закон Грема; Б. закон Дальтона; В. закон Гей-Люсака; Г. закон Шарля; Д. закон Авагадро. |
| 22. | Ізотони – це атоми з … | А. однаковою кількістю електронів; Б. однаковою масою ядра; В. однаковим зарядом ядра; Г. однаковою кількістю нуклонів; Д. однаковою сумою нейтронів. |
| 23. | Верхня межа атмосфери проходить на висоті близько… | А. 2000 км; Б. 1000 км; В. 2500 км; Г. 4000 км; Д. 3500 км. |
| 24. | Де найчастіше спостерігаються циклони? | А. у тропіках; Б. у помірному поясі; В. над Антарктидою; Г. у субтропіках; Д. над екватором. |
| 25. | До якого типу відноситься смог, що характеризується високою вологістю, відсутністю вітру, зосередженням у приземному шарі? | А. англійський тип; Б. арктичний тип; В. американський тип; Г. африканський тип; Д. європейський тип. |
| 26. | Міжнародна практична шкала – це шкала… | А. Цельсія; Б. Кельвіна; В. Реомюра; Г. Фаренгейта; Д. Ренкіна. |
| 27. | На метеорологічних станціях використовують… | А. деформаційні барометри; Б. вакуумні манометри; В. ртутні барометри; Г. барометри-анероїди; Д. газові барометри. |
| 28. | Детектори, у яких використовується ефект взаємодії чутливих матеріалів із випроміненням, що супроводжується їх почорнінням, називаються … | А. газорозрядними лічильниками; Б. іонізаційними камерами; В. сцинтиляторами; Г. фотографічними детекторами; Д. хімічними детекторами. |
| 29. | Нуклони – це… | А. протони; Б. нейтрони; В. електрони; Г. протони і нейтрони; Д. протони і електрони. |
| 30. | Анемометри, чутливим елементом яких є високочастотна дуга, що знаходиться у газовому потоці, називаються… | А. пневматичними; Б. контактними; В. іскровими; Г. акустичними; Д. тепловими. |
| 31. | Кількісний аналіз складу повітря – це… | А. визначення кількості (за масою чи об’ємом) компонентів, що входять до складу повітря; Б. встановлення молекулярної маси повітря; В. визначення фізичних параметрів атмосфери; Г. визначення хімічного складу повітря; Д. визначення швидкості руху повітря. |
| 32. | Підвищений вміст у повітрі сполук меркурію… | А. впливає на транспорт кисню; Б. викликає онтогенез; В. викликає опіки легенів; Г. викликає порушення центральної нервової системи; Д. спричиняє набряк легенів і гортані. |
| 33. | Який розмір санітарно-захисної зони встановлений для підприємств третього класу небезпечності? | А. 50; Б. 300; В. 500; Г. 250; Д. 100. |
| 34. | Для 1 класу небезпечності підприємства СЗЗ складає… | А. 100 м; Б. 200 м; В. 300м; Г. 500 м; Д. 1000 м. |
| 35. | До засобів сухої пилоочистки відносять… | А. гідроциклони; Б. пилоосаджувальні камери; В. пінні пиловловлювачі; Г. каталітичні реактори; Д. абсорбери. |
| 36. | У промислових умовах оксиди сульфуру уловлюють у … | А. каталітичних реакторах; Б. адсорберах; В. факельних установках; Г. рукавних фільтрах; Д. скруберах. |
| 37. | Наведіть назву очисної споруди | А. скрубер; Б. інерційний пиловловлювач; В. електрофільтр; Г. пилоосаджувальна камера; Д. ротоклон. |
| 38. | Ступінь очищення від пилу у інерційних пиловловлювачах складає … | А. 40-60%; Б. 65-80%; В. 80-95%; Г. 95-99%; Д. 98-99,5%. |
| 39. | Абсорбція – це… | А. поглинання газів і рідин твердими матеріалами; Б. поглинання газу рідиною; В. розчинення рідини в рідині; Г. розприділення рідини в газовому середовищі; Д. розприділення твердої речовини в газовому середовищі. |
| 40. | Механізм уловлення газоподібних забруднень за рахунок хімічної реакції використовується у … | А. каталітичних реакторах; Б. пилоосаджувальних камерах; В. циклонах; Г. динамічних пиловловлювачах; Д. факельних установках. |
| 41. | «У суміші хімічно не взаємодіючих між собою газів їх загальний тиск визначається як сума парціальних тисків газів» - це … | А. закон Дальтона; Б. закон Грема; В. закон Шарля; Г. закон Авагадро; Д. закон Гей-Люсака. |
| 42. | Ізобари – це атоми з … | А. однаковою кількістю електронів; Б. однаковою масою ядра; В. однаковим зарядом ядра; Г. однаковою кількістю нуклонів; Д. однаковою сумою нейтронів. |
| 43. | Густина сухого повітря складає… | А. 30,5 г/моль; Б. 29,91 г/моль; В. 28,53 г/моль; Г. 20,5 г/моль; Д. 28,97 г/моль. |
| 44. | У екзосфері температура досягає … | А. 1000С; Б. 2000С; В. 10000С; Г. 20000С; Д. 100000С. |
| 45. | Джерелом сонячного випромінення є … | А. вулканічні процеси; Б. взаємодія Сонця з іншими галактиками; В. термоядерні процеси в ядрі Сонця; Г. атомні вибухи на Сонці; Д. результат взаємодії Сонця з Землею. |
| 46. | Термодинамічна температурна шкала – це шкала… | А. Цельсія; Б. Кельвіна; В. Реомюра; Г. Фаренгейта; Д. Ренкіна. |
| 47. | За нормальний атмосферний тиск приймається … | А. 740 мм рт. ст.; Б. 760 мм рт. ст.; В. 780 мм рт. ст.; Г. 820 мм рт. ст.; Д. 850 мм рт. ст. |
| 48. | Детектори, у яких використовується ефект газового посилення за рахунок вторинної іонізації називаються … | А. газорозрядними лічильниками; Б. іонізаційними камерами; В. сцинтиляторами; Г. фотографічними детекторами; Д. хімічними детекторами. |
| 49. | Період напіврозкладу радіонукліда – це … | А. відрив електрона від атома; Б. приєднання електрону до атома; В. час протікання реакції; Г. час, протягом якого початкова кількість атомів даного елемента зменшується в двічі; Д. час, протягом якого початкова кількість атомів даного елемента в живому організмі зменшується в двічі. |
| 50. | Анемометри, принцип дії яких базується на вимірюванні тиску газового потоку називаються… | А. пневматичними; Б. контактними; В. іскровими; Г. акустичними; Д. тепловими. |
| 51. | Експрес-метод аналізу дозволяє… | А. провести оперативний аналіз вмісту шкідливих речовин у атмосфері виробничих приміщень; Б. провести санітарно-гігієнічну оцінку атмосфери в заповідних зонах та зонах відпочинку; В. визначити вплив атмосферного повітря на металеві вироби та обладнання; Г. визначити вплив забрудненого повітря на живі організми; Д. визначити основні фізичні параметри атмосфери. |
| 52. | Підвищений вміст у повітрі оксидів нітрогену… | А. впливає на транспорт кисню; Б. викликає онтогенез; В. викликає опіки легенів; Г. викликає порушення центральної нервової системи; Д. спричиняє набряк легенів і гортані. |
| 53. | В межах санітарно-захисної зони не може розміщуватися… | А. допоміжне обладнання не виробничого характеру; Б. підприємства з меншим класом небезпечності; В. пожежні депо; Г. підприємства з вищим класом небезпечності; Д. аварійні та комунальні служби. |
| 54. | Для 2 класу небезпечності підприємства СЗЗ складає… | А. 50 м; Б. 100 м; В. 200 м; Г. 300м; Д. 500 м. |
| 55. | До засобів сухої пилоочистки не відносять… | А. циклони; Б. пилоосаджувальні камери; В. інерційні пиловловлювачі; Г. каталітичні реактори; Д. електрофільтри. |
| 56. | У промислових умовах уайт-спірит уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 57. | Наведіть назву очисної споруди | А. інерційний пиловловлювач; Б. пилоосаджувальна камера; В. ротоклон; Г. вихровий пиловловлювач; Д. циклон. |
| 58. | Ступінь очищення від пилу у електрофільтрах складає … | А. 40-60%; Б. 70-80%; В. 80-95%; Г. 95-99%; Д. 98-99,5%. |
| 59. | Який із видів інерційних пиловловлювачів є найбільш ефективним для вловлення пилу? | А. порожнистий; Б. з вертикальною перегородкою; В. з горизонтальними елементами; Г. з центральною трубою; Д. з боковим штуцером. |
| 60. | Механізм уловлення газоподібних забруднень за рахунок їх поглинання твердою речовиною використовується у … | А. адсорберах; Б. насадочних колонах; В. циклонах; Г. динамічних пиловловлювачах; Д. фільтрах. |
| 61. | «За сталого тиску об’єм постійної маси даного газу прямо пропорційний його абсолютній температурі» - це … | А. закон Грема; Б. закон Гей-Люсака; В. закон Бойля-Моріота; Г. закон Шарля; Д. закон Авагадро. |
| 62. | Рух частинок аерозолю у напрямку зниження температури називається… | А. термофорезом; Б. аерофорезом; В. фотофорезом; Г. гідрофорезом; Д. кінофорезом. |
| 63. | Одна із складових атмосфери, що характеризується малою кількістю водяної пари, в якій температура з висотою збільшується та міститься основна маса озону атмосфери. | А. тропосфера; Б. екзосфера; В. тропопауза; Г. мезопауза; Д. стратосфера. |
| 64. | У тропосфері на кожен кілометр висоти температура знижується на .… | А. 30С; Б. 20С; В. 50С; Г. 60С; Д. 70С. |
| 65. | Надлишок карбон діоксиду в атмосфері викликає… | А. утворення озонового шару; Б. руйнування озонового шару; В. утворення хмар; Г. парниковий ефект; Д. утворення кислотних дощів. |
| 66. | У деформаційних термометрах у якості чутливого елементу використовують… | А. рідину; Б. напівпровідник; В. термопари; Г. мембрани; Д. біметалеву пластину. |
| 67. | За нормальний атмосферний тиск приймається … | А. 1013,25 гПа; Б. 1023,46 гПа; В. 1136,45 гПа; Г. 1312,45 гПа; Д. 1360,5 гПа. |
| 68. | Детектори, у яких електрони і позитивно заряджені іони, що утворені при опроміненні, під дією електричного поля переміщуються до відповідних електродів, викликаючи появу струму, називаються… | А. газорозрядними лічильниками; Б. іонізаційними камерами; В. сцинтиляторами; Г. фотографічними детекторами; Д. хімічними детекторами. |
| 69. | Радіоактивність – це… | А. утворення молекули з вихідних атомів; Б. розклад молекул на атоми; В. утворення полімерів; Г. розклад ядра атома; Д. розклад природних полімерів. |
| 70. | Прилади, за допомогою яких вимірюється швидкість та напрям повітряного потоку, називаються: | А. румбометрами; Б. анеморубмометрами; В. анемометрами; Г. анеморумбографами; Д. флюгерами. |
| 71. | Колориметричний аналіз оснований на… | А. визначенні маси осаду, що утворився; Б. поглинанні світла забарвленими розчинами; В. випроміненні світла досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 72. | Підвищений вміст у повітрі бензапірену… | А. впливає на транспорт кисню; Б. викликає онтогенез; В. викликає опіки легенів; Г. викликає порушення центральної нервової системи; Д. спричиняє набряк легенів і гортані. |
| 73. | Максимальна разова гранично-допустима концентрація забруднюючих речовин вимірюється… | А. через 20 хв. після викиду; Б. через 30 хв. після викиду; В. через 10 хв. після викиду; Г. в першу хвилину викиду; Д. протягом 20 хв. |
| 74. | Для 4 класу небезпечності підприємства СЗЗ складає… | А. 100 м; Б. 200 м; В. 300м; Г. 500 м; Д. 1000 м. |
| 75. | До засобів сухої пилоочистки не відносять… | А. циклони; Б. насадочні колони; В. інерційні пиловловлювачі; Г. пилоосаджувальні камери; Д. електрофільтри. |
| 76. | У промислових умовах пил цементний уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 77. | Наведіть назву очисної споруди | А. інерційний пиловловлювач; Б. пилоосаджувальна камера; В. динамічний пиловловлювач; Г. вихровий пиловловлювач; Д. циклон. |
| 78. | Ступінь очищення від пилу у тарілчастих колонах складає … | А. 40-60%; Б. 60-70%; В. 70-80%; Г. 80-95% Д. 95-99%. |
| 79. | Який із видів циклонів є найбільш ефективним для вловлення дрібного пилу? | А. циліндричний; Б. конічний; В. довгоконічний; Г. укорочений; Д. прямоточний. |
| 80. | Механізм уловлення газоподібних забруднень за рахунок їх поглинання рідиною використовується у … | А. адсорберах; Б. насадочних колонах; В. циклонах; Г. динамічних пиловловлювачах; Д. фільтрах. |
| 81. | «За постійної температури об’єм постійної маси даного газу обернено пропорційний його тиску» - це … | А. закон Шарля; Б. закон Гей-Люсака; В. закон Бойля-Моріота; Г. закон Грема; Д. рівняння стану ідеального газу. |
| 82. | Рух частинок аерозолю під впливом освітлення називається… | А. термофорезом; Б. аерофорезом; В. фотофорезом; Г. гідрофорезом; Д. кінофорезом. |
| 83. | Термосфера сягає висоти… | А. 300 км; Б. 400 км; В. 800 км; Г. 1100 км; Д. 1200 км. |
| 84. | При фізичній роботі потреба у кисні для людини складає… | А. 2,8-3 л/хв.; Б. 1-2 л/хв.; В. 4-4,5 л/хв.; Г. 5-6 л/хв.; Д. 8-9 л/хв. |
| 85. | Надлишок метану в атмосфері викликає… | А. утворення озонового шару; Б. руйнування озонового шару; В. утворення хмар; Г. парниковий ефект; Д. утворення кислотних дощів. |
| 86. | Озон поглинає в основному сонячну радіацію в діапазоні … | А. інфрачервоному; Б. ультрафіолетовому; В. тепловому; Г. видимого спектру; Д. радіохвиль. |
| 87. | Барична ступінь – це.. | А. зміна тиску на 1 м висоти; Б. зміна тиску на 1 км висоти; В. зміна тиску на 1 градус широти; Г. зміна тиску на 10 градусів широти; Д. висота, на яку потрібно піднятися, щоб тиск зменшився на 1 гПа. |
| 88. | Детектори, у яких використовується ефект флоурисценції називаються … | А. газорозрядними лічильниками; Б. іонізаційними камерами; В. сцинтиляторами; Г. фотографічними детекторами; Д. хімічними детекторами. |
| 89. | Який із наведених елементів є радіоактивним і не зустрічається у природі? | А. Протій; Б. Тритій; В. Дейтерій; Г. Плюмбум; Д. Гелій. |
| 90. | Граничним шаром атмосфери називають… | А. перехідний шар між атмосферою та космічним простором; Б. частину тропосфери, що межує з земною поверхнею і властивості якої визначаються впливом підстильної поверхні; В. тропосферу та частину мезосфери, властивості яких визначаються впливом підстильної поверхні; Г. тропопауза; Д. перехідний шар між будь-якими шарами атмосфери, що мають різні властивості. |
| 91. | Гравіметричний метод аналізу оснований на… | А. визначенні маси осаду, що утворився; Б. поглинанні світла забарвленими розчинами; В. випроміненні світла досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 92. | Підвищений вміст у повітрі вуглекислого газу… | А. впливає на транспорт кисню; Б. викликає онтогенез; В. викликає опіки легенів; Г. викликає порушення центральної нервової системи; Д. спричиняє набряк легенів і гортані. |
| 93. | Скільки класів небезпечності речовин виділяють? | А. 4; Б. 5; В. 6; Г. 7; Д. 8. |
| 94. | Аміак належить до… | А. І класу шкідливості; Б. ІІ класу шкідливості; В. ІІІ класу шкідливості; Г. ІV класу шкідливості; Д. не належить до жодного класу шкідливості. |
| 95. | До засобів мокрої пилоочистки відносять… | А. циклони; Б. фільтри; В. вихрові пиловловлювачі; Г. адсорбери; Д. скрубери. |
| 96. | У промислових умовах пари бензину уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 97. | Наведіть назву очисної споруди | А. рукавний фільтр; Б. пилоосаджувальна камера; В. динамічний пиловловлювач; Г. вихровий пиловловлювач; Д. циклон. |
| 98. | Ступінь очищення від пилу у скруберах складає … | А. 40-60%; Б. 60-70%; В. 70-80%; Г. 80-95% Д. 95-99%. |
| 99. | Який із видів циклонів найбільш доцільно використовувати для вловлення абразивного пилу? | А. циліндричний; Б. конічний; В. довгоконічний; Г. укорочений; Д. прямоточний. |
| 100. | Механізм осадження пилових частинок за рахунок пропускання газового потоку через шар рідини використовується у … | А. скруберах; Б. барботажних пиловловлювачах; В. циклонах; Г. динамічних пиловловлювачах; Д. фільтрах. |
| 101. | «Молекули газу рухаються прямолінійно до тих пір доки не зіткнуться із стінками посудини або іншими молекулами» - це … | А. закон Шарля; Б. закон Гей-Люсака; В. закон Бойля-Моріота; Г. закон Грема; Д. кінетична теорія газів. |
| 102. | Витікання газу через малий отвір у вакуум називається… | А. ефузією; Б. ідеальним газом; В. змішуванням газів; Г. дифузією газів; Д. методом дифузії. |
| 103. | В якій оболонці знаходиться основна частина водяної пари? | А. стратосфера; Б. тропосфера; В. мезосфера; Г. термосфера; Д. екзосфера. |
| 104. | Гірська хвороба виникає при… | А. надлишку кисню; Б. надлишку вуглекислого газу; В. недостачі кисню; Г. недостачі вуглекислого газу; Д. частому відвідуванні гірської місцевості. |
| 105. | Основною причиною кислотних дощів є надходження в повітряне середовище і сполучення з атмосферною вологою таких речовин, як… | А. оксид нітрогену; Б. оксид карбону; В. оксид сульфуру; Г. правильна відповідь 1 і 2; Д. правильна відповідь 1 і 3. |
| 106. | Нижня тропосфера нагрівається в основному за рахунок … | А. передачі тепла від земної поверхні; Б. проходження променистої енергії крізь атмосферу; В. молекулярного потоку тепла; Г. фото-хімічних реакцій; Д. поглинання енергії молекулами озону. |
| 107. | Барометр-анероїд у якості чутливого елементу використовує… | А. біметалеву пластину; Б. трубку з пружного металу; В. коробку з пружного металу; Г. поршень; Д. скляна трубка з ртуттю. |
| 108. | Прилади, за допомогою яких реалізується психрометричний метод вимірювання вологості повітря, називаються ... | А. анемометрами; Б. психрометрами; В. гігрометрами; Г. гідрометрами; Д. вологомірами. |
| 109. | Найменшу довжину хвилі мають… | А. γ-промені; Б. рентгенівське випромінювання; В. інфрачервоне випромінювання; Г. ультрафіолетове випромінювання; Д. радіохвилі. |
| 110. | Градієнтний вітер виникає при балансі сил… | А. Коріоліса, відцентрової, тяжіння; Б. Коріоліса, відцентрової, баричного градієнта; В. Коріоліса, відцентрової, інерції; Г. Коріоліса, баричного градієнта, інерції; Д. відцентрової, баричного градієнта, інерції. |
| 111. | Титриметричний метод аналізу оснований на… | А. визначенні об’єму реагенту із відомою концентрацією, який затрачений на реакцію із досліджуваною речовиною; Б. поглинанні світла забарвленими розчинами; В. випроміненні світла досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 112. | Цезій… | А. спричиняє кислотні опади; Б. провокує підвищення інтенсивності окисно-відновних процесів у водоймах; В. знижує фотосинтез рослин, руйнує листя рослин; Г. накопичується у органах рослин; Д. призводить до руйнування цегли, бетону, вапняних поверхонь. |
| 113. | Відбір проб повітря на підприємствах другого класу небезпечності проводять… | А. раз на 5 днів; Б. 1 раз на 10 днів; В. 1 раз на 15 днів; Г. 1 раз на 25 днів; Д. 1 раз на місяць. |
| 114. | Озон належить до… | А. І класу шкідливості; Б. ІІ класу шкідливості; В. ІІІ класу шкідливості; Г. ІV класу шкідливості; Д. не належить до жодного класу шкідливості. |
| 115. | До засобів мокрої пилоочистки відносять… | А. вихрові пиловловлювачі; Б. адсорбери; В. форсункові пиловловлювачі; Г. каталітичні реактори; Д. абсорбери. |
| 116. | У промислових умовах аерозоль лакофарбовий уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 117. | Наведіть назву очисної споруди | А. рукавний фільтр; Б. пилоосаджувальна камера; В. скрубер; Г. вихровий пиловловлювач; Д. електрофільтр. |
| 118. | Ступінь очищення від пилу у порожнистих газопромивачах складає … | А. 40-60%; Б. 60-70%; В. 70-80%; Г. 80-95% Д. 95-99%. |
| 119. | Який із видів фільтрів є найбільш ефективним для вловлення дрібного пилу? | А. волокнистий; Б. тканинний; В. зернистий; Г. рукавний; Д. сітчастий. |
| 120. | Механізм осадження пилових частинок за рахунок контакту із рідиною використовується у … | А. пилоосаджувальних камерах; Б. барботажних пиловловлювачах; В. циклонах; Г. динамічних пиловловлювачах; Д. фільтрах. |
| 121. | Другий закон термодинаміки характеризує можливість… | А. самовільного протікання процесу; Б. розділення сумішей речовини; В. утворення розчинів оксигеновмісних сполук; Г. самовільного відділення розчиненої речовини від розчинника; Д. передачі тепла від холодного тіла до більш нагрітого. |
| 122. | Найвищу температуру кипіння серед компонентів повітря має… | А. азот; Б. аргон; В. криптон; Г. вуглекислий газ; Д. озон. |
| 123. | Озоновий шар знаходиться на висоті… | А. 50-100 км; Б. 10-12 км; В. 13-15 км; Г. 16-19 км; Д. 20-30 км. |
| 124. | Пристрій, який перекачує рідину за допомогою повітря називається… | А. гідронасос; Б. ерліфт; В. монтежю-апарат; Г. пневмогідроапарат; Д. гідроліфт. |
| 125. | Що таке парниковий ефект атмосфери? | А. здатність атмосфери поглинати довгохвильову радіацію, але пропускати короткохвильову; Б. здатність атмосфери поглинати короткохвильову радіацію, але пропускати довгохвильову; В. поглинання довгохвильової сонячної радіації озоном; Г. поглинання короткохвильової сонячної радіації озоном; Д. поглинання довгохвильової радіації вуглекислим газом. |
| 126. | Процеси, які послаблюють сонячну радіацію в атмосфері. | А. поглинання та рефракція; Б. поглинання та дисипація; В. дисипація та розсіювання; Г. дисипація та рефракція; Д. розсіювання та поглинання. |
| 127. | Газові барометри у якості чутливого елементу використовують… | А. біметалеву пластину; Б. трубку з пружного металу; В. коробку з пружного металу; Г. поршень; Д. скляну трубка з ртуттю. |
| 128. | Відносна вологість повітря – це… | А. відношення маси води в повітрі до маси повітря; Б. відношення абсолютної вологості до густини водяної пари, необхідної для насичення повітря за даної температури; В. відношення густини водяної пари насиченого повітря до абсолютної вологості; Г. відношення маси води в повітрі до абсолютної вологості; Д. відношення густини водяної пари насиченого повітря до маси повітря. |
| 129. | Кількість енергії, що передається випромінюванням одиниці речовини називається… | А. експозиційна доза; Б. поглинена доза; В. ефективна доза; Г. еквівалентна доза; Д. інтенсивна доза. |
| 130. | Геострофічний вітер у північній півкулі спрямований … | А. у бік низького тиску; Б. у бік високого тиску; В. уздовж ізобар таким чином, щоб низький тиск лишався ліворуч від напрямку руху; Г. в тому ж напрямку, що і баричний градієнт; Д. у напрямку протилежному баричному градієнту. |
| 131. | Волюметричний метод аналізу оснований на… | А. визначенні маси осаду, що утворився; Б. поглинанні світла забарвленими розчинами; В. випроміненні світла досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 132. | Сульфур (ІV) оксид … | А. призводить до руйнування озонового шару; Б. провокує підвищення інтенсивності окисно-відновних процесів у водоймах; В. знижує фотосинтез рослин, руйнує листя рослин; Г. накопичується у органах рослин; Д. призводить до руйнування цегли, бетону, вапняних поверхонь. |
| 133. | Відбір проб повітря на підприємствах першого класу небезпечності проводять… | А. 2 рази на тиждень; Б. 1 раз на 10 днів; В. 1 раз на тиждень; Г. 2 рази на місяць; Д. 1 раз на місяць. |
| 134. | Сульфатна кислота належить до… | А. І класу шкідливості; Б. ІІ класу шкідливості; В. ІІІ класу шкідливості; Г. ІV класу шкідливості; Д. не належить до жодного класу шкідливості. |
| 135. | До засобів мокрої пилоочистки не відносять… | А. адсорбери; Б. скрубери; В. гідроциклони; Г. форсункові скрубери; Д. насадочні колони. |
| 136. | У промислових умовах пил металевий уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 137. | Наведіть назву очисної споруди | А. рукавний фільтр; Б. порожнистий газопромивач; В. скрубер; Г. барботажний газопромивач; Д. електрофільтр. |
| 138. | Ступінь очищення від пилу у рукавних фільтрах складає … | А. 30-40%; Б. 40-60%; В. 60-90%; Г. 90-98%; Д. 98-99%. |
| 139. | Який із видів фільтрів найбільш доцільно застосовувати для вловлення пилу схильного до злипання? | А. волокнистий; Б. тканинний; В. зернистий; Г. рукавний; Д. сітчастий. |
| 140. | Механізм дифузійного осадження пилових частинок використовується у … | А. пилоосаджувальних камерах; Б. барботажних пиловловлювачах; В. циклонах; Г. ротоклонах; Д. фільтрах. |
| 141. | Газ у якому можна знехтувати взаємодією між молекулами і прийняти молекули за матеріальні точки називається… | А. реальним; Б. умовним; В. нормальним; Г. ідеальним; Д. розрідженим. |
| 142. | Процес, при якому гази контактують і змішуються один з одним, а їх молекули перемішуються називається… | А. дефузацією; Б. перемішуванням; В. дифузією; Г. розчиненням; Д. ефузіею. |
| 143. | Вміст якого компоненту у повітрі найбільший? | А. кисень; Б. вуглекислий газ; В. арсеній; Г. азот; Д. водяна пара. |
| 144. | Бульбашкові бактерії поглинають із повітря… | А. кисень; Б. азот; В. водень; Г. інертні гази; Д. вуглекислий газ. |
| 145. | Які головні парникові гази в атмосфері? | А. озон, кисень, вуглекислий газ; Б. озон, водяна пара, азот; В. вуглекислий газ, водяна пара, метан; Г. вуглекислий газ, водяна пара, озон; Д. озон, кисень, вуглекислий газ, метан. |
| 146. | Інтенсивність сонячної радіації, що надходить до горизонтальної площадки, називають … | А. інсоляцією; Б. сонячною сталою; В. прямою сонячною радіацією; Г. радіаційним балансом; Д. альбедо. |
| 147. | Покази барометра приводять до… | А. температурних умов на рівні моря; Б. 00С; В. 100С; Г. 200С; Д. нормальних умов. |
| 148. | Як називається прилад, який вимірює вологість повітря? | А. барометр; Б. флюгер; В. термометр; Г. гігрометр; Д. гідрометр. |
| 149. | За рахунок вмісту Радону радіоактивний фон атмосферного повітря складає… | А. 0,1-5 Бк/м3; Б. 0,01-4 Бк/м3; В. 0,02-4,8 Бк/м3; Г. 0,9-3,6 Бк/м3; Д. 1-6 Бк/м3. |
| 150. | Основна рушійна сила в атмосфері – це … | А. сила Коріоліса; Б. сила баричного градієнта; В. сила молекулярної в’язкості; Г. відцентрова сила; Д. сила тяжіння. |
| 151. | Хроматографічний метод аналізу оснований на… | А. визначенні маси осаду, що утворився; Б. розподілі речовин, що досліджуються між двома фазами, що не змішуються – рухомою і не рухомою; В. випроміненні світла досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 152. | Нітроген (ІV) оксид… | А. спричиняє кислотні опади; Б. провокує підвищення інтенсивності окисно-відновних процесів у водоймах; В. знижує фотосинтез рослин, руйнує листя рослин; Г. накопичується у органах рослин; Д. призводить до руйнування озонового шару. |
| 153. | При першому класі небезпечності підприємств санітарно-захистна зона складає… | А. 400 м; Б. 100 м; В. 150 м; Г. 50 м; Д. 1000 м. |
| 154. | Термін дії ізолюючого протигазу складає… | А. 2 години; Б. 3 години; В. 4 години; Г. 5 годин; Д. 8 годин. |
| 155. | До засобів газоочистки відносять… | А. циклони; Б. електрофільтри; В. фільтри; Г. інерційні пиловловлювачі; Д. насадочні колони. |
| 156. | У промислових умовах пил деревини уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 157. | Наведіть назву очисної споруди | А. рукавний фільтр; Б. порожнистий газопромивач; В. скрубер; Г. барботажний газопромивач; Д. адсорбер. |
| 158. | Ступінь очищення від пилу у циклонах складає … | А. 10-15%; Б. 20-30%; В. 30-40%; Г. 40-60%; Д. 60-90%. |
| 159. | Який із видів скруберів є найбільш ефективним для вловлення пилу? | А. порожнистий; Б. насадочний; В. плівковий; Г. швидкісний; Д. барботажний. |
| 160. | Механізм відцентрового осадження пилових частинок використовується у … | А. пилоосаджувальних камерах; Б. форсункових пиловловлювачах; В. циклонах; Г. ротоклонах; Д. фільтрах. |
| 161. | «Відносна швидкість дифузії газів при однакових умовах оберненопропорційні квадратним кореням з густини цих газів» - це … | А. закон Грема; Б. закон Гей-Люсака; В. закон Бойля-Моріота; Г. закон Шарля; Д. закон Авагадро. |
| 162. | Аерозолі – це … | А. водний розчин газу; Б. подрібнена тверда речовина; В. дисперсна система, що включає рідку чи тверду речовину (фазу) розподілену в газовому середовищі; Г. розчинена речовина, рівномірно розподілена у рідкому середовищі; Д. суміш газів. |
| 163. | До інертних газів відносяться… | А. аргон, хлор; Б. криптон, водень; В. криптон, аргон, ксенон, гелій; Г. криптон, аргон, ксенон, фтор; Д. криптон, фтор, хлор, водень. |
| 164. | У стані спокою потреба у кисні для людини складає… | А. 2,8-3 л/хв; Б. 3-3,6 л/хв; В. 1,6-2,2 л/хв; Г. 5-6 л/хв; Д. 2,2-2,8 л/хв. |
| 165. | Фторхлорвуглеводні (фреони) спричинюють… | А. кислотні дощі; Б. руйнування озону; В. парниковий ефект; Г. льодяний смог; Д. фотохімічний смог. |
| 166. | Сонячна стала − це кількість сонячної радіації, що надходить на перпендикулярну до сонячних променів одиничну площадку за одиницю часу при середній відстані між Землею та Сонцем. | А. на підстилаючу поверхню; Б. на верхню межу атмосфери; В. на верхню межу тропосфери; Г. до геосистеми; Д. до екосистеми. |
| 167. | Покази барометра приводять до… | А. 00 географічної широти; Б. 100 географічної широти; В. 250 географічної широти; Г. 450 географічної широти; Д. 900 географічної широти. |
| 168. | Густиною водяної пари або тиском водяної пари виражається… | А. абсолютна вологість; Б. відносна вологість; В. точка роси; Г. ступінь насичення повітря вологою; Д. ступінь насичення речовини вологою. |
| 169. | Одиниці вимірювання еквівалентної дози. | А. рентген; Б. зіверт; В. кюрі на кілограм; Г. бер; Д. рад. |
| 170. | Якщо швидкість вітру не більше 0,5 м/с, то такий стан атмосфери має назву… | А. шквал; Б. ураган; В. бриз; Г. штиль; Д. змінний напрямок вітру. |
| 171. | Спектральний аналіз оснований на… | А. визначенні маси осаду, що утворився; Б. розподілі речовин, що досліджуються між двома фазами, що не змішуються – рухомою і не рухомою; В. аналізі випромінення досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 172. | Аміак… | А. спричиняє кислотні опади; Б. провокує підвищення інтенсивності окисно-відновних процесів у водоймах; В. знижує фотосинтез рослин, руйнує листя рослин; Г. накопичується у органах рослин; Д. призводить до руйнування цегли, бетону, вапняних поверхонь. |
| 173. | Приземна концентрація домішки в атмосферному повітрі вимірюється на висоті від поверхні землі: | А. до 0,5 м; Б. 0,5 ... 1,5 м; В. 1,5 ... 2,5 м; Г. 2,5 ... 5 м; Д. 5 ... 10 м; |
| 174. | Використовувати фільтруючі системи індивідуального захисту можна за умови вмісту у повітрі не менше … кисню. | А. 5%; Б. 10%; В. 13%; Г. 16%; Д. 20%. |
| 175. | До засобів газоочистки не відносять… | А. адсорбери; Б. інерційні пиловловлювачі; В. абсорбери; Г. каталітичні реактори; Д. барботажні газопромивачі. |
| 176. | У промислових умовах оксиди сульфуру уловлюють у … | А. факельних установках; Б. рукавних фільтрах; В. скруберах; Г. електрофільтрах; Д. насадочних колонах. |
| 177. | Наведіть назву очисної споруди | А. насадочна колона; Б. порожнистий газопромивач; В. скрубер; Г. тарілчаста колона; Д. адсорбер. |
| 178. | Ступінь очищення від дрібного пилу (<100 мкм) у пилоосаджувальних камерах складає … | А. 10-15%; Б. 20-30%; В. 30-40%; Г. 40-50%; Д. 60-80%. |
| 179. | Який із видів абсорберів є найбільш ефективним для вловлення газоподібних забруднювачів? | А. форсуночний; Б. насадочний; В. плівковий; Г. ежекторний; Д. барботажний. |
| 180. | Механізм інерційного осадження пилових частинок використовується у … | А. пилоосаджувальних камерах; Б. вихрових пиловловлювачах; В. циклонах; Г. ротоклонах; Д. фільтрах. |
| 181. | Рівняння стану реального газу вивів…. | А. Грем; Б. Шарль; В. Авагадро; Г. Ван-дер-Ваальс; Д. Бойль. |
| 182. | За агрегатним станом аерозолі поділяються на… | А. туман, пил; Б. пил, дим; В. туман, смог; Г. дощ, дим, туман; Д. туман, дим, пил. |
| 183. | На скільки типів поділяють смоги? | А. 3; Б. 2; В. 4; Г. 15; Д. 5. |
| 184. | При зниженні вмісту кисню у повітрі виникає… | А. кашель; Б. гірська хвороба; В. киснева хвороба; Г. кесонна хвороба; Д. опік легенів. |
| 185. | Оксиди нітрогену спричиняють… | А. кислотні дощі; Б. руйнування озону; В. парниковий ефект; Г. льодяний смог; Д. фотохімічний смог. |
| 186. | За характером зміни температури з висотою атмосферу поділяють на такі шари: | А. тропосфера, мезосфера, озоносфера; Б. гомосфера та гетеросфера; В. тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера; Г. тропосфера, стратосфера, мезосфера, озоносфера; Д. тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера. |
| 187. | При визначенні тиску не враховується така поправка… | А. інструментарна; Б. температурна; В. на широту місцевості; Г. на вологість атмосферного повітря; Д. на висоту над рівнем моря. |
| 188. | Як називається температура, за якої у процесі охолодження повітря його відносна вологість стає 100%? | А. водяна пара; Б. точка роси; В. абсолютна вологість; Г. відносна вологість; Д. температура кипіння. |
| 189. | Дейтерій – це ізотоп… | А. Гідрогену; Б. Оксигену; В. Торію; Г. Радію; Д. Йоду. |
| 190. | Вітер − це… | А. горизонтальний рух повітря; Б. вертикальний рух повітряної маси; В. турбулентний рух повітря; Г. ламінарний рух повітря; Д. рух повітряної маси у будь-якому напрямку. |
| 191. | Атомно-сорбційний аналіз оснований на… | А. визначенні маси осаду, що утворився; Б. розподілі речовин, що досліджуються між двома фазами, що не змішуються – рухомою і не рухомою; В. аналізі поглинання певної довжини хвилі досліджуваними розчинами; Г. визначенні об’єму газу, що утворився; Д. розкладі речовини на хімічні елементи. |
| 192. | Озон… | А. спричиняє кислотні опади; Б. провокує підвищення інтенсивності окисно-відновних процесів у водоймах; В. знижує фотосинтез рослин, руйнує листя рослин; Г. накопичується у органах рослин; Д. призводить до руйнування цегли, бетону, вапняних поверхонь. |
| 193. | Як зміниться відстань (Хм) на який буде відзначатися розрахункова максимальна концентрація забруднюючої домішки (См), якщо збільшити висоту джерела викиду? | А. збільшиться; Б. збільшиться, за умови додатного баричного градієнта; В. зменшиться; зменшиться, за умови додатного Г. баричного градієнта; Д. не зміниться. |
| 194. | Використовувати протигаз можна лише при концентрації шкідливих речовин у повітрі не більше … за об’ємом. | А. 0,1%; Б. 0,2%; В. 0,5%; Г. 0,1%; Д. 5%. |
| 195. | До засобів газоочистки не відносять… | А. термо-каталітичні установки; Б. адсорбери; В. абсорбери; Г. динамічні пиловловлювачі; Д. факельні установки. |
| 196. | У промислових умовах оксиди нітрогену уловлюють у … | А. циклонах; Б. електрофільтрах; В. тарілчастих колонах; Г. факельних установках; Д. рукавних фільтрах. |
| 197. | Наведіть назву очисної споруди | А. насадочна колона; Б. порожнистий газопромивач; В. скрубер; Г. тарілчаста колона; Д. адсорбер. |
| 198. | Ступінь очищення від пилу у динамічих пиловловлювачах складає … | А. 40-60%; Б. 65-80%; В. 80-90%; Г. 90-95%; Д. 95-99%. |
| 199. | Який із видів адсорберів є найбільш ефективним для вловлення газоподібних забруднювачів? | А. з нерухомим шаром адсорбенту; Б. з рухомим шаром адсорбенту; В. з рециркуляцією адсорбенту; Г. із псевдозрідженим шаром адсорбенту; Д. із регуляцією термічного режиму. |
| 200. | Механізм гравітаційного осадження пилових частинок використовується у … | А. пилоосаджувальних камерах; Б. інерційних пиловловлювачах; В. циклонах; Г. ротоклонах; Д. фільтрах. |