Лабораторна робота №3

Дослідження ARP-таблиці

# Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | MAC-адреса | Інтерфейс комутатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | G0/0 | 0001.6458.2501 | G0/1 |
| Router0 | S0/0/0 | N/A | N/A |
| Router1 | G0/0 | 00E0.F7B1.8901 | G0/1 |
| Router1 | S0/0/0 | N/A | N/A |
| 10.10.10.2 | Wireless (бездротове з'єднання) | 0060.2F84.4AB6 | F0/2 |
| 10.10.10.3 | Wireless (бездротове з'єднання) | 0060.4706.572B | F0/2 |
| 172.16.31.2 | F0 | 000C.85CC.1DA7 | F0/1 |
| 172.16.31.3 | F0 | 0060.7036.2849 | F0/2 |
| 172.16.31.4 | G0 | 0002.1640.8D75 | F0/3 |

# Цілі та задачі

Частина 1. Вивчення ARP-запиту

Частина 2. Вивчення таблиці MAC-адрес комутатора

Частина 3. Вивчення процесу ARP у випадку віддаленого зв'язку.

# Довідкова інформація

Це завдання оптимізоване для перегляду PDU. Пристрої вже налаштовані. Ви будете збирати інформацію про PDU в режимі моделювання та відповісте на кілька запитань про дані, які збираєте.

# Інструкції

## Частина 1: Вивчення ARP-запиту

### Крок 1: Генеруйте ARP-запити, надсилаючи запит ping на 172.16.31.3 з вузла 172.16.31.2.

Відкрийте командний рядок Command Prompt

a.     Натисніть 172.16.31.2 та відкрийте Command Prompt.

b.     Введіть команду arp -d для очищення ARP-таблиці.

Закрийте командний рядок Command Prompt

c.     Увійдіть в режим моделювання Simulation і введіть команду ping 172.16.31.3. Буде створено два PDU. Команда ping не може відправити ICMP-пакет, не знаючи MAC-адреси призначення. Тому комп'ютер відправляє широкомовну розсилку кадру ARP, щоб знайти MAC-адресу призначення.

d.     Натисніть Capture/Forward один раз. PDU ARP переміщується на комутатор Switch1, а ICMP PDU зникає, чекаючи на ARP-відповідь. Відкрийте PDU і запишіть MAC-адресу призначення.

#### Питання:

Чи вказана ця адреса в таблиці вище?

#### Питання:

Скільки копій PDU зробив Switch1 ?

Яка IP-адреса пристрою, що прийняв PDU?

e.     Відкрийте PDU і перегляньте Рівень 2.

#### Питання:

Що сталось з MAC-адресами джерела та призначення?

f      Натискайте кнопку Capture/Forward, доки PDU не повернеться до 172.16.31.2.

#### Питання:

Скільки копій PDU зробив комутатор під час ARP-відповіді?

### Крок 2: Вивчіть ARP-таблицю.

a.     Зверніть увагу, що ICMP-пакет знову з'являється. Відкрийте PDU і погляньте на MAC-адреси.

#### Питання:

Чи збігаються MAC-адреси джерела та призначення з їхніми IP-адресами?

b.     Поверніться до режиму реального часу Realtime, і пінгування завершиться.

c.     Натисніть 172.16.31.2 і введіть команду arp –a.

#### Питання:

Якій IP-адресі відповідає запис MAC-адреси?

Загалом, коли кінцевий пристрій видає ARP-запит?

## Частина 2. Вивчення таблиці MAC-адрес комутатора

### Крок 1: Створення додаткового трафіку для заповнення таблиці MAC-адрес комутатора.

Відкрийте командний рядок Command Prompt

a.     З 172.16.31.2 введіть команду ping 172.16.31.4.

b.     Натисніть 10.10.10.2 і відкрийте командний рядок Command Prompt.

c.     Введіть команду ping 10.10.10.3.

#### Питання:

Скільки відповідей було надіслано та отримано?

Закрийте командний рядок Command Prompt.

### Крок 2: Вивчіть таблицю MAC-адрес на комутаторах.

a.     Натисніть Switch1, а потім вкладку CLI. Введіть команду show mac-address-table.

#### Питання:

Чи відповідають записи тим, що в таблиці вище?

b.     Натисніть Switch0, а потім вкладку CLI. Введіть команду show mac-address-table .

#### Питання:

Чи відповідають записи тим, що в таблиці вище?

Чому дві MAC-адреси пов'язані з одним портом?

## Частина 3: Вивчення процесу ARP у випадку віддаленого зв'язку

### Крок 1: Генеруйте трафік для створення ARP-трафіку.

Відкрийте командний рядок Command Prompt

a.     Натисніть 172.16.31.2 і відкрийте Command Prompt.

b.     Введіть команду ping 10.10.10.1.

c.     Введіть arp –a.

#### Питання:

Яка IP-адреса нового запису ARP-таблиці?

d.     Введіть arp -d , щоб очистити ARP-таблицю і перейти в режим моделювання Simulation .

e.     Повторіть команду ping для 10.10.10.1.

#### Питання:

Скільки PDU відображається?

Закрийте командний рядок Command Prompt

f      Натисніть Capture/Forward. Натисніть PDU, який зараз знаходиться у Switch1.

#### Питання:

Яка цільова IP-адреса призначення ARP-запиту?

g.     IP-адреса призначення не 10.10.10.1.

#### Запитання:

Чому?

### Крок 2: Вивчіть ARP-таблицю маршрутизатора Router1.

a.     Перейдіть в режим реального часу Realtime. Натисніть Router1, а потім перейдіть на вкладку CLI.

b.     Увійдіть в привілейований режим EXEC, а потім введіть команду show mac-address-table.

#### Запитання:

Скільки MAC-адрес в таблиці? Чому?

c.     Введіть команду show arp.

#### Запитання:

Чи є запис для 172.16.31.2?

Що відбувається з першою командою ping у випадку, коли маршрутизатор відповідає на ARP-запит?

Зміст звіту

1. Назва роботи, цілі і задачі роботи.

2. Модель мережі у Packet Tracer.

3. Лістинг виконання завдань і відповіді на запитання.

4. Висновки.

Література

- Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс]: підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»та 122 «Комп’ютерні науки»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю.А.Тарнавський, І.М.Кузьменко. – Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. –259с.

- O. Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. –  Pearson Education, 2019. – 848 p.

- Телекомунікаційні системи та мережі. Структура та основні функції / В. В. Поповський та ін. Т. 1. Харків: СМІТ. Друге видання. Виправлено та доповнено. 2018.

- Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

- Стеклов В. К., Беркмаїї Л. Н. Проектування телекомунікаційних мереж: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» / За ред. В. К. Стеклова. – К.: Техніка, 2002. – 792 с.: іл.

- O. Wendell. CCNA Routing and Switching ICND2 200-101 Official Cert Guide. –  Pearson Education, 2013. – 863 p.