Лабораторна робота №4

Виявлення сусіда (ND) IPv6

# Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса / Префікс | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- |
| RTA | G0/0/0 | 2001:db8:acad:1::1/64 | N/A |
| RTA | G0/0/1 | 2001:db8:acad:1::1/64 | N/A |
| PCA1 | NIC | 2001:db8:acad:1::A/64 | fe80::1 |
| PCA2 | NIC | 2001:db8:acad:1::B/64 | fe80::1 |
| PCB1 | NIC | 2001:db8:acad:2::A/64 | fe80::1 |

# Цілі та задачі

Частина 1: Виявлення сусіда IPv6 у локальній мережі

Частина 2: Виявлення сусіда IPv6 у віддаленій мережі

# Довідкова інформація

Для того, щоб пристрій міг зв'язуватися з іншим пристроєм, потрібно знати MAC-адресу кінцевого пристрою. В IPv6 за визначення MAC-адреси призначення відповідає процес Виявлення сусіда (Neighbor Discovery), що використовує NDP або протокол ND. Ви будете збирати інформацію про блок даних протоколу (PDU) в режимі моделювання, щоб краще зрозуміти цей процес. Це завдання у Packet Tracer не оцінюється.

# Інструкція

## Частина 1: Виявлення сусіда IPv6 у локальній мережі

У Частині 1 цієї практичної роботи ви одержите MAC-адресу пристрою призначення, що знаходиться у тій же мережі.

### Крок 1: Перевірте чи виявив маршрутизатор наявність будь-яких сусідів.

a.     Натисніть на маршрутизатор RTA. Виберіть вкладку CLI і введіть команду show ipv6 neighbors у привілейованому режимі EXEC. Якщо якісь записи відображаються, видаліть їх за допомогою команди clear ipv6 neighbors.

b.     Натисніть на PCA1, виберіть вкладку Desktop на натисніть значок режиму командного рядка Command Prompt.

### Крок 2: Перейдіть в режим моделювання Simulation, щоб фіксувати події.

c.     Натисніть кнопку Simulation в правому нижньому кутку вікна топології Packet Tracer.

d.     Натисніть кнопку Show All/None у нижній лівій частині Simulation Panel. Переконайтеся у правильності налаштування: в Event List Filters – Visible Events відображається None.

e.     З командного рядка на PCA1, введіть команду ping –n 1 2001:db8:acad:1::b. Почнеться процес пінгування PCA2.

f      Натисніть кнопку Capture/Forward, зображену як стрілка з вертикальною смугою праворуч у полі Play Controls. В рядку стану над Play Controls відобразиться Captured to: 150. (Число може відрізнятися.)

g.     Натисніть кнопку Edit Filters. Виберіть вкладку IPv6 вгорі і поставте галочки для ICMPv6 та NDP. Натисніть червоний хрестик у верхньому правому куті вікна Edit ACL Filters. Тепер будуть показані відстежувані події. У вікні повинно бути приблизно 12 записів.

#### Питання:

Чому присутні PDU протоколу ND?

h.     Натисніть квадратик у стовпці Type першої події, що має бути ICMPv6.

#### Питання:

Оскільки повідомлення починається з цієї події, є лише вихідний PDU. Який тип повідомлення вказано для ICMPv6 на вкладці OSI Model?

Зауважте, що немає адресації Рівня 2. Натисніть кнопку наступного рівня Next Layer >>, щоб отримати пояснення про процес ND (Виявлення сусіда).

i.      Натисніть квадратик поряд з наступною подією в Simulation Panel. Вона повинна бути на пристрої PCA1 і мати тип NDP.

#### Питання:

Що змінилося в адресації Рівня 3?

Які адреси Рівня 2 показано?

Коли хост не знає MAC-адресу призначення, IPv6 Виявлення сусіда використовує спеціальну групову MAC-адресу в якості адреси призначення Рівня 2.

j.      Виберіть першу подію NDP на SwitchA.

#### Питання:

Чи є різниця між In Layers та Out Layers для Рівня 2?

k.     Виберіть першу подію NDP на PCA2. Перейдіть на вкладку Outbound PDU Details.

#### Запитання:

Які адреси там відображаються в наступних полях?

Примітка: Адреси в полях можуть бути приховані, змініть розмір вікна PDU, щоб можна було читати адресну інформацію.

Ethernet II DEST ADDR:

Ethernet II SRC ADDR:

IPv6 SRC IP:

IPv6 DST IP:

#### Запитання:

l.      Виберіть першу подію NDP на RTA. Чому порожні Out Layers?

m.   Натискайте кнопку Next Layer >> поки не дійдете до кінця і прочитайте кроки з 4 по 7 для подальшого пояснення.

n.     Натисніть наступну подію ICMPv6 на PCA1.

#### Запитання:

Чи має PCA1 тепер всю необхідну інформацію для зв'язку з PCA2?

o.     Натисніть останню подію ICMPv6 на PCA1. Зверніть увагу, що це остання подія у списку повідомлень.

#### Запитання:

Що таке ICMPv6 Echo MessageType ?

p.     Натисніть кнопку Reset Simulation в Simulation Panel. З командного рядка PCA1 повторіть команду ping до PCA2. (Підказка: ви повинні мати можливість натиснути стрілку вгору, щоб повернути попередню команду.)

q.     Натисніть кнопку Capture/Forward 5 разів, щоб завершити процес пінгування.

#### Запитання:

Чому не було жодних подій NDP?

## Частина 2: Виявлення сусіда IPv6 у віддаленій мережі

У Частині 2 цієї практичної роботи ви будете виконувати кроки, подібні до кроків Частини 1, за винятком того, що хост призначення знаходиться в іншій локальній мережі. Зверніть увагу, чим цей процес Виявлення сусіда відрізняється від процесу в Частині 1. Зверніть особливу увагу на деякі додаткові кроки адресації, які відбуваються, коли пристрій спілкується з пристроєм, що знаходиться в іншій мережі.

Переконайтеся, що була натиснута кнопка Reset Simulation для очищення попередніх подій.

### Крок 1. Захоплення подій у випадку віддаленого зв'язку.

a.     Відобразіть та очистіть записи у таблиці IPv6 пристроїв-сусідів, як це було зроблено в Частині I.

b.     Перейдіть в режим моделювання. Натисніть кнопку Show All/None у нижній лівій частині панелі Simulation Panel. Переконайтеся у правильності налаштування: в Event List Filters – Visible Events відображається None.

c.     З командного рядка на PCA1 введіть команду ping –n 1 2001:db8:acad:2::a для пінгування хоста PCB1.

d.      Натисніть кнопку Capture/Forward, зображену як стрілка з вертикальною смугою праворуч у полі Play Controls. В рядку стану над Play Controls відобразиться Captured to: 150. (Конкретне значення може відрізнятися.)

e.     Натисніть кнопку Edit Filters. Виберіть вкладку IPv6 вгорі і поставте галочки для ICMPv6 та NDP. Натисніть червоний хрестик у верхньому правому куті вікна Edit ACL Filters. Всі попередні події тепер повинні бути показані. Зверніть увагу, що цього разу показано значно більше записів.

f     Натисніть квадратик у стовпці Type першої події, що має бути ICMPv6. Оскільки повідомлення починається з цієї події, є лише вихідний PDU. Зверніть увагу, що в ньому відсутня інформація про Рівень 2, як і в попередньому сценарії.

g.     Натисніть першу подію NDP на пристрої PCA1.

#### Запитання:

Яка адреса використовується в якості Src IP у вхідному PDU?

Виявлення сусіда IPv6 визначатиме наступний пункт призначення для пересилання повідомлення ICMPv6.

h.     Натисніть другу подію ICMPv6 на PCA1. PCA1 тепер має достатньо інформації для створення ехо-запиту ICMPv6.

#### Запитання:

Яка MAC-адреса використовується в якості MAC-адреси призначення?

i.      Натисніть наступну подію ICMPv6 на пристрої RTA. Зверніть увагу, що у вихідному PDU з RTA не вистачає адреси призначення Рівня 2. Це означає, що RTA ще раз має виконати Виявлення сусіда для інтерфейсу мережі 2001:db8:acad:2::, тому що він не знає MAC-адреси пристроїв у локальній мережі G0/0/1.

j.      Перейдіть на першу подію ICMPv6 пристрою PCB1.

#### Запитання:

Чого не вистачає у вихідній інформації про Рівень 2?

k.     Наступні кілька подій NDP пов'язують IPv6-адреси, які залишились, з MAC-адресами. Попередні події NDP пов'язували MAC-адреси з місцевими локальними адресами.

l.      Перейдіть до останньої групи подій ICMPv6 і зверніть увагу, що всі адреси були виявлені. Потрібна інформація тепер відома, тому PCB1 може надсилати ехо-відповідь на PCA1.

m.   Натисніть кнопку Reset Simulation в панелі Simulation Panel. З командного рядка PCA1 повторіть команду для пінгування PCB1.

n.     Натисніть кнопку Capture/Forward 9 разів, щоб завершити процес пінгування.

#### Запитання:

Чи були події NDP?

o.     Натисніть єдину подію PCB1 в новому переліку подій.

#### Запитання:

Чому відповідає MAC-адреса призначення?

Чому PCB1 використовує MAC-адресу інтерфейсу маршрутизатора, щоб створити свій ICMP PDU?

### Крок 2: Перевірте виходи маршрутизатора.

a.     Поверніться в режим реального часу Realtime.

b.     НатиснітьRTA і виберіть вкладку CLI. У рядку маршрутизатора введіть команду show ipv6 neighbors.

#### Запитання:

Скільки подано адрес?

З якими пристроями пов’язані ці адреси?

Чи є в списку записи для PCA2 (чому або чому ні)?

Відправте запит ping на PCA2 з маршрутизатора.

c.     Ведіть команду show ipv6 neighbors .

#### Питання:

Чи є записи для PCA2?

# Питання для самоперевірки

1.     Коли пристрою потрібно використовувати процес Виявлення сусіда IPv6?

2.     Як маршрутизатор допомагає мінімізувати обсяг трафіку Виявлення сусіда IPv6 в мережі?

Як IPv6 мінімізує вплив процесу ND на хости мережі?

3.     Чим відрізняється процес Виявлення сусіда, коли хост призначення знаходиться в локальній мережі, і коли у віддаленій мережі?

End of document

Зміст звіту

1. Назва роботи, цілі і задачі роботи.

2. Модель мережі у Packet Tracer.

3. Лістинг виконання завдань і відповіді на запитання.

4. Висновки.